- Załącznik nr 5

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży dla pracowników Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- Wykaz środków ochrony indywidualnej, objętych przedmiotową specyfikacją.

- Odzież robocza ochronna ostrzegawcza (kolor pomarańczowo-czerwony)

  - ubranie 2-cz. letnie bez czapki;

  - kurtka całoroczna;

  - spodnie ocieplane ogrodniczki

  - czapka letnia z daszkiem

  - czapka ocieplana z daszkiem

  - kamizelka ostrzegawcza

- Odzież robocza

  - fartuch roboczy z włókna naturalnego

  - spodnie wodoodporne

  - koszulka z krótkim rękawem w kolorze pomarańczowo-czerwonym

  - kamizelka ciepłochronna

- Rękawice

  - rękawice ocieplane skórzane

  - rękawice robocze

- Sprzęt ochronny inne ochrony

  - hełm ochronny + ocieplacz

  - ochronniki słuchu

Wzory oznakowania znakiem firmowym odzieży, jego usytuowanie, formy i proporcje zamieszczono w załączniku Nr 6

- Szczegółowa specyfikacja techniczna

- Odzież robocza ochronna ostrzegawcza

  - ubranie 2-cz. letnie

Materiał:

Tkanina  fluoroscencyjna o masie powierzchniowej 200 do 280 g/m², 50% - 70% bawełna, 30% - 50% poliester w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

Krój:

Ubranie ostrzegawcze składa się z bluzy i spodni.

Bluza typu szwedzkiego, z kołnierzem, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny 
dwustronny kryty patką zapinaną na napy. Długość – poniżej linii bioder. W górnej części przodu po lewej i prawej  stronie dwie kieszenie przykryte patkami, w dolnej części dwie kieszenie wewnętrzne. Rękawy wykończone mankietami. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej  srebrnej, oraz pasy pionowe z taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych.

Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami. Na przodzie 
kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na nogawkach spodni w dolnej części podwójnie, a wokół pasa pojedynczo na całym obwodzie naszyta taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki  z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.

- Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności,  b) PN-EN ISO 13688:2013-12 odzież ochronna – wymagania ogólne.

- instrukcja użytkowania wyrobu,

- karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

  - kurtka całoroczna:

Materiał:

- Kurtka zewnętrzna:

Tkanina 100 % poliester + membrana PU lub PTFE, o masie powierzchniowej 160 g/m2

- 200 g/m2, w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

- Podszewka - poliestrowa

Kolor: dostosowany do koloru tkaniny kurtki zewnętrznej. Skład: 100% POLIESTER

Gramatura: 60g/m2 - 70g/m2

- Kurtka wewnętrzna:

Ocieplenie - podpinka polarowa w kolorze pomarańczowo-czerwonym, odpinana od części zewnętrznej, zapewniająca ochronę cieplną w temp. do -20°C

Krój:

Kurtka zewnętrzna i wewnętrzna. Długość 3/4

Po wypięciu kurtka zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny stanowić oddzielne użyteczne części. W kurtce zewnętrznej i wewnętrznej dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamek błyskawiczny w dolnej części.

W kurtce zewnętrznej kaptur chowany w stójce, środek kaptura wykończony tkaniną poliestrową. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną taśmą samoszczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie.

Rękaw kurtki zewnętrznej prosty zakończony ściągaczem zapinanym taśmą samoszczepną, pod pachami otwory wentylacyjne zapinane na zamki błyskawiczne z dwoma suwakami,

Ocieplenie - kurtka wewnętrzna wpinana na zamki błyskawiczne, w rękawach na zatrzaski 
lub guziki.

Rękaw ocieplenia - kurtki wewnętrznej zakończony ściągaczem.

Na całym obwodzie kurtki zewnętrznej i wewnętrznej oraz rękawów naszyte są dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej oraz pasy pionowe taśmy odblaskowej srebrnej przebiegające z przodu, przez ramiona i plecy do pasów poziomych,

Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejania szwów. Wewnątrz kurtki w pasie ściągacz z regulatorami.

Wymagane dokumenty:

  - deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania  normy zharmonizowanej:

    - PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania" w trzeciej klasie widzialności.

    - PN-EN ISO 13688:2013-12 - odzież ochronna - wymagania ogólne,

    - PN EN 342:2006 - odzież ochronna - zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące

przed zimnem,

    - PN EN 343:2019-04 - odzież ochronna - ochrona przed deszczem:

      - w 3 klasie wodoszczelności,

      - w 3 klasie oporu pary wodnej;

  - instrukcja użytkowania wyrobu,

  - karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

  - spodnie ocieplane ogrodniczki

Materiał:

Tkanina 100 % poliester+ membrana PU lub PTFE, o masie powierzchniowej 160 g/m2 - 200

g/m2, w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

Ocieplacz z mikro włókniny 100% PES typu „Thinsulate", o masie powierzchniowe! 120 g/m2 - 150 g/m2.

Krój:

Spodnie typu ogrodniczki z podwyższonym przodem i tyłem, z szelkami o regulowanej długości.

Na przedniej części kieszeń górna oraz dwie kieszenie dolne oraz kieszeń na calówkę.

Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej. Na całym obwodzie nogawek, w dolnej części, naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej srebrnej. Wokół pasa pojedyncza taśma odblaskowa srebrna. Zapięcie w pasie na guziki z regulacją obwodu pasa, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejenia szwów.

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności,

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

- PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem:

– w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

- instrukcja użytkowania wyrobu,

- karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

- czapka letnia z daszkiem

- z sześcioma klinami, w klinach odpowietrzniki, daszek twardy o długości 7cm, regulowany obwód i zapięcie, kolor pomarańczowy

Wymagane dokumenty :

1. deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej:

a) PN-EN ISO 20471:2013-07 "Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania" w trzeciej klasie widzialności,

b)PN-EN ISO 13688:2013-12 - odzież ochronna - wymagania ogólne.

2. instrukcja użytkowania wyrobu,

3. karta katalogowa wyrobu zawierającą zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

- czapka ocieplana – uszanka

Spód czapki ocieplony mikro włókniną 100 % PES typu „Thinsulate" o masie 
powierzchniowej 140 do 150 g/m2. Po bokach nauszniki i wiązadła. Kolor pomarańczowo-czerwony.

Wymagane dokumenty:

1. deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

a) PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

b) PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

c) PN EN 342:2018-01 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem,

d) PN EN 343:2019-04 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem:

– w 3 klasie wodoszczelności i oporu pary wodnej.

2. instrukcja użytkowania wyrobu,

3. karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

6.   kamizelka ostrzegawcza

- Materiał:

Dzianina 100% poliester o gramaturze 120 g/m2 -140g/m2, w kolorze pomarańczowoczerwonym.

Krój:

Kamizelka o długości do linii bioder zapinana z przodu na rzepy lub zapięcie klik-klak, pozwalające na regulację jej szerokości.  Na całym obwodzie, na wysokości talii naszyte dwa pasy oraz pasy pionowe przebiegające z przodu przez, ramiona i plecy do pasów poziomych z materiału odblaskowego srebrnego. Wszystkie krawędzie kamizelki wykończone przestębnowanym podwinięciem.

- Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy 
zharmonizowanej:

- PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania” w trzeciej klasie widzialności.

- PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież  ochronna – wymagania ogólne,

- instrukcja użytkowania wyrobu,

- karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

- Odzież robocza

  - fartuch roboczy

Fartuch roboczy z włókna naturalnego wykonany z tkaniny bawełnianej 100% bawełna. Gramatura od 150 g/m2 do 200 g/m2. Kolor niebieski, granatowy lub biały. Funkcjonalny fartuch roboczy o klasycznym kroju, wykonany z tkaniny zapewniającej wysoką przewiewność, niską kurczliwość podczas prania i wysoką odporność na blaknięcie kolorów. Kryte szwy. Fartuch z 4 kieszeniami: dwie u góry i dwie na dole. Zapinany na guziki (napy). Rękawy proste zakończone mankietami, zapinane na guziki (napy).

Wymagane dokumenty.

1. deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-89/P-84505/01 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne,

  - instrukcja użytkowania wyrobu,

  - karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

2.  spodnie wodoodporne

Materiał:

Tkanina 100% poliester+ membrana PU lub PTFE o masie powierzchniowej 160 g/m2 – 
200 g/m2, w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

Krój:

Spodnie proste, długie w dole nogawek wszyta guma. W tali doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask.

Na kolanach naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask. Wszystkie szwy uszczelnione taśmą do podklejania szwów.

Wymagane dokumenty:

1. deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy

zharmonizowanej:

a)PN-EN ISO 13688:2013-12- odzież ochronna – wymagania ogólne,

b) PN EN 343+A1:2008- odzież ochronna – ochrona przed deszczem:

- w 3 klasie wodoszczelności,

- w 3 klasie oporu pary wodnej;

2. instrukcja użytkowania wyrobu,

3. karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

3.  koszulka z krótkim rękawem

Koszulka z krótkim rękawem (t-shirt):

Materiał - bawełna 100 %,

Gęstość od 150g/m2 do 180g/m2.

Kolor pomarańczowo-czerwony, splot spiralny.

Charakter wykończenia - szwy wykończone owerlokiem.

Wymagane dokumenty:

1. instrukcja użytkowania wyrobu,

2. karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

  - kamizelka ciepłochronna:

Materiał:

Tkanina 100% poliester+ membrana PU lub PTFE o masie powierzchniowej 160 g/m2 – 
200 g/m2, w kolorze pomarańczowo-czerwonym stanowiąca materiał tła.

Ocieplenie z mikro włókniny 100% PES typu „Thinsulate” o masie powierzchniowej 120 g/m2 - 150 g/m2.

Zapięcie na zamek błyskawiczny kostkowy kryty plisą zapinaną  taśmą samoszczepną. Stójka oraz plisa zawiera ocieplenie. Dwie kieszenie dolne zewnętrzne zapinane. Charakter wykończenia – antypiling.

Wymagane dokumenty:

- deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy

zharmonizowanej:

  - PN-EN ISO 20471:2013-07 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. Metody badań i wymagania" w drugiej klasie widzialności,

  - PN-EN ISO 13688:2013-12 – odzież ochronna – wymagania ogólne,

  - PN-EN 342:2006 – odzież ochronna – zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące

przed zimnem;

  - PN-EN 343+A1:2008 – odzież ochronna – ochrona przed deszczem:

- w 3 klasie wodoszczelności,

- w 3 klasie oporu pary wodnej;

- instrukcja użytkowania wyrobu,

- karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i typ tkaniny, skład, gramaturę;

- Rękawice

  - rękawice ocieplane skórzane

Chroniące przed zimnem, zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi.

  - rękawice robocze

Chroniące przed zabrudzeniem, lekkimi urazami mechanicznymi.

- Sprzęt ochronny inne ochrony

  - hełm ochronny z ocieplaczem, hełm koloru białego z logo GDDKiA.

Hełm koloru białego, powinien być wyposażony w ocieplacz. Zamawiający dopuszcza logo wykonane metodą sitodruku lub naklejki wodoodpornej. Logo w kolorze pomarańczowym.

Wymagane dokumenty:

1. deklaracja zgodności WE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 397+A1:2013-04- przemysłowe hełmy ochronne

2. instrukcja użytkowania wyrobu,

3. karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz opis z czego jest wykonany;

  - ochronniki słuchu - nauszniki

Szerokie, wygodne pierścienie uszczelniające wypełnione miękką pianką, co powinno umożliwiać optymalne dopasowanie. Pałąk H510A wykonany powinien być ze stalowej sprężyny dociskowej.

Wymagane dokumenty:

1. deklaracja zgodności z normą - EN 352-1:2002

2. instrukcja użytkowania wyrobu,

3. karta katalogowa wyrobu zawierająca zdjęcie lub projekt oferowanego produktu oraz co najmniej nazwę i cecha produktu.

Wymagane dokumenty i certyfikaty.

Wszystkie wymagane dokumenty i certyfikaty na odzież oraz materiały potrzebne do ich uszycia mają być dostępne w dniu otwarcia oferty cenowej potwierdzone za zgodność z oryginałem.