Załącznik nr 2  do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | Fabrycznie nowy namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy przeznaczony do zastosowań ratowniczych, logistycznych, medycznych, operacyjnych, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. |  |
|  | Karta katalogowa / strona www | Dołączenie karty katalogowej oferowanego namiotu lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu. |  |
|  | Produkcja seryjna | Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe. |  |
|  | Przeznaczenie urządzenia | Organizacja zaplecza logistycznego, punktów medycznych, miejsc czasowego pobytu ludności, stanowisk dowodzenia, magazynowania oraz działań ratowniczych. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany. |  |
|  | Zakres rzeczowy zamówienia | Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy o powierzchni użytkowej min. 28 m² i nie większej niż 40 m². |  |
|  | Wejścia i okna | Min. 2 wejścia oraz min. 4 okna wyposażone w moskitiery lub rozwiązanie równoważne. |  |
|  | Wentylacja | Min. 4 otwory wentylacyjne. |  |
|  | Kanały HVAC | Możliwość podłączenia ogrzewania lub klimatyzacji. |  |
|  | Przepusty kablowe | przepusty na przewody elektryczne. |  |
|  | Ciśnienie robocze | 6–8 bar. |  |
|  | Modułowość | Możliwość łączenia z innymi namiotami lub modułami. |  |
|  | Odporność na wiatr | Min. 100 km/h po prawidłowym zakotwieniu. |  |
|  | Obciążenie śniegiem | Min. 20 kg/m². |  |
|  | Zakres temperatur pracy | Nie gorszy niż od -30°C do +45°C. |  |
|  | Zakres zestawu | Namiot, podłoga, kompresor, manometr, zestaw kotwiący, torba/skrzynia transportowa, zestaw naprawczy, instrukcja PL. |  |
|  | Materiały | PVC lub równoważne, gramatura min. 650 g/m², odporność UV, wilgoć i pleśń. |  |
|  | Podłoga | Zintegrowana lub demontowalna, antypoślizgowa. |  |
|  | Odporność ogniowa | Minimum B-s2,d0 wg EN 13501-1 lub równoważna. |  |
|  | Montaż | Do 30 minut przez maks. 4 osoby. |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja PL, karty katalogowe i dokumenty potwierdzające parametry. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego wyrobu, nazwę producenta, model oraz wartości potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. W przypadku parametrów zgodnych z wymaganiami minimalnymi dopuszcza się wpis „spełnia”.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Wąwelnica

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,

- zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze Specyfikacją Techniczną,

- zgodności z ofertą Wykonawcy,

- jakości wykonania,

- sprawności i funkcjonalności dostarczonego wyposażenia.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostawą:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- kartę katalogową lub dokumentację techniczną producenta,

- deklarację zgodności CE lub dokument równoważny (jeżeli dotyczy),

- warunki gwarancji.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.