Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres Prac

- Wykonanie remontu schodów.

- Demontaż wykładziny PCV oraz płytek z całości powierzchni klatki schodowej oraz cokołów przylegających do schodów (od piętra 1 do 7) powierzchnia około 123 m2.

(zdjęcie poglądowe)

- Demontaż tynku mineralnego z lica schodów powierzchnia około 21 m2.

(zdjęcie poglądowe)

- Demontaż (skucie) płyt lastryko z całej powierzchni klatki schodowej oraz cokołów przylegających do schodów (od piętra 1 do 7) powierzchnia około 123 m2.

- Dokonanie wyrównania wszystkich elementów klatki schodowej po demontażu.

- Wykonanie podłoża pod płytki na schodach i spocznikach po demontażu wylewki z lastryko i płytek – powierzchnia około 123 m2.

- Montaż płytek gresowych o IV klasie ścieralności, antypoślizgowych w kolorze ustalonym z Zamawiającym w odcieniu dopasowanym do kolorystyki klatki schodowej na trepach i spocznikach – powierzchnia około 108 m2.

- Wysokość stopni schodów min. 14 cm max 17,5 cm.

- Na spocznikach w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów konieczność montażu płytki o fakturze ostrzegawczej.

- Konieczność oznaczenia kontrastową taśmą ostrzegawczą w płaszczyźnie poziomej i pionowej pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów. Szerokość pasa z oznaczeniem powinna wynosić 50-100 mm.

- Położenie tynku mineralnego na odboju ściany i licu schodów w kolorze dopasowanym do koloru płytek i ścian – powierzchnia około 36 m2. Tynk na odboju ściany zakończony listwą.

(zdjęcie poglądowe)

- Naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych po demontażu wykończenia schodów oraz montażu płytek.

- Montaż płytek odbojowych na ściankach przeciwpożarowych z dwóch stron w kolorze dopasowanym do koloru ścian i płytek o wysokości +/- 8-10 cm w przestrzeni od parteru do 7 piętra – długość około 96 mb zakończone listwą.

(zdjęcia poglądowe)

- Demontaż istniejącej balustrady o wysokości 110 cm na przestrzeni całości klatki schodowej (od piętra 1 do 7) długość około 65,5 mb.

(zdjęcie poglądowe)

- Demontaż balustrad okiennych o wysokości 110 cm - długość około 22 mb, oraz demontaż 6 rur o wysokości 2,5 m, do których przymocowane są balustrady.

(zdjęcia poglądowe)

- Naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych po usunięciu balustrad.

- Wykonanie i montaż balustrady o wysokości 110 cm na przestrzeni całości klatki schodowej (od piętra 1 do 7) wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej. Balustrada musi być odpowiednia do budynków publicznych o dużym natężeniu ruchu. Balustrada musi być wykończona pochwytami ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi końcami stanowiącymi nieprzerwany ciąg komunikacyjny od 1 do 7 piętra – długość około 65,5 mb.

- Montaż 8 pochwytów we wnękach okiennych zabezpieczających okna w przestrzeni klatki schodowej (od pietra od 1 do 7 oraz na 2 piętrze) złożonej z pochwytów wzmocnionych słupkami – długość około 22 mb. Wysokość balustrady 110 cm mierząc od górnej krawędzi poręczy, pochwyt - rura ze stali nierdzewnej polerowanej o średnicy 50 mm, słupki ze stali nierdzewnej polerowanej o średnicy min. 25 mm.

- Zamawiający wymaga, aby montowana balustrada komponowała się wyglądem z balustradą zamontowaną na klatce schodowej od poziomu parteru do 1 piętra.

- Wykonanie balustrady o których mowa w pkt 16:

- pochwyt - rura ze stali nierdzewnej polerowanej o średnicy 50mm (+/- 3 mm).

- pręty pionowe – rura ze stali nierdzewnej polerowanej o średnicy 25 mm (+/- 3 mm).

- maksymalny prześwit w wypełnieniu nie większy niż 10-12 cm.

- wysokość balustrad z pochwytem musi mieć wysokość 110 cm mierząc od górnej krawędzi poręczy.

(zdjęcie poglądowe)

- Utylizacja wszystkich materiałów powstałych podczas remontu.

- Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p. poż oraz w sposób minimalizujący szkody przy zastosowaniu technologii prac przyjaznych dla środowiska.

- Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót. Wykonawca ustali z Zamawiający sposób wykonania robót jak najmniej uciążliwy dla pracowników.

- Na terenie obiektów objętych pracami przedstawiciele Wykonawcy mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.

- Wszelkie prace, które są niezbędne do wykonania a mogą zakłócić pracę tut. Jednostki np. odłączenie wody, energii elektrycznej itp. muszą być z odpowiednim wyprzedzeniem konsultowane z Zamawiającym. W przypadku takich prac, ustalany będzie termin ich wykonania.

- Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pracy sprzętem sprawnym nie powodującym zagrożenia dla osób posługujących się nim.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca wykonywania robót.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie oględzin i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia na przyszłym miejscu wykonywania robót.

- Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów nie podlegających remontowi.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór zgodnie z wymaganymi uprawnieniami i praktyką, w tym w szczególności, zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia.

- Odpady powstałe podczas robót, Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady powinny być usuwane na bieżąco. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego miejsce i sposób składowania materiału poremontowego.

- Miejsce składowania materiału poremontowego winno być odpowiednio zabezpieczone – przykryte w sposób uniemożliwiający wywiewanie materiału remontowego przez wiatr lub roznoszenie przez ptaki.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni certyfikat lub aprobatę techniczną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Przy zastosowaniu wyrobów budowlanych używanych do wykonania robót budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta.

- Zakres BHP

- Wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

  - bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób,

  - odpowiednie środki zabezpieczające,

  - instruktaż pracowników.

- Prace powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

- Zagadnienia przeciwpożarowe:

  - Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

  - Posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

  - Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe.

  - Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

- Akty prawne.

- Zamówienie realizowane jest w celu wypełnienia decyzji nr 160/2023 z dnia 28.12.2023 r. wydanej przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca otrzyma do wglądu ww. decyzje w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275),

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822.),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.).

oraz Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej a także uwzględnieniem branżowych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień z Zamawiającym.

UWAGA: Obmiary wskazane przez Zamawiającego są wartością poglądową. Przy ustaleniu wartości oferty Wykonawca będzie brał pod uwagę własne obmiary wykonane podczas wizji lokalnej.