Opis przedmiotu zamówienia (skaner RTG):

- Szczegóły dotyczące przedmiotu dostawy:

- menu i system operacyjny powinien być w języku polskim;

- instrukcja obsługi powinna być w języku polskim;

- cykl pracy 100% - bez nagrzewania,

- wymiary tunelu inspekcyjnego min. 50x30,

- udźwig taśmociągu min. 120 kg,

- zewnętrzne wymiary urządzenia nie powinny przekroczyć wielkości: 135x75x113 cm;

- ciężar urządzenia nie powinien przekroczyć 340 kg;

- penetracja stali 28mm lub więcej;

- lampa RTG o mocy 160kV

- bezpieczeństwo filmów fotograficznych do ISO 1600;

- pulpit sterowniczy podłączony do urządzenia za pomocą przewodu min 1,5m, umożliwiający umiejscowienie go w dowolnym miejscu w pobliżu skanera;

- min. 2 przyciski umożliwiające awaryjne wyłączenie;

- podajnik rolkowy wejściowy/wyjściowy,

- możliwość zmiany kierunku przesuwu skanowania i taśmociągu,

- ekran min. 19”,

- opcje obrazowania: obraz kolorowy/czarno-biały, w pozytywie/negatywie, wielokrotny zoom, automatyczny alarm gęstości, możliwość rozjaśnienia/przyciemnienia obrazu,

- zoom cyfrowy do 64x;

- wyświetlanie obiektów organicznych i nieorganicznych;

- stolik rolkowy na kółkach o dł. 50 cm kompatybilny do skanera rentgenowskiego do inspekcji i przesyłek bagaży, o regulowanej wysokości, wyposażony w ścianki boczne min 15 cm.

- możliwość archiwizacji obrazów;

- 2 kuwety umożliwiające sprawdzanie

- w ramach zamówienia dostawca uruchomi skaner i dwukrotnie przeszkoli personel,

- na podstawie upoważnienia wystawionego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Dostawca przygotuje wniosek o wydanie zezwolenia 
na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wraz z pełną dokumentacją i złoży w Państwowej Agencji Atomistyki.