SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE :               	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO 
W JAROSŁAWIU

OBIETK :	   	 BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU

ADRES BUDOWY:  	UL. PRZEMYSŁOWA 2a ,37-500 JAROSŁAW

ZAMAWIAJĄCY:     	SKARB PAŃSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UL. GEODETÓW 1 35-959 RZESZÓW

ST 00.01 WYMAGANIA OGÓLNE

- CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

- CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

- CPV 45421132-8 Instalowanie okien

- CPV 45410000-4 Tynkowanie

- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki organizacji ruchu

    - Ogrodzenie

    - Zabezpieczenie jezdni i chodników

  - Określenia podstawowe

    - Zamawiający

    - Wykonawca

    - Podwykonawca

    - Inni wykonawcy

    - Roboty

    - Roboty Budowlane

    - Roboty Uzupełniające

    - Roboty Poprawkowe

    - Teren Budowy

    - Sprzęt

    - Urządzenia

    - Urządzenia Tymczasowe

    - Materiały

    - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

    - Oferta

    - Przedmiar Robót

    - Cena Jednostkowa

    - Cena Ryczałtowa

    - Stawki i Narzuty

    - Umowa/Kontrakt

    - Cena Umowna/Cena Kontraktowa

    - Dzień

    - Termin Wykonania

    - Data Rozpoczęcia

    - Data Zakończenia

    - Dokumentacja Projektowa

    - Dokumentacja Powykonawcza

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST

    - Wada

    - Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu

    - Odbiór Końcowy

    - Odbiór Pogwarancyjny

    - Krajowa ocena techniczna

    - Europejska ocena techniczna

- MATERIAŁY

  - Dopuszczenia stosowania materiałów

  - Jakość stosowanych materiałów .

  - Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Wariantowe stosowanie materiałów

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania Robót

  - Program Robót

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiory robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór gwarancyjny

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- OPIS SOPSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

- PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Wymagania ogólne

11.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST 00.01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu ”

Inwestor

SKARB PAŃSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UL. GEODETÓW 1

35-959 RZESZÓW

Zadanie realizowane będzie w budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu,

Ul. Przemysłowa 2a , 37-500 Jarosław

Zakres zadań dla zamierzenia budowlanego:

- Zabezpieczenie miejsca robót

- Demontaż rolet/żaluzji okiennych i zabezpieczenie ich do ponownego montaż na nowych oknach.

- Wykucie z muru drewnianych ościeżnic wymienianych okien  – 51 szt.

- Dostawa wraz z montażem nowych okien z PVC w kolorze białym. Profile minimum 
5-komorowe o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Uw ≤ 0,9 W/(m²K). Pakiety szybowe zespolone, trzyszybowe o współczynniku przenikania ciepła dla Ug≤0,5 W/(m²K).  Okna wyposażone w nawiewniki. Wysokość klamki: około 65 cm od parapetu w oknach o wymiarach 82x192 w pozostałych zgodnie ze starą stolarką okienną – 51 szt.

- Odtworzenie tynków zewnętrznych i wewnętrznych uszkodzonych w trakcie wykonywania wymiany stolarki ,

- Montaż zdemontowanych rolet/żaluzji na nowych oknach,

- Utylizacja zdemontowanej stolarki i odpadów.

Przed montażem wymiary Wykonawca powinien sprawdzić w naturze. Sposób otwierania należy ustalić na miejscu podczas pomiarów.

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ROBÓT:

STR1 – DEMONTAŻ OKIEN

STR2 – MONTAŻ OKIEN

STR3 – ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące: zabezpieczenie terenu budowy, którym jest budynek Urzędu Skarbowego w Jarosławiu  od rozpoczęcia, do zakończenia robót i ich odbioru końcowego. W szczególności należy zabezpieczyć biurka i komputery oraz wykładzinę. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej kalkulacji  i przyjmuje się, że jest on wkalkulowany w cenę umowną.

Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie występują.

  - Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi czynny budynek Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, który jest własność Skarbu Państwa.

Poruszanie się po terenie obiektu jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. administratora budynku  Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w godzinach pracy urzędu lub godzinach ustalonych z użytkownikiem.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu użytkowania budynku.

Prace wykonywane będą w obiekcie użytkowanym. Wykonywanie prac nie może dezorganizować pracy urzędu.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.3.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i własności społecznej,                      a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w szczególności winien:

- zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie były wyposażone w odzież roboczą ochronną i posiadały odpowiednie przeszkolenie bhp,

- osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie muszą być ponadto wyposażone stosownie do potrzeb w środki ochrony osobistej tj. okulary lub tarcze ochronne, maski przeciwpyłowe itp.,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie,

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wszelkie urządzenia przed dostępem osób postronnych,

- uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie                   i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ponadto będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy może być wydzielone w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu w rejonie prowadzenia prac. Pomieszczenie,                     w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron. Zamawiający zapewni  dostęp do bieżącej wody wodociągowej i energii elektrycznej do prowadzenia prac budowlanych.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Dojazd na teren Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z ulicy Przemysłowej na parking za budynkiem . Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów w rejonie budynku.

1.3.7. Ogrodzenie

Należy wygrodzić i oznakować miejsce prowadzenia robót.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodników

Zabezpieczenie chodnika podczas prac  wymaga zastosowania odpowiednich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Należy przede wszystkim wygrodzić teren robót, oznakować go, a w razie potrzeby zapewnić bezpieczne obejście.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Zamawiający -osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu

wykonanie Robót Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Umowy.

1.4.3. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części Robót Budowlanych

oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł

umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni.

1.4.4. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie

Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie

Budowy.

1.4.5. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności

1.4.6. Roboty Budowlane -zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz

terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń.

1.4.7. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i

wykończenia Robót Budowlanych,

1.4.8. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie

wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.

1.4.9. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez

urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.10. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi,

potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych.

1.4.11. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych

1.4.12. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,

potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.

1.4.13. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.4.14. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona

najkorzystniejsza Oferta

1.4.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na

wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

1.4.16. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać wykonane zgodnie z

Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.

1.4.17. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.18. Cena Ryczałtowa - cena za wykonanie części lub całości Robót

1.4.19. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny,

materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy

wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.20. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie

określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,

które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.

1.4.21. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za

wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.22. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.4.23. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych

wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.

1.4.24. Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane.

1.4.25. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót

Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.

1.4.26. Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie,

1.4.27. Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie

realizacji Robót

1.4.28. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający

zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.

1.4.29.. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami

Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.30. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

1.4.31. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami

Umowy.

1.4.32. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.33. Krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych

tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie

podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1333, z późn. zm.2)), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany;

1.4.34. Europejska ocena techniczna - Europejska ocena techniczna zawiera właściwości użytkowe podlegające

zadeklarowaniu, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, odnoszące się do zasadniczych charakterystyk,

które zostały uzgodnione przez producenta i JOT, do której skierowano wniosek o europejską ocenę techniczną dla

deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu, oraz szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów.

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z przepisami prawa, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą być dopuszczane do obrotu i powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, posiadać odpowiednią deklaracje lub krajową ocenę techniczną lub inny dokument zgodny z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

2.2. Jakość stosowanych materiałów

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla przedstawiciela Zamawiającego. Materiał przed wbudowaniem musi uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. Należy stosować rozwiązania systemowe bez mieszania materiałów różnych systemów i producentów. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.3.Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Nie dotyczy

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: certyfikaty zgodności.

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie prowadzenia robót w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza miejscem prowadzenia robót, Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającego w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia przy wykonywaniu robót

demontażowych, montażowych i wykończeniowych, a w szczególności: młoty udarowe, szlifierki, wkrętarki, wiertarki, kombinerki, poziomice ,pędzle, kielnie, szpachle, pace, mieszadła do zaprawy. Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Do wykonania robót przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych Wykonawca powinien dysponować drobnym

sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST oraz zgodnie ze wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca prowadzenia robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, opisem przedmiotu zamówienia, oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie i rozmieszczenie wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami.

Sprawdzenie wytyczenia i rozmieszczenia elementów przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robót

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram prowadzenia robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach proponowany postęp Robót .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola pionu i poziomu ram okiennych (odchylenie max 1 mm na metrze bieżącym).

- Sprawdzenie płynności działania skrzydeł (otwieranie, uchylanie, ryglowanie).

- Wizualna ocena ciągłości uszczelnienia taśmami oraz braku pęknięć tynku.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót są 1 m, 1 m2 oraz 1 szt.

Jednostki obmiaru robót obejmować powinny:

• dostawa i wymiana okien -szt.

• uzupełnieniem tyków ościeży – m2.

• montaż rolet/żaluzji – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

- Odbiory robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny,

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca zawiadamia o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Jeżeli przedstawiciel Zamawiającego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia. W przypadku niezgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zgłoszenie do odbioru końcowego następuje w formie pisemnej  Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego. Odbiór nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. Terminy, o których mowa biegną na nowo. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, skutkować to będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną w wysokości i na zasadach opisanych w umowie. Ponadto  Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego robót przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

8.4.	Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny zostanie zorganizowany przez Zamawiającego na maksymalnie 14 dni kalendarzowych przed upływem rękojmi/gwarancji.

Z odbioru gwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru gwarancyjnego. 
O terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 30 dni przed zakończeniem gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zadania.

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Wymagania ogólne

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, instrukcje.

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Uznaje się, że przywołanie normy w ST równe jest obowiązkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich norm przy wykonywaniu Robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

11.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących przedsięwzięcia

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. poz. 2454)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- PN-EN 14351-1: Okna i drzwi – Norma wyrobu lub równoważne,

STR 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna demontażu okien

ZADANIE :               	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO 
W JAROSŁAWIU

OBIETK :	   	 BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU

ADRES BUDOWY:  	UL. PRZEMYSŁOWA 2a ,37-500 JAROSŁAW

ZAMAWIAJĄCY:     	SKARB PAŃSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UL. GEODETÓW 1 35-959 RZESZÓW

•	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

•	CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych demontażem okien drewnianych oraz demontażem rolet/żaluzji.

Prace demontażowe obejmują :

- Zabezpieczenie pomieszczeń, posadzek i wyposażenia przed zapyleniem oraz uszkodzeniem

- Demontaż istniejących rolet/żaluzji wraz z zabezpieczeniem do ponownego montażu

- Zdemontowanie skrzydeł okiennych drewnianych.

- Demontaż ościeżnic drewnianych (ram okiennych) poprzez rozcięcie i ostrożne wywleczenie z muru.

- Oczyszczenie ościeży z pozostałości starych materiałów uszczelniających (pakuły, pianki, zaprawy).

- Segregację, spakowanie, wyniesienie, wywóz oraz utylizację odpadów z demontażu na składowisko.

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.3. Ochrona środowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.7. Ogrodzenie

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodników

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1 .4 Określenia podstawowe

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

- MATERIAŁY

Do realizacji prac rozbiórkowych nie stosuje się materiałów wbudowywanych na stałe. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały pomocnicze:

- Folie ochronne budowlane o grubości min. 0,05 mm.

- Taśmy malarskie papierowe i tynkarskie wzmocnione.

- Worek i kontenery na odpady budowlane oraz gruz.

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprawnego sprzętu, który nie powoduje nadmiernych uszkodzeń konstrukcji ścian:

- Elektronarzędzia: piły szablaste (lisi ogon) do cięcia ram, szlifierki kątowe, wkrętarki.

- Narzędzia ręczne: łomy stalowe, młotki, dłuta, szczypce.

- Sprzęt porządkowy: odkurzacze przemysłowe, szczotki.

- Środki transportu pionowego i poziomego dostosowane do specyfiki obiektu

- TRANSPORT

Elementy z demontażu (szkło, drewno, metalowe okucia) należy poddać segregacji na placu budowy. Wykonawca ma obowiązek przetransportować odpady zgodnie z Ustawą o odpadach na certyfikowane wysypisko śmieci.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Prace przygotowawcze

Skrzydła okienne należy zdjąć z zawiasów w sposób ostrożny. W przypadku starych, zniszczonych okien, tafle szkła należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym pęknięciem (np. okleić taśmą)

  - Technologia demontażu okien

- Zdjęcie skrzydła: Skrzydła okienne należy zdjąć z zawiasów w sposób ostrożny. W przypadku starych, zniszczonych okien, tafle szkła należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym pęknięciem (np. okleić taśmą).

- Demontaż ościeżnic: Drewniane stojaki i poprzeczki ościeżnicy należy przeciąć piłą szablastą. Części ramy podważać łomem w kierunku do wewnątrz otworu, tak aby zminimalizować uszkodzenia tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej.

- Czyszczenie otworu (ościeża): Po usunięciu ramy należy dokładnie skuć luźne fragmenty zaprawy, usunąć stare uszczelnienia (wełnę mineralną, pakuły) i odkurzyć podłoże pod nowy montaż

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.Odbiór prac demontażowych polega na wizualnej ocenie stanu ościeży po wykonanych pracach

- Kryteria akceptacji: Otwór okienny musi być czysty, pozbawiony luźnych elementów.

- Uszkodzenia: Ewentualne ubytki w murze powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy muszą zostać naprawione na jego koszt przed przystąpieniem do montażu nowych okien.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót demontażowych jest: szt.

8.   ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej wykonania   i odbioru robót „Wymagania ogólne".

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie.

10 . OPIS SPOSOBI ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie.

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 14351-1 – lub równoważna	Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne (odniesienie przy ocenie stabilności demontowanej konstrukcji).

PN-B-06050 – lub równoważna	Roboty ziemne i rozbiórkowe. Wymagania ogólne (zasady prowadzenia bezpiecznych prac demontażowych w budownictwie).

STR 2

Montaż okien

ZADANIE :               	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W 
JAROSŁAWIU

OBIETK :	   	 BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W DJAROSŁAWIU

ADRES BUDOWY:  	UL. PRZEMYSŁOWA 2a ,37-500 JAROSŁAW

ZAMAWIAJĄCY:     	SKARB PAŃSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UL. GEODETÓW 1 35-959 RZESZÓW

- CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów

1. WSTĘP

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Jarosławiu

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Przygotowanie ościeży po demontażu (wyrównanie, odpylenie, zagruntowanie).

- Montaż mechaniczny ram okiennych PVC za pomocą systemowych kotew lub konsoli.

- Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w szczelinie dylatacyjnej (piana poliuretanowa lub system wielowarstwowy).

- Montaż nawiewników okiennych na profilach ram lub skrzydeł.

- Zawieszenie skrzydeł okiennych, szklenie i regulacja okuć

- Montaż klamek na zadanej wysokości (65 cm)

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.3. Ochrona środowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.7. Ogrodzenie

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodników

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

2. Materiały.

  - 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST „Wymagania ogólne”.

  - 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót:

Stolarka okienna z PVC – Wymagania Techniczne

Dostarczone na budowę profile okienne muszą posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz certyfikat CE.

Profil: PVC, minimum 5-komorowy o stabilności wymiarowej klasy A, kolor biały barwiony w masie.

Pakiet szybowy: Trzyszybowy, dwukomorowy, zespolony z ciepłą ramką dystansową. Współczynnik przenikania ciepła samej szyby Ug≤0,5 W/(m²K).

Termika okna (całość): Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna referencyjnego: Uw ≤ 0,9 W/(m²K).

Klamka: Montowana fabrycznie na indywidualne zamówienie na wysokości 65 cm od parapetu ( należy zwrócić uwagę we wcześniej wymienianych oknach )

  - Nawiewniki.

  - Materiały uszczelniające i montażowe:

- Kotwy montażowe ze stali ocynkowanej gr. min. 1,5 mm lub śruby montażowe (płaskie / dyble do betonu).

- Piana poliuretanowa (pistoletowa) o niskiej postekspansji.

- Klocki nośne (podporowe) i dystansowe z tworzywa sztucznego (odporne na gnicie).

- Podkłady tynkarskie / zaprawa szybkowiążąca do wyrównania podłoża

  - 3. Sprzęt.

  - 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

  - 3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca musi dysponować sprawnym i skalibrowanym sprzętem:

- Poziomnice laserowe i tradycyjne (dokładność min. 0,5 mm/m).

- Młotowiertarki, wkrętarki akumulatorowe.

- Pistolety do piany i mas uszczelniających.

- Przyssawki próżniowe do przenoszenia pakietów szybowych

4. Transport.

  - 4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

  - 4.2 Transport materiałów

Okna należy transportować pionowo na specjalistycznych stojakach. Składowanie dopuszcza się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej powierzchni, na podkładkach drewnianych lub gumowych, zabezpieczając konstrukcję przed bezpośrednim działaniem słońca (deformacja profili PVC przed montażem).

5. Wykonanie robót.

  - 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

  - Przygotowanie podłoża

Przed osadzeniem okna mur musi zostać oczyszczony. Ewentualne ubytki i nierówności należy zaszpachlować zaprawą. Podłoże pod pianę poliuretanową musi być odpylone i zwilżone wodą w celu poprawy adhezji.

  - Osadzenie mechaniczne

1.Luz montażowy: Szerokość szczeliny dylatacyjnej między ramą a murem musi wynosić od 15 do 25 mm (uwzględnienie rozszerzalności termicznej PVC).

2. Klocki nośne: Ramę należy ustawić na klockach nośnych pod pionowymi słupkami, poziomując konstrukcję.

3.Rozstaw łączników: Odległość od narożników wewnętrznych do pierwszej kotwy/dybla wynosi 15 cm. Maksymalny rozstaw punktów mocowania po obwodzie nie może przekraczać 70 cm dla profili białych.

  - Uszczelnienie dylatacji

Przestrzeń wokół ramy należy szczelnie i równomiernie wypełnić pianą poliuretanową na całej głębokości profilu.

5.5 Uszczelnienie i izolacja połączenia stolarki ze ścianą

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody, zarówno opadowej od strony zewnętrznej, jak i pary wodnej od strony wewnętrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytyczne producenta materiałów uszczelniających, uwzględniające:

•	zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów,

•	oczyszczenie powierzchni przylegania,

•	zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

•	wymagania odnośnie wilgotności i temperatury powietrza.

5.5.1 Uszczelnienie wewnętrzne

Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: szczelniej po

stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.

5.5.2 Uszczelnienie zewnętrzne

Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.

  - Montaż rolet/żaluzji

Rolety/żaluzje należy zamontować do ramy okiennej nowych okien w taki sposób aby nie straciły gwarancji producenta.

6. Kontrola jakości robót

  - 6.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji technicznej.

6.2. Kryteria odbioru technicznego

Podczas odbioru sprawdzeniu podlegają:

- Piony i poziomy: Odchyłki nie mogą przekraczać 1,5 mm na metr długości profilu (max. 3 mm na całej wysokości okna).

- Przekątne: Różnica w długości przekątnych ramy nie może być większa niż 2 mm dla okien do 2 metrów.

- Płynność działania: Skrzydła muszą otwierać się i uchylać płynnie, nie mogą samoczynnie się zamykać ani otwierać.

- Wysokość klamki: Weryfikacja miarą liniową – odległość od poziomu docelowego parapetu ma wynosić 65 cm

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową zamontowanej stolarki jest 1 m² (metr kwadratowy) powierzchni okien w świetle ościeży (wymiar zewnętrzny ramy okiennej)

8.ODBIÓR ROBÓT

  - 8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie..

10 . OPIS SPOSOBI ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie.

11.PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z uwzględnieniem nowelizacji WT 2026 – załącznik nr 2 w zakresie izolacyjności cieplnej przegród).

- PN-EN 14351-1+A2  lub równoważna – Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.

- Instrukcja ITB nr 421/2020 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Montaż okien i drzwi balkonowych.

STR 3

ROBOTY TYNKARSKI I MALARSKIE

ZADANIE :               	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W 
JAROSŁAWIU

OBIETK :	   	 BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W DJAROSŁAWIU

ADRES BUDOWY:  	UL. PRZEMYSŁOWA 2a ,37-500 JAROSŁAW

ZAMAWIAJĄCY:     	SKARB PAŃSTWA - IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UL. GEODETÓW 1 35-959 RZESZÓW

- CPV 45410000-4 – Tynkowanie

- CPV 45443000-4 – Roboty elewacyjne

- CPV 45442100-8 – Roboty malarskie

1. WSTĘP

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Zabezpieczenie ram okiennych ,szyb i okuć przed zabrudzeniem

- Obcięcie nadmiaru utwardzonej piany montażowej

- Oczyszczenie i zagruntowanie szpaletów zewnętrznych w wewnętrznych

- Uzupełnienie ubytków muru i wykonanie tynków

- Montaż w razie potrzeby listwy/ ćwierćwałka w razie wystąpienia dużych ubytków pomiędzy parapetem a ramą okienną

- Wykonanie gładzi szpachlowych na wewnętrznych szpaletach w razie dużych ubytków,

- Nałożenie strukturalnego tynku elewacyjnego lub szpachli elewacyjnej w  razie dużych ubytków,

- Zabezpieczenie przedostawanie się wilgoci na styku rama i mur

- Dwukrotne malowanie szpaletów zewnętrznych i wewnętrznych w razie potrzeby.

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3. Informacje o terenie budowy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.3. Ochrona środowiska

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.7. Ogrodzenie

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

1.3.8. Zabezpieczenie jezdni i chodników

Wg ST 00.01 - wymagania ogólne.

2. Materiały.

  - 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST „Wymagania ogólne”.

  - 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

- Folia ochronna i taśmy: Gruba folia budowlana oraz taśmy malarskie o obniżonej sile klejenia (aby nie uszkodzić oklein PVC)

- Szybkowiążąca zaprawa naprawcza: Do wypełniania głębokich wyrw po demontażu.

- Tynk / Masa szpachlowa: Zgodna z istniejącym tynkiem w pomieszczeniu (gipsowa lub cementowo-wapienna)

- Farby nawierzchniowe: Odporne na szorowanie. Kolorystyka zgodna istniejącymi ścianami.

- Tynk elewacyjny: Dobrany strukturą (np. baranek) i rodzajem (silikonowy, silikatowy, akrylowy) do istniejącej elewacji budynku

- Farba fasadowa: Paroprzepuszczalna, hydrofobowa (np. silikonowa) o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

3. Sprzęt.

  - 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

  - 3.2 Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich i malarskich

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnego technicznie sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót:

- Agregaty tynkarskie z osprzętem (w przypadku tynków maszynowych).

- Agregaty hydrodynamiczne do malowania lub tradycyjne wałki i pędzle malarskie.

- Szlifierki do gładzi (tzw. "żyrafy") z odsysaniem pyłu.

- Mieszadła wolnoobrotowe, poziomice, łaty tynkarskie (typu „H” oraz trapezowe), narzędzia ręczne.

- Mieszadła wolnoobrotowe do zapraw i gładzi.

- Szpachle fasadowe, blachy tynkarskie, kątowniki aluminiowe.

- Nożyce do cięcia profili PCV/aluminium.

- Wałki malarskie, pędzle.

4. Transport.

  - 4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót.

  - 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do prac

- Prace można rozpocząć po pełnym utwardzeniu piany montażowej (minimum 24 godziny od montażu okien).

- Temperatura powietrza i podłoża: od +5°C do +25°C.

- Bezwzględne zabezpieczenie okien: Przed tynkowaniem wykonawca musi okleić folią ramy i szyby.

5.3. Przygotowanie podłoża

- Nadmiar piany PU należy równo odciąć nożem tapicerskim na głębokość ok. 3-5 mm poniżej lica profilu okiennego.

- Kruche i luźne fragmenty starego tynku należy skuć.

- Oczyszczone podłoże należy odpylić i obficie zagruntować preparatem głęboko penetrującym

5.4. Roboty tynkarskie

Tynki należy nakładać zgodnie z technologią producenta (jednowarstwowo dla gipsu, wielowarstwowo dla cementu).

Grubość tynku powinna wynosić średnio od 10 mm do 20 mm.

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza: Do wypełniania głębokich wyrw po demontażu.

5.5. Roboty malarskie

Przed malowaniem zasadniczym należy nałożyć systemowy preparat gruntujący lub farbę podkładową.

Farby nawierzchniowe należy nakładać minimum dwukrotnie.

Drugą warstwę farby nakładać wyłącznie po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej (zgodnie z kartą techniczną produktu).

Malowanie należy wykonywać bez pozostawiania smug, śladów wałka i widocznych przejść roboczych.

6.Kontrola jakości robót.

  - 6.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kryteria odbioru tynków wokółokiennych

- Brak pęknięć na styku tynk-rama okna: Niedopuszczalne są szczeliny. Połączenie musi być szczelne dzięki zastosowaniu listwy dylatacyjnej.

- Odchylenie linii glifu od pionu/poziomu: Nie większe niż 2 mm na całej długości lub wysokości ościeża.

- Kąty rozwarcia szpaletów: Powinny być jednakowe po obu stronach okna (symetryczne).

6.3. Kryteria odbioru malowania

- Powłoka malarska oglądana z odległości 1 metra w świetle rozproszonym musi być jednolita, bez smużeń i przebarwień.

- Czystość stolarki: Ramy okienne, uszczelki i szyby nie mogą nosić żadnych śladów zaprawy ani farby

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:

- m2 - dla robót malarskich, tynkarskich

8.Odbiór robót.

  - 8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie.

10 . OPIS SPOSOBI ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w umowie.

11.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10110:2005 lub równoważne – 	Tynki gipsowe wykonywane maszynowo – Zasady wykonywania i wymagania techniczne. (Kluczowa norma dla glifów wewnętrznych).

PN-EN 998-1:2016-12 lub równoważne – Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska zewnętrzna i wewnętrzna.

PN-EN 13279-1:2009 lub równoważne – Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13914-1:2016-07 lub równoważne – Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków zewnętrznych i wypraw pocienionych – Część 1: Tynki zewnętrzne. (Główna norma dla szpaletów elewacyjnych).

PN-EN 13914-2:2016-07 lub równoważne  – Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynków wewnętrznych i wypraw pocienionych – Część 2: Tynki wewnętrzne.

PN-EN 13300:2002  lub równoważna– Farby i pokosty – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na ściany i sufity wewnętrzne – Klasyfikacja. (Określa m.in. klasy odporności na szorowanie).

PN-C-81913:1998 lub równoważna– Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002  lub równoważna – Farby dyspersyjne tosowane wewnątrz pomieszczeń.