| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 31.01.2025r.

NS-HK.9022.28.2025

Wójt Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Przystajń w 2024r.

Na terenie gminy Przystajń realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. Wodociąg publiczny Przystajń należący do: Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 700 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 4 950 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów: alkalizacji za pomocą wodorotlenku sodu, napowietrzania oraz dwustopniowej filtracji na złożu kwarcowym i katalitycznym, gdzie zachodzą procesy odżelaziania i odmanganiania. Dodatkowo woda może być poddawana procesowi dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

2. Wodociąg publiczny Bór Zajaciński należący do: Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 80 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około  900 osób.

Od dnia 07.10.2024r. powyższe ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji w związku z planowanym uruchomieniem nowej Stacji Uzdatniania Wody. Do czasu zakończenia prac ludność jest zaopatrywana w wodę do spożycia z ujęcia w Przystajni. Ujmowana woda poddawana była uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów technologicznych: napowietrzania, odżelaziania oraz filtracji.

W roku 2024 z terenu gminy Przystajń nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

W przypadku wszystkich wodociągów wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.