# WAT.2635.7.2023

## Załącznik nr 2 – specyfikacja zamówienia:

### Przedmiot zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA (wersja biurkowa – bez rozszerzeń w postaci podajnika papieru, szafki) – urządzenie fabrycznie nowe. Nie składać ofert na sprzęt poleasingowy, używany, odświeżany itp.

Specyfikacja urządzenia

Cechy ogólne

- typ urządzenia – laserowe urządzenie monochromatyczne - format druku – A4 - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) - prędkość druku – minimum 55 str. A4 /min. lub efektywniejsza - czas nagrzewania – maksymalnie 25 sekund - czas druku pierwszej strony – maksymalnie 5 sekund - panel użytkownika – minimum 7’’ kolorowy ekran dotykowy w języku polskim, z regulacją kąta nachylenia oraz z trybem ułatwień dostępu - interfejsy – wbudowana karta Gigabit Ethernet (10/100/1000 MB), USB 2.0 - pamięć – minimum 1GB RAM z możliwością rozbudowy - podajnik papieru – o pojemności minimum 500 arkuszy i obsługiwaną gramaturą minimum 60-120 g/m2 + podajnik ręczny/uniwersalny o pojemności minimum 100 arkuszy i obsługiwaną gramaturą A4/Kopert minimum 60-160 g/m2. - taca odbierająca – na minimum 500 arkuszy (80 g/m2) - gwarancja – minimum 24 miesiące

Drukowanie

- rozdzielczość – minimum 600x600dpi - wspierane systemy – Windows 10/11/Server - automatyczne druk duplex z obsługiwaną gramaturą minimum 60-120 g/m2 - emulacje – PCL6, PCL5c, Post Script 3

Skanowanie

- rozdzielczość – minimum 600x600dpi kolor - format – A4 zarówno z szyby, jak i podajnika automatycznego - automatyczny podajnik dokumentów – duplex jednoprzebiegowy, podajnik dokumentów na minimum 100 arkuszy i obsługiwaną gramaturą minimum 60-120 g/m2 - prędkość skanowania – minimum 100 obr./min. (duplex) A4 - funkcje skanowania – do PC, maila, SMB, pamięci USB, WIA, TWAIN sieciowy - typy plików: PDF, PDF-A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPG, TIFF, XPS

Kopiowanie

- rozdzielczość – minimum 600x600dpi - format – A4 zarówno z szyby, jak i podajnika automatycznego - zoom – 25-400% - tryby – simplex->simplex, simplex->duplex, duplex->simplex, duplex->duplex - funkcje – 2w1, 4w1, numerowanie stron, sortowanie

Materiały eksploatacyjne (dostarczane w komplecie z urządzeniem)

- tonery – nowe, wyprodukowane przez producenta urządzenia zapewniające wydrukowanie minimum 10 000 stron A4 (zgodnie z normą ISO/IEC 19752). - bębny – nowe, wyprodukowane przez producenta urządzenia zapewniające wydrukowanie minimum 500 000 stron A4.

Wymagania dodatkowe

- możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe komponenty: zszywacz, czytnik kart, szafki czy podajnik papieru - urządzenie musi posiadać funkcję zgłaszania usterek z panelu urządzenia na konfigurowalny adres e-mail serwisu – okno zgłoszenia powinno umożliwiać dodanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i e-mail osoby zgłaszającej, dodatkowo opis usterki i dodanie ewentualnego załącznika z postaci skanu dokumentu - urządzenie musi posiadać funkcję zamówienia tonera z panelu urządzenia na konfigurowalny adres e-mail dostawcy – poprzez definiowanie poziomu od którego dopuszczalne jest wykonanie takiej operacji – zamówienie powinno blokować wielokrotne zamawianie tonera poprzez weryfikację wymiany tonera - funkcja zgłaszania usterek/zamówienia tonera musi posiadać możliwość personalizacji treści zgłoszenia wyświetlanego na ekranie urządzenia

### WAŻNE – warunek konieczny

Zamawiający oświadcza, że z uwagi na optymalizację procesu zakupu materiałów eksploatacyjnych wskazuje konkretny model tonera, który musi obsługiwać drukarka, tj. TK-3190