Opis Przedmiotu Zamówienia

- ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Infrastruktury z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Dostawa całego Przedmiotu zamówienia będzie realizowana do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zostanie zainstalowany w lokalizacjach pozostających w nadzorze 
Urzędu Morskiego w Szczecinie.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego, a także udzielenie gwarancji jakości 
i wsparcia technicznego na okres 24 miesięcy.

Celem zamówienia jest modernizacja kluczowych węzłów sieciowych. Dostarczony sprzęt zastąpi istniejące urządzenia (Alcatel-Lucent 7750 SR, 7210 SAS, OS6400) i musi zapewnić zwiększenie wydajności, przepustowości oraz wprowadzenie nowoczesnych usług sieciowych.

Ze względu na krytyczny charakter modernizacji oraz potrzebę zapewnienia spójności operacyjnej, Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane urządzenia (routery i przełączniki) pracowały pod kontrolą jednego, spójnego systemu operacyjnego. System ten musi umożliwiać sprawną migrację istniejących konfiguracji i usług, minimalizując ryzyko i czas trwania prac wdrożeniowych.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dostawę:

- Routerów Agregacyjnych Typu A: 21 szt.;

- Routerów Rdzeniowo-Dystrybucyjnych Typu B: 2 szt.;

- Przełączników Dostępowych Typu C: 4 szt.

- WYMAGANIA I DANE TECHNICZNE W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA

- Router Agregacyjny Typu A – 21 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Architektura i obudowa | Urządzenie kompaktowe, przeznaczone do montażu w szafie 19”. Wysokość nie większa niż 1RU. |
|  | Interfejsy sieciowe | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej: - 6 portów 1/10GE SFP+; - 20 portów 1GE SFP; - 4 porty 10/100/1000Base-T (RJ-45). |
|  | Interfejsy zarządzające | Co najmniej 1x port konsolowy (RJ-45 lub micro-USB) oraz 1x port zarządczy Ethernet (RJ-45) "out-of-band". |
|  | Wydajność | - Przepustowość przełączania (switching capacity): min. 128 Gb/s; - Szybkość przekazywania pakietów (forwarding rate): min. 95 Mpps; - Przetwarzanie pakietów w warstwie 2 i 3 z pełną prędkością interfejsów (line-rate performance). |
|  | Protokoły i funkcje L2/L3 | - Pełne wsparcie dla protokołów routingu: OSPFv2/v3, IS-IS, BGP; - Wsparcie dla MPLS, LDP, RSVP-TE, Segment Routing (SR-MPLS); - Obsługa usług VPN w warstwie 2 (VPLS, EVPN-VPWS, EVPN-VPLS) oraz w warstwie 3 (VPRN/L3VPN); - Pełne wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 (dual-stack); - Pełne wsparcie dla Multicast, w tym protokołów PIM-SM/SSM oraz IGMPv2/v3. |
|  | Jakość usług (QoS) | Zaawansowane mechanizmy QoS, w tym: - Hierarchiczny QoS (H-QoS); - Minimum 8 kolejek priorytetów na port; - Klasyfikacja, policing, shaping i marking pakietów. |
|  | Zarządzanie | - Interfejs linii komend (CLI) o pełnej funkcjonalności; - Wsparcie dla protokołów SNMPv2/v3, NETCONF, gNMI; - Wsparcie dla modeli danych YANG; - Możliwość integracji z zewnętrznym systemem zarządzania (opcjonalnie, jeśli jest: np. Nokia NSP). |
|  | Zasilanie | Redundantne, wymienne podczas pracy (hot-swappable) zasilacze AC. Urządzenie musi być dostarczone z dwoma zainstalowanymi zasilaczami. |
|  | Warunki środowiskowe | Rozszerzony zakres temperatury pracy: od -40°C do +65°C. |
|  | Licencje | Dostarczone wraz z urządzeniem bezterminowe licencje na system operacyjny, odblokowujące wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności, wraz z zapewnionym prawem do aktualizacji oraz poprawek (patches) oprogramowania systemowego (firmware/OS) co najmniej przez okres udzielonej gwarancji. |
|  | Wymagania dodatkowe | - Obsługa konfigurowalnego rozmiaru ramki MTU na interfejsach L3 o wartości co najmniej 7000 bajtów; - System operacyjny urządzenia musi być spójny z systemami operacyjnymi pozostałych oferowanych urządzeń (Typ B i C); |

- Router Rdzeniowo-Dystrybucyjny Typu B – 2 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Architektura i obudowa | Urządzenie kompaktowe, przeznaczone do montażu w szafie 19”. Wysokość nie większa niż 1RU. |
| 2. | Interfejsy sieciowe | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej: - 24 porty 1/10GE SFP+; - 8 portów 10/25GE SFP28; - 2 porty 40/100GE QSFP28; |
| 3. | Interfejsy zarządzające | Co najmniej 1x port konsolowy (RJ-45 lub micro-USB) oraz 1x port zarządczy Ethernet (RJ-45) "out-of-band". |
| 4. | Wydajność | - Przepustowość przełączania (switching capacity): min. 800 Gb/s w trybie full-duplex; - Szybkość przekazywania pakietów (forwarding rate): min. 600 Mpps; - Przetwarzanie pakietów w warstwie 2 i 3 z pełną prędkością interfejsów (line-rate performance). |
| 5. | Protokoły i funkcje L2/L3 | - Pełne wsparcie dla protokołów routingu: OSPFv2/v3, IS-IS, BGP; - Wsparcie dla MPLS, LDP, RSVP-TE, Segment Routing (SR-MPLS, SRv6); - Obsługa usług VPN w warstwie 2 (VPLS, EVPN-VPWS, EVPN-VPLS) oraz w warstwie 3 (VPRN/L3VPN); - Pełne wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 (dual-stack); - Pełne wsparcie dla Multicast, w tym protokołów PIM-SM/SSM oraz IGMPv2/v3. |
| 6. | Jakość usług (QoS) | Zaawansowane mechanizmy QoS, w tym: - Hierarchiczny QoS (H-QoS); - Minimum 8 kolejek priorytetów na port; - Klasyfikacja, policing, shaping i marking pakietów; |
| 7. | Zarządzanie | - Interfejs linii komend (CLI) o pełnej funkcjonalności; - Wsparcie dla protokołów SNMPv2/v3, NETCONF, gNMI; - Wsparcie dla modeli danych YANG. |
| 8. | Zasilanie | Redundantne, wymienne podczas pracy (hot-swappable) zasilacze AC. Urządzenie musi być dostarczone z dwoma zainstalowanymi zasilaczami. |
| 9. | Warunki środowiskowe | Zakres temperatury pracy: od -40°C do +65°C. |
| 10. | Licencje | Dostarczone wraz z urządzeniem bezterminowe licencje na system operacyjny, odblokowujące wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności, wraz z zapewnionym prawem do aktualizacji oraz poprawek (patches) oprogramowania systemowego (firmware/OS) co najmniej przez okres udzielonej gwarancji. |
| 11. | Wymagania dodatkowe | - Obsługa konfigurowalnego rozmiaru ramki MTU na interfejsach L3 o wartości co najmniej 7000 bajtów; - System operacyjny urządzenia musi być spójny z systemami operacyjnymi pozostałych oferowanych urządzeń (Typ A i C). |

- Przełącznik Dostępowy Typu C – 4 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagane parametry minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Architektura i obudowa | Urządzenie kompaktowe, przeznaczone do montażu w szafie 19”. Wysokość nie większa niż 1RU. |
| 2. | Interfejsy sieciowe | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej: - 48 portów 10/100/1000Base-T (RJ-45); - 4 porty 1/10GE SFP+. |
| 3. | Interfejsy zarządzające | Co najmniej 1x port konsolowy (RJ-45) oraz 1x port zarządczy Ethernet (RJ-45) "out-of-band". |
| 4. | Wydajność | - Przepustowość przełączania (switching capacity): min. 176 Gb/s; - Szybkość przekazywania pakietów (forwarding rate): min. 130 Mpps. |
| 5. | Protokoły i funkcje | - Wsparcie dla protokołów L2: 802.1Q (VLAN), QinQ, LACP, STP/RSTP/MSTP; - Wsparcie dla protokołów routingu L3: OSPF, IS-IS, BGP, VRRP; - Podstawowe wsparcie dla MPLS (LDP, VPLS, L2/L3 VPN); - Wsparcie dla IPv4 i IPv6, IGMP Snooping v2/v3, PIM-SM. |
| 6. | Zarządzanie | - Interfejs linii komend (CLI); - Wsparcie dla SNMPv2/v3, NETCONF, modeli YANG; |
| 7. | Zasilanie | Urządzenie musi posiadać dwa gniazda na moduły zasilające, umożliwiające pracę w trybie redundantnym. Wraz z każdym przełącznikiem należy dostarczyć dwa moduły zasilające AC, wymienne podczas pracy (hot-swappable). |
| 8. | Warunki środowiskowe | Zakres temperatury pracy: od 0°C do +45°C. |
| 9. | Licencje | Dostarczone wraz z urządzeniem bezterminowe licencje na system operacyjny, odblokowujące wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności, wraz z zapewnionym prawem do aktualizacji oraz poprawek (patches) oprogramowania systemowego (firmware/OS) co najmniej przez okres udzielonej gwarancji. |
| 10. | Wysoka dostępność (HA) | Urządzenia muszą wspierać mechanizmy redundancji na poziomie urządzeń, takie jak MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation) lub technologia równoważna, pozwalająca na tworzenie aktywnej-aktywnej, redundantnej pary przełączników. Technologia musi zapewniać odporność na awarię pojedynczego przełącznika oraz pojedynczego łącza bez utraty łączności dla podłączonych urządzeń końcowych. |
| 11. | Wymagania dodatkowe | - Obsługa konfigurowalnego rozmiaru ramki MTU na interfejsach L3 o wartości co najmniej 7000 bajtów; - System operacyjny urządzenia musi być spójny z systemami operacyjnymi pozostałych oferowanych urządzeń (Typ A i B). - Każde oferowane urządzenie musi zostać dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem, w tym z pasywnym kablem miedzianym Direct Attach Cable (DAC) o długości 1 metra, zakończonym z obu stron wtykami QSFP+, zgodnym ze standardem 40GBASE-CR4, przeznaczonym do realizacji połączenia między-obudowowego (Inter-Chassis Link, ICL) w ramach konfiguracji redundantnej pary Przełączników Dostępowych Typu C (np. dla MC-LAG) |

- WARUNKI GWARANCJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczony Sprzęt. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 4. Zamawiający jest uprawniony żądać wykonania świadczeń gwarancyjnych po upływie okresu gwarancji, jeżeli ujawnienie wady nastąpiło przed jego upływem. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji..

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu zgodnie z właściwościami wskazanymi w OPZ. W szczególności za wady objęte gwarancją uważa się wszelkie wady fizyczne (materiałowe, konstrukcyjne, wykonawcze), wady oprogramowania systemowego oraz wszelkie inne uszkodzenia lub zaburzenia prawidłowego funkcjonowania Sprzętu powstałe w toku jego normalnej eksploatacji, a wynikające z przyczyn tkwiących w dostarczonej rzeczy

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 drogą elektroniczną (e-mail) na adres: [………………………………………….] lub przez dedykowany portal zgłoszeniowy, jeśli zostanie udostępniony.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań (rozpoczęcia diagnostyki) w czasie nie dłuższym niż 8 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Przez godziny robocze rozumie się godziny od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

- Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych będzie się odbywać w języku polskim. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, a jeśli nie będzie to możliwe, Wykonawca na swój koszt i ryzyko zorganizuje transport Sprzętu do swojego centrum serwisowego i z powrotem

- Wykonawca będzie świadczył usługę wsparcia technicznego w ramach niniejszej Umowy przez okres udzielonej gwarancji jakości, o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. przez 24 miesiące

- W ramach usługi wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualizacji i poprawek oprogramowania systemowego (firmware/OS) dla całego dostarczonego Sprzętu

- W ramach usługi wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do  świadczenia usługi konsultacji i pomocy technicznej w zakresie konfiguracji i eksploatacji Sprzętu, dostępnej w trybie 8x5 (w dni robocze w godzinach 9:00-17:00), zdalnie (telefonicznie, e-mail

- WYMAGANIA DODATKOWE

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego.

- Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego i autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta potwierdzające autoryzację Wykonawcy oraz pochodzenie oferowanego sprzętu.

- Dostawa całego Przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana jednorazowo do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do uruchomienia. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy, w tym kable zasilające (standard europejski Schuko CEE 7/7), zestawy montażowe do szaf 19” oraz dokumentację techniczną.

- Spójność systemu operacyjnego i łatwość migracji:

  - Wszystkie oferowane urządzenia (Routery Typu A, B oraz Przełączniki Typu C) muszą pracować pod kontrolą jednego, spójnego systemu operacyjnego, posiadającego ujednolicony interfejs linii komend (CLI), tę samą logikę konfiguracji usług oraz jednolite mechanizmy monitorowania i troubleshootingu.

  - Oferowany system operacyjny musi swoją strukturą i składnią poleceń umożliwiać bezpośrednią i sprawną migrację istniejących konfiguracji z urządzeń opartych 
o system Alcatel-Lucent SR OS. Przez sprawną migrację rozumie się możliwość przeniesienia logiki usług (np. VPLS, VPRN, polityki QoS, filtry ACL) bez konieczności ich całkowitego przeprojektowywania. Wykonawca w ofercie może opisać, w jaki sposób jego rozwiązanie spełnia ten warunek.

- KRYTERIUM RÓWNOWAŻNOŚCI

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych, dopuszcza składanie ofert równoważnych.

- Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie ofertę, która przedstawia dostawę urządzeń innego producenta niż referencyjny, lecz o parametrach technicznych, jakościowych 
i funkcjonalnych nie gorszych niż określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Ciężar udowodnienia, że oferowany produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy. 
W tym celu Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, jest zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowe karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty jednoznacznie potwierdzające spełnienie każdego z wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ.

- W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub prezentacji oferowanego rozwiązania.

- TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji do 60 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

- PŁATNOŚCI

Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.