HKN.6031–152/17							Radom, dnia 07.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  407810/17/SOK, 407812/17/SOK, 407811/17/SOK/Z1, 407814/17/SOK i 407813/17/SOK/Z1 z dn. 23.10.2017r. i 27.10.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 03.10.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 407810/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,50 | ± 0,10 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,00 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 974 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 407812/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,45 | ± 0,09 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,06 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| pH | - | 7,06 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 968 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 407811/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,15 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ± 0,06 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| pH | - | 7,06 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 969 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 407814/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,9 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ±0,15 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,15 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 973 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 407813/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,1 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,37 | ± 0,07 | 0,7 – 1 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,88 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 933 | ± 93 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a