HKN.6031–177/17							Radom, dnia 29.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  441972/17/SOK, 441976/17/SOK/Z1, 441974/17/SOK, 441973/17/SOK/Z1, 441977/17/SOK/Z1, 441980/17/SOK/Z1, 441978/17/SOK/Z1, 441975/17/SOK i 441979/17/SOK/Z1 z dn. 08.11.2017r. oraz 10.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 24.10.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 441972/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,035 | ±0,011 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,035 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441974/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 8,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,027 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,65 | ±0,13 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,05 | ±0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 753 | ± 75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441973/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 8,7 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,025 | ±0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,025 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| Chlor wolny | mg/l | 0,65 | ± 0,13 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,05 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 753 | ± 75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441980/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,3 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,033 | ±0,010 | 0,03 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,033 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,24 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,60 | ± 0,12 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,06 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 757 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441975/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 3,1 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,022 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,022 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,67 | ± 0,13 | 0,7 – 1 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,05 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441976/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,4 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,028 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,028 | ± 0,008 | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,55 | ± 0,11 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 441977/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 8,3 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,026 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,026 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,63 | ± 0,13 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | ± 0,05 | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 7,05 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 753 | ± 75 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 441978/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,054 | ± 0,016 | 0,03 | niezgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,054 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,60 | ± 0,12 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 7,06 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 757 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 441979/17/SOK/Z1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 2,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,7 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,028 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,028 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,67 | ± 0,13 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,29 | ± 0,06 | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 7,03 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 762 | ± 76 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru związanego i chloroformu w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda 
na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a