HKN.6031–  51/17							Radom, dnia 12.06.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  199771/17/SOK; 199773/17/SOK/Z1; 199774/17/SOK; 199772/17/SOK/Z1; 199770/17/SOK, 199730/17/SOK, 199728/17/SOK, 199731/17/SOK i 199729/17/SOK z dn. 01.06.2017r., 05.06.2017r. i 07.06.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 23.05.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 199771/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | ± 0,08 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199773/17/SOK/Z1 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,08 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 692 | ±69 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199774/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,08 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ±78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199772/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,78 | ±0,08 | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199770/17/SOK  dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,54 | - | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 771 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199730/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,72 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ±0,02 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 690 | - | - | - |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199728/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,52 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ±0,03 | 0,2 | niezgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 765 | - | - | - |
| pH | - | 7 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199731/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,72 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ±0,02 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,1 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 775 | - | - | - |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 199729/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ±0,02 | 0,2 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 750 | - | - | - |
| pH | - | 7,1 | ±75 | 6,5 – 7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego i chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a