HKN.6031–86/17							Radom, dnia 08.08.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  264173/17/SOK, 264175/17/SOK/Z2, 264175/17/SOK/Z2, 264176/17/SOK, 264172/17/SOK i 264174/17/SOK 
z dn. 14.07.2017r. i 20.07.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 04.07.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 264173/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,73 | ± 0,07 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 971 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 264175/17/SOK/Z2 dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,9 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,16 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,27 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 908 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 264176/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,6 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,96 | ±0,10 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 899 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 264172/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,56 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,32 | ±0,03 | 0,3 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 930 | ±93 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 264174/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,76 | ±0,08 | 0,3 – 0,6 | niezgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | - | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 974 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru wolnego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 								Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a