HKN.6031– 9/18							Radom, dnia 10.01.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku Neptun przy ul. Wyścigowej 49 w Radomiu

do sprawozdań  Nr:  538333/17/SOK, 538335/17/SOK, 538334/17/SOK, 538337/17/SOK, 538336/17/SOK, 538338/17/SOK, 538339/17/SOK, 538341/17/SOK i 538340/17/SOK
 z dn. 05.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 19.12.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 538333/17/SOK dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,54 | ± 0,11 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,03 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 971 | ± 97 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538335/17/SOK dot. wody z niecki basenu do nauki pływania

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ±0,15 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | ±0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,00 | ±0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 950 | ± 95 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538334/17/SOK dot. wody z niecki basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,2 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,15 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ±0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,00 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 951 | ± 95 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538337/17/SOK dot. wanny z hydromasażem

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,6 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,80 | ± 0,16 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,76 | ± 0,30 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 1000 | ± 10 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538336/17/SOK dot. wody z brodzika

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,4 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,89 | ± 0,18 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 940 | ± 94 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538338/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,5 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,54 | ± 0,11 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,03 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 971 | ± 97 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 538339/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | 14 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,3 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,75 | ± 0,15 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 7,0 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 951 | ± 95 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 538341/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 2,0 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,80 | ± 0,16 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,76 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 998 | ± 99 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 538340/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,7 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,89 | ± 0,18 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,14 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 940 | ± 94 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Aquapark Neptun

ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom

- a/a