O P I S      P R Z E D M I O T U      Z A M Ó W I E N I A

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.:

„Analiza porealizacyjna dla zadania pn.: Budowa obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)”

Odcinek drogi objęty opracowaniem: od 105+836 do km 122+500

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej obwodnicy Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)”, w zakresie:

- oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem oraz

- oceny stopnia oddziaływania na środowisko wodne wynikającego z wprowadzenia do środowiska wód opadowych i roztopowych na podstawie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych,

  - Podstawa zamówienia

Podstawą realizacji niniejszego zamówienia jest:

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach                 znak: WOOŚ.4200.11.2011.JB, z dnia 31 maja 2011 r., ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny”, według wariantu 1 od km 105+654 do 116 +150, dalej według wariantu 2 od km 116+150 do 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 160+417,93.

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-idk.4200.119.2011.LS.7 z dnia 5 października 2012 r., uchylająca, orzekająca                    i w części utrzymująca w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2011 r., znak WOOŚ.4200.11.2011.JB ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny, według wariantu 1 od km 105+654 do km 116 +150, dalej według wariantu 2 os km 116+150 do km 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 1760+417,93

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ. z dnia 15 października 2021 r.  o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105 +836 do km 122+500”.

  - Cel zamówienia

Celem opracowania jest wypełnienie obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej określonej w dokumentach stanowiących podstawę realizacji niniejszego zamówienia w zakresie:

- oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem oraz

- oceny stopnia oddziaływania na środowisko wodne wynikającego z wprowadzenia do środowiska wód opadowych i roztopowych na podstawie pomiarów zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych,

wraz z odniesieniem wyników do zapisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz zapisów decyzji ZRID

W szczególności:

- wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z pomiarami hałasu dla w/w odcinka drogi
krajowej nr 78;

- wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z pomiarami zawiesiny ogólnej                                     i węglowodorów ropopochodnych dla w/w odcinka drogi krajowej nr 78;

- Dokonanie oceny:

- klimatu akustycznego i określenia jej rzeczywistego oddziaływania na zagospodarowane tereny chronione akustycznie w zakresie emisji hałasu do środowiska.

- istniejących ekranów akustycznych pod względem ich funkcjonalności (skuteczności ochrony akustycznej) oraz technicznym

- stopnia oddziaływania na środowisko wodne wynikającego z wprowadzenia do środowiska wód opadowych i roztopowych;

- w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (zarówno na terenach zabezpieczonych jak i nie), określenie działań zapobiegawczych ograniczających niekorzystny wpływ drogi na środowisko;

- w przypadku stwierdzenia przekroczenia węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej konieczne jest określenie propozycji działań zaradczych w tym zakresie;

- pozyskanie/opracowanie materiałów dla utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na hałas drogowy, w przypadku konieczności jego ustanowienia.

Przez analizę porealizacyjną rozumie się wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski w zakresie hałasu drogowego i jakości oddziaływania na środowisko wodne zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanym                           w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko a także w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko oraz decyzji ZRID (zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytku) i działaniami podjętymi w celu ich ograniczenia. Zadaniem analizy porealizacyjnej jest przede wszystkim stwierdzenie czy w raporcie do ponownej oceny oddziaływania na środowisko przyjęto słuszne założenia oraz czy w związku z tym zaproponowano wystarczająco skuteczne zabezpieczenia.

Analiza porealizacyjna powinna odnosić się jedynie do stanu istniejącego i stanowić ocenę tego stanu bez wykonywania prognoz oddziaływania na zakładany okres perspektywiczny.

Wynik przeglądu stanowi podstawę do:

- podjęcie ewentualnych dodatkowych działań ochronnych czy ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko w zakresie hałasu drogowego;

- ewentualne wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania.

  - Zakres zamówienia

Zamówienie obejmować będzie m.in. następujące elementy:

    - wykonanie skanowania terenu za pomocą dostępnych technik ich realizacji wykonując:

- ortofotomapę o rozdzielczości 2,5 cm/px,

- numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu z pełną klasyfikacją punktów gruntu i innych wyróżnionych klas np. (budynki, roślinność, ekrany akustyczne, itp.). Opracowanie tych danych należy wpasować w obowiązujący układ współrzędnych (PUWG 2000) za pomocą fotopunktów i potwierdzić dokładność wpasowania za pomocą punktów kontrolnych. Dokładność wpasowania na poziomie 4 cm sytuacyjnie i 6 cm w pionie.

    - wykonanie pomiarów hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych;

    - opracowanie dokumentacji w postaci analizy porealizacyjnej;

    - opracowanie i pozyskanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (jeżeli zajdzie taka potrzeba);

    - udzielanie odpowiedzi i wykonywanie na własny koszt wszelkich poprawek                         w analizowanym opracowaniu po jego złożeniu w organach administracji.

Analiza porealizacyjna powinna spełniać między innymi następujące wymagania:

- określić stopień poprawności metod pomiarowych i prognostycznych stosowanych w raporcie opracowanym na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

- w celu oceny klimatu akustycznego oraz oceny oddziaływania na środowisko wodne:

- określać oddziaływanie obiektu na środowisko poprzez określenie natężenia hałasu oraz zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych;

- oceniać pod względem akustycznym i jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych stan techniczny, funkcjonowanie (skuteczność) oraz eksploatację obiektu (w tym zastosowane sposoby i metody ochrony środowiska) w świetle obowiązujących aktów prawnych;

- identyfikować i oceniać skutki niekorzystnych oddziaływań;

- w przypadku ponadnormatywnej emisji hałasu i ponadnormatywnej zawartości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, określać wariantowo nowe propozycje działań ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko (wskazując ich lokalizację oraz podstawowe parametry techniczne, ze wskazaniem ich efektywności i przybliżonego kosztu wykonania) m.in. w przypadku ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację i podstawowe wymiary (długość i wysokość). Dla zabezpieczeń w pobliżu skrzyżowań i zjazdów należy wykonać wstępną analizę widoczności.

- Poza tym w analizowanym opracowaniu, w przypadku propozycji nowych rozwiązań służących ochronie środowiska, należy przeprowadzić również analizę wielokryterialną metod oraz środków ochrony przed hałasem i środowiska wodnego.

- określać możliwości lub konieczność zastosowania ewentualnego monitoringu.

- przedstawiać analizę ekonomiczną wskazanych w opracowaniu wariantów działań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko oraz środków zaradczych, które będą chronić przyległy teren wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu preferowanego.

- uzasadniać i wskazywać konieczność (o ile zajdzie taka potrzeba) ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z określeniem jego granic i sposobem wykorzystywania terenów i obiektów, jeżeli tam występują.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca ma obowiązek m.in.:

- inwentaryzacji kilometraża drogi zgodnie z oznaczeniami na słupkach pikietażowych na odcinku objętym analizą;

- inwentaryzacji istniejącej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, która powinna być zaznaczona na załącznikach graficznych (określić lokalizację względem kilometraża i strony drogi oraz podać klasyfikację terenu pod względem akustycznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);

- inwentaryzacji terenu pod względem ochrony w zakresie zanieczyszczeń środowiska wodnego w miejscach wykonywania badań (poboru próbek do badań zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych);

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ekrany akustyczne,) oraz ich weryfikacja;

- rzetelnego zebrania i analizy aktualnych danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu (zabudowa istniejąca – na podstawie wizji 
w terenie oraz zabudowa projektowana – analiza zapisów obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu);

- inwentaryzacji danych o istniejących ekranach akustycznych;

- określić oddziaływanie akustyczne na terenach podlegających ochronie akustycznej (istniejąca zabudowa: tereny według zapisów MPZP oraz wg kwalifikacji terenu zgodnej z art. 115 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) z przedstawieniem zasięgu oddziaływania dla pory dnia i nocy. Przedmiotowe oddziaływanie należy przestawić zarówno dla stanu istniejącego jak również po zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń akustycznych (w przypadku konieczności ich zastosowania). Wykonawca powinien zakwalifikować tereny zgodnie z klasyfikacją przeznaczenia terenu zawartą w tabeli nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014 r. poz. 112). Określenie rodzaju terenów chronionych należy dokonać na podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

- określić oddziaływanie na jakość środowiska wodnego na podstawie wykonanych pomiarów zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych w zakresie węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Przedmiotowe oddziaływanie należy przestawić dla stanu istniejącego jak również wówczas, gdy konieczne będzie zastosowanie dodatkowych działań ograniczających zanieczyszczenie środowiska wodnego.

- wykonania badań, o których mowa w pkt. 3.2 i 3.3 OPZ.

- w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu 
i / lub przekroczeń standardów jakości wód opadowych i roztopowych należy zaproponować wariantowo działania/środki zaradcze różnego typu na obszarach narażonych na uciążliwości (z uwzględnieniem ukształtowania terenu, zajętości terenu oraz wielkości nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia w celu ich wyeliminowania) wraz ze wskazaniem pasa terenu koniecznego pod ich realizację.

- w przypadku nowych propozycji rozwiązań służących ochronie środowiska:

  - przeprowadzić (i szczegółowo opisać) analizę wielokryterialną metod oraz środków ochrony przed hałasem i ochrony jakości wód opadowych i roztopowych.

  - przedstawić rozwiązania zabezpieczające w stopniu umożliwiającym dochowanie wymaganych standardów środowiska w zakresie emisji hałasu i jakości wód opadowych i roztopowych oraz określić ich skuteczność,

  - przedstawić rozwiązanie w nie mniej niż w 2 racjonalnych (w szczególności wykonalnych i dopuszczalnych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego) wariantach technicznych/ technologicznych dla ochrony akustycznej i jakości wód opadowych i roztopowych, przy czym od wykonawcy może być wymagane przeanalizowanie dodatkowych wariantów wskazanych przez Zamawiającego

  - oszacować koszty analizowanych wariantów zabezpieczeń/działań naprawczych w zakresie hałasu i jakości wód opadowych i roztopowych,

  - wskazać wariant proponowany do realizacji wraz z uzasadnieniem (biorąc również pod uwagę efektywność ekonomiczną rozważanych wariantów).

- dokonać analizy ekonomicznej wskazanych w analizie wariantów środków zaradczych, które poprawiać będą funkcjonowanie urządzeń ochrony środowiska i chronić przyległy teren, wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu preferowanego lub utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i wynikającej z   niego konieczności wykupu nieruchomości narażonych na ponadnormatywne oddziaływania hałasu.

- TERMIN REALIZACJI

Przedmiot objęty niniejszym zamówieniem należy zrealizować w terminie                                        3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- OPIS ZADANIA

  - Zakres opracowania

Analiza porealizacyjna zarówno w zakresie hałasu drogowego jak i w zakresie jakości wód opadowych i roztopowych, powinna ustalić rzeczywiste oddziaływanie drogi w tym zakresie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów i ustalonego zasięgu oddziaływania. Analiza porealizacyjna powinna zweryfikować przedstawione w raporcie do ponownej oceny oddziaływania na środowisko założenia i symulacje komputerowe z rzeczywistym oddziaływaniem inwestycji drogowej na środowisko i zawierać ocenę skuteczności zastosowanych środków ochrony akustycznej i zanieczyszczeń jakości wód opadowych i roztopowych, określonych  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu RDOŚ wydanym w ramach ponownej oceny, decyzji ZRID.

W zakresie pomiarów:

- Należy przyjąć metodyki referencyjne zgodnie z właściwymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w okresie badań;

- Badania hałasu drogowego winny być przeprowadzone w min. 18 punktach pomiarowych w tym:

- w 4 punktach referencyjnych i

- w 14 w punktach dodatkowych w następujących lokalizacjach:

- km 108+426 strona lewa,

- km 111+154 strona lewa,

- km 111+611 strona lewa,

- km 115+258 strona prawa,

- km 116+128 strona prawa (0+437 strona lewa DW796),

- km 119+644 strona prawa,

- km 120+422 strona prawa,

- km 120+442 strona lewa,

- km 121+082 strona prawa,

- km 121+390 strona prawa,

- km 121+819 strona lewa,

- km 122+076 strona prawa, (0+265 prawa strona DW791),

- km 122+143 strona prawa, (0+311 lewa strona DW791),

- km 122+379 strona lewa,

- Pomiary jakości wód opadowych i roztopowych należy wykonać w następujących punktach pomiarowych:

- km 115+370 (wylot kh do Przemszy (Czarnej Przemszy))

- km 119+830 (wylot kh do Przemszy (Czarnej Przemszy))

- km 119+830 (wylot rowu drogowego do Przemszy (Czarnej Przemszy))

- 122+145 (wylot kh do dopływu do Czarnej Przemszy).

W ramach analizy należy wykonać oznaczenia zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Pomiary należy wykonać na wylocie do odbiornika oraz przed urządzeniami podczyszczającymi.

- Równolegle z pomiarami hałasu (w tym samym czasie i w tych samych punktach pomiarowych) należy wykonać pomiary w zakresie natężenia ruchu z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie, prędkości pojazdów i panujących warunków atmosferycznych. Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielenie dla każdego kierunku ruchu,

- Należy przedstawić:

- charakterystykę przyjętych punktów pomiarowych;

- charakterystykę źródeł hałasu i zanieczyszczeń wód opadowych i rotopowych;

- zastosowaną metodykę pomiarów hałasu i zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych;

- porównanie uzyskanych rzeczywistych wyników z wynikami raportu oceny oddziaływania na środowisko opracowanego w ramach ponownej oceny;

- charakterystykę i określić funkcje terenów objętych analizą (ze względu na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / art. 115 POŚ / faktycznego sposobu wykorzystania terenu), z odniesieniem się do dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i poziomów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, określonych w aktach wykonawczych, obowiązujących w tym czasie.

- wyniki w formie tabelarycznej i graficznej (na mapach z uwzględnieniem zabudowy z oznaczeniem pkt. pomiaru hałasu i węglowodór ropopochodnych i zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych). Mapy hałasu obrazujące izofony dopuszczalnych poziomów hałasu należy opracować na podstawie modelu 3D terenu zarówno dla stanu istniejącego jak i po zastosowaniu ewentualnych działań naprawczych.

- porównanie uzyskanych wyników pomiarowych z wartościami dopuszczalnymi, wskazać miejsca ewentualnych przekroczenia standardów akustycznych i jakości wód opadowych i roztopowych;

- jeżeli badania hałasu wykażą przekroczenia standardów akustycznych
- propozycje zabezpieczeń akustycznych. W przypadku ekranów akustycznych należy podać ich lokalizację, parametry (długość, wysokość), rodzaj (pochłaniające/odbijające), kolorystykę (ze względu na konieczność ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego). Zaproponowane rozwiązania powinny być oparte na analizie pod kątem zapewnienia widoczności, doboru kolorystyki do otoczenia, a także określić warunki terenowe umożliwiające ich posadowienie;

- jeżeli pomiary zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych (zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych) wykażą przekroczenia – należy wskazać propozycje działań naprawczych;

- protokoły, sprawozdania z pomiarów hałasu;

- dokumentację fotograficzną miejsc wykonania pomiarów hałasu  i zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych;

- dokumentację filmową z przeprowadzonych nalotów.

W przypadku wskazań co do nowych/dodatkowych rozwiązań ochronnych środowiska należy przedstawić różne możliwe do przyjęcia warianty zabezpieczeń środowiska.

Jeżeli taka konieczność nastąpi – należy ustalić i uzasadnić konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z załączeniem granic obszaru, na którym należy utworzyć ten obszar na poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, ze wskazaniem możliwych sposobów wykorzystania terenów.

Analiza porealizacyjna winna obejmować swym zakresem;

- pomiary hałasu i jakości środowiska wodnego wraz z pomiarami towarzyszącymi 
i opracowaniem wyników (protokoły, sprawozdania, zestawienia tabelaryczne)

- ustalenie rzeczywistego oddziaływania drogi w zakresie hałasu komunikacyjnego na podstawie przeprowadzonych pomiarów jego poziomu i ustalonego zasięgu oddziaływania.

- ustalenie rzeczywistego oddziaływania drogi na jakość wód opadowych i roztopowych w zakresie węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

- weryfikację przyjętych w raporcie do ponownej oceny oddziaływania na środowisko założeń i przedstawionych symulacji komputerowych z rzeczywistym oddziaływaniem inwestycji drogowej na środowisko i ocenę skuteczności działań podjętych w celu ograniczenia tego oddziaływania.

- w przypadku wskazań co do nowych lub dodatkowych rozwiązań ochronnych, należy przedstawić różne możliwe do przyjęcia warianty zabezpieczeń/działań;

Poniżej podano ogólny zakres analizy porealizacyjnej zawierającej szeroki zakres oddziaływań i elementów środowiska, które należy dostosować do przedmiotowego zamówienia (w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Analiza porealizacyjna powinna obejmować:

- Opis stanu formalno-prawnego oraz lokalizację inwestycji;

  - dane podstawowe o obiekcie;

  - podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegóły zakresu analizy zgodnie z wydaną przez organ decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydanym w ramach ponownej oceny.

  - cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegółowy - na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny i zapisów raportu opracowanego w ramach ponownej oceny)

- Opis stanu istniejącego tj;

- zagospodarowanie terenu oraz przeznaczenie (zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na analizowanym obszarze, a w przypadku braku obowiązywania planów, w oparciu o oświadczenia właściwych organów wydanych w myśl art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska; przyporządkowanie terenom chronionym akustyczne wartości dopuszczalnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z 2014 r. poz. 114) wraz z dokumentacją fotograficzną terenu,

- charakterystykę terenu objętego pomiarami w zakresie jakości wód opadowych i roztopowych.

- charakterystyka środowiska (ze  wskazaniem obszarów wrażliwych tzn. obszarów objętych ochroną prawną, sanitarną, sąsiedztwo zabudowy)

- Charakterystykę techniczną obiektu oraz opis zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe);

- Ocenę przedstawionych w raporcie o odziaływaniu na środowisko zastosowanych metod, wyników i wniosków;

- Opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiarów (podać metodykę, lokalizację punktów pomiarowych i przedstawić interpretację otrzymanych wyników);

- Określenie rzeczywistego oddziaływania na środowisko inwestycji w zakresie klimatu akustycznego na podstawie pomiarów oraz obliczeń oraz jakości wód opadowych i roztopowych na podstawie pomiarów.

- Ocenę skuteczności zabezpieczeń akustycznych i w zakresie minimalizacji oddziaływania na jakość środowiska wodnego w zakresie oceny jakości wód opadowych i roztopowych.

- Ocenę stopnia spełniania wymogów formalno-prawnych zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu RDOŚ; Decyzji ZRID

- Wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków minimalizujących (w tym obszar ograniczonego użytkowania - granice funkcji terenów i obiektów);

- Konieczność stosowania ewentualnego monitoringu środowiska w otoczeniu drogi;

- Szczegółową inwentaryzację obiektów podlegających ochronie akustycznej, oraz pod względem ochrony środowiska wodnego.

- Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych istniejących ekranów akustycznych i wraz z określeniem ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego (załączając dokumentację fotograficzną)

- Propozycję środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w stanie technicznym istniejących ekranach akustycznych oraz kanalizacji deszczowej/urządzeń odwadniających/podczyszczających.

- Analizę wielokryterialną metod i środków ochrony przed hałasem oraz analizę działań ochrony jakości wód opadowych i roztopowych.

W przypadku propozycji nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska należy przeprowadzić analizę wielokryterialną metod oraz środków ochrony. Zamawiający zastrzega, że może wskazać do analizy dodatkowe warianty zabezpieczeń/działań naprawczych. Analiza ta musi zostać szczegółowo opisana w opracowaniu.

W celu znalezienia rozwiązań optymalnych w przedmiotowej analizie należy:

  - przedstawić możliwe sposoby zmniejszenia oddziaływania drogi biorąc pod uwagę zarówno rodzaj (w zakresie hałasu np. ekrany, wały ziemne, cicha nawierzchnia, zmiany organizacji ruchu, itp., jak i zakres zabezpieczeń (np. porównanie ekranów o różnej geometrii – długość/wysokość – pozwalających uzyskać analogiczny efekt ochrony).

  - w przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenach, o których mowa w art. 114 ust 4 Ustawy POŚ (na granicy pasa drogowego) lub w art. 114 ust. 3 Ustawy POŚ (na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania) przeanalizowania możliwość podjęcia działań w kierunku ochrony przed hałasem poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach,

  - przedstawić ewentualne ograniczenia techniczne analizowanych wariantów.

  - ocenić szacunkowe koszty (w szczególności):

    - wykonania zabezpieczeń w analizowanych wariantach,

    - utrzymania/konserwacji zaproponowanych zabezpieczeń,

    - wynikające z żywotności zabezpieczeń (czasu przewidzianego do zakładanej wymiany/remontu zabezpieczenia na skutek utraty jego właściwości).

  - ocenić warianty zabezpieczeń w kontekście bezpieczeństwa ruchu,

  - ocenić akceptowalność społeczną zaproponowanych zabezpieczeń oraz ich estetykę i wkomponowanie w krajobraz,

Biorąc powyższe pod uwagę należy przedstawić:

- zestawienie analizowanych wariantów, w szczególności w zakresie kosztów,

- ranking przeanalizowanych wariantów (uwzględniający zarówno ceny rozwiązania, jak i „niecenowe” kryteria oceny) wraz z uzasadnieniem,

- wariant proponowany do realizacji (preferowany) wraz z uzasadnieniem.

- Analizę ekonomiczną wskazanych w opracowaniu wariantów działań ograniczających niekorzystny wpływ na środowisko oraz środków zaradczych.

- Wnioski końcowe:

  - analiza porównawcza wyników;

  - ocena zastosowanych urządzeń ochrony środowiska w zakresie hałasu i jakości wód opadowych i roztopowych;

  - wskazanie ewentualnych powodów niskiej skuteczności czy stanu technicznego zabezpieczeń

  - propozycja dodatkowych (wariantowych) zabezpieczeń, programów naprawczych itp.;

  - określenie potrzeby prowadzenia monitoringu i jego zakresu;

- Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym;

- Część rysunkowa załączniki itp. skala 1:1000 (ewentualnie 1:2000);

- mapa orientacyjna,

- zaktualizowana ortofotomapa obrazująca zagospodarowanie terenu, w szczególności z naniesionymi: przebiegiem drogi oraz jej elementami charakterystycznymi (w tym jezdnie, łącznice, skarpy), ekranami akustycznymi (wyróżnione ekrany istniejące), z naniesionymi zasięgami oddziaływania hałasu (mapy obrazujące zagadnienia związane z hałasem) zarówno dla stanu istniejącego dla pory dnia i nocy jak i po budowie ewentualnych dodatkowych / modyfikacji istniejących ekranów z zaznaczonymi punktami pomiarowymi zarówno w zakresie hałasu jak i wód opadowych i roztopowych. Mapy powinny być opracowane przez Wykonawcę w oparciu o numeryczny model terenu 3D (wektoryzację terenu x, y, z ).

- nazwisko osoby lub osób sporządzających opracowanie.

W/w opracowanie należy wykonać w wersji elektronicznej i papierowej.

  - Pomiary i obliczenia hałasu

Zamawiający wymaga, aby pomiary oraz obliczenia hałasu drogowego wykonane były przez akredytowane laboratorium. Zatem Laboratorium, w którym wykonywane będą pomiary, powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215), a w celu tego potwierdzenia należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopię w/w certyfikatu akredytacji wraz z jej zakresem.

    - Pomiary hałasu komunikacyjnego

Założenia ogólne:

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu w każdym punkcie z zastrzeżeniem, że pomiary hałasu muszą zostać wykonane poza okresem wakacji tj. od. 26 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r., oraz poza okresem świąt / dni wolnych od pracy.  Pomiary poziomu hałasu należy wykonać w robocze dni tygodnia, z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek lub dzień poświąteczny o godzinie 22.00, a koniec później niż w piątek lub dzień poprzedzający dzień świąteczny o godzinie 6.00.

Pomiarów poziomu hałasu nie można prowadzić:

- w czasie i w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu i osobom wykonującym pomiar,

- w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne nie związane z ruchem drogowym, które mogą mieć wpływ na wyniki,

- w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest
mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem,

- w innych przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać całodobowe pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz z  opracowaniem 
i analizą wyników w 18 punktach pomiarowych: 4 punktach referencyjnych 
i 14 punktach dodatkowych, w lokalizacjach określonych w pkt. 3.1.

Wykonawca pomiarów określa dokładną lokalizację punktów pomiarowych (współrzędne X,Y z dokładnością do 5 m) przy użyciu urządzeń GPS oraz wykazuje w protokole pomiarowym określenie strony drogi, kilometraża, adresu.

Lokalizację punktów pomiarowych należy uzgodnić z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów hałasu w uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji, zmiana lokalizacji wymaga zgody Zamawiającego.

Punkty pomiarowe poziomu hałasu dzieli się na dwie kategorie:

- referencyjne (podstawowe),

- dodatkowe.

Punkty referencyjne służą jednocześnie do oceny i monitorowania zmienności parametrów akustycznych źródła hałasu, a uzyskane w nich wyniki służą za punkt odniesienia do:

- oceny akustycznej źródła,

- interpretacji wyników pomiarów hałasu w dodatkowych punktach pomiarowych.

Wszelkie materiały związane z punktem pomiarowym (materiały robocze, wyniki, protokoły) powinny być opisywane numerem punktów referencyjnych przed numerem punktu należy wprowadzić oznaczenie „PPH”. Punkty dodatkowe - przed numerem takiego punktu należy wprowadzić oznaczenie PDH.

Szczegółowe zasady lokalizacji referencyjnych i dodatkowych punktów pomiaru poziomu hałasu oraz warunków i metod prowadzenia pomiarów określone jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.), zgodnie z którym należy wykonać pomiary.

Metody wykonania pomiarów

W każdym z wyznaczonych punktów pomiarowych należy wykonać ciągłe pomiary 24 godzinne poziomu hałasu. W stosunku do każdego punktów pomiarowych hałasu należy także wykonać pomiary towarzyszące: natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów i warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Pomiary te należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu.

Pomiary poziomów hałasu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.),

- PN-EN 61672-1:2014–03 Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania,

- PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny,

- PN-ISO 1996-2:1999/a1:2002 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu,

- PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,

Punkty pomiarowe należy lokalizować w miejscach o największym oddziaływaniu hałasu od drogi na ludzi w miejscu ich możliwego pobytu wg następujących zasad:

- Punkty pomiarowe (PDH) powinny być lokalizowane w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej eksponowanej na hałas, w odległości od 0,5 m do 2 m od elewacji budynku podlegającego ochronie przed hałasem, w miarę możliwości przy otwartym oknie. Dopuszcza się także wykonywanie pomiarów przy oknie zamkniętym lub nieznacznie uchylonym – tj. w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie przez nie wysięgnika i kabli łączących mikrofony pomiarowe z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w pomieszczeniu.

- Zamawiający wymaga, aby w związku z utrudnioną interpretacją wyników pomiaru hałasu (stopień odbicia / pochłaniania fali dźwiękowej uzależniony od sposobu / materiału wykończenia elewacji) unikać lokowania punktów pomiarowych przy elewacjach budynków w miejscach poza światłem okien. Nie należy także lokalizować punktów pomiarowych przy krawędziach elewacji (np. na narożnikach budynków, na styku elewacji z połaciami dachowymi). Punkt pomiarowy należy lokalizować, w miarę możliwości, z dala od krawędzi okna.

- Kondygnację, na której poziom hałasu jest najwyższy, ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu, pomiarami orientacyjnymi na poszczególnych kondygnacjach.

- W przypadku lokalizacji punktu pomiarowego w świetle okna, w odległości do 2 m od elewacji budynku, wynik pomiaru zgodnie z metodyką określoną w zał. nr 3 cz. E „Procedura ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych z czasie odniesienia t” Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r., koryguje się (pomniejsza) o 3 decybele [dB], jeżeli okna w trakcie pomiaru nie były otwarte (tj. przy oknach zamkniętych lub nieznacznie uchylonych). Ewentualne odstępstwa od tej zasady należy uzasadnić w opracowaniu

- Okna połaciowe (zamontowane w płaszczyźnie dachu) nie są umiejscowione na elewacji budynku (dach nie stanowi płaszczyzny elewacji). Dlatego w razie konieczności wykonywania pomiaru przy zamkniętym oknie połaciowym ewentualne zastosowanie poprawki i jej wielkość powinny być przedmiotem indywidualnej analizy.

- W przypadku braku możliwości wykonania pomiarów hałasu w świetle okna kondygnacji użytkowej najbardziej narażonej na hałas, pomiar wykonuje się w odległości większej niż 2 m od elewacji budynku na wysokości 4m ± 0,2m nad powierzchnią terenu, z zastrzeżeniem, że:

  - pomiar powinien zostać wykonany na terenie faktycznie zagospodarowanym pod zabudowę podlegającą ochronie (zgodnie                         z art. 113 ust. 2 pkt 1 Ustawy poś)

  - Zamawiający nie dopuszcza lokowania punktu pomiarowego bezpośrednio na tle elewacji budynków w odległości większej niż 2 m. od elewacji (lub bezpośrednio na tle innych elementów odbijających).

- W przypadku gdy na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku znajduje się element ekranujący dopuszcza się zmianę wysokości punktu pomiarowego, jeżeli celem pomiaru jest ocena źródła hałasu.

- W sytuacji skomplikowanego ukształtowania lub zagospodarowania terenu (np. teren pagórkowaty) szczegółowa lokalizacja punktu pomiarowego w przekroju musi być rozpatrywana indywidualnie.

- Zasadnicze wytyczne dotyczące lokalizacji punktów pomiarowych na potrzeby oceny poziomu hałasu w środowisku określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Dla poszczególnych pomiarów należy również określić i podać niepewność wartości ww. wskaźników wg metodyki określonej w zał. nr 3 cz. A do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2011 r.

Wymagania dotyczące zestawów pomiarowych

Pomiary poziomu hałasu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, dla których podstawowe parametry i wymagania podano w Załączniku nr 3 pkt. C rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140 poz. 824 ze zm.). Pomiary poziomów hałasy należy wykonać przy użyciu odpowiednich zestawów pomiarowych, które posiadają świadectwa wzorcowania w zakresie pomiarów dźwięku (świadectwa dołączyć do opracowania) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

3.2.2 Obliczenia akustyczne

Wymaga się, aby w punktach pomiarowych oraz przy wszystkich innych budynkach mieszkalnych znajdujących się przy drodze Wykonawca określił poziomy hałasu metodą obliczeniową. Na powyższe przeliczenia Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu akredytacji zgodnie z art. 147a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Model obliczeniowy opracowany na potrzeby określenia poziomu hałasu poza punktami, w których dokonano pomiaru hałasu metodą pomiarów ciągłych (w szczególności na potrzeby map rozprzestrzeniania hałasu oraz w celu określenia poziomu hałasu przy innych budynkach znajdujących się w rejonie drogi) należy opracować:

- z wyróżnieniem lokalizacji jezdni prowadzących ruch w przeciwnych kierunkach (względnie poszczególnych pasów) przypisując im odpowiednie (określone dla poszczególnych jezdni, łącznic, itp.) parametry dot. struktury pojazdów (pojazdy lekkie lub ciężkie (hałaśliwe), prędkości oraz natężenia ruchu,

- w oparciu o trójwymiarowy model terenu przyjmując w modelu siatkę obliczeniową nie większą niż 5 x 5 m, liczbę odbić nie mniejszą niż 2.

Model należy skalibrować i zweryfikować na podstawie rzeczywistych pomiarów hałasu (w punktach pomiarowych, dla pory dnia i nocy).

Kalibrację modelu obliczeniowego należy przeprowadzić w oparciu o wyniki pomiarów hałasu metodą pomiarów ciągłych w 24 godzinnym czasie (z wyróżnieniem pory nocy i dnia).

Wymaga się spełnienia warunku koniecznego określonego w zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, ze zm.) p. H. pp. 3, a także przedstawienia w analizie dowodu, o którym mowa w p. H. pp. 4 ww. załącznika do rozporządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia porównania zmierzonych poziomów dźwięku z obliczonym poziomem dźwięku z każdego punktu pomiarowego.

Obliczenia w punktach receptorowych zlokalizowanych na tle elewacji budynku (na wysokości okna kondygnacji narażonej na hałas) prowadzi się na podstawie skalibrowanego modelu obliczeniowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia. W obliczeniach poziomu hałasu w punkcie receptorowym nie uwzględnia się odbicia hałasu od fasady (opcja w programie obliczeniowym).

W opracowaniu należy przedstawić m.in:

- zestawienie wyników obliczeń w formie tabelarycznej dla stanu obecnego dla terenów chronionych przed hałasem tj. przedstawienie wyników poziomu hałasu dla konkretnego receptora zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1.

| Numer punktu receptora | Km/ strona drogi | Kondygnacja | Oznaczenie MPZP/art. 115 POŚ | Poziom dopuszczalny |  | Wynik obliczeń |  | Przekroczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna LAeqD [dB] | Pora nocna LAeqN [dB] | Pora dzienna LAeqD [dB] | Pora nocna LAeqN [dB] | Pora dzienna LAeqD [dB] | Pora nocna LAeqN [dB] |

- punkty receptorowe należy założyć dla wszystkich budynków chronionych znajdujących się w zasięgu oddziaływania drogi; punkty pomiarowe wyznaczone do fizycznych pomiarów mają być również punktami receptorowymi.

- wyniki obliczeń należy przedstawić dla stanu aktualnego oraz stanu projektowanego po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych o ile będą konieczne,

- wyniki obliczeń należy przedstawić dla stanu aktualnego oraz stanu projektowanego po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych o ile będą konieczne w odniesieniu do oddziaływań skumulowanych (o ile sytuacja taka będzie miała miejsce). Należy przedstawić wyniki w poszczególnych receptorach dla oddziaływań skumulowanych: tj. oddziaływanie od drogi krajowej i innych źródeł hałasu, oddziaływanie wyłącznie od drogi krajowej i oddziaływanie wyłącznie od tych źródeł.

- wyniki obliczeń w formie graficznej (na zaktualizowanych ortofotomapach).

- analizę skumulowanego oddziaływania hałasu pochodzącego od przedmiotowej drogi krajowej z hałasem innego pochodzenia (inne źródła hałasu występujące w pobliżu drogi np. drogi o znacznym natężeniu ruchu, hałaśliwe usługi itp.).

    - Szczegółowe wymagania dla opracowania mapy poziomu hałasu   drogowego w środowisku

Mapę rozprzestrzeniania się dźwięku należy wykonać dla całej długości analizowanego odcinka.

- Zasięg izofon charakteryzujących dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (na dzień sporządzania opisu przedmiotu zamówienia należy określić na wysokości 4 m n.p.t).:

- Dla pory dnia i nocy – stan obecny,

- Dla pory dnia i nocy – po zastosowaniu proponowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych (dla danego wariantu).

- Mapy powinny być opracowane przez Wykonawcę w oparciu 
o numeryczny model terenu 3D (wektoryzacje terenu x, y, z) - wykreślenie  
(z uwzględnieniem sytuacji wysokościowej) izofon charakteryzujących odpowiednio dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

- Skala mapy 1:1000 (ewentualnie 1:2000) – odpowiadającej szczegółowości analizowanych zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  - Na mapach hałasu należy również zaznaczyć lokalizacje punktów pomiarowych i receptorowych wraz z opisem,

  - wyróżnić tereny sklasyfikowane jako tereny mogące podlegać ochronie przed hałasem (wydzielone zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub art. 115 POŚ), a w ramach tych terenów – tereny faktycznie zagospodarowane w sposób określony w art. 113 ust. 1 p. 2 POŚ (w oparciu o zinwentaryzowaną istniejącą lub powstającą zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną), oświatową lub inną chronioną,

  - wyróżnić zabudowę „chronioną” (np. mieszkalną, oświatową) i inną (np. usługową, budynki gospodarcze) w sposób umożliwiający jej jednoznaczne rozróżnienie

  - oznaczyć nazwy ulic, numeracje budynków mieszkalnych, inne treści wpływające na czytelność mapy

- Ponadto mapa powinna zawierać: tytuł, legendę, skalę,

Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników, symulacji propagacji hałasu dla stanu istniejącego oraz ewentualnie po wdrożeniu programu naprawczego na załącznikach graficznych jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

    - Pomiary towarzyszące pomiarom hałasu:

Całodobowy pomiar natężenia ruchu drogowego (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), pomiar prędkości pojazdów oraz pomiar warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne, temperatura, wilgotność względna, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne).

      - Warunki meteorologiczne

Pomiary hałasu powinny być wykonywane w warunkach meteorologicznych, zapewniających najbardziej stabilne warunki w czasie rozprzestrzeniania się dźwięku, określonych w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 140 poz. 824 ze zm.). Dopuszcza się pomiar parametrów meteorologicznych w jednym punkcie i odnoszenie wyników tego pomiaru do kilku punktów. W takim przypadku jednak w opracowaniu należy zawrzeć zestawienie lokalizacji punktów pomiarowych hałasu i charakteryzujących je punktów pomiarów towarzyszących (każdy z punktów pomiarowych hałasu musi zostać powiązany z odpowiadającymi mu pomiarami towarzyszącymi) wraz z uzasadnieniem. W opracowaniu należy dowieść, że warunki panujące w punktach, w których prowadzono pomiar towarzyszący były reprezentatywne dla warunków w punktach pomiaru hałasu, z którymi ten pomiar towarzyszący został powiązany.

Pomiary parametrów meteorologicznych wykonuje się równocześnie z pomiarami hałasu, w rejonie punktu pomiarowego.

      - Pomiary ruchu drogowego i prędkości potoku pojazdów

Pomiary ruchu drogowego powinny być wykonywane w tym samym czasie i w tym samym przekroju pomiarowym, co pomiary poziomu hałasu. Pomiary ruchu drogowego powinny być prowadzone i sumowane w interwałach 1-godzinnych, rozpoczynanych o pełnej godzinie.

Pomiary natężenia ruchu powinny być wykonywane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu niezależnie od liczby pasów ruchu występujących na danym kierunku. W przypadku prowadzenia pomiarów ruchu w obrębie skrzyżowania należy pomierzyć natężenie ruchu na każdym z wlotów i wylotów skrzyżowania.

Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu określa Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

W trakcie pomiarów ruchu należy stosować podział pojazdów na kategorie zgodnie            z Tabl. 1. Do zestawień i analiz należy przyjąć ogólny podział na dwie grupy pojazdów wynikający z hałaśliwości tych kategorii:

- pojazdy lekkie – pojazdy kategorii c i d,

- pojazdy ciężkie (hałaśliwe) – pojazdy kategorii a, b, e-h.

Tabl.1. Podział pojazdów na kategorie w trakcie pomiarów ruchu wykonywanych w czasie pomiarów poziomu hałasu

| Lp. | Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | motorowery, skutery |
| 2 | b | motocykle |
| 3 | c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy z przyczepą lub bez |
| 4 | d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z przyczepą lub bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg) |
| 5 | e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| 6 | f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z jedną lub więcej przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| 7 | g | autobusy, trolejbusy |
| 8 | h | Ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Pomiary prędkości potoku pojazdów powinny być wykonywane metodą automatyczną w podziale, co najmniej na dwie grupy pojazdów, tj. lekkie i ciężkie (hałaśliwe).

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów muszą być wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa dla użytkowników drogi oraz przygotowujących i wykonujących pomiary.

Pomiary natężenia ruchu oraz prędkości pojazdów mogą pochodzić ze stacji pomiarowej lub innych urządzeń wykonujących te pomiary, jeżeli zlokalizowane one są na odcinku jednorodnym, na którym wykonywane są pomiary poziomu hałasu.

Dopuszcza się wykonywanie pomiarów prędkości pojazdów metodami manualnymi opisanymi w następujących pozycjach:

- Datka S., Suchorzewski W., Tracz M. Inżynieria ruchu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1997,

- Tracz M. z zespołem. Pomiary i badania ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1984,

tj. na przykład metodą stoperową opartą na pomiarze czasu przejazdu pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie długość odcinka bazowego powinna być tym dłuższa im wyższa jest prędkość (około 40-100 m).

Wzór arkusza do pomiarów (manualnych) czasu przejazdu pojazdów (prędkości) określa Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku pomiarów prędkości urządzeniami radarowymi należy stanowisko takie odpowiednio maskować, aby obecność urządzenia nie powodowała zmiany wyników pomiarów.

Średnią (ważoną) prędkość potoku pojazdów, oddzielnie dla pory dnia i nocy, należy wyznaczać ze wzoru:

[km/h]

gdzie:

| vl | – | średnia prędkość potoku pojazdów lekkich [km/h], |
| --- | --- | --- |
| vc | – | średnia prędkość potoku pojazdów ciężkich [km/h], |
| Ql, Qc | – | natężenie ruchu pojazdów lekkich, ciężkich [np. P/h] |
| Q | – | całkowite natężenie ruchu potoku pojazdów [np. P/h] |

Pomiary prędkości pojazdów na badanym odcinku drogi powinny być prowadzone z częstotliwością minimum 150 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów lekkich (od godz. 6.00 do 22.00), minimum 50 razy w ciągu pory dnia dla pojazdów ciężkich (od godz. 6.00 do 22.00), 50 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów lekkich (od godz. 22.00 do 6.00), 25 razy w ciągu pory nocy dla pojazdów ciężkich (od godz. 22.00 do 6.00), w równych odstępach czasu, odrębnie dla każdego kierunku ruchu.

Pomiar prędkości pojazdów powinien reprezentować zarówno przejazd swobodny oraz kolumnowy pojazdów w przypadku, gdy taki rodzaj ruchu występuje na drodze.

      - Dane rejestrowane w protokołach i sprawozdaniach z pomiarów hałasu

Dane z przeprowadzonych pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz 
z pomiarami towarzyszącymi należy przedstawić na arkuszach stanowiących załączniki 2÷4 do Opisu przedmiotu zamówienia, które następnie należy załączyć do treści analizy.

W analizie porealizacyjnej powinno znaleźć się sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów hałasu w formie, w którym powinny znaleźć się informacje o których mowa w załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia tj. powinna ona zawierać m.in.

- charakterystykę punktów podlegających ocenie pod względem hałasu,

- zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu,

- przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów hałasu,

- charakterystykę obszaru podlegającego ocenie pod względem akustycznym        (z wyszczególnieniem wartości dopuszczalnych),

- opis wykonanych całodobowych (co godzina) pomiarów ruchu uwzględniających szczegółowy podział na strukturę kierunkową i rodzajową pojazdów w sąsiedztwie punktów pomiaru hałasu oraz opis wykonanych towarzyszących pomiarów prędkości,

- opis wykonanych całodobowych (co godzina) pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w celu określenia rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej,

- zestawienie wyników pomiarów w formie tabelarycznej,

- przedstawienie lokalizacji punktów pomiarowych w formie graficznej 
(na mapach w skali 1:1000 ewentualnie 1:2000),

- kopie protokołów pomiarowych – załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu zamówienia

- dokumentację fotograficzną miejsc wykonywania pomiarów pozwalającą na zobrazowanie usytuowania aparatury pomiarowej względem zabudowy (odległość od zabudowy, kondygnacja zabudowy, obecność okien) oraz względem źródła hałasu,

- porównanie uzyskanych wyników pomiarowych w stosunku do wartości dopuszczalnych,

      - Przepisy prawne

Przepisy prawne na podstawie których należy wykonać pomiary/badania, sporządzić protokoły pomiarowe oraz odnieść wyniki to m.in.:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.  w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linia kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r.  w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

  - Pomiary parametrów jakościowych wód opadowych i roztopowych w zakresie węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej.

Zamawiający wymaga, aby pomiary wykonane były przez akredytowane laboratorium. Zatem Laboratorium, w którym wykonywane będą pomiary, powinno posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215 ze zm.), a w celu tego potwierdzenia należy do przygotowanej dokumentacji złożyć kopię w/w certyfikatu akredytacji wraz z jej zakresem.

Wykonawca wykona pobór 8 próbek wód opadowych i roztopowych wraz z ich transportem i analizą laboratoryjną. Pomiary należy wykonać na wylocie do odbiornika oraz przed urządzeniami podczyszczającymi. Z każdej pobranej próbki oraz wykonanej analizy laboratoryjnej wykonawca opracuje wyniki i przedstawi w postaci dokumentacji z badań (sprawozdanie) oraz w zestawieniu tabelarycznym.

3.3.1. Miejsce wykonania pomiarów

Miejsca poboru próbek:

| Lp. | Kilometraż/opis | Strona drogi | Współrzędne wylotów/urządzenia podczyszczającego |  | Odbiornik | Ilość próbek/ punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |
| 1. | 115+365 (wylot KH 28) | Lewa | 5593690.0 | 7385485.9 | Przemsza | 2 (w tym 1 przed i 1 za urządzeniem oczyszczającym) |
| 2. | 119+825 (wylot KH Z.11) | Prawa | 5593324.2 | 7389867.5 | Przemsza | 2 (w tym 1 przed i 1 za urządzeniem oczyszczającym) |
| 3. | 119+834 (WD.32) | Prawa | 5593351.3 | 7389861.7 | Przemsza | 2 (w tym 1 przed i 1 za urządzeniem oczyszczającym) |
| 4. | 122+140 (wylot KH Z.12) | Lewa | 5594609.7 | 7391791.2 | Dopływ do Przemszy | 2 (w tym 1 przed i 1 za urządzeniem oczyszczającym) |

Przed wykonaniem pomiarów zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych należy zweryfikować punkty poboru próbek wskazanych przez Zamawiającego i w razie konieczności wprowadzić korektę /zmianę po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej punktu pomiarowego w trakcie wykonywania poboru próbek. W przypadku trudności w ustaleniu punktu pomiarowego (punktów pomiarowych), należy kontaktować się z przedstawicielem GDDKiA Katowice (Wydział Ochrony Środowiska) celem prawidłowego wskazania lokalizacji punktu pomiarowego.

3.3.2. Sposób poboru próbek

Poboru próbek należy dokonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie PN-EN ISO 5667-1:2008 „Jakość wody – Pobieranie próbek-Wytyczne tyczące technik pobierania próbek”  lub innymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym zakresie.

Pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych należy wykonać w okresie, w którym istnieje możliwość poboru próbek wody z urządzeń służącym ich odprowadzaniu.

    - Pomiar jakości wód opadowych i roztopowych

Dla każdego z punktów pomiarowych należy przeprowadzić pomiar stężenia zanieczyszczeń w zakresie węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej, polegających na pobraniu z punktu pomiarowego próbki powstałej poprzez zmieszanie trzech próbek wód opadowych i roztopowych o jednakowej objętości, pobranych              w odstępach czasu nie krótszych niż 30 min. Każdorazowo należy wykonać badania                             i analizy laboratoryjne (w zakresie zawiesiny ogólnej, węglowodorów ropopochodnych), jak również ustalenie wartości stężenia średniego zanieczyszczeń w pobranych próbach wód opadowych i roztopowych.

Pobrane próbki do badań należy oznakować w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Oznakowanie to powinno również umożliwić identyfikację daty i godziny poboru oraz osoby pobierającej.

    - Wymagane metody referencyjne analizy próbek wód opadowych                i roztopowych.

Pomiar zawiesiny ogólnej:

PN-EN 872:2007 „Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego”.

Pomiar węglowodorów ropopochodnych:

PN-EN ISO 9377-2 „Jakość wody. Oznaczenie indeksu oleju mineralnego – Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej”

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych metodyk referencyjnych, niż te które wymieniono powyżej, jednakże inne niż te, które wykazano w załączniku nr 12                        do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. , poz. 1311) Laboratorium wykonujące analizy musi posiadać stosowny certyfikat lub akredytację na zamienną metodykę referencyjną.

Zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska poprzez akredytowane laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze – w zakresie badań, do których wykonania są obowiązani.

    - Sposób rejestracji wyników

W trakcie prowadzenia badań terenowych (oraz poboru próbek) należy:

- Odnotować:

-	oznaczenie punktu pomiarowego,

-	lokalizację punktu pomiarowego względem kilometraża drogi,

-	stronę drogi (lewa, prawa),

-	ewentualne uwagi dotyczące przeprowadzonego poboru prób.

- Wykonać dokumentację fotograficzną punktu pomiarowego podczas wykonywania poboru próbek dla każdego punktu.

- Podać współrzędne geograficzne WGS84 oraz w układzie 1992 dla wszystkich punktów pomiarowych.

W przypadku przekroczenia ustanowionych wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną.

    - Warunki przekazywania dokumentacji

Sprawozdania należy przedłożyć w następujących częściach:

- analitycznej na formularzu określonym w rozporządzeniu (z wyłączeniem danych dotyczących przepływu wody) Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U z 2003 r. Nr 18 poz. 164) – dla wód opadowych i roztopowych;

- dokumentacji fotograficznej punktów pomiarowych wykonanej podczas poboru próbek;

- tabelarycznej, zawierającej wyniki badań i analiz laboratoryjnych pobranych próbek wód opadowych w formie elektronicznej zgodnie z załącznikiem nr 6 do OPZ

- MATERIAŁY DO UTWORZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.

Zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska                         (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami) jeżeli z przeprowadzonych pomiarów hałasu lub pomiarów dwutlenku azotu i analiz możliwości poprawy w tym zakresie wyniknie obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, należy opracować materiały do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, w których należy m.in. określić jego granice, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenów.

Szczegółową zawartość materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania podano poniżej.

Część opisowa powinna zawierać:

- podstawy i zasady tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

- zasięg obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- opis zewnętrznej granicy obszaru ograniczonego użytkowania;

- uwarunkowania obowiązujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania;

- wykaz właścicieli działek pozostający w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania usystematyzowany wg. numerów działek w poszczególnych obrębach z podaniem nazwiska i imienia oraz pełnym adresem (z podaniem kodu);

- alfabetyczny wykaz działek pozostający w zasięgu wg. nazwisk i imion z podaniem współwłaścicieli, nr działek i obrębów;

- wykaz działek pozostających w dyspozycji zarządzającego obiektem, dla którego tworzony jest OOU.

Natomiast w części graficznej należy przedstawić;

- granice obszaru ograniczonego użytkowania oraz granice poszczególnych stref obszaru pokazane na mapie w skali 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 (w skali zależności od stopnia zagospodarowania terenu, umożliwiającej identyfikację przebiegu granic OOU przez poszczególne działki) gdzie tłem jest mapa ewidencji gruntów i budynków z naniesioną rzeźbą terenu i topografią. Mapy powinny obejmować swym zasięgiem nie tylko obszar znajdujący się w granicach OOU, ale również teren przyległy do jego zewnętrznej granicy w pasie o szerokości co najmniej 50 % zasiągu;

- wykaz współrzędnych (x,y) punktów zewnętrznej granicy OOU – format zapisu danych powinien być dostosowany do postaci danych, w których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków na danym obszarze i uzgodniony z jednostką prowadzącą tą ewidencję.

Uwaga!

Zapisy tego pkt. będą wtedy realizowane, jeśli z analizy porealizacyjnej wyniknie, iż nie ma technicznych możliwości zabezpieczenia danego terenu oraz że wyczerpane zostały wszystkie środki zaradcze.

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4200.11.2011.JB, z dnia 31 maja 2011 r., ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny”, według wariantu 1 od km 105+654 do 116 +150, dalej według wariantu 2 od km 116+150 do 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 160+417,93.

- Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-idk.4200.119.2011.LS.7 z dnia 5 października 2012 r., uchylająca, orzekająca                    i w części utrzymująca w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2011 r., znak WOOŚ.4200.11.2011.JB ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny, według wariantu 1 od km 105+654 do km 116 +150, dalej według wariantu 2 os km 116+150 do km 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 1760+417,93

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ. z dnia 15 października 2021 r.  o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105 +836 do km 122+500”.

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 08.11.2021 r., znak WOOŚ.4222.1.2021.JŻ, prostujące oczywiste omyłki pisarskie

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24.01.2022 r., WOOŚ.4222.1.2021.JŻ

- Decyzja Wojewody Śląskiego nr 5/2022 z dnia 28.02.2022 r., IFXIII.7820.74.2020, udzielająca Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie;

- Postanowienie Wojewody Śląskiego z dnia 18.05.2022 r., IFXIII.7820.74.2020, prostującym oczywistą omyłkę pisarską,

- Decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 06.09.2023 r., DLI-III.7621.32.2022.AW.22, uchylającą w części decyzję nr 5/2022 i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.113.2018.JB z dnia 11 września 2018 r. o etapowym przebiegu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny”, według wariantu 1 od km 105+654 do 116 +150, dalej według wariantu 2 od km 116+150 do 121+500 i ponownie według wariantu 1 od km 121+500 do 160+417,93 oraz aktualnych uwarunkowaniach środowiskowych.

- Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gliwicach z dnia 29.12.2020 r., znak GL.RUZ.4210.164m.2020.AK pozwolenie wodnoprawne

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi krajowej Nr 78 na odcinku od Siewierza do Szczekocin (do granicy województwa śląskiego z województwem świętokrzyskim) z obwodnicami miejscowości: Poręba, Zawiercie, Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny; Towarzystwo WIR, Katowice 2009 r.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500

- Dokumentacja powykonawczy PAB.8_Tom VI_B. sanitarna_1.Kanaliz. deszcz. i urządzenia oczyszczające, 2,4,5,6.Przebud. kanalizacji, sieci wodociąg. i gaz.

- Projekt budowlany ekrany odwodnienie

- UZGODNIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i wnoszenia wszelkich poprawek do wykonanego opracowania/ń w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- WERSJA PAPIEROWA DOKUMENATCJI

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową dokumentacji w 5 egzemplarzach.

- WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej – 5 egzemplarzy.

Opracowanie winno być w następujących formatach danych:

- część tekstowa;

  - zgodna z Microsoft Word

  - *PDF

- rysunki:

  - *dwg (kompatybilna z wersją AutoCAD 2002);

  - *pdf

- pliki graficzne: *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

- tabele itp.;

  - zgodne z Microsoft Excel

  - *pdf

Wykonawca przekaże dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej.

Ponadto Wykonawca w celu umożliwienia weryfikacji obliczeń przekaże wykonany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia model obliczeniowy hałasu dla wszystkich analizowanych w dokumentacji wariantów i okresów wraz z plikami obliczeń.

Numeryczny model terenu- plik shp lub dxf lub ascii (w podziale na poszczególne elementy):

- istniejąca infrastruktura drogowa (trasa)- plik dxf lub shp;

- oś drogi wraz z korpusem drogowym (np; skarpy) w formie 3D- plik dxf lub shp;

- projektowane urządzenia zabezpieczające (lokalizacja, długość, wysokość oraz parametry)- plik dxf lub shp;

- natężenia ruchu z podziałem na strukturę rodzajową osobno dla pory dziennej i nocnej z rozbiciem na godzinowe natężenie ruchu w tym rozploty na węzłach skrzyżowaniach- plik xls lub pdf lub doc.

- prędkość pojazdów z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie osobno dla pory dziennej i nocnej – plik xls lub pdf lub doc;

- zabudowa z podziałem na zabudowę wrażliwą i niewrażliwą- plik dxf lub dwg

- inwetaryzacja obiektów drogowych i mostowych (tj. długość, szerokość)- plik dwg lub dxf lub pdf.

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Tabela elementów rozliczeniowych

- Wzór arkusza do pomiarów natężenia ruchu

- Wzór arkusza do pomiarów (manualnych) czasu przejazdu pojazdów (prędkości)

- Protokół z pomiarów hałasu

- Sprawozdanie z pomiarów hałasu

- Zestawienie tabelaryczne wyników dot. wód opadowych i roztopowych

- Materiały wyjściowe (dokumenty w formie pdf)

Sporządziła Anna Krychowska – Zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska

Zatwierdził: Małgorzata Kalist – Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TABELA ELEMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEKAZANIA

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość egzemplarzy w wersji papierowej | Ilość egzemplarzy w wersji elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Część I Analiza porealizacyjna | 5 egzemplarzy | 5 egzemplarzy |
| 2. | Część II Materiały do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania), o ile zajdzie taka potrzeba | 3 egzemplarze | 3 egzemplarze |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW HAŁASU

1. Dane identyfikacyjne:

- zarządzający źródłem: …………………………………………………………………………….

- nazwa źródła hałasu (nr drogi): .…………………………………………………………..

w przypadku skrzyżowania - numery krzyżujących się dróg: .…………….

c) skład zespołu pomiarowego (imię, nazwisko, stanowisko)…………………….

- miejsce pomiaru (kilometraż przekroju pomiarowego): .…………………….

- data i czas wykonywania pomiarów: .…………………………………………………..

- zastosowana procedura pomiarowa ……………………………………………………….

2. Dane dotyczące zastosowanej aparatury pomiarowej:

| Rodzaj punktu pomiarowego | PPH | PDH |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Typ urządzenia |  |  |
| Typ mikrofonu |  |  |
| Numer fabryczny |  |  |
| Świadectwo wzorcowania nr |  |  |
| Data wydania świadectwa |  |  |
| Stała czasowa | Fast | Fast |
| Korekcja | A | A |

Okresowe kontrole mikrofonów i elementów składowych systemu pomiarowego wykonano kalibratorem akustycznym o następujących danych technicznych:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia |  |
| Numer fabryczny |  |
| Świadectwo wzorcowania nr |  |
| Data wydania świadectwa |  |

3. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu, w tym szkice i fotografie (jako załączniki) obrazujące:

a) ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, w szczególności zabudowę: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………

b) obiekty w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego odbijające i załamujące fale akustyczne:

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………………….…………………………………………………………………………

- klasyfikację terenu z punktu widzenia planu zagospodarowania przestrzennego / art. 115 ustawy [1]:

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg:

dla pory dnia  ………………... dB

dla pory nocy ................. dB

4. Dane dotyczące lokalizacji punktu pomiarowego:

| Rodzaj punkty pomiarowego | PPH | PDH |
| --- | --- | --- |
| Wysokość punktu pomiarowego [m] |  |  |
| Odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu [m] |  |  |
| Ew. odległość punktu pomiarowego od elewacji [m] |  |  |
| Długość geograficzna [o , ,,] |  |  |
| Szerokość geograficzna [o , ,,] |  |  |

5. Dane dotyczące warunków meteorologicznych

| Wartości zmierzone | Wartość maksymalna | Wartość minimalna | Wartość średnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prędkość wiatru [m/s] |  |  |  |
| Temperatura otoczenia [°C] |  |  |  |
| Wilgotność względna [%] |  |  |  |
| Ciśnienie atmosferyczne [hPa] |  |  |  |
| Stan pogody w okresie wykonywania pomiaru |  |  |  |
| Kierunek wiatru i inne uwagi |  |  |  |

6. Dane dotyczące zastosowanej aparatury pomiarowej:

| Rodzaj punktu pomiarowego | PPH | PDH |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Typ urządzenia |  |  |
| Typ mikrofonu |  |  |
| Numer fabryczny |  |  |
| Świadectwo wzorcowania nr |  |  |
| Data wydania świadectwa |  |  |
| Stała czasowa | Fast | Fast |
| Korekcja | A | A |

Okresowe kontrole mikrofonów i elementów składowych systemu pomiarowego wykonano kalibratorem akustycznym o następujących danych technicznych:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia |  |
| Numer fabryczny |  |
| Świadectwo wzorcowania nr |  |
| Data wydania świadectwa |  |

7. Dane dotyczące warunków meteorologicznych

| Wartości zmierzone | Wartość maksymalna | Wartość minimalna | Wartość średnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prędkość wiatru [m/s] |  |  |  |
| Temperatura otoczenia [°C] |  |  |  |
| Wilgotność względna [%] |  |  |  |
| Ciśnienie atmosferyczne [hPa] |  |  |  |
| Stan pogody w okresie wykonywania pomiaru |  |  |  |
| Kierunek wiatru i inne uwagi |  |  |  |

- Wyniki pomiarów i obliczeń – dane akustyczne

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu  wprowadzanego do środowiska w związku                                  z eksploatacją dróg publicznych:

| Zmierzona wartość poziomu dźwięku A z tłem akustycznym LAeq0T [dB] | Poziom tła akustycznego LATla lub poziom statystyczny L95 |
| --- | --- |

Wyniki pomiarów hałasu, uzyskane przy zastosowaniu ciągłej rejestracji hałasu                            z podziałem na krótsze okresy obserwacji:

| L.p. | Długość przedziału czasu ti [s] | Poziom dźwięku LAeqi [dB] zmierzony w czasie ti | Poziom tła akustycznego LATla lub poziom statystyczny L95 |
| --- | --- | --- | --- |

Wyniki obliczeń poziomów hałasu, uzupełniających pomiar ciągły:

| L.p. | Długość przedziału czasu ti, dla którego określono wartość poziomu dźwięku metodami obliczeniowymi | Wartości równoważnego poziomu dźwięku obliczone dla czasu ti |
| --- | --- | --- |

- Załączniki:

Szkic pomiarowy (lub mapa, o ile jest dostępna) obszaru badań z zaznaczeniem lokalizacji źródła, punktów pomiarowych oraz obiektów mających wpływ na rozprzestrzenianie się dźwięku, takich jak obiekty i płaszczyzny odbijające fale akustyczne, sposób zagospodarowania terenu i inne.

- Dane osoby wykonującej pomiary:

……………………………………..……                                                  …………………………..………………

imię i nazwisko 	   	                                                       podpis

Z,AŁĄCZNIK NR 5 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU

1.Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A, z uwzględnieniem tła akustycznego i niepewności

| Oznaczenie punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego |  |  |  |  |  | Wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia LAeqT [dB] | Wartość LAeqT po korekcie z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku [dB] | Niepewno-ść pomiaru U95 lub U95+ [dB] oraz U95- [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość geograficzna |  |  | Długość geograficzna |  |  |  |  |  |
|  | o | , | ,, | o | , | ,, |  |  |  |

2. Charakterystyka źródła hałasu:

a) nazwa odcinka drogi: ………………………………………………………………………………….

b) lokalizacja odcinka drogi – w granicach administracyjnych miasta / poza granicami  administracyjnymi miasta: ……………………………………………………………

c) klasa drogi lub klasy dróg w przypadku skrzyżowania (np. A, S, GP, G): ……………………………………………………………………………………………………………………………

d) parametry drogi:

| Liczba pasów ruchu |  |
| --- | --- |
| Szerokość pasa ruchu |  |
| Szerokość pasa dzielącego |  |
| Niweleta drogi (w procentach) |  |
| Stan jezdni (opisowo) |  |
| Położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, na estakadzie) |  |

e) parametry ruchu:

Uwaga: w przypadku pomiarów w obrębie skrzyżowania należy podać wyniki pomiarów niezależnie dla każdego wlotu oraz jako sumę lub średnią parametrów ruchu na całym skrzyżowaniu

Kierunek (Wlot\Wylot w przypadku skrzyżowania): ………………………………………………

| Pora doby | Liczba pojazdów lekkich [P/16/8/ 24h] | Liczba pojazdów ciężkich [P/16/8/ 24h] | Liczba motocykli [P/16/8/ 24h] | % udział pojazdów ciężkich | Średnia prędkość pojazdów lekkich [km/h] | Średnia prędkość pojazdów ciężkich [km/h] | Średnia ważona prędkość pojazdów [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pora dnia (6:00-22:00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pora nocy (22:00-6:00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba |  |  |  |  |  |  |  |

Dla całego przekroju drogi:

| Pora doby | Liczba pojazdów lekkich [P/16/8/ 24h] | Liczba pojazdów ciężkich [P/16/8/ 24h] | Liczba motocykli [P/16/8/ 24h] | % udział pojazdów ciężkich | Średnia prędkość pojazdów lekkich [km/h] | Średnia prędkość pojazdów ciężkich [km/h] | Średnia ważona prędkość pojazdów [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pora dnia (6:00-22:00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pora nocy (22:00-6:00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Doba |  |  |  |  |  |  |  |

f) otoczenie źródła hałasu:

| Otoczenie źródła hałasu | Po stronie wykonywania pomiarów | Po stronie przeciwnej |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj zabudowy |  |  |
| Odległość pierwszej linii zabudowy od drogi |  |  |
| Wysokość pierwszej linii zabudowy |  |  |

3. Klasyfikacja terenu określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / art. 115 ustawy [1]:

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………………………….…………

4. Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg:

dla pory dnia  ........dB

dla pory nocy ........dB

5. Załączniki graficzne:

a) wycinek planu (o ile jest dostępny) z zaznaczeniem położenia źródła, punktów obserwacji, innych pobliskich obiektów o charakterze ekranującym lub powodujących odbicia, lub

b) szkice przybliżające lokalizację i wzajemne usytuowanie punktów pomiarowych, źródła, pobliskich obiektów mających wpływ na pole akustyczne, terenów podlegających ustawowej ochronie przed hałasem, lub

c) wycinki map elektronicznych, map ze zdjęć lotniczych, satelitarnych i innych (w zależności od dostępności materiałów),

d) fotografie miejsca wykonywania pomiarów z ustawieniem miernika poziomu hałasu na CD/DVD,

e) zapis cyfrowy wyników na CD/DVD (w opisie należy podać strukturę zakładanych katalogów oraz nazwy plików z opisem ich zawartości),

f) protokoły pomiarów.

6. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie

………………………………………………                                              …………….……………………………

imię i nazwisko 		                                                         podpis

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Wyników DOT. WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

| Poz. | Nr drogi | Strona drogi | Km wylotu względem drogi | Odbiornik |  | Pomiar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodzaj | Nazwa | Data poboru próby | Zawiesina ogólna [mg/l] | Węglowodory ropopochodne [mg/l] |
|  |  |  |  |  |  |  | wynik | wynik |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |