Załącznik nr 1

do umowy Nr …………../2026
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi obsługi technicznej, okresowych konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych i  bieżącego serwisu systemów sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS), systemu dozoru wizyjnego (VSS), systemu kontroli dostępu (ACS) oraz systemu zarządzania i wizualizacji systemami bezpieczeństwa (SMS) zainstalowanych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 i 17, podziemnym garażu przy ul. Trębackiej 3, ul. Ksawerów 13, w budynku „ Kordegarda” oraz w przestrzeni wynajmowanej w budynku przy ul Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.
I. Systemy:


1. System sygnalizacji włamania i napadu ( I&HAS)
1.1. Budynek MKiDN w Warszawie.
 
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa z wyposażeniem
	szt.
	1

	2
	Koncentrator RIO 
	szt.
	44

	3
	Pakiet akumulatorów (22Ah, 18Ah,7Ah)    
	szt.
	23

	4
	Czujka zestaw
	szt.
	362

	5
	Czujka zestaw
	szt.
	90

	6
	Czujka zestaw
	szt.
	104

	7
	Czujka zestaw
	szt.
	16

	8
	Czujka zestaw
	szt.
	24

	9
	Przycisk napadowy ręczny przewodowy
	szt.
	6

	10
	Przycisk napadowy bezprzewodowy
	kpl.
	3

	11
	Klawiatura LCD 
	szt.
	8

	12
	Sygnalizator zewnętrzny 
	szt.
	1

	13
	Sygnalizator wewnętrzny 
	szt.
	2

	14
	Bramka - szybkiego ruchu
	szt.
	4


1.2. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa 
	szt.
	1

	2
	Interfejs sieci ethernet 
	szt.
	1

	3
	Koncentrator z zasilaczem Power RIO
	szt.
	4

	4
	Koncentrator RIO bez obudowy
	szt.
	7

	5
	Pakiet akumulatorów (65Ah, 22Ah, 18Ah,7Ah)   
	szt.
	5

	6
	Klawiatura LCD
	szt.
	2

	7
	Czujka zestaw
	szt.
	32

	8
	Czujka zestaw
	szt.
	3

	9
	Czujka zestaw
	szt.
	1

	10
	Czujka zestaw
	szt.
	10

	11
	Czujka zestaw
	szt.
	31

	12
	Przycisk napadowy
	kplt.
	2


1.3. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa
	szt.
	1

	2
	Interfejs sieci ethernet 
	szt.
	1

	3
	Koncentrator z zasilaczem Power RIO w obudowie metalowej 
	szt.
	4

	4
	Koncetrator RIO, bez obudowy
	szt.
	5

	5
	Pakiet akumulatorów
	szt.
	5

	6
	Czujki zestaw
	szt.
	4

	7
	Czujki zestaw
	szt.
	20

	8
	Czujki pakiet
	szt.
	8

	9
	Moduł 
	szt.
	1

	10
	Klawiatura LCD 
	szt.
	2


1.4. Budynek MKiDN w Warszawie.
 
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala alarmowa z wyposażeniem
	szt.
	1

	2
	Koncentrator RIO 
	szt.
	4

	3
	Pakiet akumulatorów (18Ah,12 Ah)    
	szt.
	6

	4
	Czujka zestaw
	szt.
	4

	5
	Czujka zestaw
	szt.
	1

	6
	Czujka zestaw
	szt.
	104

	7
	Czujka zestaw
	szt.
	16

	8
	Czujka zestaw
	szt.
	24

	9
	Przycisk napadowy ręczny przewodowy
	szt.
	6

	10
	Przycisk napadowy bezprzewodowy
	kpl.
	3

	11
	Klawiatura LCD 
	szt.
	8

	12
	Sygnalizator zewnętrzny 
	szt.
	1

	13
	Sygnalizator wewnętrzny 
	szt.
	2

	14
	Bramka - szybkiego ruchu
	szt.
	4


1.1. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:
· Analiza zdarzeń z centrali alarmowej, sprawdzenie bufora pamięci zdarzeń;

· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, modułami, expanderami; 

· Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek; 

· Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego; 

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków napadowych, radiolinii napadowych; 

· Sprawdzenie działania klawiatur sterujących; 

· Sprawdzenie działania sygnalizatorów optycznych i akustycznych;

· Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych; 

· Sprawdzenie mocowania wszystkich urządzeń; 

· Sprawdzenie połączeń mechanicznych i elektrycznych; 

· W razie potrzeby czyszczenie styków, złącz, elementów zewn., soczewek itp.; 

· Regulacja elementów systemu; 

· Weryfikacja i ustawienie zegara systemu;

· Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania; 

· Wywołanie próbnych alarmów i sprawdzenie powiadamiania o alarmie; 

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne;

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

2. System kontroli dostępu (ACS)
2.1. Budynek MKiDN w Warszawie.

Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Przejścia jednostronne/ dwustronne
	szt.
	88

	2
	Piloty do systemu SKD
	szt.
	14

	3
	Bezprzewodowe okucia
	szt.
	116

	4
	Bramka szybkiego transferu
	szt.
	4

	5
	Kontroler nadrzędny
	szt.
	20

	6
	Kontroler SKD
	szt.
	48

	7
	Czytnik kart
	szt.
	119

	8
	Koder systemowy 
	szt.
	1

	9
	Programator PPD
	szt.
	1

	10
	Okucie bezprzewodowe drzwiowe
	szt.
	118

	11
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia 
	szt.
	69

	12
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia
	szt.
	94

	13
	Blokady drzwiowe zwora/elektrorygiel
	szt.
	94

	14
	Zasilacz systemowy z ukompletowaniem
	szt.
	20

	16
	Pilot /radiolinia
	szt.
	12


Pomieszczenie specjalne

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Centrala CPR
	szt.
	1

	2
	Kontroler Przejść
	szt.
	2

	3
	Czytnik kart
	szt.
	2

	4
	Moduł komunikacyjny USB
	szt.
	1

	5
	Wideo domofon unifon wewnętrzny z monitorem
	szt.
	3

	6
	Wideo domofon kaseta zewnętrzna
	szt.
	1


2.2. Budynek MKiDN w Warszawie.

Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kontroler 
	szt.
	4

	2
	Sterownik 
	szt.
	2

	3
	Bramka bezprzewodowa 
	szt.
	5

	4
	Węzeł 
	szt.
	20

	5
	Oprogramowanie 
	szt.
	80

	6
	Okucie drzwiowe 
	szt.
	80

	7
	Czujnik do drzwi
	szt.
	80

	8
	Rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 
	szt.
	2

	9
	Kontaktron magnetyczny
	szt.
	9

	10
	Zwora elektromagnetyczna
	szt.
	7

	11
	Czytnik naścienny
	szt.
	10

	12
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia
	szt.
	7

	13
	Obudowa metalowa zestaw WST
	szt.
	4

	16
	Zasilacze buforowe 12V7A, 12V2A
	szt.
	4

	17
	Pakiet akumulatorów (65Ah, 22Ah, 18Ah)   
	
	4


2.3. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	L.p.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kontroler nadrzędny 
	szt.
	3

	2
	Kontroler 
	szt.
	9

	3
	Czytnik kart 
	szt.
	24

	4
	Okucia bezprzewodowe  
	szt.
	22

	5
	Bramka Gateway 
	szt.
	1

	6
	Moduł 
	szt.
	4

	7
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia 
	szt.
	33

	9
	Elektro-zwora 
	szt.
	19

	10
	Zasilacz 
	szt.
	10

	11
	Pakiet akumulatorów (65Ah, 22Ah, 18Ah,7Ah)   
	szt.
	10

	12
	Radiolinia 
	szt.
	1


2.4.  Budynek MKiDN w Warszawie.

	L.p.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Przejścia jednostronne/ dwustronne
	szt.
	25

	2
	Kontroler 
	szt.
	9

	3
	Kontroler nadrzędny
	szt.
	5

	4
	Czytnik naścienny
	szt.
	25

	5
	Czytnik kart
	szt.
	1

	6
	Moduł 
	szt.
	4

	7
	Przycisk ewakuacyjny/wyjścia 
	szt.
	25

	9
	Elektro-zwora 
	szt.
	23

	10
	Zasilacz 
	szt.
	5

	11
	Pakiet akumulatorów (22Ah, 18Ah,7Ah)   
	szt.
	5

	12
	Wideodomofon wewnętrzny z monitorem
	
	

	13
	Wideodomofon kaseta zewnetrzna
	
	

	14
	Radiolinia 
	szt.
	1


2.5. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń zgodnie  z dokumentacją techniczną;

· Sprawdzenie mocowania elementów mechanicznych, elektrozaczepów, zwór elektromagnetycznych;

· Analiza zdarzeń z centrali SKD, sprawdzenie bufora pamięci zdarzeń;

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, modułami, expanderami; 

· Sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego; 

· Sprawdzenie działania urządzeń sterujących; 

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków otwarcia;

· Sprawdzenie poprawności działania przycisków awaryjnego otwarcia;

· Sprawdzenie mocowania wszystkich urządzeń; 

· Regulacja elementów systemu; 

· Weryfikacja i ustawienie zegara systemu; 

· Przegląd czytników i kontrolerów; 

· Przegląd i stan oprogramowania, bazy danych, serwera systemu; 

· Sprawdzenie komunikacji z urządzeniami, stacjami roboczymi; 

· Wykonanie kopii zapasowych oprogramowania; 

· Sprawdzenie działania i czyszczenie stacji roboczej; 

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

3. Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS)
3.1. Budynek MKiDN w Warszawie.                                                                       Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kamera IP 
	szt.
	2

	2
	Kamera IP 
	szt.
	65

	3
	Kamera IP 
	szt.
	10

	4
	Kamera IP  
	szt.
	3

	5
	Kamera IP 
	szt.
	28

	6
	Kamera IP 
	szt.
	5

	8
	Serwer 
	szt.
	3

	9
	Rejestrator sieciowy 
	szt.
	1

	10
	Stacja operatorska z wyposażeniem 
	szt.
	3

	11
	Stacja operatorska z wyposażeniem 
	szt.
	3

	12
	Stacja operatorska
	szt.
	1

	13
	Monitor LCD 43" do pracy ciągłej
	szt.
	6

	14
	Monitor 24" do pracy ciągłej
	szt.
	1

	15
	Monitor All in One
	szt.
	6

	16
	Konsola jednoszynowa LCD
	szt.
	1

	Garaż

	1
	Stanowisko Klienckie 
	szt.
	1

	2
	Kamera IP wandal odporna
	szt.
	9


3.2. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:
	L.p.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kamera IP 
	szt.
	4

	2
	Kamera IP zewnętrzna 
	szt.
	4

	3
	Kamera IP wewnętrzna 
	szt.
	13


3.3. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	1
	Kamera IP 
	szt.
	17 

	2
	Kamera IP 
	szt.
	1

	3
	Kamera IP 
	szt.
	3

	4
	Kamera IP wewnętrzna
	szt.
	20

	5
	Serwer systemu wizyjnego 
	szt.
	1

	6
	Stacja operatorska systemu 
	szt.
	1

	7
	Monitor 49” W Box
	szt.
	4

	8
	Klawiatura uniwersalna DCZ
	szt.
	1

	9
	Ekstender HDMI 
	kpl.
	4

	10
	Ekstender USB 
	kpl.
	1

	11
	Przełącznik PFS (szafa rack CCTV)
	szt.
	2

	12
	Przełącznik PFS (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4



	13
	Moduł sieciowy wejść/wyjść (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4

	14
	Zasilacz 120W/48V (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4



3.4. Budynek MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Opis podstawowego wyposażenia
	J.m.
	Ilość

	4
	Kamera IP wewnętrzna
	szt.
	4

	5
	Serwer systemu wizyjnego 
	szt.
	1

	6
	Stacja operatorska systemu 
	szt.
	1

	7
	Monitor 19” W Box
	szt.
	4

	8
	Klawiatura uniwersalna DCZ
	szt.
	1

	9
	Ekstender HDMI 
	kpl.
	4

	10
	Ekstender USB 
	kpl.
	1

	11
	Przełącznik PFS (szafa rack CCTV)
	szt.
	2

	12
	Przełącznik PFS (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4



	13
	Moduł sieciowy wejść/wyjść (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4

	14
	Zasilacz 120W/48V (szafy zewnętrzne)
	szt.
	4


3.5. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Sprawdzić, przetestować i ocenić działanie urządzeń, w tym: ustawienia, jakość pracy, parametry pracy, czas pracy, stopień ewentualnych niesprawności;

· Wykonać niezbędne: regulacje, dostrojenia, ustawienia, czyszczenia oraz zmiany

· w zainstalowanym oprogramowaniu, umożliwiające funkcjonowanie urządzeń zgodnie z założeniami producenta i Zamawiającego;

· Sprawdzić zabezpieczenia urządzeń oraz oprogramowania tj.: loginy, hasła, kody, itp.;

· Sprawdzić  poprawność działania serwerów systemu oraz rejestratora;

· Wykonać czyszczenie wnętrza serwerów i rejestratora;

·  Sprawdzić poprawność działania stacji operatorskich PC;

· Sprawdzić działania monitorów; 

· Wykonać czyszczenie monitorów; 

· Sprawdzić poprawność działania systemu nagrywania i odtwarzania;

· Sprawdzić współpracę z urządzeniami innych systemów współpracujących                           (oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji GEMOS, system I&HAS, ACS, VSS);

· Sprawdzić połączenia i mocowania przewodów zasilających i sygnałowych urządzeń, a ewentualne nieprawidłowości należy usunąć;

· Sprawdzić stan akumulatorów zasilających urządzenia i poprawność ich działania,

a w przypadku ich niesprawności należy akumulatory wymienić;

· Skontrolować mocowania urządzeń, a ewentualne nieprawidłowości należy usunąć;

· Wykonać kopię zapasową oprogramowania;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.
4. System Zarządzania i Wizualizacji Systemami Bezpieczeństwa (SMS)

4.1. Budynki MKiDN w Warszawie.
Konserwacją objęte są poniższe urządzenia wchodzące w skład systemu:

	Lp.
	Nazwa
	Opis 
	J.m.
	Ilość

	1
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	GEMOS - Wersja Standard Zawiera: 2 stacje; 2000 punktów; 100 planów; 100 procedur LIC-PSIM-0003
	szt
	1

	2
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa SSP BOSCH, LIC-PSIM-0032 
	szt
	1

	3
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja niestandardowa KD ROGER, LIC-PSIM-0032 
	szt
	2

	4
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa SSWIN GALAXY, LIC-PSIM-0032 
	szt
	1

	5
	Certyfikat LICENCJA nr 300679
	Integracja Gemos - Interfejs licencja standardowa CCTV NOVUS,  LIC-PSIM-0032 
	szt
	11

	6
	PowerEdge R530
	Serwer systemu Gemos PowerEdge R530
	szt
	11

	7
	UPS EVER SINLINE RT 1600
	UPS systemu Gemos UPS EVER SINLINE RT 1600
	szt
	7

	8
	DELL Precision Tower 3420 XCTO
	Stacja operatorska  DELL Precision Tower 3420 XCTO
	szt
	11

	9
	PM-32 NEOVO
	Monitor LCD 32"; do pracy w ciągłej 24/7 (technologia Anti-Burn-in™ zapobiegająca wypalaniu pikseli), czas reakcji matrycy 4ms; kontrast 1400:1 (typowo); jasność 350 cd/m2; kąt widzenia 178°H/178°V; złącza: HDMI, DVI, VGA, CVBS (RCA), komponent (RCA), we/wy audio, wbudowane głośniki 2x10W, USB 2.0, VESA (200 oraz 100), zasilanie 230VAC
	szt.
	2

	10
	Xerox Phaser 3330
	Drukarka Xerox Phaser 3330
	szt.
	1

	11
	WLAN 4xUSB2.0
	Serwer sieciowy WLAN 4xUSB2.0
	szt.
	1

	12
	NPort 5110/EU
	Konwerter NPort 5110/EU, NPort 5110/EU Serwer portu szeregowego - 1xRS-232 do sieci LAN
	szt.
	1

	13
	LIC-PSIM-0034
	Rozszerzenie licencji Gemos GEMOS- LIC-PSIM-0034
	szt.
	1

	14
	Oprogramowanie R058
	Pakiet programów do zarządzania systemem. Wersja                  jedno/wielostanowiskowa zabezpieczona kluczem USB Oprogramowanie do serwisowania systemu GALAXY
	szt.
	1

	15
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa CCTV NOVUS
	szt.
	1

	16
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SKD  IronWave
	szt.
	1

	17
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SSWIN BOSCH FPA500/AVENAR
	szt.
	1

	18
	LIC-PSIM-0032
	Interfejs licencja standardowa SSWIN GALAXY
	szt.
	1

	19
	LIC-PSIM-0008
	GEMOS master licencja 1000 punktów
	szt.
	1

	20
	LIC-PSIM-0005
	GEMOS - Stacje robocze
	szt.
	1

	21
	KOM-VOL- DELL_34xx_XCTO
	STACJA ROBOCZA DELL
	szt.
	2


4.2. Zakres prac i czynności konserwacji i serwisu:

· Dokonywać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· Dokonywać oceny stanu wszystkich elementów instalacji;

· W razie potrzeby oczyścić zewnętrzne elementy instalacji;

· Wykonywania kopii zapasowej systemu;

· Weryfikować zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń;

· Wymiana filtrów, bezpieczników, akumulatorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych;

· Na bieżąco dokonywać doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji, w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników, bezpieczeństwa mienia i środowiska należy podjąć właściwe działania;

· Monitorowanie i bieżąca obsługa systemu oraz reagowanie na komunikaty wyświetlanych na panelu obsługi;

· Sprawdzenie poprawności działania serwera;

· Sprawdzenie poprawności pracy bazy danych;

· Sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logi systemowe);

· Sprawdzenie poprawności wykonywania kopii zapasowej systemu – zgodnie z instrukcji obsługi systemu;

· Sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym kontrolerów sieciowych i modułów;

· Wizualne oględziny pod względem uszkodzeń mechanicznych lub termicznych;

· Sprawdzenie działania zasilania awaryjnego;

· Weryfikacja poprawności wskazania czujników systemu;

· Weryfikacja przyjętych algorytmów dla pracy urządzeń sterowanych przez system;

· Weryfikacja wydruków systemowych;

· Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi systemu, jeżeli zamawiający uzna to za konieczne; 

· Dokonanie wpisów w książkę konserwacji systemu;

· Sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

II. Warunki wykonywania:

1. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych instalacji i systemów wymienionych w rozdziale I punkty od 1 do 4 należy prowadzić co miesiąc nie później niż do dnia 28 każdego miesiąca. Każdorazowa konserwacja oraz wizyta serwisowa musi zostać odnotowana w książce systemu oraz potwierdzona protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Wykonawca w ramach wykonywanej usługi konserwacji i serwisu systemów zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterek (napraw systemów) po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, na adres poczty internetowej lub z wykorzystaniem strony www., w czasie:

· do 2 godzin od zgłoszenia – w dni robocze (poniedziałek – sobota);

· do 4 godzin od zgłoszenia – w dni wolne od pracy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do założenia książek systemów (przeglądów i serwisów) odrębnych dla każdej z lokalizacji.

4. Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy.

5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną posiadana dokumentację techniczną, wstęp do niezbędnych dla wykonania  czynności konserwacji i serwisu pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej. 
6. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów systemów i instalacji, bez wezwania ze strony Zamawiającego, z częstotliwością wynikającą z pkt. 1 każdorazowo potwierdzanej protokołem pokontrolnym zatwierdzanym przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiąże się do usuwania na bieżąco usterek, awarii i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń systemów i instalacji, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o powyższych zdarzeniach.
8. W przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego zostanie stwierdzone, że  urządzenia lub instalacje są niesprawne, Wykonawca usunie usterkę a następnie sporządzi protokół naprawy.
9. Ekspertyza wykonywana będzie każdorazowo przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego lub zostanie sporządzona przez Wykonawcę podczas przeglądu sieci, w trakcie której Wykonawca wykaże konieczność naprawy celem przywrócenia poprawnego jej funkcjonowania. 
10. Wykonawca zobowiąże się do usuwania awarii systemów i instalacji telewizji w ramach zapłaty za konserwację.

11. 
W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu lub podzespołu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu parametry techniczne uszkodzonego elementu lub podzespołu, w celu dostarczenia elementu lub podzespołu na wymianę przez Zamawiającego. Usługa wymiany dostarczonego przez Zamawiającego elementu lub podzespołu nie będzie dodatkowo płatna.  

12. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich usterkach i awariach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, drogą telefoniczną lub e-mail.

13.  Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach i awariach, przez całą dobę, pod wskazanym przez niego numerem telefonu. 

14.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe. 

15.  Wynagrodzenie to obejmuje także wydatki Wykonawcy związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi oraz koszty napraw awaryjnych i innych dokonywanych w czasie trwania umowy.

16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14 płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

17. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za:

a. szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności, również prywatnej, spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem,

b. pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przestrzeganie przez nich przepisów bhp i p.poż.

18.  Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu danych personalnych pracowników zatrudnionych do wykonania przedmiotu umowy, w zakresie  pozwalającym na ich identyfikację, jako osób uprawnionych do wykonywania prac będących przedmiotem umowy. 
19. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości systemów i urządzeń (jednak nie więcej niż 20%) podanych w wymienionych w pkt I. Systemy... Zmiana powyższych powinna być zawarta w formie aneksu do umowy, kwota wynagrodzenia miesięcznego pozostaje bez zmiany.
20. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

· Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;

· autoryzację producenta systemu GEMOS oraz SALTO w zakresie konserwacji i serwisu systemu.

21.  Zamawiający wymaga aby min. 2 pracowników Wykonawcy oddelegowanych do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych posiadało poniższe:

· Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

· Legitymacje pracownika zabezpieczenia technicznego;
· Świadectwa ukończenia kursu pracownika zabezpieczenia technicznego  w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Klas SA1-SA4;

· Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie konfiguracji, programowania, konserwacji systemów CCTV IP NMS NOVUS serii PRO wydany przez producenta lub dystrybutora AAT Hoolding S.A;
· Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie konfiguracji, instalacji, programowania, i serwisowania systemów Honeywell Security Galaxy Dimension  wydany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora;
· Certyfikat autoryzowanego instalatora w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS wydany przez dystrybutora w Polsce lub firmę ELACOMPIL;
· Certyfikat autoryzowanego instalatora w zakresie wdrożenia, konserwacji i obsługi systemów kontroli dostępu wydany przez firmę SALTO.
13

