OPIS  TECHNICZNY

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup lekkiego specjalnego samochodu do działań ratowniczych.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lekki specjalny samochód do działań ratowniczych

dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy spełniającego poniższe wymagania

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy). | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Samochód fabrycznie nowy rok . Dopuszczamy pojazd wyprodukowany w II półrocza 2024r. | Podać markę, model, wersję, rok produkcji |
|  | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2024 poz. 502 z późn. zm.). | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz.1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wymiary i masa pojazdu: - długość, min. 5100 mm, maksymalna 6000 mm, - szerokość bez lusterek co najmniej 1900 mm, - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1900 mm, max 2000 mm, - rozstaw osi, co najmniej 3100 mm - maksymalna masa rzeczywista (MMR) nie przekraczająca 3000 kg. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Drzwi: - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne po lewej stronie elektrycznie otwierane i zamykane, ze wspomaganiem domykania, - dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń – drzwi przesuwne po prawej stronie elektrycznie otwierane i zamykane, ze wspomaganiem domykania - klapa tylna z oknem, funkcją otwierania od wewnątrz. - oświetlenia otoczenia w obszarze drzwi pojazdu, - oświetlenie otoczenia w obszarze tylnej klapy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Przestrzeń pasażerska wyposażona w fotele dla 7 ratowników: w systemie 2+2+3. Rejestracja pojazdu -7 osób. - 2 pojedyncze fotele z możliwością odwrócenia tyłem do kierunku jazdy w II rzędzie siedzeń, - 3 pojedyncze fotele w III rzędzie siedzeń, - fotele z zagłówkami, tapicerka alcantara , - w I rzędzie: fotele lewy i prawy elektrycznie regulowane, - stolik środkowy, wielofunkcyjny, przesuwny między siedzeniami, - boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - kurtyny dla zewnętrznych foteli tylnych, centralna poduszka, - poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością ich dezaktywacji, | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Silnik: - z zapłonem iskrowym lub samoczynnym - pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3 , - moc nie mniejsza niż 150 KM, - norma emisji spalin EURO 6. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna min. 7 biegowa | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, - kierownica skórzana wielofunkcyjna po lewej stronie pojazdu, - łopatki do zmiany biegów przy kierownicy. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Układ hamulcowy co najmniej z systemami: - zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, - stabilizacji toru jazdy, - hamulce tarczowe wentylowane, - asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, - system awaryjnego hamowania system wykrywania pieszych i rowerzystów | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: - Czerwony RAL 3000 (lub zbliżony), srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna, zderzaki i nadkola w kolorze nadwozia, - oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm., (numer operacyjny zostanie podany w późniejszym terminie na etapie realizacji zamówienia) | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wyposażenie samochodu: - centralny zamek zdalnie sterowany, - alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem, - klimatyzacja Climatronic- 3 strefowa z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej, - aktywny tempomat ACC, ostrzeżenie o ruchu drogowym, - asystent pasa ruchu, - wyświetlacz Head-up display, - system rozpoznawania znaków drogowych i ich wyświetlania, - oświetlenia otoczenia w obszarze drzwi pojazdu, - lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, - szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie, - szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione w 90 %, termoizolacyjne, - fabryczne radio samochodowe wraz z instalacją głośników min 6. - system wspomagający kierowcę w uniknięciu kolizji z poprzedzającą przeszkodą (pojazd), - system Park Assist czujniki parkowania w tylnym i przednim zderzaku, - system Android Auto i Apple CarPlay - lampy tylne LED - światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, z funkcją Coming&Leaving home, - reflektory matrycowe z interaktywnym sterowaniem na kamerze światłąmi mijania i drogowymi, z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED, - światłą przeciwmgielne przednie, - dwa gniazdka USB typu C w desce rozdzielczej, 4 gniazdka USB typu C w przestrzeni pasażerskiej, moc 45W, - podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe minimum dla siedmiu osób (rozmiar L, XL, XXL) - oświetlenie przestrzeni bagażowej i przestrzeni pasażerskiej pierwszego i drugiego rzędu, - apteczka samochodowa, - obręcze kół aluminiowe 7,5J x 17 , opony całoroczne rozmiar 235/55 R17 z czujnikami informującymi o spadku ciśnienia - pełnowymiarowe koło zapasowe, - hak holowniczy składany, z elektrycznym odblokowaniem, ż) oświetlenie i sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: - lampa błyskowa barwy niebieskiej magnetyczna max. wysokość lamp 15 cm, zasilana z gniazdka zapalniczki w kabinie kierowcy, - dwie lampy koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem, dwie lampy niebieskie w klapie tylnej, - wszystkie lampy w technologii LED, ż) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, (miejsce montażu modulatora do uzgodnieniu z użytkownikiem pojazdu na etapie realizacji), q) w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny. Radiotelefon spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP. Radiotelefon powinien mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. Instalacja antenowa – antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach: - długość elektryczna anteny: λ/4 - impedancja: 50 Ω - pasmo pracy: 144-174 MHz - zysk energetyczny: min. 2,0 dBi - polaryzacja: pionowa - typ złącza antenowego: BNC - strojenie: Skracanie pręta antenowego. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz dla anteny. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia |
|  | Wraz z pojazdem należy dostarczyć: - wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, - pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP, - dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu, - dodatkowe badanie na hak holowniczy, - instrukcja obsługi, książka gwarancyjna sporządzona w języku polskim na pojazd oraz urządzenia zamontowane na stałe, - wykaz punktów serwisowych, - wykaz ilościowo wartościowy sprzętu i wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem, - lewarek, klucz do kół, - śruby zabezpieczające koła | Spełnia/ nie spełnia |

Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi 
na przedmiot umowy.

Opcja I dodatkowego wyposażenia: Urządzenie brzegowe:

Terminal mobilny -tablet obsługujący nowo budowany system AVL PSP zgodnie ze specyfikacją KG PSP w Warszawie.

Miejsc i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodniony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.