REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2001 r.

| Lp. | Data | Miejscowość |  | Opis zdarzenia |  | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 46. | 01.04.2001 | Tarnów woj. małopolskie |  | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami arsenu w Zakładach Azotowych S.A. |  | Przeprowadzenie przez Delegaturę Małopolskiego WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do awarii rurociągu ciśnieniowego, w którym znajdował się ług arsenowo-potasowy służący do usuwania tlenku węgla z wodoru; - nastąpił wyciek tej substancji do krytego kanału, a następnie do kanalizacji sanitarnej Zakładów Azotowych S.A.; - ścieki zanieczyszczone związkami arsenu przedostały się do Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków, która odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Biała. Część ścieków przedostała się do Centralnej Oczyszczalni Ścieków należącej do Z.A. w Tarnowie, która odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Dunajec; - sprawca zdarzenia: Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie; - nie stwierdzono występowania śnięcia ryb w wodach rzeki Biała i Dunajec, pomimo wystąpienia około 10-krotnego przekroczenia dopuszczalnej zawartości arsenu w oczyszczonych ściekach Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. |  | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 47. | 02.04.2001 | Szamotuły gm. Szamotuły pow. szamotulski woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie rzeki Sama ściekami zawierającymi ropopochodne. |  | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek ścieków zanieczyszczonych olejem opałowym, do kanalizacji zakładowej, a następnie do rzeki Sama; - zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na całej szerokości rzeki, na długości około 500 m; - sprawca zdarzenia: Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A., Zakład w Szamotułach ul. Dworcowa 23; - PSPoż. zebrała zanieczyszczenia przy pomocy zapór sorpcyjnych. Przeprowadzenie badań wód i ścieków. Wydanie zarządzeń pokontrolnych, które zostały zrealizowane. |  | Zanieczyszczenie usunięto. |  |
| 48. | 04.04.2001 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek ropy naftowej w wyniku nawiertu rurociągu należącego do PERN. |  | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu R-1 należącego do Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" w Płocku, nastąpił wyciek około 1 m3 surowej ropy naftowej, który spowodował zanieczyszczenie około 20 m2 powierzchni gruntu; - akcję usuwania skutków wycieku przeprowadziły służby ratownicze sprawcy zdarzenia. Wydano zarządzenie pokontrolne dotyczące wykonania badań środowiska gruntowego i wód gruntowych w rejonie miejsca zdarzenia. Zarządzenie jest w trakcie realizacji. Nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. |  | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie usunięto. |  |

| 49. | 06.04.2001 | Płock-Góry pow. płocki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze lokalnej odchodzącej od drogi Płock-Gostynin stwierdzono obecność rozlanej rtęci; - zanieczyszczeniu uległa gleba na powierzchni około 1m2; - sprawcy rozlania rtęci i ilości nie udało się ustalić; - akcję usuwania rtęci przeprowadziła JRG KM PSPoż. z Płocka. Rtęć zneutralizowano przy użyciu siarki, a następnie zebrano wraz z zanieczyszczonym gruntem i przekazano do utylizacji. Przedstawiciele WIOŚ po zakończeniu akcji zbierania zanieczyszczenia pobrali próby gruntu do analizy. Nie stwierdzono obecności zanieczyszczenia w gruncie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | 08.04.2001 | Czersk gm. Czersk pow. chojnicki woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni rzeki Czerska Struga (dopływ rzeki Brda) stwierdzono obecność substancji ropopochodnych; - sprawca zanieczyszczenia: Zakłady Mięsne w Czersku; - akcja usuwania skutków zanieczyszczenia została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Chojnic oraz OSP z Czerska. Ropopochodne usunięto przy użyciu zapór sorpcyjnych. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 51. | 08.04.2001 | Płock woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie rzeki Rosiczki ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na powierzchni rzeki Rosiczka, w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej (dopływ rzeki Rosica), stwierdzono obecność substancji ropopochodnych w formie opalizujących plam; - sprawca zanieczyszczenia: Zakład Energetyczny Płock - Centrum Motoryzacji i Transportu Sp. z o.o. w Płocku; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez JRG KM PSPoż. z Płocka. Zastosowano zapory sorbentowe, za pomocą których usunięto ropopochodne z powierzchni rzeki Rosiczki. Przedstawiciele WIOŚ przeprowadzili badania wód. Przeprowadzono kontrolę u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne wykonano. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 52. | 11.04.2001 | Łuków pow. łukowski woj. lubelskie | Zanieczyszczenie rzeki Krzna Południowa substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek zaolejonych wód opadowych z kanalizacji stacji paliw; - doszło do zanieczyszczenia rzeki Krzna Południowa na odcinku około 6 km; - sprawca zdarzenia: Stacja Paliw "AN-POL" Anna Rojek, ul. Warszawska 83 b; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez PSPoż. OSP i służby komunalne miasta Łukowa. Zastosowano 6 zapór ze słomy, zanieczyszczenia zebrano. Wykonano płukanie zanieczyszczonego odcinka kanalizacji wód opadowych. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki ropopochodnymi. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 53. | 12.04.2001 | Przasnysz pow. przasnyski woj. mazowieckie | Przepełnienie zbiornika magazynowego oleju napędowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku przepełnienia zbiornika magazynowego z olejem napędowym, na terenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej, nastąpił jego wyciek do gruntu i kanalizacji wód opadowych; - poprzez kanalizację deszczową nastąpił spływ zanieczyszczeń do rzeki Węgierki; - zanieczyszczenie usytuowało się na odcinku około 1 km, na szerokości około 2-3 m; - akcję usuwania ropopochodnych przy pomocy zapór przeprowadziła PSPoż.; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo PKS - Oddział w Przasnyszu. - kolegium ds. wykroczeń ukarało grzywną sprawcę zdarzenia. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie zebrano. Starosta Przasnyski wydał decyzję nakazującą usunięcie skutków zdarzenia, termin realizacji: do dnia 16 lipca 2001 roku. Decyzja jest w trakcie realizacji. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | 14.04.2001 | Jazowa gm. Nowy Dwór Gdański pow. nowodworski (gdański) woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi paliwem wyciekłym z rozszczelnionej autocysterny. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 7 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 18 m3 benzyny i około 18 m3 oleju napędowego; - sprawca zdarzenia: właściciel autocysterny MAN Krzysztof Jędrusiński, Janów k/Starogardu Gdańskiego; - nastąpił niewielki wyciek paliwa na drogę i pobocze; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zneutralizowaniu wycieku i przepompowaniu zawartości do dwu podstawionych cystern | Zagrożenie i zanieczyszczenie usunięto. |
| 55. | 17.04.2001 | Warszawa -Targówek woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na trawniku przy ulicy Tkackiej w rejonie przystanku autobusowego stwierdzono obecność rtęci; - sprawcy zanieczyszczenia oraz ilości rozlanej rtęci nie ustalono; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG nr 6 PSPoż. Wybrano rtęć razem z zanieczyszczonym gruntem i przekazano do utylizacji specjalistycznej firmie "AWAT"; WIOŚ w Warszawie przeprowadził kontrolę i wydał zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 56. | 20.04.2001 | Żółków gm. Jasło pow. jasielski woj. podkarpackie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Jaśle rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Wisłoka w postaci filmu olejowego w rejonie ujęcia wody dla miasta Jasła; - sprawca zdarzenia: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Załężu; - akcja ratownicza przeprowadzona przez KP PSPoż. w Jaśle polegała na zabezpieczeniu terenu ujęcia wody dla miasta Jasła. Zanieczyszczenia usunięto przy użyciu zapory powierzchniowej. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 57. | 21.04.2001 | Toruń pow. toruński woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powietrza podczas przeładunku kwasu chlorosulfonowego. | Przeprowadzenie przez Delegaturę Kujawsko-Pomorskiego WIOŚ w Toruniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - podczas prowadzonego nieprawidłowo przeładunku kwasu chlorosulfonowego doszło do zanieczyszczenia powietrza produktami rozkładu kwasu tj. kwasem siarkowym, chlorowodorem i trójtlenkiem siarki; - rozkład kwasu nastąpił na skutek zalania zawartości cysterny wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych; - sprawca zdarzenia: Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "POLCHEM" w Toruniu; - zanieczyszczenie pojawiło się w postaci chmury gazowej na odcinku kilku kilometrów, głównie na drodze Toruń - Bydgoszcz; - akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Sprawca zdarzenia zaprzestał przeładowywania kwasu, co spowodowało, że wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu było tylko chwilowe. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | 02.05.2001 | Gdańsk - Stogi woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi pochodzącymi z rozszczelnionego rurociągu. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło rozszczelnienie rurociągu przesyłowego R-5, należącego do Rafinerii Gdańskiej S.A., na skutek jego nielegalnego nawiertu; - sprawca zdarzenia: Rafineria Gdańska S.A.; - doszło do wycieku około 0,5 m3 oleju napędowego i zanieczyszczenia około 100 m2 powierzchni gruntu; - akcja likwidacji wycieku oleju napędowego z rurociągu i usuwania zanieczyszczenia z gruntu została przeprowadzona przez Ratownictwo Chemiczne Rafinerii Gdańskiej S.A. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 59. | 05.05.2001 | Kępna gm. Łubniany pow. opolski woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami sanitarnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do niekontrolowanego wycieku ścieków sanitarnych na skutek awarii kolektora; - nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Maliny i Swornicy ściekami. Zanotowano spadek zawartości tlenu w wodzie do wartości około 1,7 mg 02/l poniżej miejsca odprowadzania ścieków; - zanieczyszczenie było przyczyną śnięcia ryb w rzece w okolicach śluzy (w tym płocie o długości do 30 cm); - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Opolu; WIOŚ przeprowadził badania wód. Stwierdzono chwilowe przekroczenie dopuszczalnych parametrów. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 60. | 07.05.2001 | Nysa pow. nyski woj. opolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi . | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na stacji paliw doszło do uszkodzenia autocysterny zawierającej olej opałowy; - zanieczyszczeniu uległo około 1000 m2 terenu stacji paliw wyłożonego trylinką oraz jezdni i jednej strony pobocza drogi krajowej Opole - Nysa. Ilość wyciekłego paliwa oszacowano na 300 dm3; - sprawca zdarzenia: Stacja Paliw "TANK", należąca do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Sp. z o.o. w Nysie, ul. Grodkowska 9; - JRG PSPoż. z Nysy usunęła zanieczyszczenie przy użyciu sorbentu. Zanieczyszczony grunt przekazano do utylizacji. WIOŚ przeprowadził kontrolę u sprawcy zdarzenia. Wydane zarządzenia pokontrolne wykonano. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | 09.05.2001 | Warszawa gm. Warszawa - Targówek woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA, przewożącej olej opałowy; - sprawca zdarzenia: firma: "PETROENERGIA" Zaręba Sławomir, Jabłonna, ul Chotomska 5; - na skutek uderzenia doszło do uszkodzenia płaszcza zbiornika i wycieku oleju opałowego w ilości około 2 m3 ; - zagrożone zostały kanalizacja deszczowa, kolektor ścieków sanitarnych, przepompownia ścieków Żerań i oczyszczalnia ścieków Czajka; - PSPoż przeprowadziła działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wyciekłego paliwa. Studzienki kanalizacyjne zabezpieczono wałami ziemnymi w odległości około 150 m od miejsca zdarzenia. Akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła specjalistyczna firma "ASMABEL", odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Przy użyciu sorbentu "Sintac" zebrano z jezdni rozlany olej. MPWiK dokonało oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych z ropopochodnych i nagromadzonych zanieczyszczeń. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 62. | 10 .05.2001 | Zederman gm. Olkusz pow. olkuski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie gruntu żywicą poliestrową zawierającą styren. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na trasie Kraków - Olkusz uległ wywróceniu samochód ciężarowy przewożący 23 beczki zawierające żywicę poliestrową o nazwie handlowej "ENDUR M 105TC"; - żywica zawiera styren (nr ONZ/ADR 2055, klasa 3 materiałów niebezpiecznych - ciecze palne), który jest substancją szkodliwą dla środowiska i ludzi; - z beczek wyciekło około 0,6 Mg żywicy zanieczyszczając drogę i jej pobocze na powierzchni około 500 m2 ; - akcję ratowniczą przeprowadziła Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Komendy Powiatowej PSPoż. z Olkusza. Zebrano około 0,5 Mg wyciekłej żywicy oraz zanieczyszczony grunt, który zutylizowano. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 63. | 12.05.2001 | Prudnik pow. prudnicki woj. opolskie | Zanieczyszczenie rzeki Prudnik połączone ze śnięciem ryb. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na rzece Prudnik, na odcinku powyżej miejscowości Prudnik, stwierdzono wystąpienie pienienia się wody i słaby zapach zagniłych ścieków bytowo-gospodarczych; - stwierdzono obecność śniętych ryb z gatunku pstrąg, stułbia potokowa i ukleja w ilości kilkudziesięciu sztuk o długości około 10 cm; - przeprowadzone badania nie wykazały obniżenia zawartości tlenu w wodach rzeki; - sprawca zdarzenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | 12.05.2001 | Kraków woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie rozpoznania zdarzenia przez WIOŚ w Krakowie, z którego wynikało, że: - w dzielnicy Podgórze przy wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły był likwidowany kabel energetyczny 110 kV; - prowadząca pracę na zlecenie Zakładu Energetycznego S.A. w Krakowie firma "Elbud" wykonała pracę nierzetelnie, nie wymieniając gruntu zanieczyszczonego ropopochodnymi; - przy podwyższonym poziomie wód, ropopochodne infiltrowały w niewielkich ilościach do rzeki powodując jej zanieczyszczenie; - zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla najbliżej położonego powierzchniowego ujęcia wód na rzece Wiśle, które znajduje się w Szczucinie, około 70 km poniżej miejsca wystąpienia zanieczyszczenia.. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 65. | 15.05.2001 | Wrocław woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie rzeki Odry wyciekłą substancją ropopochodną. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do rowu melioracyjnego; - zanieczyszczeniu uległa kanalizacja wód opadowych i rów melioracyjny na długości około 1 km. Zanieczyszczenie, w niewielkiej ilości, przedostało się rowem melioracyjnym do rzeki Odry; - ilość wyciekłego zanieczyszczenia określono na około 5 m3 ; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - działania PSPoż. polegały na postawieniu zapór ze słomy na wylocie rowu melioracyjnego do rzeki. Zanieczyszczenie zebrano. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 66. | 16.05.2001 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód martwej Wisły zmydlonym olejem jadalnym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiła awaria instalacji produkcyjnej i wyciek wylotem wód pochłodniczych zmydlonych frakcji tłuszczów jadalnych; - zanieczyszczenia w postaci stałej przedostały się do wód Martwej Wisły; - działania ratownicze zostały przeprowadzone przez Portową Straż Pożarną "FLORIAN", Ośrodek Ratownictwa Zarządu Portu w Gdańsku oraz JRG-1 i JRG-4 PSPoż. Akcja zbierania zanieczyszczeń została zakończona w dniu zdarzenia. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 67. | 18.05.2001 | Czarna Łąka gm. Goleniów pow. goleniowski woj. zachodniopomorskie | Wystąpienie śnięcia ryb w wodach jeziora Dąbie. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w pobliżu Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji "Czarna Łąka" w wodach jeziora Dąbie stwierdzono obecność śniętych ryb; - stwierdzono, że ryby (płocie, leszcze, sandacze, okonie i jazgacze o długości od 10 do 30 cm), które w ilości ponad 150 szt. znajdowały się na około 200 m odcinku plaży i wód przybrzeżnych, napływały z głębi jeziora; - na powierzchni jeziora nie stwierdzono obecności substancji ropopochodnych; - nie ustalono przyczyn śnięcia ryb, ani źródła potencjalnego zanieczyszczenia; - postępowanie wyjaśniające w sprawie śnięcia ryb przeprowadziła Komenda Miejska Policji w Goleniowie. Nie ustalono sprawcy zdarzenia. | Śnięcie ryb ustąpiło. |
| 68. | 18.05.2001 | Przejazdowo gm. Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek surowej ropy naftowej w wyniku nawiertu rurociągu "Przyjażń" | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego nastąpił wyciek ropy ; - ilość wyciekłej ropy określono na około 0,5 m3 ; - zanieczyszczeniu uległo otoczenie nawierconego rurociągu oraz rów melioracyjny na długości około 40 m; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w Płocku; - zanieczyszczenie zostało usunięte przez sprawcę zdarzenia; Przeprowadzono kontrolę na miejscu zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne są w trakcie realizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 69. | 18.05.2001 | Kamienica Dolna gm. Brzostek pow. dębicki woj. podkarpackie | Wypadek drogowy autocysterny związany z wyciekiem oleju napędowego . | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 73 doszło do wypadku drogowego z udziałem autocysterny, przewożącej olej napędowy; - uszkodzeniu uległa jedna z komór cysterny i wyciek około 100 dm3 paliwa, z czego 30 dm3 wyciekło na jezdnię i pobocze drogi; - wystąpiło zagrożenie zanieczyszczeniem pobliskich pól uprawnych oraz rzeki Wisłoki, a także ujęć wody w Dębicy i Mielcu; - działania ratownicze KP PSPoż. z Dębicy polegały na zebraniu zanieczyszczenia, zatamowaniu wycieku i wyłapaniu około 70 dm3 wyciekającego paliwa oraz przepompowaniu pozostałego paliwa z rozszczelnionej autocysterny do innej sprawnej cysterny. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 70. | 18.05.2001 | Sobótka gm. Sobótka pow. wrocławski woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie rzeki Czarna Woda wysoko obciążonymi ściekami. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku krótkotrwałej awarii oczyszczalni ścieków nastąpił ponadnormatywny zrzut ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń z Zakładu Przetwórstwa Spożywczego "PAOLA" w Kwieciszowie; - sprawca zdarzenia: Zakład Spółki Wodnościekowej w Sobótce; - badania przeprowadzone przez WIOŚ wykazały, że nastąpiło odtlenienie wód rzeki Czarna Woda na odcinku około 6 km, związane ze śnięciem ryb. Znaleziono kilkanaście sztuk dorosłych, martwych ryb. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. | 21.05.2001 | Nietkowice gm. Czerwieńsk pow. zielonogórski woj. lubuskie | Zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - na wysokości przeprawy promowej w Pomorsku zaobserwowano zanieczyszczenie rzeki Odry substancjami ropopochodnymi; - w czasie obserwacji rzeki ustalono, że zanieczyszczenie w postaci plamy zatrzymało się na wysokości mostu kolejowego w Nietkowicach; - zanieczyszczenie wystąpiło na powierzchni około 50 m2 ; - sprawca zdarzenia nie został ustalony; - akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez PSPoż. w dniu 22 maja 2001r. WIOŚ prowadził kilkudniowy, całodobowy monitoring rzeki. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 72. | 23.05.2001 | Warszawa gm. Warszawa -Centrum; pow. warszawski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych nieokreśloną substancją wyciekłą z kanalizacji wód opadowych. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieznany sprawca wylał do kanalizacji wód opadowych nieokreśloną substancję o barwie czerwono-brunatnej i intensywnym zapachu; - wypływ zanieczyszczenia stwierdzono w odkrytym rowie, łączącym Jezioro Sielanka z Jeziorem Czerniakowskim. Jezioro Czerniakowskie stanowi rezerwat przyrody; - działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania substancji przeprowadziła PSPoż. , która zabezpieczyła rów na odcinku około 1 km; WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 73. | 24.05.2001 | Małkinia gm. Małkinia pow. ostrowski woj. mazowieckie | Pożar na terenie hurtowni paliw. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ostrołęce rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie pompowni paliw płynnych wybuchł pożar, który objął trzy pompy paliw wraz z silnikami i przyległą bezpośrednio częścią instalacji rurowej; - sprawca zdarzenia: "Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe, Z. Niziński" w Wyszkowie, Hurtownia Paliw Płynnych w Małkini; - w czasie zdarzenia na terenie stacji paliw w 57 zbiornikach podziemnych znajdowało się około 30 m3 oleju opałowego, 60 m3 oleju napędowego i około 700 m3 benzyn; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez OSP z Małkini i PSPoż z Wyszkowa. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 74. | 28.05.2001 | Brzesko pow. brzeski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - w rejonie ulicy Wąskiej nastąpiło, przedostanie się substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do rzeki Uszwica; - stwierdzono, że zanieczyszczenie stanowił olej przepracowany w ilości około 50 dm3 ; - akcję usuwania zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. z Brzeska. Zanieczyszczenie zebrano przy użyciu mat sorpcyjnych i odpompowano do pojemników, a następnie przekazano do utylizacji; - sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75. | 28.05.2001 | Cyganka gm. Wiskitki pow. żyrardowski woj. mazowieckie | Wyciek elektrolitu z akumulatorów przewożonych przez samochód ciężarowy. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej miedzy Sochaczewem, a Żyrardowem, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Samochód marki TIR przewoził nowe akumulatory; - na skutek zderzenia, około 150 sztuk akumulatorów wypadło na drogę i pobocze. Nastąpiło uszkodzenie części rozsypanych akumulatorów i zanieczyszczenie gruntu w wyniku wycieku elektrolitu; - sprawca zdarzenia: Firma Spedycyjna BOT- TRANS w Kościerzynie, ul. Drogowców 12; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG KP PSPoż. z Żyrardowa. Wyciek zneutralizowano wapnem i wodą. Rozsypane akumulatory zebrano pod nadzorem inspektorów WIOŚ. WIOŚ przeprowadził badania gruntu. Stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało zneutralizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 76. | 30.05.2001 | Białystok woj. podlaskie | Wyciek substancji ropopochodnych z autocysterny w czasie wypadku drogowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło uszkodzenie zaworu spustowego autocysterny przewożącej około 8 m3 benzyny; - właściciel autocysterny: Adam Zajkowski, zam. w Łapach, ul. Piłsudskiego 5; - wyciekłe paliwo zanieczyściło miejską kanalizację wód opadowych w rejonie posesji przy ul. Wasilkowskiej 79, w miejscu odległym o 3 km od miejsca wylotu kanalizacji do rzeki Biała; - akcja usuwania skutków wycieku przeprowadzona przez 5 zastępów PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca wycieku. Benzynę przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny. Wyciek zneutralizowano. Kanalizacja została oczyszczona. Nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Białej. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 77. | 01.06.2001 | Babigoszcz gm. Goleniów pow. goleniowski woj. zachodniopomorskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa płynne. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 3 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 25 Mg paliw (benzyna i olej napędowy); - sprawca zdarzenia: Firma TALLIS Polska Spółka z o.o. Piaseczno k/ Warszawy; - przewrócenie się autocysterny nie spowodowało uszkodzenia płaszcza zbiornika i wycieku paliwa; - akcja usuwania skutków wypadku była przeprowadzona przez PSPoż. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Paliwo przepompowano do podstawionej sprawnej autocysterny, a pojazd postawiono na koła. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 78. | 01.06.2001 | Kokoszka gm. Winnica pow. pułtuski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi paliwem, wyciekłym ze zbiornika samochodu marki AUTO-SAN. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło przebicie zbiornika paliwa marki AUTOSAN i wyciek oleju napędowego na drodze Winnica-Pułtusk: - ilość wyciekłego oleju napędowego określono na około 150 dm3; - zanieczyszczeniu uległo około 40 mb jezdni; - sprawca zdarzenia: firma Przewóz Osób - Stanisław Prusakowski, Pułtusk ul. Traugutta 12/4; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Pułtuska oraz JRG PSPoż. z Ciechanowa. Zabezpieczono pobocze drogi przed rozprzestrzenianiem się oleju napędowego. Wyciek zebrano przy pomocy sorbentów. Powstały odpad sprawca zdarzenia przekazał do utylizacji w specjalistycznej firmie zgodnie z zarządzeniem pokontrolnym wydanym przez WIOŚ. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 79. | 02.06.2001 | Częstochowa woj. śląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych zaprawą klejową Atlas Stopter K-20. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 1 w rejonie skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II doszło do zderzenia samochodu IVECO z przyczepą samochodu przewożącego zaprawę klejową Atlas Stopter K-20 w workach 25 kg; - właściciel samochodu: Przedsiębiorstwo Transportowe Zygutka Mirosław; - składnikiem zaprawy klejowej jest pochodna żywicy melaminowo-formaldehydowej o nazwie handlowej MELMENT F - 10; - w następstwie wypadku samochód wpadł do rzeki Warty, co spowodowało wyciek oleju napędowego ze zbiornika samochodu w ilości około 50 dm3 oraz rozsypanie się zaprawy klejowej na brzegu rzeki i do wód rzeki; - rozsypany klej z brzegu rzeki został zebrany przez sprawcę zanieczyszczenia; - akcja usuwania oleju napędowego z rzeki została przeprowadzona przez KM PSPoż z Częstochowy. Postawiono 3 zapory sorbentowe, a zanieczyszczenie z wód rzeki zebrano odsysaczem paliwa przed pierwszą zaporą . | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 80. | 04.06.2001 | Krupski Młyn gm. Krupski Młyn pow. tarnogórski woj. śląskie | Wybuch i pożar zbiornika zawierającego kwas ponitracyjny. | Przeprowadzenie przez Delegaturę w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na oddziale uszlachetniania oleju napędowego doszło do wybuchu zbiornika, zawierającego kwas ponitracyjny, oraz do pożaru obiektu; - w czasie wybuchu nastąpiło uszkodzenie ścian i dachu obiektu oraz rozszczelnienie zbiornika o pojemności 2,5 m3 i wyciek kwasu ponitracyjnego na tacę; - wyciek skierowano z tacy na zbiornik neutralizacyjny zakładowej oczyszczalni ścieków; - sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych "NITRON" S.A. w Krupskim Młynie; - akcje ratowniczą polegającą na dokonaniu rozpoznania i ugaszeniu pożaru przeprowadziła jednostka ratownictwa KP PSPoż. z Tarnowskich Gór. Czasowo odcięto odpływ zakładowej oczyszczalni ścieków do rzeki Mała Panew. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 81. | 05.06.2001 | Brzeg Dolny gm. Brzeg Dolny pow. wołoski woj. dolnośląskie | Przelanie zbiornika zawierającego trójchlorek fosforu do absorbera odgazów związanego z emisją chlorowodoru do powietrza. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiło przelanie zbiornika z trójchlorkiem fosforu (nr ONZ/ADR 1809, materiał niebezpieczny klasy 6.1- materiały trujące) do absorbera odgazów z reaktorów; - ilość wyciekłego trójchlorku fosforu oceniono na 50 kg; - w wyniku reakcji trójchlorku fosforu z wodą powstał chlorowodór (nr ONZ/ADR 1050 materiał niebezpieczny kl. 2- gaz o własnościach toksycznych i żrących) w ilości około 24 m3 , który poprzez kanalizację przemysłową przedostał się do powietrza; - w akcji usuwania skutków wycieku trójchlorku fosforu brały udział jednostka ratownictwa chemicznego Z.CH. "ROKITA'' S.A. i jednostki ratowniczo-gaśnicze PSPoż. Akcja polegała na likwidacji wycieku, wykonaniu pomiarów stężeń chlorowodoru w powietrzu i odwiezieniu 17 osób do szpitala na obserwację; - chlorowodór spowodował zniszczenie roślinności w kierunku przesuwania się zanieczyszczenia do 20 m od miejsca wycieku. | Zagrożenie zlikwidowano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | 10.06.2001 | Piotrków Trybunalski woj. łódzkie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie cieku wodnego pn. Śrutowy Dołek i rzeki Strawa (dopływ rzeki Luciąża); - zanieczyszczenie pochodziło z kolektora burzowego przechodzącego przez teren bazy paliwowo-magazynowej należącej do firmy "PREEM PETROLEUM CENTRUM" Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 43; - akcję usuwania skutków wycieku ropopochodnych, która polegała na postawieniu 3 zapór pływających w miejscowości Witów, Kałk i Przygłów, przeprowadziła JRG PSPoż. oraz OSP, Zebrano około 150 dm3 substancji ropopochodnej; - nie stwierdzono zanieczyszczenia ropopochodnymi rzeki Luciąża, która wpada do Jeziora Sulejowskiego (teren ujęcia wody dla miasta Łodzi). | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 83. | 12.06.2001 | Większyce gm. Reńska Wieś pow. kędziersko-kozielski; woj. opolskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - autocysterna przewożąca olej napędowy o nazwie "ekodiesel", składający się w 60% z węglowodorów i w 40% z oleju rzepakowego, po zderzeniu z ciągnikiem zjechała z drogi, przewracając się na bok; - płaszcz zbiornika cysterny nie uległ uszkodzeniu, jednak następował wyciek oleju napędowego poprzez odpowietrzenia. Wg oceny PSPoż. wyciekło około 30 dm3 paliwa powodując zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi i olejem rzepakowym; - akcję usuwania skutków wypadku i wycieku oleju napędowego przeprowadziła JRG PSPoż. z Kędzierzyna - Koźla. Umieszczono składany zbiornik pod cieknące odpowietrzenia. Paliwo przepompowano do podstawionej autocysterny, a następnie przewróconą autocysternę postawiono na koła; - zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do utylizacji właścicielowi autocysterny. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 84. | 15.06.2001 | Cigacice gm. Sulechów pow. zielonogórski; woj. lubuskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wypadku drogowego związanego z wywróceniem się autocysterny przewożącej olej napędowy; - nie nastąpiło rozszczelnienie cysterny. Wyciek paliwa nastąpił poprzez zawory odpowietrzające w czasie przeładunku paliwa; - zanieczyszczeniu paliwem uległo pobocze drogi. Ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 200 dm3 ; - akcja ratownicza JRG PSPoż. polegała na przepompowaniu paliwa do innej cysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia. Zanieczyszczony grunt przekazano do utylizacji specjalistycznej firmie; - sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DUET" z Gronowa. . | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 85. | 16.06.2001 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód Martwej Wisły substancją ropopochodną. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód Martwej Wisły ropopochodnymi, w rejonie przejścia pod dnem rzeki rurociągów należących do Rafinerii Gdańskiej; - zanieczyszczenie na wodzie w postaci filmu usytuowało się na powierzchni około 1600m2 ; - JRG PSPoż i służba Ratownictwa Chemicznego Rafinerii Gdańskiej usunęły zanieczyszczenie, które zostało zutylizowane w Rafinerii Gdańskiej; - sprawca zdarzenia: Rafineria Gdańska S.A. w Gdańsku. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 86. | 16.06.2001 | Borowa gm. Długołęka pow. wrocławski woj. dolnośląskie | Wypadek drogowy samochodu ciężarowego związany z wyciekiem tetraliny. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, .że: - doszło do wypadku samochodu ciężarowego związanego z rozszczelnieniem beczki stalowej o poj. 200 dm3 zawierającej tetralinę (1,2,3.4, tetrahydronaftalen - materiał niebezpieczny, toksyczny dla ryb i organizmów wodnych ); - nastąpił wyciek około 60 dm3 tetraliny na nawierzchnię drogową na trasie Wrocław-Oleśnica; - sprawca zdarzenia: przewoźnik białoruski - TIR nr rej.0441 KB - Białoruś; - PSPoż. z Wrocławia zabezpieczyła rozszczelnione opakowanie. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji na koszt sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 87. | 20.06.2001 | Ostaszewo gm. Łysomice pow. toruński woj. kujawsko-pomorskie | Wybuch i pożar cysterny przewożącej ciecz o nazwie handlowej Mostanol. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Toruniu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej nr 1, w wyniku najechania autocysterny marki Mercedes z przyczepą na skręcający samochód ciężarowy marki Scania, doszło do wybuchu i pożaru autocysterny; - autocysterna zawierała ciecz o nazwie handlowej Mostanol (mieszanina 70% izopropanolu i 30% etanolu) - rozpuszczalnik do farb drukarskich; - sprawca zdarzenia: firma przewozowa "Meduza" z Kratoszyna k/Lęborka, właściciel Jarosław Hosart; - w wyniku zderzenia nastąpił natychmiastowy pożar cieczy i spalenie całej cysterny; - nie doszło do rozszczelnienia i pożaru cysterny na przyczepie. Kierowca cysterny wydostał się z kabiny na zewnątrz, natomiast konwojent śpiący w kabinie spłonął; - PSPoż z Torunia ugasiła pożar i usunęła z drogi wraki pojazdów oraz cysternę na przyczepie wraz z rozpuszczalnikiem. Zawartość cysterny przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia. | Pożar ugaszono Zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | 21.06.2001 | Września pow. wrzesiński woj. wielkopolskie. | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku substancji ropopochodnych po urządzeniach oczyszczających; - zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Wrześnicy na długości około 0,5 km; - sprawca zdarzenia: Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z o.o. w Słomowie; - akcja usuwania zanieczyszczenia przez PSPoż polegała na usunięciu zanieczyszczenia przy użyciu 5 zapór ze słomy. Zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do zakładu specjalistycznego. | Zanieczyszczenia zlikwidowano. |
| 89. | 22.06.2001 | Polaki gm. Kotuń pow. siedlecki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym wyciekłym z cysterny w czasie transportu. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Mińsku Mazowieckim rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek oleju opałowego z autocysterny w czasie transportu, w wyniku rozszczelnienia zaworu; - zanieczyszczeniu uległa nawierzchnia drogi asfaltowej na odcinku około 1,2 km. Część zanieczyszczenia w związku z obfitymi opadami deszczu spłynęła na grunt bezpośrednio przylegający do drogi; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; - akcja usuwania zanieczyszczenia z drogi została przeprowadzona przez służby komunalne Gminy Kotuń. Z zagłębień drogi do kontenera zebrano około 50 dm3 ropopochodnych. Drogę zasypano piaskiem, który po zebraniu wywieziono na wysypisko miejskie razem z zanieczyszczonym gruntem. Wydanie zakazu wykorzystywania terenu w zakresie wypasania zwierząt i upraw. Prowadzone będą badania gruntu w rejonie zanieczyszczenia. | Zakaz zostanie cofnięty po stwierdzeniu braku zanieczyszczenia. |

| 90. | 26.06.2001 | Mikanowo gm. Lubanie pow. włocławski woj. kujawsko- pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi benzyną wyciekłą z rozszczelnionej autocysterny. | Przedstawiciele Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do rozszczelnienia autocysterny przewożącej benzynę i wyciek jej na pobocze drogi krajowej E-1; - ilość wyciekłej benzyny określono na około 0,5m3 ; - sprawca zdarzenia: Firma Transportowa "Rozkosz" ul. Wyszogrodzka, Płock; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała zneutralizowaniu zanieczyszczenia i przepompowaniu zawartości autocysterny do innej sprawnej cysterny. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | 27.06.2001 | Częstochowa pow. grodzki częstochowski woj. śląskie | Zanieczyszczenie pobocza drogi i przydrożnego rowu olejem napędowym wyciekłym ze zbiornika paliwa. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na drodze krajowej A-1 ciągnik drogowy SCANIA z naczepą, przewożący 10 Mg jogurtu, wpadł do przydrożnego rowu; - w czasie wypadku doszło do uszkodzenia zbiornika paliwa ciągnika i wycieku paliwa; - na pobocze drogi i do przydrożnego rowu wyciekło około 400 dm3 oleju napędowego; - akcję usuwania skutków przeprowadziła JRG KM PSPoż. w Częstochowie. Zebrano około 380 dm3 oleju napędowego. Pozostałe zanieczyszczenie usunięto za pomocą sorbentów i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 92. | 28.06.2001 | Stefanowo gm. Lesznowola pow. piaseczyński woj. mazowieckie | Wyciek nieoczyszczonych ścieków w wyniku awarii oczyszczalni. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do niekontrolowanego wypływu nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni, w wyniku awarii zaworu w przepompowni ścieków; - nieoczyszczone ścieki w postaci szlamu osadziły się w rowie melioracyjnym na długości około 100 m; - sprawca zdarzenia: Firma " KAMIS" Przyprawy S.A. w Stefanowie; - akcję usuwania zanieczyszczenia podjął sprawca zdarzenia. Szlam wybrano i przewieziono do oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili badania ścieków i gruntu. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Zarządzenia pokontrolne są w trakcie realizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 93. | 29.06.2001 | Konin pow. koniński woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koninie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do wycieku substancji ropopochodnych po urządzeniach oczyszczających; - nastąpiło zanieczyszczenie rowu melioracyjnego i Kanału Warta-Gopło (Kanał Ślesiński) na długości około 1 km; - sprawca zdarzenia: Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe w Koninie; - akcja usuwania skutków zdarzenia, przeprowadzona przez PSPoż., polegała na postawieniu zapór przeciwrozlewowych i zebraniu około 200 dm3 ropopochodnych. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do utylizacji do firmy specjalistycznej. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |