| # ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Graficzne przedstawienie ZPD |  | Pasmo ochronne | Stwierdzenie zgodności oraz prawdopodobieństwo błędnej akceptacji/odrzucenia |
| Zasada prostej akceptacji jednowartościowej (ZPD-1) | # gdzie: ## U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku ## rozszerzenia k=2 lub k=1,65 ## Górna granica (wartość parametryczna, NDS) = Granica akceptacji | Pasmo ochronne = 0 | Jeżeli wynik znajduje się poniżej lub na górnej granicy (wartości parametrycznej, NDS-u) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnej akceptacji wynosi do 50%)” Jeżeli wynik znajduje się powyżej górnej granicy (wartości parametrycznej, NDS-u) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%)” |
| Zasada prostej akceptacji dwuwartościowej (ZPD-2) | # gdzie: ## U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku ## rozszerzenia k=2 lub k=1,65 ## Górna granica (wartość parametryczna, NDS) = Górna granica akceptacji ## Dolna granica (wartość parametryczna, NDS) = Dolna granica akceptacji | Pasmo ochronne = 0 | Jeżeli wynik znajduje się w przedziale między górną granicą (wartością parametryczną, NDS-em) a dolną granicą (wartością parametryczną, NDS-em) lub jeżeli wynik jest równy górnej / dolnej granicy to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnej akceptacji wynosi do 50%)” Jeżeli wynik znajduje się powyżej górnej granicy (wartości parametrycznej, NDS-u) lub poniżej dolnej granicy (wartości parametrycznej, NDS-u) to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę prostej akceptacji według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 50%)” |
| Zasada akceptacji jednowartościowej z pasmem ochronnym (ZPD-3) | # gdzie: ## U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku ## rozszerzenia k=2 lub k=1,65 ## W- pasmo ochronne = U * ## Granica akceptacji = Górna granica (wartość parametryczna, NDS) - U | Pasmo ochronne = U * | Jeżeli wynik znajduje się poniżej lub na granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym W=U* według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnej akceptacji wynosi do 2,5%)” Jeżeli wynik znajduje się powyżej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym W=U* według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%)” |
| Zasada akceptacji dwuwartościowej z pasmem ochronnym (ZPD-4) | # gdzie: ## U- niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku ## rozszerzenia k=2 lub k=1,65 ## W- pasmo ochronne = U * ## Górnej granicy akceptacji = Górna granica (wartość parametryczna, NDS) - U ## Dolnej granicy akceptacji = Dolna granica (wartość parametryczna, NDS) + U | Pasmo ochronne = U * | Jeżeli wynik znajduje się w przedziale między górną granicą akceptacji a dolną granicą akceptacji lub jeżeli wynik jest równy górnej / dolnej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik zgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym W=U* według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnej akceptacji wynosi do 2,5%)” Jeżeli wynik znajduje się powyżej górnej granicy akceptacji lub poniżej dolnej granicy akceptacji to stwierdzenie zgodności brzmi: „Wynik niezgodny z …… (wymaganie /specyfikacja) w oparciu o zasadę akceptacji z pasmem ochronnym W=U* według ILAC-G8:09/2019 (prawdopodobieństwo błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%)” |
| * - Na życzenie Klienta w celu osiągnięcia określonego poziomu ryzyka Laboratorium może zastosować inne pasmo ochronne, będące mnożnikiem wartości U np.: 3U (wówczas prawdopodobieństwo błędnej akceptacji/odrzucenia będzie niższe niż 1 ppm), 1,5U (wówczas prawdopodobieństwo błędnej akceptacji/odrzucenia będzie niższe niż 0,16%) lub rU określone przez Klienta (wówczas prawdopodobieństwo błędnej akceptacji/odrzucenia nie jest określane) |  |  |  |