Załącznik nr 3 do RFI

Odpowiedź na zapytanie o informację

W odpowiedzi na zapytanie o informację dotyczące:

Dostawy przełączników z oprogramowaniem oraz serwisem posprzedażnym, przesyłamy poniżej następujące informacje.

| Pełna nazwa (firma) Wykonawcy: |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| NIP: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Dostawa przełączników wraz z oprogramowaniem (gwarancja na 12 miesięcy, usuwanie awarii – następnego dnia roboczego, usuwanie usterek w ciągu 5 dni roboczych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Produkt |  |  |  |  | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)* | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa przełącznika Typ 1 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 12 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Dostawa przełącznika Typ 2 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 14 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 3. | Dostawa przełącznika Typ 3 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 30 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 4. | Dostawa przełącznika Typ 4 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 16 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 5. | Dostawa modułów Typ 1 Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 26 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 6. | Dostawa modułów Typ 2 Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 4 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 7. | Dostawa oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi Producent: …………………. Nazwa oprogramowania: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | ……… |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

| Dostawa przełączników wraz z oprogramowaniem (gwarancja na 36 miesięcy, usuwanie awarii – następnego dnia roboczego, usuwanie usterek w ciągu 5 dni roboczych) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)* | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa przełącznika Typ 1 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Dostawa przełącznika Typ 2 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 14 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 3. | Dostawa przełącznika Typ 3 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 30 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 4. | Dostawa przełącznika Typ 4 wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 16 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 5. | Dostawa modułów Typ 1 Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 26 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 6. | Dostawa modułów Typ 2 Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | 4 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 7. | Dostawa oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi Producent: …………………. Nazwa oprogramowania: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Czas dostarczenia przełączników wynosi ……….. dni kalendarzowych

| Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników oraz oprogramowania do zarządzania przełącznikami (12 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc* (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 1 | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 2 | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 3. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 3 | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 4. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 4 | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 5 | Serwis posprzedażny dla dostarczonego i wdrożonego oprogramowanie do zarządzania przełącznikami | 12 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena serwisu posprzedażnego nie może przekroczyć 5% wartości dostarczonych przełączników i oprogramowania do zarządzania przełącznikami

| Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników oraz oprogramowania do zarządzania przełącznikami (36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc* (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 1 | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 2 | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 3. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 3 | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 4. | Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników Typ 4 | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 5 | Serwis posprzedażny dla dostarczonego i wdrożonego oprogramowanie do zarządzania przełącznikami | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena serwisu posprzedażnego nie może przekroczyć 5% wartości dostarczonych przełączników i oprogramowania do zarządzania przełącznikami

Tabela nr 1. Wymagania dla przełączników i oprogramowania

| OPIS (wymagane parametry techniczne) |  | Spełnienie wymogów oferowanych przełączników i oprogramowania podkreślić spełnia lub nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Opis urządzenia typ 1 | - Minimum 48 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy - Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. - Przepustowość: minimum 175 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) - Wydajność: minimum 98 Mp/s - Bufor pakietów: minimum 1,5 MB - Minimum 512MB pamięci operacyjnej - Minimum 64MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (eMMC, CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). - Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 - Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji - Obsługa Jumbo Frames - Obsługa sFlow lub Netflow - Obsługa REST API - Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) - Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN - Obsługa standardu 802.1v - Obsługa protokołu MVRP - Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3 - Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) - Obsługa Secure FTP lub SCP - Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) - Obsługa SNTPv4 lub NTP - Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ - Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x - Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS - Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP - Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego - Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP - Zakres pracy od 0 do 45°C - Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 480W ( z PoE) - Do 370 W mocy PoE klasy 4 - Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 31 cm. - Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania | spełnia / nie spełnia |
| Opis urządzenia typ 2 | - Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. - Przepustowość: minimum 175 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) - Wydajność: minimum 98 Mp/s - Bufor pakietów: minimum 1,5 MB - Minimum 512MB pamięci operacyjnej - Minimum 64MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (eMMC, CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). - Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 - Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji - Obsługa Jumbo Frames - Obsługa sFlow lub Netflow - Obsługa REST API - Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) - Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN - Obsługa standardu 802.1v - Obsługa protokołu MVRP - Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3 - Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) - Obsługa Secure FTP lub SCP - Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) - Obsługa SNTPv4 lub NTP - Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ - Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x - Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS - Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP - Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego - Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP - Zakres pracy od 0 do 45°C - Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 57W - Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 31 cm. - Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania | spełnia / nie spełnia |
| Opis urządzenia typ 3 | 1. Minimum 24 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy 2. Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. 3. Przepustowość: minimum 127 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) 4. Wydajność: minimum 95 Mp/s 5. Bufor pakietów: minimum 1,5 MB 6. Minimum 512 MB pamięci operacyjnej 7. Minimum 64 MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). 8. Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 9. Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) 10. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji 11. Obsługa Jumbo Frames 12. Obsługa sFlow lub Netflow 13. Obsługa REST API 14. Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) 15. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN 16. Obsługa standardu 802.1v 17. Obsługa protokołu MVRP 18. Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3, 19. Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) 20. Obsługa Secure FTP lub SCP 21. Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) 22. Obsługa SNTPv4 lub NTP 23. Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) 24. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) 25. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ 26. Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 27. Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS 28. Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 29. Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 30. Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP 31. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego 32. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) 33. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP 34. Zakres pracy od 0 do 45°C 35. Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 40W 36. Urządzenie musi posiadać pasywne chłodzenie bez wentylatorów 37. Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 26 cm. 38. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania | spełnia / nie spełnia |
| Opis urządzenia typ 4 | - Minimum 8 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy - Minimum 2 porty 1 gigabitowe SFP umieszczone z przodu obudowy. - Przepustowość: minimum 20 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) - Wydajność: minimum 23 Mp/s - Bufor pakietów: minimum 512KB - Minimum 256MB pamięci operacyjnej - Minimum 32MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash). - Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji - Obsługa Jumbo Frames - Obsługa sFlow lub Netflow - Obsługa REST API - Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9) - Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN - Obsługa standardu 802.1v - Obsługa protokołu MVRP - Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne - Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s) - Obsługa Secure FTP lub SCP - Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) - Obsługa SNTPv4 lub NTP - Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping) - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, - Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x - Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS - Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP - Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego - Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection) - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP - Zakres pracy od 0 do 45°C - Urządzenie musi posiadać pasywne chłodzenie bez wentylatorów - Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 170W (z PoE) - Do 139 W mocy PoE klasy 4 - Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 26 cm. - Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania | spełnia / nie spełnia |
| Dodatkowe wymagania dla urządzeń | - Wszystkie dostępne w przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji. - Wszystkie urządzenia działają w sieci zamkniętej bez dostępu do Internetu i nie mogą łączyć się z Internetem. - Wszystkie urządzenia umożliwiają wgranie własnego certyfikatu (własne CA) do zabezpieczenia połączenia po https (zarządzanie) - Wszystkie urządzenia mają mieć możliwość utworzenia, co najmniej dwóch kont o poziomie administracyjnym - Wszystkie przełączniki mają umożliwiać zarządzanie tj. modyfikację ustawień oraz aktualizację z jednego punktu, który będzie zainstalowany w siedzibie zamawiającego w postaci dedykowanego urządzenia lub dedykowanej maszyny wirtualnej działającej na wirtualizatorze ESXi lub oprogramowaniu instalowanym na serwerze z systemem Windows lub systemem dostarczonym przez oferenta. - Producent przełącznika musi być sklasyfikowany w co najmniej 5 ostatnich (w tym w ostatnim opublikowanym przed terminem składania wycen) raportach Gartnera „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie Leaders lub Challengers. (https://www.gartner.com/en/documents/6649634) (https://www.hpe.com/us/en/networking.html) (https://www.nomios.pl/en/news-blog/2025-gartner-magic-quadrant-enterprise-wired-wireless-lan-infrastructure/) - W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sieciowego i ochrony danych, Zamawiający wymaga, aby producent oferowanego sprzętu teleinformatycznego posiadał siedzibę na terytorium państwa, które jest członkiem NATO lub EOG. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty, usługi lub procesy ICT nie były powiązane z podmiotami uznanymi za dostawcę wysokiego ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub oficjalnych rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących bezpiecznych dostawców technologii. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że żadne z oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych nie pochodzi od producentów sklasyfikowanych jako dostawcy wysokiego ryzyka pod rygorem odrzucenia oferty. | spełnia / nie spełnia |
| Wymagania dla oprogramowania | - Oprogramowanie w postaci dedykowanego urządzenia lub dedykowanej maszyny wirtualnej działającej na wirtualizatorze ESXi lub oprogramowaniu instalowanym na serwerze z systemem Windows lub systemem dostarczonym przez oferenta - Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Centralne wykrywanie urządzeń – automatyczne wyszukiwanie przełączników, tworzenie map topologii L2/L3 oraz inwentaryzacja sprzętu. - Monitorowanie stanu sieci – podgląd obciążenia portów, wykorzystania CPU i pamięci, temperatury, zasilaczy oraz innych parametrów w czasie rzeczywistym z możliwością generowania alarmów. - Zarządzanie konfiguracją: - tworzenie kopii zapasowych konfiguracji, - porównywanie wersji (diff), - przywracanie konfiguracji, - wdrażanie szablonów konfiguracji na wielu przełącznikach jednocześnie, - kontrola zmian i audyt. - Aktualizacja firmware – centralne przechowywanie obrazów systemu i planowanie aktualizacji oprogramowania dla pojedynczych lub wielu przełączników jednocześnie. - Zarządzanie VLAN i portami – możliwość centralnego stosowania polityk, konfiguracji VLAN-ów i ustawień portów na grupach urządzeń. - Monitorowanie wydajności – zbieranie danych historycznych, wykresy, raporty oraz definiowanie progów alarmowych. - Obsługa wielu producentów – zarządzanie heterogeniczną siecią z jednego interfejsu. - Kontrola dostępu administratorów (RBAC) – role użytkowników, uprawnienia i pełny audyt działań administracyjnych - Zapewni obsługę minimum 200 urządzeń sieciowych (przełączników) - Zapewni możliwości zarządzania obecnie eksploatowanymi przełącznikami tj.: - Firmy HP modele 6000, 6100 - Firmy Cisco modele Catalyst 9300 - Firmy Juniper modele E3400-48P | spełnia / nie spełnia |

DODATKOWE  INFORMACJE  DLA  ZAMAWIAJĄCEGO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………		 ………………………………………………………….

(miejscowość, data)				(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)