# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż okna oddymiającego  w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a tym samym wypełnienie nakazu wskazanego w decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr 158/2023 będącej podsumowaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych 
w budynku tut. Urzędu przez ww. organ.

II. Przedmiot zamówienia

- W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie prac w zakresie okna zlokalizowanego na klatce schodowej 7 piętra budynku tut. Urzędu.

W szczególności:

- demontaż 2 witryn (szyb) z istniejącego okna,

- montaż 2 skrzydeł okna i witryny (część aluminiowej futryny wraz z szybą, okuciami
 i zawiasami),

- montaż 2 siłowników oraz wykonanie instalacji do podłączenia do istniejącego systemu przeciwpożarowego.

- Wymienione prace pozwolą na doprowadzenie systemu oddymiania klatki schodowej do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni czynnej oddymiania i wyposażenie systemu w elementy detekcyjne oraz ręczne przyciski oddymiania.

III. Parametry techniczne 1 elementu (skrzydła):

- Okno oddymiające z siłownikiem.

- Konstrukcja okna: aluminiowa.

- Kolor profili: anodowany.

- Kolor okuć:  srebrny/szary.

- Szyba: F4/18/T4.

- Światło przejścia przy skrzydle otwartym.

- Norma: PN-EN 1991-1-3,  PN-EN 1991-1-4.

- Termika konstrukcji: 1,6 W/m2K.

- Poglądowy wymiar okna: 1112 mm x 1542 mm.

- Poglądowy wymiar witryny 866 mm x 1296 mm.

Wskazane powyżej wymiary są poglądowe. To do Wykonawcy należy ustalenie (wyliczenie) powierzchni czynnej oddymiania zgodnie ze wskazaniami, uwagami zawartymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr 158/2023.  Dokumenty, o których mowa zostaną Wykonawcy udostępnione w siedzibie Zamawiającego.

Łączna ilość elementów: 2 szt.

IV. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących wymogów Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
i normami oraz przy poszanowaniu przepisów BHP.

- Do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu prac Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wywóz resztek materiałów oraz uprzątnięcie terenu, należy dokonywać każdorazowo po wykonanych pracach tak, aby realizacja przedmiotu zamówienia nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania RDOŚ Rzeszów, oraz była jak najmniej uciążliwa dla jego pracowników oraz klientów.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób którymi się posługuje przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i ochrony ppoż..

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren prac zgodnie z wymogami BHP.

- Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Po zakończeniu prac, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac wraz z terenem przyległym.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w związku z wykonywaniem prac, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób, za które Wykonawca nie odpowiada.

V Warunki wykonania i odbioru zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Sposób montażu przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać w sposób zapewniający ich trwałość i stabilność.

- Podstawą odbioru robót przez Zamawiającego jest spisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz użyte materiały na okres  24 miesiący od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.