Załącznik nr 1

Zapytania ofertowego

Znak postępowania: 3020-7.262.15.2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SŁOWNIK

- Dokumentacja – dokumentacja projektowo–kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej w Gorlicach dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gorlicach”.

Dokumentacja, o której mową powyżej, zostanie wykonana w następujących etapach:

Etap 1 - Opracowanie koncepcji projektowych.

  - Etap 1a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch koncepcji projektowych i koncepcji zagospodarowania terenu.

  - Etap 1b: Uzgodnienie koncepcji projektowej, wybór wariantu i uściślenie założeń do Projektu Budowlanego.

Etap 2 - Opracowanie projektu budowlanego.

  - Etap 2a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego budynku wraz oraz wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami

  - Etap 2b: Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Etap 2c: Opracowanie projektu technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania i projektem architektoniczno-budowlanym.

Etap 3 – Opracowanie projektów wykonawczych

  - Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów Wykonawczych dla poszczególnych rodzajów robót i projektu aranżacji wnętrz.

Etap 4 - Opracowanie kosztorysowe

  - Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w formie umożliwiającej późniejsze ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac przez projektanta terminy realizacji poszczególnych etapów wynoszą odpowiednio: etap 2a – 29.07.2024 r., etap 2c – 28.08.2024 r. – etap 3 i 4 – 28.10.2024 r.

Etap 5: Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robót budowlanych.

Etap 6: Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomicznej.

- Wykonawca Koreferatu – podmiot wykonujący Koreferat,

- KTE – Komisja Techniczno - Ekonomiczna

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy 
ul. Strażackiej w Gorlicach dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gorlicach”;

- Zadanie inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej w Gorlicach dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gorlicach”.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej w Gorlicach dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gorlicach” (Dokumentacja),

- udziału w procedurze koreferencyjnej,

- udziału w  posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznych (KTE) organizowanych przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

- Wymagania dotyczące przeprowadzenia koreferatu.

    - Wymagania wspólne dotyczące analizy Dokumentacji Etapu 2 (2a i 2c), Etapu 3 
i Etapu 4.

Koreferent dokona sprawdzenia Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych pod względem:

- kompletności dokumentacji projektowej oraz załączonych do niej dokumentów formalno-prawnych, w tym wszelkich zgłoszeń, pozwoleń i uzgodnień, a także zgodność z wymaganiami określonymi w Zakresie zawartości opracowań w poszczególnych etapach wskazanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji;

- zgodności  rozwiązań projektowych z zakresem i wytycznymi Zamawiającego zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Dokumentacji oraz zgodności z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- zgodności ocenianej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi, normami, warunkami technicznymi, przepisami dot. ochrony środowiska, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, ergonomii pracy i aktualnymi przepisami szczegółowymi dot. budynków prokuratur, a w szczególności zgodności dokumentacji z:

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją;

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r, poz. 682 ze zm.);

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2022 poz. 1679 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022. r. poz. 1225 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.);

- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1622);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);

- zarządzeniem Nr 22/21 Prokuratora Generalnego z 20 lipca 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (PK I BP 021.113.2021 ze zm.);

- zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 26/17 z dnia 11.04.2017 w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury;

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U.2012 poz. 683 ze zm.);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych ( Dz.U z 2017 r. poz. 1558);

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579 ze zm.);

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563 ze zm.);

- zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 15/22 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie ochrony osób i mienia w powszechnych jednostkach prokuratury,

- rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2023 r. poz. 1115 ze zm.)

- innymi przepisami obowiązującymi przy sporządzaniu danego dokumentu oraz warunkami technicznymi i Polskimi Normami,

- optymalizacji kosztów budowy oraz późniejszego użytkowania

- spójności wszystkich zaprojektowanych elementów oraz ich wzajemna kompatybilność (np.: użyte materiały w opisie nie mogą różnić się od tych na rysunkach, urządzenia wymagające zasilenia do których tego zasilania nie zaprojektowano, itp.),

- kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu, problemów w realizacji i późniejszym użytkowaniu;

- zgodności rozwiązań projektowych z wymogami zawartymi w decyzjach administracyjnych, w warunkach usunięcia kolizji, uzgodnieniach wydanych przez instytucje branżowe;

- uwarunkowań wykonawczych, dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa osób i mienia.

B. Wymagania dotyczące analizy Projektu Budowlanego w zakresie Etapu 2 (etap 2a i 2c).

- W zakresie Opisu technicznego Koreferent weryfikuje:

- czy w zakresie dokumentacji ujęto wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania,

- czy zaprojektowany obiekt będzie spełniał właściwości budynku energooszczędnego. Obiekt powinien charakteryzować się niskim zużyciem energii na etapie eksploatacji. Czy przewidziano zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych,

- czy zastosowano w projekcie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektu oraz rozwiązań technicznych o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej,

- czy informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określają przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy. W przypadku gdy Wykonawca Dokumentacji przedstawi Zamawiającemu dokumentacji projektowej pisemne uzasadnienie, iż wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest uzasadnione specyfiką rozwiązań i brakiem możliwości ich opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazanie takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Koreferent sprawdzi zasadność wyboru tych parametrów techniczno-jakościowych, których zachowanie będzie świadczyć o równoważności materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych przewidzianych w wykonanych opracowaniach oraz przeanalizuje parametry równoważności.

- obliczenie zapotrzebowania na wodę,

- obliczenia w zakresie odprowadzania wód opadowych,

- obliczenia cieplne wszystkich przegród (każdy element ma mieć podaną grubość i współczynnik przenikania ciepła),

- zestawienie powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji, oraz zewnętrznych wymiarów budynku. Wszystkie wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe w projekcie budowlanym powinny być określone zgodnie z PN-ISO 9836: 2022,

- w zakresie informacji p.poż:

  - charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych,

  - informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń – wskazanie wszystkich pomieszczeń,

  - informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego – w tym w pomieszczeniach szczególnych tj. archiwum, serwerownia,

  - ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,

  - informacje o klasie odporności pożarowej o klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,

  - informacje o podziale na strefy pożarowe i strefy dymowe,

  - obliczenia wielkości klap oddymiających na klatkach schodowych oraz ich dobór,

  - informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległościach od obiektów sąsiadujących.,

  - informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

  - informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej,

  - informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń,

  - informacje o wyposażeniu w sprzęt gaśniczy,

  - informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

- w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, tj:

- czy w projekcie budowlanym w całości (również w opracowaniach branżowych) – wszystkie instalacje oraz rozwiązania spełniają wymagania ppoż.,

- czy każde rozwiązanie branżowe jest uzgodnione z tym samym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych,

- czy w projekcie wykonawczym znajduje się doszczegółowienie rozwiązań z projektu architektoniczno – budowlanego,

- czy uzgodniono projekt wykonawczy (techniczny)  przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych,

- czy projekt wykonawczy i budowlany są uzgodnione z tym samym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

- W zakresie części graficznej Projektu budowlanego Koreferent zweryfikuje:

- czy projekt zagospodarowania jest sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500; Grubość linii oznaczeń oraz wysokość symboli słowno-literowych powinny zapewnić czytelność rysunku, a stosowane oznaczenia mają być zgodne z normą PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu,

- czy dołączono planszę, na której rozróżnione są rodzaje stosowanych nawierzchni oraz rzędne na wjazdach, wejściach, narożach budynku,

- czy uwzględniono wszystkie rzuty kondygnacji oraz przekroje przez miejsca charakterystyczne tj. klatki schodowe, szyby windowe oraz w miejscach, gdzie występują zmiany wysokości prześwitów pomiędzy elementami konstrukcyjnymi,

- czy na przekrojach wszystkie rzędne są naniesione w odniesieniu do zera budynku.

- Dodatkowo Koreferent zweryfikuje:

- czy w każdym projekcie umieszczono informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- Wymagania dotyczące analizy Projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich  w zakresie  Etapu 3 i Etapu 4.

      - Podstawowa weryfikacja obejmuje sprawdzenie, czy projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego i zawiera wszystkie istotne elementy uwzględnione w projekcie budowlanym.

- W zakresie Opisu technicznego Koreferent weryfikuje:

- czy katalog zbiorczy wyposażenia zawiera: minimalne parametry techniczne (wymiary, zastosowane materiały itp.), cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie estetyka, deklaracje zgodności z normami UE, itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania, oraz czy zawiera przykładowe rysunki z wymiarami,

- czy zestawienie wyposażenia opracowano dla każdego pomieszczenia, oraz czy zawiera: ilość i rodzaj danego elementu oraz wskazanie numeru pozycji w katalogu zbiorczym, w której znajduje się szczegółowa charakterystyka danego elementu,

- czy wszystkie kolory zostały określone na bazie palety RAL lub innego powszechnie stosowanego wzornika barw,

- czy opisano sposób spełnienia wymagań ppoż. przez elementy konstrukcyjne,

- czy opisano sposób zabezpieczenia konstrukcji i instalacji w trakcie robót rozbiórkowych (np. czy wskazano zakres podparć tymczasowych stropów, wzmocnienia/usztywnienia ścian, itp.),

- czy ujęto wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń na potrzeby zakupów pierwszego wyposażenia budynku a zwłaszcza urządzenia bezpieczeństwa pożarowego,

- czy w ramach aranżacji wnętrz przewidziano nowe, niezbędne wyposażenie,

- czy w projekcie zawarto wszystkie obliczenia służące do doboru urządzeń, akumulatorów, itp.

- W zakresie części graficznej Koreferent weryfikuje:

- czy dokumentacja charakteryzuje się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia, tzn. uwzględnia każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień,

- czy dołączono wszystkie szczegóły, na których są pokazane skrzyżowania instalacji ze wskazaniem rzędnych danych elementów w celu uniknięcia kolizji,

- czy rysunki są czytelne i spójne z opisem technicznym,

- czy część graficzna zawiera szczegóły: kominów, połączenia elementów fasady z posadzką, sposobu montażu parapetów, wykończenia cokołu, elewacji i innych elementów wymagających uszczegółowienia. Koreferent powinien wskazać, czy należy wykonać dodatkowe rysunki szczegółowe i jeśli tak, to powinien określić jakie,

- czy na rzutach wskazano rzędne posadzek wraz z wykończeniem, rzędne sufitów podwieszonych, w przypadku występowania lokalnych obniżeń sufitu czy są one zaznaczone na rzucie wraz z podaniem lokalnych rzędnych,

- czy na rzutach zaznaczono elementy o różnej odporności ogniowej,

- czy wskazano elementy o różnym sposobie wykończenia (w przypadku różnego wykończenia wnętrza),

- czy na każdym rzucie naniesiono tabelkę z zestawieniem pomieszczeń zawierającym jego numer, nazwę oraz powierzchnię – dotyczy to rzutów we wszystkich branżach,

- czy w przypadku elementów stalowych znajduje się gatunek stali, wymiary elementu oraz sposób jego zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z grubością tego zabezpieczenia,

- czy na rzutach kondygnacji naniesiono opisy pomieszczeń, wejścia do budynku, otwory okienne z wysokością parapetów,

- czy sporządzono rysunki detali architektonicznych elewacji,

- czy zaprojektowano sposób zabezpieczeń elementów budowlanych (w tym obróbki blacharskie),

- czy przewidziano lokalizacje wycieraczek wewnętrznych,

- czy przewidziano wyposażenie pomieszczeń sanitarnych,

- czy zestawienie stolarki zawiera: wymiary, sposób otwierania, kolory, wymagania dotyczące klamek, okuć, zawiasów, odporności ogniowej, kontroli dostępu, samozamykaczy i innych elementów wyposażenia stolarki,

- czy rysunki elewacji zawierają kolorystyką i opisem oraz zestawieniem zwymiarowanej stolarki i z podziałem na nową stolarkę oraz podlegającą wymianie

- czy pokazano widok oraz wskazać wszystkie elementy do zabudowy (w przypadku zaprojektowania zabudów),

- czy dołączono wizualizacje pomieszczeń: holu, sali konferencyjnej, gabinetu kierownika jednostki, gabinetu zastępcy kierownika jednostki, sekretariatu kierownika jednostki i zastępcy kierownika jednostki.

- w przypadku elementów żelbetowych czy na rysunkach znajduje się klasa betonu i stali, grubość otuliny, klasa środowiska oraz zestawienie stali (zestawienie może znajdować się na oddzielnym rysunku pod warunkiem wskazania nr rysunku którego dotyczy),

- czy na rzutach stropów zwymiarowano odległości do wszystkich otworów technologicznych,

- czy wykonano zestawienie obciążeń dopuszczalnych ponad obciążenia stałe stropów w pomieszczeniach oraz dachu,

- czy uwzględniono konstrukcje wsporcze pod urządzenia,

- czy wykonano obliczenia wytrzymałości i ugięcia stropów i podłogi podniesionej w pomieszczeniach serwerowni i UPS, (czy przyjęto do obliczeń obciążenie przy maksymalnym wypełnieniu  pomieszczenia serwerowni szafami o wysokości 48U i obciążeniu maksymalnym 1000kg), oraz podłogi w pomieszczeniach archiwum i kancelarii tajnej,

- czy schematy rozdzielnic i tablic elektrycznych są sporządzone ma jednym rysunku (nie mogą być dzielone na arkusze),

- czy w projekcie instalacji elektrycznych znajduje się rysunek (rzut) z narysowanymi połączeniami wyrównawczymi, zawierający główną szynę wyrównawczą,

- czy na rzutach kondygnacji poszczególnych branż są narysowane wymagane przejścia pożarowe (poziome i pionowe) z oznaczeniem klasy odporności ogniowej.

- W zakresie Planszy koordynacyjnych Koreferent weryfikuje, czy na planszach koordynacyjnych wszystkich kondygnacji oraz dachu zostały naniesione:

- wszystkie instalacje, dodatkowo w miejscach krzyżowania się instalacji należy pokazać szczegóły ze wskazaniem rzędnych prowadzenia instalacji tak, aby nie dochodziło do kolizji. Instalacje mają być rysowane (drukowane) w różnych kolorach w celu uzyskania większej czytelności rysunku,

- elementy konstrukcyjne, które wymuszają zmiany przebiegu trasy instalacji oraz rzędnych sufitów podwieszanych.

- odporności ogniowe elementów nośnych oraz sposób wykonania przejść pożarowych na trasach instalacji przechodzących przez te elementy.

## W zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) Koreferent weryfikuje:

- czy STWiOR zawiera standardy jakościowe materiałów wraz ze wskazaniem istotnych parametrów opisujących materiały, sprzęt, procedury odbioru robót, technologie wykonania robót,

- czy STWiOR jest tak wykonany, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót do pozycji przedmiaru był wpisany konkretny punkt specyfikacji w którym opisano istotne parametry wycenianego elementu robót oraz sposób ich wykonania, a nie numer całej specyfikacji.

## W zakresie Przedmiaru robót Koreferent weryfikuje:

- czy przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazania punktu w STWiOR, w którym znajduje się szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Czy odniesienie do STWiOR prowadzi do konkretnego punktu, w którym opisano istotne parametry wycenianego elementu robót oraz sposób ich wykonania i rozliczenia,

- czy przedmiar robót został sporządzony z zachowaniem technologicznej kolejności wykonania robót oraz uwzględnia wszystkie branże i instalacje oddzielnie, a także obejmuje wszystkie roboty uwzględnione w dokumentacji,

- czy pozycje przedmiaru zawierają szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania, ze wskazaniem odpowiednich rysunków i lokalizacji. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót do wykonania (dotyczy wszystkich branż),

- czy zachowano zasadę, że nie dopuszcza się zastosowania pozycji  przedmiarowych jako scalonych na podstawie wydawnictwa Wartość kosztorysowa inwestycji lub podobnego,

- czy zachowano zasadę, że nie dopuszcza się sporządzania pozycji przedmiarowych w których są scalone rożne pozycje przedmiarowe, np. podłączenie + sprawdzenie + pomiary + uruchomienie.

- czy zachowano zasadę, że nie dopuszcza się pozycji przedmiarowych zapisywanych jako 1 komplet jeżeli dotyczą wykonywania robót w różnych miejscach, np. „przejścia przeciwpożarowe w budynku – 1 kpl”.

## W zakresie Kosztorysu inwestorskiego Koreferent weryfikuje:

- czy kosztorys inwestorski został sporządzony na podstawie przedmiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

- czy dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” lub „analiza własna” przedstawiono kalkulację szczegółową ceny jednostkowej.

- Wymagania dla Koreferatu

      - Z czynności sprawdzających, o których mowa w punkcie II i III, Wykonawca Koreferatu sporządzi pisemny Koreferat podpisany przez zespół sprawdzający posiadający odpowiednie uprawnienia, odnoszący się do wszystkich zagadnień wymienionych we wskazanych punktach.

      - W przypadku, gdy jakiekolwiek rozwiązania w jakiejkolwiek części dokumentacji nie spełniają wymagań wskazanych w pkt II i III Wykonawca Koreferatu sporządzi w Koreferacie odrębną jednostkę redakcyjną zatatuowaną: „Uwagi Koreferenta”, gdzie w sposób szczegółowy przedstawi zastrzeżenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wzbogaconym o ewentualne obliczenia, rysunku, odniesienia do odpowiednich norm lub opracowań naukowych.

      - Koreferat należy przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej, umożliwiającej wydruk koreferatu tożsamy z przekazaną wersją papierową (preferowany PDF) oraz w pliku otwartym (doc, docx, xls lub xlsx) w następujący sposób w  wersji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego dla wersji elektronicznej i adres tradycyjny dla wersji papierowej.

- Procedura koreferencyjna

      - Wykonawca Koreferatu przedstawia uwagi (zwane dalej Uwagami ) do Dokumentacji w terminie 7 dni od dnia jej przekazania przez Zamawiającego,

      - Zamawiający prześle Wykonawcy Dokumentacji koreferat z uwagami Wykonawcy Koreferatu, a Wykonawca Dokumentacji ustosunkuje się merytorycznie do uwag (zwane dalej Wyjaśnieniami ) w terminie 14 dni od ich doręczenia przez Zamawiającego albo je uzna i dokona stosownych zmian w Dokumentacji,

      - Wykonawca Koreferatu w terminie 7 dni od doręczenia mu przez Zamawiającego Wyjaśnień Wykonawcy Dokumentacji ustosunkuje się merytorycznie i zorganizuje spotkanie z Wykonawcą Dokumentacji oraz Zamawiającym, na którym zostaną omówione Wyjaśnienia.

      - W terminie 7 dni po spotkaniu, o którym mowa w pkt.3 powyżej Wykonawca Dokumentacji przedstawi ostateczną wersję dokumentacji

      - Po dokonaniu zmian w Dokumentacji zgodnie z Uwagami  i Wyjaśnieniami przez Wykonawcę Dokumentacji Wykonawca Koreferatu dokonuje ostatecznego sprawdzenia Dokumentacji pod kątem rzetelnego i kompletnego uwzględnienia przez Wykonawcę Dokumentacji Uwag  wniesionych przez Wykonawcę Koreferatu, w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji po korektach.

      - W trakcie dokonywania oceny, o której mowa w ust. 5,  Wykonawca Koreferatu może wnieść wyłącznie uwagi dotyczące Dokumentacji w zakresie, w jakim zostały wprowadzone Uwagi oraz Wyjaśnienia i dotyczą one wszystkich rozwiązań poruszanych pierwotnie przez Koreferenta, a procedura nie jest ponawiana dla każdego kwestionowanego rozwiązania odrębnie.

      - Po ostatecznej akceptacji Dokumentacji danego etapu (2a, 2c, 3, 4), Wykonawca Koreferatu składa Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 2a do Umowy, że Dokumentacja jest kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz ekonomicznie uzasadniona.

      - Procedury omówione w niniejszym punkcie są realizowane przez Wykonawcę Dokumentacji i Wykonawcy Koreferatu za pośrednictwem Zamawiającego drogą elektroniczną na adresy: biuro.podawcze.ponsa@prokuratura.gov.pl przy czym Zamawiający ma prawo do ingerencji w treść przekazywanych przez Wykonawcą Koreferatu uwag oraz dokonywania rozstrzygnięć w razie wystąpienia kwestii spornych.

- Udział wszystkich koreferentów w Komisji Techniczno-Ekonomicznej (KTE)

Wykonawca Koreferatu zobowiązany jest do udziału w procedurze KTE, tj. do udziału:

- w posiedzeniach KTE, powołanej przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu,  zatwierdzającej dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem koreferatu, z zastrzeżeniem udziału wszystkich koreferentów,

- na posiedzeniach KTE zespół Wykonawcy Koreferatu ma obowiązek ustosunkowania się do omawianych i prezentowanych przez Wykonawcę Dokumentacji rozwiązań, oraz omówienia procedury koreferatu.

- Wymagania dla zespołu koreferencyjnego

- Zamawiający wymaga, aby w skład zespołu koreferencyjnego weszły nw. osoby zdolne do wykonania zamówienia:

- projektant branży architektonicznej,

- projektant branży konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant branży elektrycznej,

- projektant branży sanitarnej,

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem hal) wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi o kubaturze budynku nie mniejszej niż 5 000 m3 i wartości  brutto roboty budowlanej co najmniej 
3 mln zł.

Zamawiający również uzna warunek za spełniony jeżeli osoby wskazane w pkt VII.1 wykażą się udziałem w realizacji jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
o której mowa powyżej, odpowiednio dla danej branży. Przez udział w realizacji dokumentacji rozumie się sporządzenie projektu w danej branży przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

- Podstawowe dane techniczne budynku określa koncepcja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Strażackiej w Gorlicach dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gorlicach”