Załącznik nr 2

(uwzględniający wszystkie dokonane zmiany – wersja ujednolicona)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY – Kategoria N1, 
Grupa MINIBUSY, SEGMENT: Klasa I minibusy 
(WG KLASYFIKACJI SAMAR za rok 2024)

- Zakres podstawowy:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne |  | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru (Wykonawca wpisuje „Tak”/”Nie”/ lub wpisuje wartość oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Marka | …………….……….…… /wskazać markę oferowanego samochodu/ | - |
|  | Model | …………….……….…… /wskazać model oferowanego samochodu/ | - |
|  | Moc silnika min. 170 KM | …………….……….…… KM /wskazać moc oferowanego silnika/ | - |
|  | Emisja zanieczyszczeń – spełnienie wymagań normy EURO 6e |  |  |
|  | Emisja CO2 w cyklu mieszanym według WLTP max. 192 g/km |  |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegów |  |  |
|  | Nadwozie zamknięte z pełnym przeszkleniem części osobowo-bagażowej |  |  |
|  | Szyby tylna i tylne boczne przyciemniane |  |  |
|  | Długość – max. 514 cm |  |  |
|  | Szerokość bez lusterek – max. 200 cm |  |  |
|  | Wysokość – max. 200 cm |  |  |
|  | Liczba miejsc siedzących 7 lub 8 w konfiguracji 2+2+3 lub 2+3+3 |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |  |  |
|  | Fotel pasażera z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |  |  |
|  | Pojemność przestrzeni ładunkowej przy trzech rzędach siedzeń min. 1,0 m3 |  |  |
|  | Ładowność min. 871 kg |  |  |
|  | Boczne drzwi przesuwne – min. z prawej strony |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie |  |  |
|  | Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie |  |  |
|  | Lusterko wewnętrzne |  |  |
|  | Tylna klapa przeszklona, otwierana do góry |  |  |
|  | Wycieraczka szyby tylnej |  |  |
|  | Ogrzewana szyba tylna |  |  |
|  | Półka – przykrycie części bagażowej |  |  |
|  | Wykładzina w części ładunkowej |  |  |
|  | Kierownica ze skóry zlokalizowana po lewej stronie |  |  |
|  | Zagłówki we wszystkich fotelach |  |  |
|  | Obręcze kół o średnicy min. 16” |  |  |
|  | Czujniki ciśnienia powietrza w kołach |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED |  |  |
|  | Światła główne w technologii LED |  |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany |  |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser) |  |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
|  | Czujniki parkowania min. z tyłu |  |  |
|  | System kontroli pasa ruchu |  |  |
|  | System rozpoznający znaki drogowe |  |  |
|  | System wykrywania zmęczenia kierowcy |  |  |
|  | System eCall |  |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach pojazdu |  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami z przodu i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w 2-gim i 3-cim rzędzie siedzeń |  |  |
|  | Czołowe poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera |  |  |
|  | Poduszki boczne przednie i przednie kurtynowe |  |  |
|  | Regulator prędkości |  |  |
|  | Radio cyfrowe z kolorowym, dotykowym ekranem min. 8” z funkcją Android AutoTM/Apple CarPlay® portem USB |  |  |
|  | Przyciski zdalnego sterowania multimediów i regulatora prędkości w kierownicy |  |  |
|  | Klimatyzacja min. na pierwszy i drugi rząd siedzeń z dodatkową nagrzewnicą |  |  |
|  | Kolor nadwozia – ciemny do wyboru z palety producenta |  |  |
|  | Lakier – metalic |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
|  | Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy |  |  |

Dodatkowo samochód musi spełniać następujące warunki:

musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2024 roku, gotowy do użytku, spełniające wymogi Dyrektywy CEE EURO 6e;

- posiadać homologację M1;

- w książce gwarancyjnej pojazdu lub oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę należy wprowadzić zapis potwierdzający, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z udzielonej na pojazd gwarancji;

- dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu lub potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby samochodów objęty był gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne (zwana dalej „gwarancją mechaniczną”) min. 24 miesiące;

- gwarancja na perforację blach nadwozia min. 144 miesiące;

- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby autoryzowany serwis zobowiązany do wykonywania napraw gwarancyjnych znajdował się w miejscowości położonej w odległości nie większej niż 50 km od siedziby odbiorcy samochodu.

!UWAGA! Formularz musi pod rygorem nieważności, zostać sporządzony w formie elektronicznej, to jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym (związanym z e-dowodem) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zakres objęty prawem opcji - Wyposażenie opcjonalne

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru (Wykonawca wpisuje „Tak”/”Nie”) |
| --- | --- | --- |
|  | Drzwi boczne przesuwne i przeszklone po lewej stronie |  |
|  | Podłokietniki w drugim i trzecim rzędzie siedzeń |  |
|  | Alarm |  |
|  | Aktywny tempomat |  |
|  | Czujnik deszczu |  |
|  | System monitorowania martwego pola |  |
|  | Przednie czujniki parkowania |  |
|  | Boczne czujniki parkowania |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Światła przeciwmgłowe |  |
|  | Światła doświetlające zakręty |  |
|  | Opony wielosezonowe |  |

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji (lub nie skorzystać z prawa opcji) w zakresie jednej, dwóch lub kilku pozycji wyposażenia opcjonalnego [lp. 1 – lp. 12], w zależności od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, po cenach jednostkowych zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie dodatkowej.

- W przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji wówczas w dniu podpisania umowy złoży Wykonawcy pisemną deklarację o skorzystaniu z prawa opcji oraz określi zakres dostawy objętej prawem opcji.

Uwaga:

Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.