KOSZTORYS OFERTOWY
KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty
Nazwa inwestycji: Remont budynku gospodarczego o nr inw. 108/184 w leśnictwie Wiączyń
Adres inwestycji: Wiączyń Dolny 74, 92-701 Łódź
Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: budowlana
	
	Symbol pozycji
	Nazwa pozycji
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość 
całkowita netto w PLN
	Stawka VAT
	Wartość VAT w PLN
	Wartość całkowita brutto w PLN

	1.
	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami  blacharskimi i częściową wymianą konstrukcji dachu

	1.1
	Prace rozbiórkowe – pokrycie dachu

	1 d.1.1
	KNR 4-04

0506-04

analogia
	Rozebranie pokrycia dachowego z onduliny

plastikowej i bitumicznej nie nadającej się do użytku
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	2 d.1.1
	KNR AT-09

0101-05

analogia
	Łacenie - rozstaw łat 35 cm - demontaż
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	3 d.1.1
	KNR 4-01

0414-08

analogia
	Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm - demontaż
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	4 d.1.1
	KNR 4-04

0403-05

analogia
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych z

podwalinami, słupami, zastrzałami oraz murłatą itp.

- przyjęto 30% demontażu uszkodzonych elementów więźby dachowej
	M2
	86,256
	
	
	23
	
	

	5 d.1.1
	KNR 4-01

0535-04
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do

użytku
	M
	15,400
	
	
	23
	
	

	6 d.1.1
	KNR 4-01

0535-06
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej

się do użytku
	M
	8
	
	
	23
	
	

	7 d.1.1
	KNR 4-01

0535-07
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,

okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

- pas podrynnowy

- pas nadrynnowy

- wiatrownice

- obróbka kominów
	M2
	13,560
	
	
	23
	
	

	8 d.1.1
	KNR 4-01

0414-11

analogia
	Demontaż desek czołowych i wiatrowych
	M
	26,700
	
	
	23
	
	

	9 d.1.1
	KNR-W 4-01

1216-01

analogia
	Zabezpieczenie dachu folią lub plandeką przed

opadami atmosferycznymi w trakcie realizacji robót dekarskich i naprawie kominów.

- na budynku murowanym
	M2
	95,000
	
	
	23
	
	

	10 d.1.1
	KNR-W 4-01

0701-04

analogia
	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej

na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

- naprawa komina ponad dachem
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	11 d.1.1
	KNR 4-01

0350-01

analogia
	Rozebranie kominów wolnostojących
	M3
	1,050
	
	
	23
	
	

	1.2
	Wywóz i utylizacja onduliny

	12 d.1.2
	KNR 4-04

1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz. nr 1 kosztorysu
	M3
	2,875
	
	
	23
	
	

	13 d.1.2
	KNR 4-04

1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu

samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	M3
	2,875
	
	
	23
	
	

	14 d.1.2
	wycena indywidualna
	Koszt utylizacji onduliny.
	M3
	2,875
	
	
	23
	
	

	1.3
	Wywóz i utylizacja materiałów stalowych i blaszanych

	15 d.1.3
	KNR 4-04

1103-04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

Poz. 5, 6, 7, kosztorysu
	T
	0,037
	
	
	23
	
	

	16 d.1.3
	KNR 4-04

1103-05


	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu

samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	T
	0,037
	
	
	23
	
	

	17 d.1.3
	wycena indywidualna
	Utylizacja stali i mat. blaszanych
	T
	0,037
	
	
	23
	
	

	1.4
	Wywóz i utylizacja gruzu i drewna z rozbiórki

	18 d.1.4
	KNR 4-04

1103-04
	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

- pozycja 2,3,4
	M3
	6,400
	
	
	23
	
	

	19 d.1.4
	KNR 4-04

1103-05
	Wywiezienie drewna i gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu

samoch.samowył.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Krotność = 5
	M3
	6,400
	
	
	23
	
	

	20 d.1.4
	wycena indywidualna
	Utylizacja drewna i gruzu z rozbiórki.
	M3
	6,400
	
	
	23
	
	

	1.5
	Roboty budowlane - kominy

	21 d.1.5
	KNR 4-01

0310-01

analogia
	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w

jednym miejscu do 0.5 m3
	M3
	1,050
	
	
	23
	
	

	22 d.1.5
	KNR AT-40

0302-01
	Tynki kat III na ścianach wykonywane ręcznie,

warstwa 2 cm
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	23 d.1.5
	KNR 0-17

2608-03
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą

lekką-mokrą - gruntowanie preparatem

wzmacniającym CT 17 jednokrotnie przed

nałożeniem kleju i siatki
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	24 d.1.5
	KNR 0-17

2609-08
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą

przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	M
	6,000
	
	
	23
	
	

	25 d.1.5
	KNR 0-17

2609-06
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	26 d.1.5
	KNR 0-17

2608-03
	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą

lekką-mokrą - gruntowanie preparatem

wzmacniającym CT 17 jednokrotnie przed

nałożeniem tynku strukturalnego
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	27 d.1.5
	KNR 0-17

0928-04
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89

grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu

metodą "mokre na mokre" na belkach, słupach

prostokątnych i cylindrycznych
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	28 d.1.5
	KNR-W 2-02

1519-03
	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -

warstwa pierwsza
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	29 d.1.5
	KNR-W 2-02

1519-03
	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -

warstwa druga
	M2
	3,300
	
	
	23
	
	

	1.6
	Roboty budowlane - dach

	30 d.1.6
	KNR-W 2-02

0401-01
	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy

nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości

7.5 m
	M2
	82,256
	
	
	23
	
	

	31 d.1.6
	KNR AT-09

0101-05
	Łacenie - rozstaw łat 35 cm
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	32 d.1.6
	KNR 4-01

0414-08

analogia
	Kontrłaty w odstępie łat ponad 20 cm
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	33 d.1.6
	NNRNKB

202 0535-04
	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o

nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną z filcem dachówkową na łatach

Filc antykondensacyjny

Powłoka antykondensacyjna zapobiega skraplaniu się wody na blachodachówce, dzięki temu pod wpływem różnicy temperatur nie spadają krople wody. Filc antykondensacyjny poprawia izolację termiczną oraz stanowi dodatkowo ochronę przeciwkorozyjną. Blachodachówka pokryta powłoką antykondendasyjną, posiada lepszą izolację akustyczną, a dodatkowo wydłuża żywotność blachy. Dodatkowym atutem filcu jest jego ognioodporność oraz dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne takie jak rozciąganie czy ścieranie. Powłoka antykondensacyjna jest nanoszona na spodnią część blachy na etapie produkcji pokrycia dachowego.
	M2
	287,521
	
	
	23
	
	

	34 d.1.6
	NNRNKB

202 0539-01
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż

gąsiorów z filcem systemowych do wybranej blachy

· Montaż gąsiorów kalenicowych systemowych na klamry przystosowane do montażu instalacji odgromowej

Montaż taśmy uszczelniająco- wentylacyjnej podgąsiorowej
	M
	30,800
	
	
	23
	
	

	35 d.1.6
	KNR 2-02

0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy
	M2
	18,480
	
	
	23
	
	

	36 d.1.6
	KNR 2-02

0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z

blachy ocynkowanej - pas podrynnowy
	M2
	21,560
	
	
	23
	
	

	37 d.1.6
	KNR 2-02

0506-02
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

z blachy ocynkowanej - wiatrownice
	M2
	7,000
	
	
	23
	
	

	38 d.1.6
	KNR 2-02

0506-02

	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

z blachy ocynkowanej - czapy kominowe
	M2
	1,155
	
	
	23
	
	

	39 d.1.6
	KNR 2-02

0506-01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z

blachy ocynkowanej - obróbki wokół kominów
	M2
	1,000
	
	
	23
	
	

	40 d.1.6
	NNRNKB

202 0546-01
	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 120 mm

łączone na złączki systemowej - montaż rynien

- rynien dachowych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, pasywowanej połączonych łącznikami z uszczelką
	M
	30,800
	
	
	23
	
	

	41 d.1.6
	NNRNKB

202 0550-04
	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe o śr. 90 mm - komplet

wraz z lejami spustowymi i kolanami
	M
	28,000
	
	
	23
	
	

	42 d.1.6
	KNR 4-01

0528-06

analogia
	Montaż kolan do rynien i rur spadowych oraz lejów

do rynien
	Szt.
	24,000
	
	
	23
	
	

	1.7
	Czyszczenie i malowanie konstrukcji drewnianej wiaty wraz ze ścianą drewnianą wiaty

	43 d.1.7
	KNR 19-01

1021-01

analogia
	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow.

ponad 1 m2 - czyszczenie konstrukcji drewnianej

· więźby dachowej w całości

· słupy

deski na ścianie wiaty od strony zewnetrznej i wewnetrznej
	M2
	179,200
	
	
	23
	
	

	44 d.1.7
	KNR 4-01

0614-03

analogia
	Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejcą -

Wysokiej jakości Lakierobejca OchronnoDekoracyjna tworzy na drewnie trwałą i elastyczną powłokę odporną na zarysowania.

Skutecznie zabezpiecza drewno przed działaniem słońca (UV), wody, śniegu i mrozu jednocześnie zachowując naturalny rysunek słojów

drewna.
	M2
	179,200
	
	
	23
	
	

	45 d.1.7
	KNR 4-01

0614-04

analogia
	Malowanie konstrukcji drewnianej lakierobejcą -

Wysokiej jakości Lakierobejca OchronnoDekoracyjna tworzy na drewnie trwałą i elastyczną powłokę odporną na zarysowania.

Skutecznie zabezpiecza drewno przed działaniem słońca (UV), wody, śniegu i mrozu jednocześnie zachowując naturalny rysunek słojów

drewna

Następna warstwa
	M2
	179,200
	
	
	23
	
	

	2.
	Rusztowania

	46 d.2
	KNR 2-02

1604-01
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10

m
	M2
	86,400
	
	
	23
	
	


Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%
Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN:
2 | Strona

