Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2

oraz szacowania strat ciepła

dla projektów realizowanych ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2014-2021

W ramach Programu:

„Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu”

| Obszar programowy: |  |
| --- | --- |
| Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne |  |
| Rezultat: |  |
| Wzrost produkcji energii odnawialnej |  |
| Działanie: |  |
| Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka) |  |

Spis treści

1.	Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – ŹRÓDŁA CIEPŁA WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ GEOTERMALNĄ	2

1.1.	Obliczenia unikniętej emisji dwutlenku węgla	3

# Metodyka wyliczania redukcji emisji CO2 – źródła ciepła wykorzystujące energię geotermalną

## Obliczenia unikniętej emisji dwutlenku węgla

Roczną emisję dwutlenku węgla po realizacji projektu E1 określa się z następującej zależności:

E = P x We x K [Mg/rok] ( 2 )

gdzie:

E – wartość rocznej emisji dwutlenku węgla unikniętej w wyniku realizacji projektu [Mg/rok],

P – roczna planowana ilość ciepła produkowanego w źródle OZE dostarczonego do odbiorcy

i wykorzystana na potrzeby własne [GJ/rok].

We – wskaźnik emisji wyrażony w Mg CO2/GJ dla gazu ziemnego, podawany w zestawieniach

wartości opałowych i wskaźników emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania

i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)1

K – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określonego zgodnie z pkt 3.1.3

Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r.

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376)