Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr WO-I.2500.12.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania dotyczące dostawy i montażu centrali telefonicznej na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Z uwagi na potrzebę ujednolicenia systemu telekomunikacyjnego użytkowanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , należy do wyceny przyjąć  sprzęt firmy SLICAN. W Urzędzie obecnie są użytkowane  trzy centrale firmy SLICAN , w związku z czym  montaż urządzeń tego samego producenta zminimalizuje koszty użytkowania urządzeń i ułatwi sprawne zarządzanie całą siecią telekomunikacyjną w Urzędzie.

|  | centrala telefoniczna |
| --- | --- |
| Parametr | Parametr wymagany minimalny |
| Opis zadania | Zakup fabrycznie nowej centrali z legalnej dystrybucji. Aparaty systemowe tego samego producenta. Wyprowadzenie numerów wewnętrznych oraz miejskich na kros z łączówkami R&M. Centrala powinna mieć możliwość realizacji 120 jednoczesnych połączeń. Centrala powinna umożliwiać rozbudowę systemu o dodatkowe numery max do 1000NN. W procesie modernizacji centrali telefonicznej należy uwzględnić rozwój i nowo wprowadzane standardy technologiczne. Stan aktualny: Zamawiający korzysta z centrali SLICAN MAC 6400 zamontowanej w szafie RACK w pomieszczeniu technicznym. Obecnie użytkowanych 48 numerów wewnętrznych systemowych oraz 512 numerów analogowych. Zamawiający posiada łącza miejskie ISDN PRA (30B+D) w ilości 2 szt. numeracja 895232200 – 895232799 oraz łącza POTS i ISDN BRA podłączone do obecnej centrali. |
| Centrala wyposażenie, funkcjonalność minimalna | - 2 x cyfrowych linii miejskich ISDN PRA 30 B+D - 8 x cyfrowych linii miejskich ISDN BRA 2 B+D - 4 x analogowych linii miejskich POTS - 30 x linie miejskie IP (SIP TRUNK) - 20 x linie miejskie IP (sieciowanie central) - PABX powinien posiadać licencje do sieciowania central po IP - 4 x bramka linii miejskich GSM 4G (LTE) - 576 x wewnętrznych linii analogowych z prezentacją numeru CLIP - 64 x wewnętrznych linii telefonów systemowych CTS - 16 x wewnętrznych linii IP SIP.plus - 8 x aparat telefoniczny systemowy CTS-330.CL - 2 x aparat telefoniczny systemowy CTS-330.IP - 10 x przystawka dodatkowych klawiszy CTS-338 - 10 x zasilacz do telefonów systemowych CTS - 3 x aparat telefoniczny IP, bezprzewodowy YEALINK W73P - 1 x Switch 1U NCP-SW242S.P150 - 1 x szafa RACK (42U 600x600, drzwi szklane z bokami metalowymi i zamkiem i klamką, na kółkach 2 skrętne z blokadą oraz 2 stałe, dwie osłony boczne, listwa uziemiająca, dwie belki wzmacniające, niezbędne organizery kabli, listwa zasilająca 230V na 20 gniazd - 13 x PatchPanel telefoniczny 50 portów - 300 x Patchort telefoniczny 1 m - 300 x Patchord telefoniczny 2 m - 1 x zasilanie awaryjne na min 1h przy 50% obciążeniu centrali - montaż centrali w szafie rack 19" - możliwość wyznaczenia dodatkowych tras połączeniowych dla ruchu telekomunikacyjnego wychodzącego w czasie awarii. - system kolejkowania dla 15 agentów w tym 1 supervisor , oczekujących w kolejce 30 osób - oprócz tego jeszcze 15 dodatkowych licencji do nagrywania rozmów ( łącznie 30 licencji do nagrywania rozmów) - wbudowany, zintegrowany tego samego producenta system nagrywania z możliwością nagrywania dowolnego użytkownika systemu PABX, wraz z automatyczną archiwizacją oraz możliwością obsługi nagrań na minimum 2 komputerach PC (możliwość odsłuchu na dwóch stanowiskach), funkcja podążania rejestracji za połączeniem (np. rejestracja połączeń przychodzących na infolinię i jeżeli to połączenie jest następnie przełączane do innych abonentów to jest zachowana ciągłość rejestracji) - oprogramowanie Call Center - Text2Speech1000 – automatyczne generowanie zapowiedzi - oprogramowanie MessengerCTI.userPlus dla min. 15 użytkowników (wspomagające pracę agentów) umożliwiające odbieranie połączeń na komputerze PC z systemem Windows wraz z książką telefoniczną. Dodatkowo jeszcze 10 licencji MessengerCTI.userPlus dla pozostałych użytkowników. Łącznie 25 licencji MessengerCTI.userPlus - zapowiedzi głosowe DISA (infolinia ) min. 20 licencji IVR - centrala musi odtwarzać komunikaty/melodie na oczekiwanie - program do taryfikacji z możliwością wydruku bilingu (biling Man Plus) - możliwość odbierania faksów na skrzynce e-mail ilość skrzynek 4 szt. - 10 x Łączówka VS Standard Disconnection module 10 pairs, producent R&M - Kabel telefoniczny YTKSY 20x2x0,5mm 20 parowy okrągły 20 m |
| Certyfikaty | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy na realizację zamówienia kopii certyfikatu wystawionego imiennie dla osoby (inżyniera/inżynierów) przeprowadzającego wdrożenie/instruktaż w ramach zaoferowanej technologii. |
| Uruchomienie i konfiguracja | Wykonawca wg wiedzy i potrzeb zamontuje odpowiednie urządzenia konieczne do uruchomienia wszystkich funkcjonalności centrali. |
|  | Odwzorowanie i przeniesienie obecnej konfiguracji z centrali Slican MAC-6400 na nową centralę Slican NCP. Przeniesienie całej strony liniowej (okablowania obecnej centrali) na PatchPanele w nowej szafie Rack oraz skorosowania strony stacyjnej centrali ze stroną liniową. |
|  | Integracja systemu powiadamiania VOCATEL (Comfortel) z centralą telefoniczną Slican seria NCP. W celu automatyzacji masowej dystrybucji informacji. Wysyłanie komunikatów głosowych, SMS-ów oraz e-maili bezpośrednio poprzez infrastrukturę centrali Slican. Automatyczne powiadamianie głosowe (Voice) na telefony podłączone do centrali Slican. Dwustronna komunikacja – możliwość obsługi ankiet i głosowań, powiadomień. Wykonawca w tym celu utworzy konto użytkownika VoIP na centrali telefonicznej Slican, do wprowadzenia w VOCATEL: login, hasło do konta, adresacja. Integracja tych dwóch systemów przy współpracy z firmą Comfortel Sp. z o.o. Firma Comfortel jest poinformowana o tym wdrożeniu i wykona swoją część prac na koszt Zamawiającego. |
|  | Podłączenie zewnętrznej nagrywarki rozmów SIMLogger v.02 , do dwóch portów systemowych Slican. Obecnie nagrywanie z urządzenia SimLogger odbywa się na aparatach Alcatel Advanced Reflexes po portach systemowych , połączenie równoległe. Firma Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. przekonfiguruje moduły rejestrujące (obecnie mają wgrane oprogramowanie dla Alcatela). W przypadku problemów technicznych z nagrywarką SIMLogger v.02, Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia rejestrowania rozmów na Centrali SLICAN, wraz z uruchomieniem stanowiska odsłuchu. |
|  | Przeniesienie obecnej konfiguracji z centrali ALCATEL OXO na nową centralę Slican NCP oraz podłączenie nowych telefonów Slican CTS w miejsce obecnych Alcatel Advanced Reflexes. Obecna konfiguracja ALCATELA: 16 portów systemowych numerów wewnętrznych 8 portów analogowych numerów wewnętrznych Numer slotu; Typ płyty; Wariant płyty. CPU; CPU; CPU-4. 1; UA Reflexes; UAI 16-1. 2; ISDN; BRA8. 3; Analog Trunk; APA8. 4; Alanog Trunk; APA8. 5; Single Line; SLI8-1 LH. |
| Oprogramowanie centrali | Najnowsza dostępna wersja oprogramowania centrali wydana przez producenta umożliwiającego zarządzanie centralą z komputera PC przez przeglądarkę WWW bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników |
| Szkolenia | Instruktaż dla jednego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi funkcjonalności centrali na miejscu podczas instalacji centrali. |
| Serwis Ogólny | Zapewnienie usługi Serwisu Zdalnego na okres 24 mc, polegającej na: - wgrywania aktualnego oprogramowania centrali , wprowadzania zmian konfiguracyjnych na centrali. - telefoniczne wsparcie i pomoc techniczną dla administratora Centrali przez 8h w ciągu dnia w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu do zarządzania - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu do taryfikacji - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Central, - podjęcie działań serwisowych, naprawczych w przypadku zgłoszenia Awarii lub Usterki. |
| Serwis Powdrożeniowy | Zapewnienie usługi Serwisu na Miejscu na okres 3 mc, polegającej na: - Pierwszy okres – na żądanie Zamawiającego wymagana wizyta serwisanta 2h raz w tygodniu przez pierwszy miesiąc po wdrożeniu systemu w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji centrali. W celu nanoszenia poprawek, ewentualnie wprowadzania zamian w systemie. - Drugi okres - na żądanie Zamawiającego wymagana wizyta serwisanta 2h dwa razy w miesiącu, w kolejnym drugim miesiącu po wdrożeniu systemu w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji centrali. W celu nanoszenia poprawek, ewentualnie wprowadzania zamian w systemie. - Trzeci okres - na żądanie Zamawiającego wymagana wizyta serwisanta 2h dwa razy w miesiącu, w kolejnym trzecim miesiącu po wdrożeniu systemu w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji centrali. W celu nanoszenia poprawek, ewentualnie wprowadzania zamian w systemie. |
| Gwarancja | 24 miesięcy dla całości sprzętu oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy |