### Dystrybucja energii elektrycznej – Priorytet Inwestycyjny 7.5

| Kod |  | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji (długość linii) | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych w tym Natura 2000 | Potencjalne zagrożenia | Środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/7.5/D/1 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa linii napowietrznej 110 kV Gorzów (Baczyna) - do słupa rozgałęźnego w kierunku Skwierzyna (20 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Nie | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | OCHK: Dolina Pasłęki, Dolina Środkowej Łyny, Kanału Elbląskiego, Lasów Taborskich, Narieński, Rzeki Dzierzgoń, Żuław Gdańskich, Rzeki Nogat, Doliny Wietcisy, Środkowożuławski. Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu). - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/2 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa linii napowietrznej 110 kV (59,5 km) Recław - Golczewo - Nowogard - Maszewo - Morzyczyn | §3 ust.2* | Nie |  | PLH: Ostoja Golczewska PLB: Zalew Szczeciński Puszcza Goleniowska; OCHK: Las Czermnicki; ZPK: Dolina rzeki Wołczenicy, Sarni Las, Dolina rzeki Pileszy, Bukowa Góra, Dolina Stawny |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/3 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz (5 km) wraz z budową RS 110 Garaszewo oraz budowa linii napowietrznej 110 kV (13,9 km) Środa - Kromolice i Kromolice - Gądki (4,9 km) w celu poprawy zasilania aglomeracji poznańskiej | §3 ust.2* | Nie |  | PLH: Dolina Średzkiej Strugi; OCHK: Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia, Nadnotecki |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/4 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa linii kablowych 110 kV Bema-Nadolnik (3,9 km), Garbary -Cytadela (0,7 km), Garbary - EC Karolin (0,7 km) wraz z budową stacji 110/15/6 Garbary i przebudową stacji 110/15 kV Bema celem poprawy zasilania miasta Poznań | §3 ust.2* | Stacja 110/15 kV Garbary, LK 110 kV Bema-Nadolnik – decyzje, Stacja 110/15 kV Bema, LK 110 kV Garbary –Cytadela, LK 110 Garbary - EC Karolin - brak decyzji |  | PLH: Fortyfikacja w Poznaniu |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/5 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/6 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa linii kablowej (3,6 km) 110 kV dwutorowej Jasiniec - Świecie oraz linii napowietrznej 110 kV (5,2 km) dwutorowej Jasiniec-Świecie (wcinka w linię; dodatkowe połączenie do stacji Fordon) w celu poprawy zasilania miasta Bydgoszcz | §3 ust. pkt 7 | Tak |  | PLH: Solecka Dolina Wisły PLB: Dolina Dolnej Wisły; Nadwiślański Park Krajobrazowy |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/7 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa linii kablowej 110 kV Świnoujście - Warszów 400 mm 2 - (2 km) wraz z modernizacją stacji 110/15 kV Warszów | §3 ust.2* | Budowa linii kablowej 110 kV Świnoujście - Warszów – decyzja nie wymagana Stacja Warszów – brak decyzji | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Przyroda | PLH: Wolin i Uznam | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu). | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/8 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa (2 km) linii kablowej 110 kV Bydgoszcz Śródmieście - Bydgoszcz Północ oraz przebudowa linii napowietrznej 110 kV (3,3 km) Jasiniec-Bydgoszcz Wschód w celu poprawy zasilania miasta Bydgoszcz | §3 ust. pkt 7) | LN 110 kV Bydgoszcz Śródmieście - Bydgoszcz Północ - brak decyzji LN 110 kV Jasiniec-Bydgoszcz Wschód - wydano decyzję | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Przyroda | OCHK: Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/9 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań Główna celem poprawy zasilania miasta Poznań | §3 ust.1 pkt 7) | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/10 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki | §3 ust.2* | Nie |  | OCHK: Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/11 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/15 kV Jastrowie | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/12 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/15 kV Górczyn | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/13 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/20 kV Żary | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/14 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Modernizacja stacji 110/15 kV Piła Południe | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/15 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/16 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (55,6 km) 2-torowa w ciągu Żydowo - Obłęże - FW Kobylnica - FW Zajączkowo - Słupsk Poznańska | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Rzeki, jeziora, tereny leśne. | PLH: Dolina Grabowej Dolina Wieprzy i Studnicy Dolina Radwi, Chocieli i Chotli Dolina Słupi; OCHK: Jezioro Łętowskie i Okolice Kępic, Okolice Żydowo-Biały Bór | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/17 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (36 km) Piotrków - Pątnów | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Jezioro Gopło PLB: Ostoja Nadgoplańska; Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia; OCHK: Goplańsko-Kujawski | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/18 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (52,5 km) Żydowo-Białogard | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Dorzecze Parsęty Bobolickie Jeziora Lobeliowe Dolina Radwi, Chocieli i Chotli; OCHK: Okolice Żydowo-Biały Bór |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/19 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (50 km) 2-torowa Iława - Iława Wschód Lubawa - Ostróda - plan. Ostróda Wschód - Gietrzwałd | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Rzeki, jeziora, tereny leśne. | PLH: Dolina Drwęcy Rzeka Pasłęka PLB: Dolina Pasłęki; Rezerwat Rzeka Drwęca; Rezerwat Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce; OCHK: Dolina Dolnej Drwęcy, Dolina Górnej Drwęcy, Dolina Pasłęki, Lasów Taborskich |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/20 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (47,1 km) w ciągu Elektrownia Adamów - Żuki - Ceków - Kalisz Piwonice | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Dolina Swędrni; OCHK: Dolina rzeki Swędrni |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/21 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (30,5 km) 2-torowa Pleszew - plan. FW Dobrzyca - Kotlin - Jarocin Wschód | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/22 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN (30 km) 2-torowa 110 kV Gdańsk Błonia - Pleniewo - Cedry - Nowy Dwór - EC Elbląg/Elbląg Radomska | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLB: Dolina Dolnej Wisły; OCHK: Rzeki Nogat, Żuław Gdańskich, Środkowożuławski |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/23 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (31 km) Lipno - Golub Dobrzyń | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | OCHK: Drumliny Zbójeńskie, Doliny Drwęcy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/24 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (28,8 km) Nidzica - Mława | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | OCHK: Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/25 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (26 km) 2-torowa w ciągu Gdańsk Błonia - Pleniewo - Cedry - Nowy Dwór - EC Elbląg/Elbląg Radomska | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLB: Dolina Dolnej Wisły; OCHK: Rzeki Nogat, Żuław Gdańskich, Środkowożuławski |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/26 |  | ENERGA - Operator SA | Kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji GPZ Żydowo | §2 ust.2* | Faza koncepcyjna | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Rzeki, jeziora, tereny leśne. | OCHK: Okolice Żydowo-Biały Bór |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/27 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii 110 kV na 2-torową [36 km], LWN 110 kV Piotrków - Radziejów | §3 ust.2 | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/28 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (19,2 km) w ciągu Niesłusz - plan. Krągola - Władysławów | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Ostoja Nadwarciańska PLB: Dolina Środkowej Warty; OCHK: Złotogórski |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/29 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii (29 km), LWN 110 kV w ciągu Ludwinów - plan. FW Gizałki S - Zagórów | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | OCHK: Otmuchowsko-Nyski, Pyzdrski |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/30 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (20 km) Kalisz Piwonice - Ostrów oraz LWN 110 kV Ostrów - Kalisz Zachód | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | OCHK: Dolina Rzeki Prosny |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/31 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa LWN 110 kV (23,5 km) Iława - Nowe Miasto | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Dolina Drwęcy; Rezerwat Rzeka Drwęca; OCHK: Dolina Dolnej Drwęcy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/32 |  | ENERGA - Operator SA | Wymiana przewodów (46,8 km), LWN 110 kV w ciągu Nasielsk - plan. PT Gołotczyzna - Ciechanów | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | OCHK: Lasy Stobrawsko-Turawskie |  | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/33 |  | ENERGA - Operator SA | Wymiana istniejących przewodów, LWN 110 kV Pasłęk - Morąg, wymiana 64 słupów „korten”, wymiana 318 szt. izolatorów [33,7 km] | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), powierzchnia ziemi, krajobraz, ludzie | PLH: Murawy koło Pasłęka; OCHK: Pradolina Warszawsko-Berlińska, Nadwiślański, Warszawski, Rzeki Wąskiej; | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/34 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii [18,1 km], LWN 110 kV Gościno - Karlino | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Dorzecze Parsęty |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/35 |  | ENERGA - Operator SA | Budowa linii (17 km), LWN 110 kV Olsztynek - Ostróda | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Rzeka Pasłęka; OCHK: Bolimowsko-Radizejowicko z doliną środkowej Rawki, Doliny Mrogi i Mrożycy, Dolina Pasłęki, Lasów Taborskich |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/36 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii 110 kV [20,4 km], LWN 110 kV w ciągu Janiszew - plan. FW Wilamów - Kraski | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLB: Dolina Środkowej Warty; OCHK: Wysoczyzny Elbląskiej – Wschód i Zachód, Rzeki Wąskiej, Rzeki Baudy, Nadwarciański |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/37 |  | ENERGA - Operator SA | Dostosowanie linii (50,1 km), LWN 110 kV Olsztyn Mątki - Lidzbark Warmiński | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna |  | PLH: Rzeka Pasłęka PLB: Dolina Pasłęki; rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce; OCHK: Doliny Dolnej Łyny, Dolina Pasłęki, Dolina Środkowej Łyny, Dolina Symsarny, Narieński |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/38 |  | ENERGA - Operator SA | Budowa linii (9 km), LWN 110 kV Wielbark - Chorzele | §3 ust.pkt 7) | Faza koncepcyjna |  | PLB: Doliny Omulwi i Płodownicy; OCHK: Nadbużański |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/39 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii (9 km), LWN 110 kV Nidzica - Mława | §3 ust.1 pkt 7) | Faza koncepcyjna |  | OCHK: Zieluńsko-Rzęgnowski |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/40 |  | ENERGA - Operator SA | Przebudowa linii (7 km), LWN 110 kV Brodnica Podgórz - Lidzbark Welski | §3 ust.2* | Faza koncepcyjna | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie | PLH: Ostoja Lidzbarska PLB: Bagienna Dolina Drwęcy; Górznieńsko-Lidzbarki Park Krajobrazowy; OCHK: Doliny Drwęcy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/41 | PGE Dystrybucja SA | Przebudowa linii 110 kV (72,4 km) Stacja Radkowice - GPZ Wolica - GPZ Jędrzejów 1 - GPZ Jędrzejów 2 - GPZ Sędziszów - GPZ Szczekociny (Długości poszczególnych odcinków linii: 72,4 km = 8,3 km + 19,7 km + 6 km+ 18,6 km + 19,8 km) | §3 ust.2* | Nie |  | PLH: Ostoja Sobkowsko-Korytnicka Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLB: Dolina Nidy; Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy; OCHK: Warszawski, Chęcińsko-Kielecki, Miechowsko-Działoszycki, Włoszczowsko-Jędrzejowski | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu). - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/42 | PGE Dystrybucja SA | Budowa linii kablowej 110 kV Janów – Nowosolna –Stryków, (24 km) |  | Nie |  | Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich; ZPK: Sucha dolina w Moskulach |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/43 | PGE Dystrybucja SA | Stabilizacja dostaw energii w miejscach węzłowych sieci 110 kV Łowicz i Odlewnia Koluszki poprzez inwestycje liniowe: Przebudowa Linii 110 kV (27,6 km) Sochaczew - Łowicz 1; Przebudowa linii 110 kV (21,1 km) Łowicz 2 - Głowno; Przebudowa linii 110 kV Rawa Mazowiecka - Odlewnia - etap III o długości 23,6 km | §3 ust.2* | Decyzja dla odcinka Sochaczew - Łowicz | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie | PLH: Pradolina Bzury-Neru PLB: Pradolina Warszawsko-Berlińska; OCHK: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Górnej Rawki, Doliny Mrogi i Mrożycy; ZPK: Rochna |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/44 | PGE Dystrybucja SA | Budowa stacji transformatorowej 110 kV/SN Połaniec wraz z liniami zasilającymi 110 kV (ok. 0,1 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Faza koncepcyjna |  | PLH: Kras Staszowski; OCHK: Jeleniowsko-Staszowski |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/45 | PGE Dystrybucja SA | Budowa linii 110 kV (34 km) Orzysz - Mikołajki | §3 ust.1 pkt 7) | Nie | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie | PLB: Jezioro Łuknajno Puszcza Piska; Rezerwat Jezioro Łuknajno; Mazurski Park Krajobrazowy; OCHK: Jezior Orzyskich, Otuliny Mazurskiego PK – Wschód, Krainy Wielskich Jezior Mazurskich |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/46 | PGE Dystrybucja SA | Zaprojektowanie i budowa jednotorowej linii WN 110 kV Łyse - Kolno (ok. 30 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Nie |  | PLH: Dolina Pisy Myszynieckie Bory Sasankowe PLB: Puszcza Piska Myszynieckie Bory Sasankowe; OCHK: Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/47 | PGE Dystrybucja SA | Modernizacja linii 110 kV Zamość-Mokre-Szczebrzeszyn-Biłgoraj o łącznej długości 54,92 km | §3 ust. 2* | Tak |  | PLH: Uroczyska Puszczy Solskiej Dolina Łabuńki i Topornicy Niedzieliska Niedzieliski Las PLB: Dolina Górnej Łabuńki Roztocze Puszcza Solska; Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/48 | PGE Dystrybucja SA | Budowa linii 110 kV (ok. 30 km) Ełk - Orzysz | §3 ust.1 pkt 7) | Nie | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie | OCHK: Jezior Orzyskich, Pojezierza Ełckiego | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji szczególności dla nietoperzy. | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/49 | PGE Dystrybucja SA | Domknięcie Łódzkiego ringu linii 110 kV - Budowa linii kablowej 110 kV Konstilana – Aleksandrów (16,2 km) oraz linii 110 kV Lublinek – Srebrna – Koziny (10 km) |  | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/50 | PGE Dystrybucja SA | Modernizacja Stacji Ostrowiec Systemowa | §2 ust. 2 | Nie | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie | Brak | Inwestycje będą prowadzone w zakresie istniejących stacji | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/51 | PGE Dystrybucja SA | Modernizacja Stacji Rożki | §2 ust. 2 | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/52 | PGE Dystrybucja SA | Zaprojektowanie i budowa jednotorowej linii WN 110 kV Myszyniec - Łyse ok. 17 km | §3 ust.1 pkt 7) | Tak | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi, | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/53 | PGE Dystrybucja SA | Budowa drugostronnego zasilania 110 kV do GPZ Nowa Słupia (budowa nowej linii 110 kV - 6 km, przystosowanie istniejącej linii WN – 35 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Nie |  | PLH: Ostoja Jeleniowska; OCHK: Cisowsko-Orłowiński, Chmielnicko-Szydłowski, Jeleniowski, Jeleniowsko-Staszowski |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/54 | PGE Dystrybucja SA | Zaprojektowanie i budowa jednotorowej linii WN 110 kV Chorzele - Wielbark (ok. 17 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Nie |  | PLB: Puszcza Napiwodzko-Ramucka Doliny Omulwi i Płodownicy; OCHK: Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/55 | PGE Dystrybucja SA | Budowa GPZ Niemce | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | rezerwat Kozie Góry; Kozłowiecki Park Krajobrazowy | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/56 | PGE Dystrybucja SA | Zakup nieruchomości, zaprojektowanie i budowa nowej stacji (GPZ) 110/15 kV Łyse | §3 ust.1 pkt 7) | Tak | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/57 | PGE Dystrybucja SA | Budowa stacji transformatorowej 110 kV/SN Harasiuki wraz z liniami zasilającymi 110 kV (dł. 1,3 km) i nawiązaniami do sieci średniego napięcia | §3 ust.1 pkt 7) | Tak |  | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/58 | PGE Dystrybucja SA | Przebudowa linii 110 kV GPZ Rożki - GPZ Radom Potkanów - GPZ Radom Południowa dł. ok. 15,0 km | §3 ust.2* | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/59 | PGE Dystrybucja SA | Przebudowa linii (11,7 km) 110 kV GPZ Piaseczno - GPZ Grójec | §3 ust.2* | Nie | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi | Rezerwat Łęgacz nad Jeziorką; OCHK: Warszawski, Dolina Rzeki Jeziorki |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/60 | PGE Dystrybucja SA | Budowa stacji transformatorowej 110 kV/SN Brzóza Stadnicka wraz z liniami zasilającymi (dł. 0,7 km) i nawiązaniami do sieci średniego napięcia | §3 ust.1 pkt 7) | Faza koncepcyjna |  | PLH: Lasy Leżajskie; OCHK: Brzóźniański | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/61 | PGE Dystrybucja SA | Budowa stacji transformatorowej 110 kV/SN Błażowa wraz z liniami zasilającymi 110 kV (dł. 0,7 km) i nawiązaniami do sieci średniego napięcia | §3 ust.1 pkt 7) | Faza koncepcyjna |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/62 | PGE Dystrybucja SA | Przeizolowanie sieci 6 kV m. Rzeszowa na napięcie 15 kV (modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna; przebudowa rozdzielni SN RS Hoffmanowa i RS Plac Targowy) | §3 ust.1 pkt 7) | Obiekty istniejące |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/63 | PGE Dystrybucja SA | Budowa linii kablowej 110 kV Śródmieście – Drewnowska (3,6 km) |  | Nie |  | PLH: Aleje Pojezierza Iławskiego | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji, w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/64 | PGE Dystrybucja SA | Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja Stacji 110/15 kV Wieluń i Modernizacja Stacji 110/15 kV Bełchatów | §3 ust.2* | Nie | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/65 | PGE Dystrybucja SA | Budowa linii kablowej 110 kV Śródmieście – Łąkowa (3,5 km) |  | Nie |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/66 | PGE Dystrybucja SA | Budowa GPZ Błędów wraz z liniami 110 kV i wyprowadzeniami linii średniego napięcia | §3 ust.2* | Nie |  | Rezerwat Modrzewina; OCHK: Dolina Rzeki Jeziorki; ZPK: Dolina Rzeki Mogielanki |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/67 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Budowa ciągu kablowego (16,5 km) Południowa - Wiktoryn - Krakowska (w podziale na mniejsze zadania) | - | Nie wymagane |  | PLH: Puszcza Kampinoska Łęgi Czarnej Strugi Las Bielański Strzebla Błotna w Zielonce Las Jana III Sobieskiego Białe Błota Las Natoliński Kampinoska Dolina Wisły Poligon Rembertów PLB: Dolina Środkowej Wisły Puszcza Kampinoska; Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną; Rezerwaty: Stawy Raszyńskie – otulina, Jeziorko Czerniakowskie – otulina, Morysin – otulina, Las Natoliński – otulina, Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego wraz z otuliną; Łosiowe Błota, Olszynka Grochowska – otulina, Skarpa Ursynowska – otulina, Puszcza Słupecka, Horowe Bagno, Ławice Kiełpińskie, Ługi Czarnej Strugi, Grabicz, Wyspy Świderskie, Bagno Jacka, Bukowiec Jabłonowski, Kawęczyn, Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, Las Bielański, Jezioro Kiełpińskie, Świder, Wyspy Zawadowskie, Kalinowa Łąka; Chojnowski Park Krajobrazowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy; OCHK: Warszawski; ZPK: Dęby Młocińskie, Wsi Komorów, Olszyna, Park SGGW, Stawy Pęcickie, Zakole Wawerskie | - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/68 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Budowa dwóch linii kablowych (2 x 1,5 km) 110 kV z RPZ Słodowiec do linii kablowej relacji Gdańska Młynów, wprowadzenie crossbondingu w powstałych w ten sposób liniach Słodowiec - Gdańska i Słodowiec - Młynów. | ) | Nie wymagane | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | j.w. |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/69 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Przebudowa linii kablowych 110 kV na przedpolu przebudowywanej stacji GPZ Towarowa (ok 1 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/70 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Budowa dwóch linii kablowych (2x5,3 km), Ciąg napowietrzny 110 kV Piaseczno - Siekierki. Skablowanie linii od RPZ Wilanów do EC Siekierki. | §3 ust.1 pkt 7) | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/71 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Skablowanie linii 110 kV zasilającej stację Młociny (ok. 3,5 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/72 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Skablowanie ciągu 110 kV Mory - Ochota - Południowa pomiędzy słupami 42 i 52. (ok. 2 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/73 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Modernizacja linii 220 kV (8 km) Mory Towarowa - zwiększenie jej przepustowości. | §2 ust.2* | Nie |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/74 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Linia Mory Ochota 35-37 Blue City, skablowanie (ok. 1 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/75 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Budowa nowej linii kablowej od słupa 33 ciągu Mory Południowa do GPZ Towarowa (ok, 1,5 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/76 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Skablowanie dwutorowego ciągu napowietrznego 110 kV Międzylesie - Instytut - Zakręt - Miłosna w przęsłach sł 42 - sł 37. (ok. 2 km) |  | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/77 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Skablowanie linii 220 kV Mory Towarowa na przedpolu stacji Mory i zmiana relacji linii (ok 1 km) | ) | Nie wymagane | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 5 |
| E/7.5/D/78 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | Przebudowa linii na przedpolu RPZ Jelonki w związku z przebudową R110 kV (ok 1 km) | §3 ust.2* | Nie wymagane |  | j.w. | j.w. | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/79 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa stacji GPZ Mennicza wraz z liniami zasilającymi 110 kV (dł. 6,5 km) i transformatorami 110/20/10 kV (2016 r.), C-51100001, G-51100026 | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/80 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa GPZ Uście Gorlickie wraz z linią 110 kV GPZ Uście Gorlickie - GPZ Stróżówka (dł. 2x25 km) | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego Wisłoka z dopływami PLB: Beskid Niski; Rezerwat Jelenia Góra; Magurski Park Narodowy – otulina; OCHK: Południowo-małopolski; |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/81 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa wnętrzowej stacji 110/20/10 kV Kurkowa wraz z liniami zasilającymi 110 kV (dł. 0,9 km) i transformatorami 110/20/10 kV (2015 r.), G-10005443, G-51100045, g-10005441 | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych | Powierzchnia ziemi Krajobraz, Ludzie Przyroda | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/82 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa linii napowietrznej Tułowice-Hajduki, dł. 30 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | OCHK: Bory Niemodlińskie |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/83 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa stacji GPZ Muchówka wraz z linią zasilającą ok. 20 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Nowy Wiśnicz; rezerwat Kamień-Grzyb; Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy; OCHK: Zachodniego Pogórza Wiśnickiego |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/84 | TAURON Dystrybucja SA | Pokrzywnik - Lwówek ŚL. Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji : stacja 110/20/10 kV Pilchowice- stacja 110/20 kV R-333 Lwówek - I etap, dł. 30 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Ostoja nad Bobrem Panieńskie Skały; Rezerwat Góra Zamkowa; Park Krajobrazowy Doliny Bobru |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/85 | TAURON Dystrybucja SA | Jelenia Góra - Złotoryja. Budowa linii napowietrznej 110 kV AFLs-300 z linką światłowodową, dł. 34 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi | PLH: Rudawy Janowickie Ostrzyca Proboszczo-wicka Ostoja nad Bobrem Stawy Karpnickie Trzcińskie Mokradła Góra Wapienna Góry i Pogórze Kaczawskie; Rezerwaty: Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Ostrzyca Proboszczo-wicka, Wąwóz z Lipa; Buki Sudeckie, Wilcza Góra, Wąwóz Siedmicki, Góra Zamkowa; Parki krajobrazowe: Doliny Bobru, Chełmy, Rudawski; OCHK: Ostrzyca Proboszczowicka | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu). - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/86 | TAURON Dystrybucja SA | GPZ Antałówka wraz z linią zasilającą 110 kV, dł. 2x12 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Tatry PLB: Tatry Tatrzański Park Narodowy; OCHK: Południowomałopolski |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/87 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa linii 110 kV Dobrzeń-Hermanowice/Gracze, dł. 21 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej Bory Niemodlińskie PLB: Grądy Odrzańskie; rezerwaty: Prądy, Złote Bagna; Stobrawski Park Krajobrazowy; OCHK: Bory Niemodlińskie |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/88 | TAURON Dystrybucja SA | Przebudowa linii 110 kV S-143 Czechnica-Oleśnica, G-10000120, G-13007753, G-53100011, dł. 26,8 km | §3 ust.2* | Brak danych | Przyroda (głównie ptaki i wycinka drzew), Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi | PLH: Lasy Grędzińskie Grądy w Dolinie Odry PLB: Grądy Odrzańskie |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/89 | TAURON Dystrybucja SA | Nowa linia 110 kV relacji R-KDZ: R-ZBK - dł. 17 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa Góry Bardzkie Ostoja Nietoperzy Gór Sowich Góry Złote; Rezerwaty: Cisy, Cisowa Góra; Śnieżnicki Park Krajobrazowy; OCHK: Góry Bardzkie i Sowie; ZPK: Obryw skalny |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/90 | TAURON Dystrybucja SA | l. 110 kV Groszowice Ozimek, dł. 21 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | OCHK: Lasy Stobrawsko-Turawskie |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/91 | TAURON Dystrybucja SA | GPZ 110/SN Prądnik | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/92 | TAURON Dystrybucja SA | Linia 110 kV Szaflary - Kamieniec Tor 1, dł. 18 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | OCHK: Południowomało-polski |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/93 | TAURON Dystrybucja SA | GPZ 110/SN Gdów wraz z linią zasilającą, dł. 3 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/94 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa stacji GPZ Długołęka wraz z liniami zasilającymi 110 kV (wcinka w S-129, dł. ok. 2 km) i transformatorami 25 MVA | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/95 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja linii 110 kV Pokój - Namysłów, dł. 21 km | §3 ust.2* | Tak | Przyroda Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi | Stobrawki Park Krajobrazowy; OCHK: Lasy Stobrawsko-Turawskie | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Zagrożenia dla ptaków: - redukcja siedlisk ważnych dla ptaków poprzez fizyczne zajęcie terenu pod obiekty oraz linie przesyłowe - kolizje z liniami elektroenergetycznymi lub konstrukcją słupa; - porażenie prądem w czasie odpoczynku i czatowania na zdobycz na słupach i liniach napowietrznych (oraz wskutek budowania gniazd na liniach niskiego i średniego napięcia przez niektóre gatunki, głównie przez bociany); - Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; - hałas; - "efekt wizualny". | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/96 | TAURON Dystrybucja SA | Kompleksowa modernizacja linii WN: S-264 i S-260, dł. 32 km | §3 ust. 1 pkt 7) | Brak danych |  | PLH: Góry Stołowe PLB: Góry Stołowe Park Narodowy Gór Stołowych – otulina |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/97 | TAURON Dystrybucja SA | Kompleksowa modernizacja linii WN: S-215, 216 i 219, dł. 23 km | §3 ust. 1 ust 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/98 | TAURON Dystrybucja SA | Przebudowa linii WN: S-205 na linię dwutorową, dł. 19 km | §3 ust. 1 ust 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/99 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa linii dwutorowej 110 kV R-5 Wrocław - R-199 Kąty Wrocławskie, dł. 18 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych | Przyroda Krajobraz, Ludzie Powierzchnia ziemi | PLH: Przeplatki nad Bystrzycą Łęgi nad Bystrzycą; Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych. - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury. - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne. - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, , w szczególności dla nietoperzy. - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/100 | TAURON Dystrybucja SA | Linia 110 kV Siersza - Olkusz tor 1 i tor 2 /Zwiększenie możliwości przesyłowych linii dł. 14,6 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/101 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja kompleksowa rozdzielni 110 kV w stacjach 110/SN na terenie aglomeracji śląskiej | §3 ust. 2 | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/102 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z linią zasilającą o dł. ok 2x2,5 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | OCHK: Jastrzębsko-Żdżarski |  | Patrz zestaw działań nr 1 |
| E/7.5/D/103 | TAURON Dystrybucja SA | Linia 110 kV Trzebinia - Alwernia, dł. 15,1 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Tenczyński Park Krajobrazowy, Rodniański Park Krajobrazowy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/104 | TAURON Dystrybucja SA | SE 110/6 kV Wirek - modernizacja | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/105 | TAURON Dystrybucja SA | SE Janów 110 kV - modernizacja R110 kV i budowa R6 kV - przełączenie odbiorców z EC Jerzy | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/106 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa i włączenie do sieci 110 kV i 15 kV stacji elektroenergetycznej Lubliniec 2 w m. Lubliniec, dł. linii ok. 1 km | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/107 | TAURON Dystrybucja SA | Przebudowa linii S-136 110 kV Żmigród - Rawicz (kompleksowa), dł. 19,5 km | §3 ust. 2* | Brak danych |  | PLH: Ostoja nad Baryczą PLB: Dolina Baryczy; Park Krajobrazowy Dolina Baryczy |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/108 | TAURON Dystrybucja SA | Przebudowa linii 110 kV relacji Komorowice-Soła, dł. 9,7 km | §3 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/109 | TAURON Dystrybucja SA | Modernizacja linii 110 kV relacji Komorowice - Czechowice, dł. 14 km | §3 ust.2* | Brak danych |  | PLB: Dolina Górnej Wisły |  | Patrz zestaw działań nr 2 |
| E/7.5/D/110 | TAURON Dystrybucja SA | Rozbudowa połączeń w sieci 110 kV poprzez budowę rozdzielni 110 kV w SE Sabinów oraz rozbudowę rozdzielni 110 kV w SE Dworszowice | §3 ust.2* | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/111 | TAURON Dystrybucja SA | Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego, oraz 110/20 kV Oława | §3 ust. 2* | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 4 |
| E/7.5/D/112 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa stacji GPZ 110/15 kV na obszarze podbeskidzia | §3 ust.1 pkt 7) | Brak danych | Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Ludzie Przyroda | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |
| E/7.5/D/113 | TAURON Dystrybucja SA | Budowa GPZ Kurdwanów | - | Brak danych |  | Brak |  | Patrz zestaw działań nr 3 |

*Klasyfikacja przedsięwzięć będzie każdorazowo dokonywana w procesie ooś w zależności od zakresu przedsięwzięcia. Niemniej w tabeli zaznaczono, uwzględniając zasadę prewencji, jako możliwe do zakwalifikowania w grupie stale lub potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko.

| zestaw | Rodzaj inwestycji wraz z identyfikacją obszarów chronionych | Środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- |
| Zestaw działań nr 1 | Budowa na obszarach lub w pobliżu obszarów chronionych | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - odpowiednie wytycznie trasy w sposób zapobiegający (lub minimalizujący) przecinaniu i defragmentacji obszarów cennych struktur przyrodniczych, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków, ewentualnie nietoperzy), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu (w celu unikania płoszenia zwierząt), - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód, - ewentualne dopasowanie wysokości linii do tras przelotu ptactwa (np. ocena wariantowa – linia ponad koronami drzew na słupach nadleśnych lub linia w przecince leśnej), - oznaczenie linii za pomocą kul lotniczych, - stosowanie do prac wykończeniowych prac ziemnych lokalny materiał, aby nie zawierał nasion gatunków obcych, - odpowiednie projektowanie inwestycji uwzględniające konieczność zachowania ładu przestrzennego, wkomponowanie nowych obiektów w istniejący krajobraz. |
| Zestaw działań nr 2 | Przebudowa lub modernizacja na obszarach lub w pobliżu obszarów chronionych | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresami: lęgowym ptaków oraz rozrodczym płazów, - stworzenie siedlisk zastępczych na czas budowy (np. budki dla ptaków), - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód, - stosowanie do prac wykończeniowych prac ziemnych lokalny materiał, aby nie zawierał nasion gatunków obcych. |
| Zestaw działań nr 3 | Budowa nie oddziaływująca na obszary chronione | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód, - stosowanie do prac wykończeniowych prac ziemnych lokalny materiał, aby nie zawierał nasion gatunków obcych, - odpowiednie projektowanie inwestycji uwzględniające konieczność zachowania ładu przestrzennego, wkomponowanie nowych obiektów w istniejący krajobraz. |
| Zestaw działań nr 4 | Przebudowa lub modernizacja nie oddziaływująca na obszary chronione | - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów, - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac budowlanych w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - oszczędne gospodarowanie przestrzenią w trakcie budowy w celu uniknięcia nadmiernego niszczenia powierzchniowej warstwy gleby, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód, - stosowanie do prac wykończeniowych prac ziemnych lokalny materiał, aby nie zawierał nasion gatunków obcych. |
| Zestaw działań nr 5 | Wymiana przewodów | - zapewnienie ochrony drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac, - prowadzenie prac w sposób minimalizujący emisje zanieczyszczeń i hałasu, - zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się ewentualnych wycieków z maszyn i urządzeń budowlanych do gleby i wód. |

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów powinny być uszczegółowione.

OCHK – obszar chronionego krajobrazu

ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy