## MAGAZYNOWANIE GAZU

# Magazynowanie gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5

| Kod | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych w tym Natura 2000 | Potencjalne zagrożenia | Środki zapobiegawcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/7.5/M/1 | GAZ-SYSTEM SA | Podziemny magazyn gazu Damasławek (wraz z infrastrukturą liniową niezbędną do jego wybudowania i obsługi | §2 ust.1 pkt 22) | Nie | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie, | Brak | - zajęcie terenu na obiekty naziemne, - wpływ na wody podziemne i powierzchniowe, - możliwe emisje gazów do powietrza | - przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków hydrogeologicznych na etapie przed projektowym - lokalizacja w sposób zapobiegający (minimalizujący) przecinanie i defragmentację struktur przyrodniczych - budowa magazynu metodą ługowania kawern i zagospodarowywanie powstającej solanki w celu ograniczenia szkód w środowisku - zastosowanie zamkniętych systemów płuczki wiertniczej w trackie drążenia szybów - zaprojektowanie hermetycznego systemu zatłaczania gazu do kawern i odbioru |
| G/7.5/M/2 | Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. / PGNiG S.A | Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa istniejącego magazynu PMG Wierzchowice od wielkości 1 200 mln m3 do ok. 2 000 mln m3 pojemności czynnej (przyrost o 800 mln m3) | §2 ust.1 pkt 22) | Są zgody, brak decyzji na rozszerzenie | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie | PLH: Ostoja nad Baryczą; Park Krajobrazowy Dolina Baryczy | - fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych, - wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia prac na terenach leśnych - wypłoszenie zwierząt w fazie budowy obiektów (hałas), - negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | - zalecenia jak wyżej dla rozbudowy i ponadto - lokalizacja w sposób zapobiegający (minimalizujący) przecinanie i defragmentację struktur przyrodniczych w szczególności obszarów objętych ochroną, - prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów poza okresem lęgowym -ograniczenie, minimalizowanie powierzchni zajmowanej na prace budowlane - wykorzystywanie technik minimalizujących ingerencję w środowisko naturalne (zamiast tradycyjnych metod – odwierty pionowe ) wykonywanie odwiertów metodą tzw. klastrów, - wykorzystanie istniejącej infrastruktury, m.in. istniejącego rurociągu do IKS Solino |
| G/7.5/M/3 | Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. / PGNiG S.A. | Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa magazynu KPMG Mogilno. Zwiększenie pojemności roboczej magazynu od ok. 570 mln m3 do 800 mln m3 (przyrost o 230 mln m3) | §2 ust.1 pkt 22) | Tak | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie | Brak | - zajęcie terenu na obiekty naziemne, - wpływ na wody podziemne i powierzchniowe, - możliwe emisje gazów do powietrza | zalecenia jak wyżej dla rozbudowy i ponadto - ograniczenie, minimalizowanie powierzchni zajmowanej na prace budowlane - wykorzystywanie technik minimalizujących ingerencję w środowisko naturalne (zamiast tradycyjnych metod – odwierty pionowe ) wykonywanie odwiertów metodą tzw. klastrów, - wykorzystanie istniejącej infrastruktury, m.in. istniejącego rurociągu do IKS Solino, - zabezpieczenie rurociągów ich bieżący monitoring , - wyposażenie rurociągów w zapory odcinające jego fragmenty, aby ewentualny wyciek ograniczyć do minimum |
| G/7.5/M/4 | Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. / PGNiG S.A. | Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa magazynu gazu PMG Strachocina z obecnej pojemności czynnej 330 mln m3 do 1200 mln m3 (przyrost o 840 mln m3) | §2 ust.1 pkt 22) | Są zgody, brak decyzji na rozszerzenie | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie | Brak |  |  |
| G/7.5/M/5 | Operator Systemu Magazynowania Sp. z o. o. / PGNiG S.A. | Budowa magazynu gazu Budowa magazynu gazu KPMG Kosakowo o pojemności roboczej 125 mln m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | §2 ust.1 pkt 22) | Tak | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie | Brak |  |  |
| G/7.5/M/6 | Kopalnia Soli Lubień sp. z o.o./ PKN ORLEN S.A. | Budowa magazynu gazu /Budowa kawernowego magazynu gazu o pojemności roboczej 700 mln m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego budowy i obsługi | §2 ust.1 pkt 22) | Tak | Wody podziemne i powierzchniowe, ludzie | Brak |  |  |

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zaradcze, minimalizujące i kompensacyjne mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów powinny być uszczegółowione.