SEKTOR GAZU

PRZESYŁ GAZU

Przesył gazu – Priorytet Inwestycyjny 7.5

| Kod |  | Przedsiębiorstwo | Rodzaj inwestycji | Klasyfikacja wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Informacja o posiadanych decyzjach środowiskowych i raportach | Główne elementy środowiska na które może oddziaływać przedsięwzięcie | Identyfikacja obszarów chronionych | Potencjalne zagrożenia | Środki zaradcze, minimalizujące i kompensacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/7.5/P/1 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Lwówek – Odolanów L=162 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Dąbrowy Krotoszyńskie, Dolina Mogielnicy; PLB: Wielki Łęg Obrzański, Dąbrowy Krotoszyńskie; rezerwat Miejski Bór; Parki krajobrazowe: im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Nadwieprzański; OCHK: Dolina Ciemięgi, Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, Krzywińsko–Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/2 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Hermanowice – Strachocina L=72 km | §3 ust. 1 pkt 32) | Tak | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Rzeka San, Ostoja Góry Słonne, Ostoja Przemyska; PLB: Góry Słonne, Pogórze Przemyskie; Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego; OCHK: Wschodniobeskidzki, Przemysko-Dynowski |  | - zgodnie z zapisami DOŚU oraz - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych - zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie robót - powstające w trakcie budowy odpady odpowiednio gromadzić i poddać utylizacji (szczególnie z płukania instalacji oraz prób ciśnieniowych) |
| G/7.5/P/3 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola L=98 km | §2 ust. 1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Wisłok Środkowy z Dopływami, Wisłoka z dopływami; OCHK: Pogórza Ciężkowickiego, Pogórza Strzyżowskiego, Czarnorzecki, Jastrzębsko-Żdżarski, |  | -ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/4 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń L=160 km | §2 ust. 1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Jaroszowiec; Parki krajobrazowe: Orlich Gniazd, Dłubniański; OCHK: Wzgórza Trzebnickie, Jastrzębsko-Żdżarski, Koszycko-Opatowiecki, Doliny Wisły | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/5 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Tworóg – Tworzeń L=56 km | §2 ust. 1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | Brak |  | ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy - zabezpieczenie placu budowy, zakładanie płotków herpetologicznych na odcinkach gdzie może wystąpić wzmożony ruch gadów, płazów. Płotki maja zastosowanie na terenach podmokłych, w okolicach zbiorników wodnych , cieków, rzek, zlewni. |
| G/7.5/P/6 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn L=47 km | §2 ust. 1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | Brak |  |  |
| G/7.5/P/7 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Rembelszczyzna- Mory-Wola Karczewska L=110 km wraz z modernizacją węzłów Pierścienia Warszawskiego Odcinek Mory-Wola Karczewska L=81 km wraz z odgałęzieniem do Sękocina L=11 Odcinek Rembelszczyzna-Mory L=29 km | §3 ust. 1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Ostoja Bagno Całowanie, Kampinoska Dolina Wisły; PLB: Bagno Całowanie, Dolina Środkowej Wisły; Kampinoski Park Narodowy – otulina; Rezerwat Ławice Kiełpińskie; rezerwat Łachy Brzeskie; Chojnowski Park Krajobrazowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy; OCHK: Warszawski; ZPK: Wsi Komorów |  |  |
| G/7.5/P/8 |  | GAZ-SYTEM SA | Gazociąg Wronów – Kozienice L=30 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | Rezerwaty: Łęg na Kępie w Puławach, Okólny Ług, Czapliniec koło Gołębia, Krępiec wraz z otuliną, Piskory, Źródła Królewskie, Brzeźniczka, Kozienicki Park Krajobrazowy, Kazimierski Park Krajobrazowy; OCHK: Dolina rzeki Zwolenki, Pradolina Wieprza, Nadwiślański | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/9 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław L=130 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Góra Świętej Anny; PLB: Grądy Odrzańskie; Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, Stobrawki Park Krajobrazowy |  |  |
| G/7.5/P/10 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn L=19 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Góra Świętej Anny; Rezerwat Góra Świętej Anny; rezerwat Lesisko; Park Krajobrazowy Góra św. Anny; OCHK: Goplańsko-Kujawski, Złotogórski |  | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy - zabezpieczenie placu budowy, zakładanie płotków herpetologicznych na odcinkach gdzie może wystąpić wzmożony ruch gadów, płazów. Płotki maja zastosowanie na terenach podmokłych, w okolicach zbiorników wodnych , cieków, rzek, zlewni. |
| G/7.5/P/11 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Leśniewice – Łódź L=66 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Pradolina Bzury-Neru; PLB: Pradolina Warszawsko-Berlińska; OCHK: Goplańsko-Kujawski, Złotogórski, Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej |  |  |
| G/7.5/P/12 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Wronów - Rembelszczyzna (w podziale na dwa etapy) L=135 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Dolina Środkowego Świdra, Dolny Wieprz, Bagna Celestynowskie; rezerwat Świder; Mazowiecki Park Krajobrazowy; OCHK: Środkowej Grabi, Pradolina Wieprza, Warszawski, Nadwiślański |  |  |
| G/7.5/P/13 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Czeszów – Kiełczów L=32 km | §3 ust.1 pkt 32) | Tak | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Kumaki Dobrej; OCHK: Doliny Widawki | - Defragmentacja i fizyczna destrukcja siedlisk będących miejscem bytowania kumaków - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt i powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy | - zgodnie z zapisami DOŚU oraz - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych - zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie robót - powstające w trakcie budowy odpady odpowiednio gromadzić i poddać utylizacji - zabezpieczenie placu budowy, zakładanie płotków herpetologicznych na odcinkach gdzie może wystąpić wzmożony ruch gadów, płazów. Płotki maja zastosowanie na terenach podmokłych, w okolicach zbiorników wodnych , cieków, rzek, zlewni. |
| G/7.5/P/14 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Czeszów – Wierzchowice L=15 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie (jest raport) | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Ostoja nad Baryczą; PLB: Dolina Baryczy; Park Krajobrazowy Dolina Baryczy | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych pod obiekty planowanej infrastruktury - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - zgodnie z zapisami DOŚU oraz - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych - zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie robót - powstające w trakcie budowy odpady odpowiednio gromadzić i poddać utylizacji - zabezpieczenie placu budowy, zakładanie płotków herpetologicznych na odcinkach gdzie może wystąpić wzmożony ruch gadów, płazów. Płotki maja zastosowanie na terenach podmokłych, w okolicach zbiorników wodnych , cieków, rzek, zlewni. |
| G/7.5/P/15 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Lewin Brzeski – Nysa L=38 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | OCHK: Bory Niemodlińskie |  | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/16 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Szczecin – Gdańsk Etap V Goleniów – Płoty L=45 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | OCHK: Nadwarciański, Uniejowski; ZPK: Dolina rzeki Pileszy | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk, - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/17 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Jarosław – Rozwadów L=60 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Dolina Dolnego Sanu; OCHK: Sieniawski, Brzóźniański |  |  |
| G/7.5/P/18 |  | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Rozwadów - Końskowola – Wronów L=103 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Uroczyska Lasów Janowskich, Dolina Dolnego Sanu; PLB: Lasy Janowskie; Park Krajobrazowy Lasy Janowskie Kazimierski Park Krajobrazowy; OCHK: Chodelski, Kraśnicki |  | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/19 | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Hermanowice – Jarosław L=39 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Rzeka San; OCHK: Przemysko-Dynowski | - Defragmentacja siedlisk przyrodniczych - Fizyczne zajęcie terenu występowania siedlisk przyrodniczych, - Wycinka drzew i krzewów w przypadku prowadzenia wykopu przez tereny leśne - Kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów i związane z tym powstanie barier ekologicznych - Wypłoszenie zwierząt, w tym ptaków w fazie budowy obiektów (hałas, obecność ludzi i sprzętu) - Negatywny wpływ na ekosystemy podmokłe w skutek obniżenia poziomu wód gruntowych w fazie budowy - W przypadku awarii skażenie gleby w strefie korzeniowej powoduje usychanie liści, uszkodzenie młodych pędów | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |
| G/7.5/P/20 | GAZ-SYSTEM SA | Tłocznia Odolanów | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | OCHK: Bory Dolnośląskie, Dolina Bobru, Dolina Brzeźnicy, Dolina Śląskiej Ochli, Wzniesienia Zielonogórskie; Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska |  |  |
| G/7.5/P/21 | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Skoczów - Komorowice – Oświęcim L=51 km | §2 ust.1 pkt 21) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | PLH: Cieszyńskie Źródła Tufowe; PLB: Dolina Górnej Wisły; Rezerwat Skarpa Wiślicka; ZPK: Dolina rzeki Soły |  |  |
| G/7.5/P/22 | GAZ-SYSTEM SA | Tłocznia Rembelszczyzna | §3 ust.1 pkt 32) | Tak | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne | OCHK: Warszawski |  | zgodnie z zapisami DOŚU oraz - ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów - odtwarzanie siedlisk w miejscach zastępczych - zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie robót - powstające w trakcie budowy odpady odpowiednio gromadzić i poddać utylizacji |
| G/7.5/P/23 | GAZ-SYSTEM SA | Gazociąg Jarosław – Głuchów L=30 km | §3 ust.1 pkt 32) | Nie | Przyroda, ludzie, wody, powierzchnia ziemi, dobra materialne |  |  | - ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi do niezbędnego minimum -zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i jej ponowne wykorzystanie - prowadzenie robót w sposób zabezpieczający ochronę wód przed zanieczyszczeniem - prowadzenie nowych sieci w sposób zapobiegający i minimalizujący przecinanie i defragmentację cennych struktur przyrodniczych , szczególnie objętych ochroną - wariantowanie możliwego przebiegu trasy |

Podane potencjale zagrożenia mają charakter przykładowy i ich szczegółowy zakres będzie każdorazowo analizowany na podstawie konkretnych projektów.

Podane środki zaradcze  minimalizujące i kompensacyjne mają charakter przykładowy i na etapie projektowym dla konkretnych projektów powinny być uszczegółowione.

OCHK – obszar chronionego krajobrazu

ZPK – zespół przyrodniczo-krajobrazowy