OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie sieci drogowej

zarządzanej przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

Rejon we Wrocławiu w 2026 roku

w asortymencie i zakresie:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w 2026 roku – Prace związane z utrzymaniem urządzeń elektro-energetycznych

Opracowano w GDDKiA O/Wrocław Rejon we Wrocławiu

nazwa jednostki organizacyjnej GDDKiA

Wrocław, 07.05.2026

miejscowość , data / dd – mm – rrrr /

# SŁOWNIK

Użyte w OPZ i dokumentach kontraktowych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

- Baza Wykonawcy – zaplecze techniczne, warsztatowe i socjalne Wykonawcy.

- Brygada interwencyjna – minimum 2 osobowy zespół pracowników przeszkolonych do kierowania ruchem (posiadających stosowne zaświadczenia) z dostępem do pojazdu silnikowego, gotowych do podjęcia prac zabezpieczających, likwidacji zagrożeń i drobnych prac naprawczych, zgodnie z wymaganiami kontraktu.

- Brygada patrolowa – minimum 2 osobowy zespół pracowników przeszkolonych do kierowania ruchem (posiadających stosowne zaświadczenia) z dostępem do pojazdu silnikowego, gotowych do podjęcia czynności związanych z patrolowaniem dróg, zgodnie z wymaganiami kontraktu.

- Czas reakcji - czas wstawiennictwa na miejscu zdarzenia awaryjnego i rozpoczęcia prac związanych z zabezpieczeniem przez Wykonawcę zdarzenia awaryjnego na drodze, liczony od momentu otrzymania zlecenia awaryjnego/ zgłoszenia (pisemnie - pocztą elektroniczną lub fax-em i/lub ustnie - telefoniczne lub wiadomością SMS/MMS) od Zamawiającego (w tym Dyżurnego PID/ZZR), lecz nie dłuższy niż 30 min. dla dróg klasy A i S oraz nie dłuższy niż 60 min. dla dróg klasy GP i G, a w przypadku złożenia deklaracji przez Wykonawcę w Ofercie, nie dłuższy, niż czas zadeklarowany w Ofercie.

- Definicja zdarzeń awaryjnych:

- uszkodzenie drogi i jej elementów uniemożliwiające bezpieczne z niej korzystanie, w tym ubytki nawierzchni ≥5cm głębokości, uszkodzenia drogowych obiektów inżynierskich, uszkodzenia barier ochronnych, balustrad, poręczy, ekranów, znaków drogowych, urządzeń oświetlenia drogi, uszkodzenia ogrodzeń, rozmycia skarp i poboczy,

- uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi, które zagraża bezpieczeństwu na samej drodze,

- pozostawanie na drodze elementów obcych, w tym porzuconych przedmiotów, rozsypanych materiałów sypkich, rozlania cieczy bądź substancji mogących spowodować poślizg pojazdów, martwych bądź rannych zwierząt, połamanych gałęzi i pni powalonych drzew, uszkodzonych elementów wyposażenia drogi oraz innych elementów mogących stwarzać zagrożenie dla ruchu na drodze.

- CZR – Centrum Zarządzania Ruchem.

- Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. W przedmiotowym kontrakcie ogólne pojęcie: „droga” dotyczy wszystkich dróg wraz ze wszystkimi elementami, objętych przedmiotem zamówienia.

- Drogomistrz - pracownik GDDKiA odpowiedzialny za koordynowanie, nadzorowanie         i odbiór robót i usług objętych kontraktem, dla zakresu działania właściwego terytorialnie Obwodu Drogowego w Rejonie, zastępujący Kierownika Służby Liniowej.

- Element drogi – jakakolwiek część drogi, w tym w m.in. obiekty inżynierskie oraz wszelkie urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także wszelkie urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, znajdujące się w liniach rozgraniczających i poza liniami rozgraniczającymi, podlegające utrzymaniu w ramach Umowy.

- GDDKiA - Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- Infrastruktura ratownicza – elementy infrastruktury drogowej, szerzej opisane w PDR, służące prowadzeniu działań ratowniczych.

- Inni Wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie na terenie prowadzonych prac, na którym Wykonawca realizuje zlecone prace oraz inne jednostki prawnie działające na terenie prowadzonych prac.

- Inspektor Nadzoru/upoważniony przedstawiciel Rejonu Zamawiającego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac       i administrowanie kontraktem – w przedmiotowym kontrakcie wyznaczony pracownik Rejonu GDDKiA (zwana w Specyfikacjach: Inspektorem Nadzoru/ upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego / Przedstawicielem Zamawiającego/ Zamawiającym).

- Kierownik Rejonu – pracownik GDDKiA, osoba kierująca zadaniami Rejonu, odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie kontraktem.

- Kierownik Robót/ Kierownik Robót Drogowych/ Kierownik Robót Elektrycznych - pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i usługami w danej branży, odpowiedzialna za wykonanie                      i nadzorowanie robót utrzymaniowych objętych umową, pełniąca funkcję Koordynatora Wykonawcy.

- Kierownik Robót/ Kierownik Utrzymania – osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Wykonawcę do bezpośredniego kontaktu                           z Zamawiającym w celu koordynowania całości prac realizowanych w ramach Kontraktu wraz z bezpośrednim nadzorem i/lub koordynacją nadzoru nad pracami, ustalania harmonogramów prac zarówno przy bieżącym, jak i zimowym utrzymaniu dróg. Kierownik Robót/ Kierownik Utrzymania z ramienia Wykonawcy przypisany jest do konkretnej części zamówienia (zadania). Kierownik Robót/ Kierownik Utrzymania odpowiada za terminową i prawidłową realizację prac oraz rozliczenie finansowe zrealizowanych prac przez cały okres trwania Kontraktu.

- Koordynator Wykonawcy – pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w celu koordynowania całości prac realizowanych w ramach Kontraktu wraz z bezpośrednim nadzorem i/lub koordynacją nadzoru nad pracami, ustalania harmonogramów prac zarówno przy bieżącym, jak i zimowym utrzymaniu dróg, upoważniona do kierowania robotami                   i usługami objętymi kontraktem, odpowiedzialna za wykonanie i nadzorowanie robót utrzymaniowych objętych umową.

- Kierownik Służby Liniowej – pracownik GDDKiA, osoba kierująca zadaniami Obwodu Drogowego, odpowiedzialna bezpośrednio za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót i usług objętych kontraktem dla zakresu działania właściwego terytorialnie Obwodu Drogowego w Rejonie.

- Kontroler Techniczny/St. Kontroler Techniczny – pracownik GDDKiA odpowiedzialny za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót i usług objętych kontraktem, dla zakresu działania właściwego terytorialnie Obwodu Drogowego w Rejonie, zastępujący Kierownika Służby Liniowej.

- MOP - Miejsce Obsługi Podróżnych pojazdów i przesyłek przeznaczone dla użytkowników drogi przy której jest zlokalizowane przedmiotowe Miejsce Obsługi Podróżnych.

- Obwód Drogowy (OD) - komórka organizacyjna GDDKiA podległa Rejonowi zgodnie      z Regulaminem Organizacyjnym GDDKiA, posiadająca wyodrębnioną organizacyjnie siedzibę z zapleczem socjalno-magazynowym oraz obejmująca określony obszarowo zakres działań.

- Obwód Utrzymania (OU) - komórka organizacyjna Wykonawcy posiadająca siedzibę z zapleczem socjalno-magazynowym przekazanym lub wynajętym Wykonawcy przez Zamawiającego lub posiadanym przez Wykonawcę lub pozyskanym przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami kontraktu, obejmująca określony obszarowo zakres działań tożsamy z zakresem działań Obwodu Drogowego (OD) lub obszarem dróg objętych przedmiotem zamówienia administrowanych przez Rejon (zwana zamiennie Bazą Wykonawcy lub zapleczem Wykonawcy).

- Odbiór robót – odbiór robót to odbiór oczekiwanego efektu końcowego. Nie podlegają odbiorowi poszczególne czynności pośrednie składające się na całość usługi.

- Oddział GDDKiA – wchodzi w skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będącej centralnym urzędem administracji rządowej wykonującym zadania zarządu dróg krajowych. Do zakresu działania Oddziału należy wykonywanie zadań zarządu Drogi oraz zarządcy Drogi na obszarze działania Oddziału.

- Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy na wykonanie prac zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiąca integralny składnik umowy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie.

- PDR (Plan Działań Ratowniczych) - dokument zawierający wymagania dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych na sieci dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zawierający procedury służące zapewnieniu szybkiego i sprawnego sposobu alarmowania w sytuacji zajścia zdarzenia drogowego, pożaru, katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia oraz zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego współdziałania zarządcy drogi z podmiotami ratowniczymi, określający m.in. obowiązki Wykonawcy.

- PID – Punkt Informacji Drogowej / ZZR – Zespół Zarządzania Ruchem, który może pełnić również funkcję PID.

- Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części prac oraz jej następcy prawni, lub każda inna osoba prawna bądź fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę za zgodą Zamawiającego             o wykonanie części prac.

- Polecenie Zamawiającego / polecenie wykonania prac - wszelkie polecenia (w tym zlecenia/ zgłoszenia/ wezwania /zadysponowania) przekazane pisemnie i/lub ustnie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego (wyznaczonego przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca lub Dyżurnego PID/ZZR Zamawiającego), dotyczące zlecenia prac, trybu, sposobu, zakresu i terminu wykonania prac lub spełnienia innych wymagań określonych w dokumentach kontraktowych.

- Prace długo trwające – prace prowadzone są w jednym miejscu nieprzerwanie, dłużej niż jeden dzień kalendarzowy; oznakowanie prac wymaga indywidualnego opracowania projektu organizacji ruchu (dostosowanego do istniejącej sytuacji drogowej) zgodnie          z obowiązującymi przepisami.

- Prace interwencyjne – czynności podejmowane w trybie awaryjnym polegające na zabezpieczeniu miejsc zdarzeń awaryjnych lub zdarzeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidacji zagrożeń i wykonaniu drobnych prac naprawczych.

- Prace krótko trwające – prace prowadzone są w jednym miejscu nieprzerwanie, nie dłużej niż jeden dzień kalendarzowy, a oznakowanie robót jest stacjonarne na cały czas trwania prac.

- Prace szybko postępujące – prace podczas wykonywania których, oznakowanie prac przemieszcza się wraz z ich postępem (np. odnowa oznakowania poziomego, koszenie, roboty porządkowe).

- Pracownik brygady interwencyjnej – pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę do wykonywania zadań zgodnie z wymaganiami kontraktu, w tym m.in.: usunięcia zagrożeń występujących na Drodze, współpracy przy zabezpieczaniu miejsc zdarzeń drogowych, kierowania ruchem, realizacji innych czynności określonych wymaganiami dokumentów kontraktowych lub zleconych przez Zamawiającego.

- Pracownik brygady patrolowej – pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, odpowiedzialna m.in. za przeprowadzanie patroli drogi w celu zapewnienia: bezpieczeństwa ruchu drogowego, w zależności od rozmiaru zagrożeń: doraźnego lub docelowego usunięcia zagrożeń występujących na Drodze, bieżącego przekazywania informacji o warunkach ruchu, stanie nawierzchni i warunkach atmosferycznych – zwłaszcza w okresie zimowym, realizacji innych czynności określonych wymaganiami dokumentów kontraktowych lub zleconych przez Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie wskazana przez Zamawiającego lub wymieniona w Umowie, OPZ lub innych dokumentach stanowiących załączniki do Umowy, działająca w jego imieniu w zakresie koordynowania i administrowania kontraktem, zlecania, kontroli wykonania i odbioru robót i usług objętych kontraktem.

- Rejon - komórka organizacyjna GDDKiA, podległa Oddziałowi GDDKiA zgodnie ze Statutem GDDKiA.

- Roboty i Usługi – roboty i usługi objęte przedmiotem zamówienia, Umowy, OPZ, wraz z załącznikami do tych dokumentów,  oraz wszystkie potrzebne do ich realizacji czynności, prace i działania techniczne oraz organizacyjne, do wykonania zgodnie                z wymaganiami dokumentów kontraktowych - zwane zamiennie robotami, usługami, pracami lub czynnościami.

- Specjalista/Inspektor ds. utrzymania dróg lub mostów lub ds. brd – pracownik GDDKiA odpowiedzialny m.in. za za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót i usług objętych kontraktem.

- Terenowy Inspektor Drogowy [TID] – pracownik GDDKiA odpowiedzialny za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót i usług objętych kontraktem na drogach właściwego terytorialnie Rejonu.

- Terenowy Inspektor Mostowy [TIM] – pracownik GDDKiA odpowiedzialny za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót i usług objętych kontraktem na obiektach inżynierskich właściwego terytorialnie Rejonu.

- Utrzymanie drogi - całość działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego i wymaganej przydatności użytkowej drogi wraz ze wszystkimi jej elementami (w tym m.in. skrzyżowań z drogami publicznymi różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tych skrzyżowań) oraz wykonanie robót doprowadzenie elementów Drogi do oczekiwanych wymagań/standardów.

- Wytyczne BUD – aktualne wytyczne dotyczące bieżącego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA w okresie obowiązywanie umowy na mocy Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- Wytyczne ZUD - aktualne wytyczne dotyczące zimowego utrzymania dróg obowiązujące w GDDKiA w okresie obowiązywanie umowy na mocy Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zamawiający – podmiot, szczegółowo określony w Umowie, udzielający zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

- Zarządca Drogi - organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

- Zarządzenie Generalnego Dyrektora – wewnętrzny akt prawny wydany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujący w działalności GDDKiA – Zarządzania zamieszczone są na stronie: http://gddkia.gov.pl/pl/911/akty-prawne.

- Z-ca Kierownika Rejonu / Kierownik Zespołu Technicznego - pracownik GDDKiA, osoba w zastępstwie Kierownika Rejonu kierująca zadaniami Rejonu, odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie kontraktem.

- Zdarzenie awaryjne/ zagrożenie /awaria na drodze – sytuacja na drodze stwarzająca zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego lub mająca wpływ na ograniczenie przejezdności drogi, np. wypadek, kolizja, przejazd pojazdu nienormatywnego, przejazd lub postój pojazdu stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników (np. przejazd jezdnią w kierunku niezgodnym z organizacją ruchu), wtargnięcie zwierzyny, katastrofa budowlana na drodze lub w pobliżu drogi, pożar na drodze lub w jej pobliżu, nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne (np. powódź, mgła, nadzwyczajne opady śniegu), itp.

- Zdarzenie losowe – zdarzenie powstałe, w szczególności na skutek: wypadków, kolizji, kradzieży, wandalizmu, zjawisk atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej lub innych.

- Zimowe warunki atmosferyczne – występowanie opadów śniegu, marznącego deszczu, mżawki, gołoledzi, lodowicy, szadzi, śliskości pośniegowej, wahania temperatur, uznawane za normalne, do momentu ogłoszenia stanu kryzysowego przez Wojewodę.

Pozostałe określenia nieujęte w w/w słowniku są zgodne z określeniami stosowanymi               w słownikach SST, obowiązujących aktów prawnych, norm, itp.

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# OPIS WYKONANIA ROBÓT I USŁUG

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót i usług bieżącego utrzymania dróg krajowych, wykonywanego w ramach umowy pn.: „Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w 2026 – Prace związane z utrzymaniem urządzeń elektro-energetycznych”

  - Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (zwany dalej OPZ) określa wymagania dotyczące sposobu wykonania robót i usług związanych z bieżącym utrzymaniem (BUD) części dróg krajowych klasy GP, G, A i AS zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon we Wrocławiu w ramach robót elektro-energetycznych wymienionym w punkcie 1.

  - Szczegółowe zasady sposobu wykonania i rozliczenia robót i usług objętych przedmiotem zamówienia, zakres, ustalenia i wymagania niezbędne do ich prawidłowego wykonania zostały opisane w Umowie wraz z załącznikami (zwaną dalej: Umową) do tych dokumentów (w tym w niniejszym OPZ wraz z załącznikami (w tym Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST - w tym: SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne i SST dla poszczególnych asortymentów robót)).

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

Niniejszy OPZ określa wymagania dotyczące wykonania i rozliczania prac związanych                 z bieżącym utrzymaniem dróg. Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z Umową oraz Specyfikacjami Technicznymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny wykonywanych robót. Wszystkie ograniczenia dla ruchu muszą być wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, do przerwania robót. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić o dodatkowe płatności. Wykonawca powinien zatrudnić pracowników, których kwalifikacje odpowiadają wymogom kontraktu i w takiej liczbie, która zapewni należyte, terminowe wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Sprzęt i urządzenia Wykonawcy powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną lub świadectwa dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonywania robót zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca powinien wkalkulować w cenę oferty wszystkie koszty związane z realizacją Umowy w tym:

- Wartość materiałów,

- Prace utrzymaniowe wynikające z przejęcia do utrzymania nowych odcinków dróg oraz elementów ich wyposażenia,

- Zawarcie stosownych Umów na wymagany sprzęt

- Przejazd odcinkami płatnymi dróg.

Realizacja robót bieżącego utrzymania ma na celu utrzymania oświetlenia, sygnalizacji oraz transformatorów w ciągu i nad drogami krajowymi oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za zapewnienie przejezdności na drogach krajowych w trakcie realizacji robót.

Zamawiający załączył do Opisu Przedmiotu Zamówienia do ewentualnego wykorzystania zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu dla bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Oddział we Wrocławiu, który obejmuje podstawowe schematy dla robót szybko postępujących i krótko trwających (załącznik nr 3). Projekt ważny jest do 02.01.2027 r. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, który zawierać będzie schematy niewystępujące w przekazanym przez Zamawiającego projekcie. Podczas opracowywania projektu należy rozpatrzeć różnorodny charakter robót              i usług, czas realizacji robót (dzień, noc) wykonywanych w obrębie pasa drogowego z uwzględnieniem geometrii drogi, występujących ograniczeń prędkości, skrzyżowań, węzłów, itp.

- DANE LOKALIZACYJNE DOTYCZĄCE DRÓG ORAZ SIEDZIB OBWODÓW DROGOWYCH

Roboty i usługi bieżącego utrzymania dróg (łącznie z utrzymaniem obrębów skrzyżowań z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz innymi elementami wyposażenia dróg łącznie z terenem Obwodu Drogowego) świadczone będą na nw. odcinkach dróg krajowych zlokalizowanych na terenie woj. dolnośląskiego będących w administracji GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon Wrocław, w obszarze Obwodu Drogowego w Jordanowie Śl.:

| Lp. | Obwód Drogowy | Adres | Utrzymywany odcinek drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OD Jordanów Śląski | ul. Wąska 3 55-065 Jordanów Śląski | Droga nr 5 od km 369+846 do km 370+438, Droga nr 8 od km 71+500 do km 109+049, Droga nr 35 od km 75+154 do km 80+176 i od km 84+326 do km 88+077, Droga nr 35a od km 0+000 dokm 4+690, Droga nr 39 od km 0+000 do km 22+296, |

Dodatkowo Prace elektro-energetyczne prowadzone będą:

| Lp. | Obwód Drogowy | Adres | Utrzymywany odcinek drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kostomłoty | Węzeł Kostomłoty zjazd z dogi A4 na drogę nr 5 55-311 Kostomłoty | A4 od km 112+512 do km 147+670 w tym węzły: Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty, Kąty Wr, Pietrzykowice, |
| 2. | Bielany Wrocławskie | Zjazd z drogi nr 5, kierunek Legnica Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce | A4 od km 147+670 do km 193+965 w tym węzły: Bielany Wrocławskie, Wrocław Wschód, Brzezimierz |
| 3. | OUA Widawa | ul. Sułowska 4 51-180 Wrocław | 8e od km 0+00 do km 1+387 S8e od km 1+387 do km 6+497 A8 od km 6+497 do km 29+219 w tym: skrzyżowanie Magnice, oraz węzły Kobierzyce, Wrocław Południe, Wrocław Zachód, Wrocław Stadion, Wrocław Północ, Wrocław Psie Pole |

- PRZEBIEG DRÓG KRAJOWYCH OBJĘTYCH BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM:

  - Autostrada A4

Droga krajowa A4 na odcinku od Węzła Budziszów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 345) – Wrocław – granica z woj. Opolskim – (Węzeł Brzeg utrzymuje Oddział w Opolu) o długości 81,453km.

Na odcinku od km 112+512 do km 153+864 (jezdnia południowa) i km 153+841 jezdnia północna występuje nawierzchnia betonowa, na obiektach mostowych w ciągu drogi nawierzchnia bitumiczna.

Na odcinku od km 153+864 (jezdnia południowa) i do km 153+841 (jezdnia północna) do km 193+965 wykonano nawierzchnię bitumiczną.

Na odcinku drogi od km 112+512 do km 147+670 (jezdnia południowa) obowiązuje ograniczenie prędkości do 110km/h oraz zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe ze względu na brak pasa awaryjnego.

Na tym odcinku występują zatoki awaryjne oraz pasy włączeń i wyłączeń przy węzłach. Adekwatna sytuacja występuje na odcinku jezdni północnej od km 112+512 do km 139+129. Na pozostałym odcinku autostrady występuje pas awaryjny, który ulega przewężeniu w obrębie obiektów mostowych w ciągu drogi na jezdni południowej. Na ciągu drogi zlokalizowane są 123szt. obiekty mostowe.

Droga utrzymywana jest przez dwa Obwody Drogowe:

- Obwód Drogowy Kostomłoty

km 112+512 do km 147+670 o długości 35,158km, w tym węzły:

| Lokalizacja km | Nazwa węzła | Długość w km |
| --- | --- | --- |
| 112+600 | Budziszów | 0,868 |
| 116+100 | Udanin | 0,715 |
| 120+350 | Gościsław | 0,829 |
| 125+900 | Kostomłoty | 0,749 |
| 137+480 | Kąty Wrocławskie | 0,526 |
| 147+660 | Pietrzykowice | 0,688 |
|  | RAZEM | 4,375 |

- Obwód Drogowy Bielany Wrocławskie

km 147+670 do km 193+965 o długości 46,295km, w tym węzły:

| Lokalizacja km | Nazwa węzła | Długość w km |
| --- | --- | --- |
| 153+450 | Bielany Wrocławskie | 3,361 |
| 164+680 | Wrocław Wschód | 2,739 |
| 178+850 | Brzezimierz | 2,962 |
|  | RAZEM | 9,062 |

Odcinek drogi Bielany Wrocławskie – Brzeg od km 153+452 do km 193+965 jest odcinkiem płatnym z elektronicznym poborem opłat dla pojazdów powyżej 3,5 T.

Plac Poboru Opłat (PPO) „Karwiany” zlokalizowany jest od km 156+100 do km 156+700, dodatkowo na łącznicach węzłów Wrocław Wschód w km 164+680 i Brzezimierz  w km 178+849 zlokalizowane są Stacje Poboru Opłat (SPO).

  - Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Autostradowa Obwodnica Wrocławia składa się z dróg krajowych:

- DK8e (Łącznik Kobierzyce) od skrzyżowania w m. Magnice do km 1+387 to droga jednojezdniowa dwukierunkowa (wraz z odcinkiem przejściowym do S8) o długości 1,387 km,

- S8 od km 1+387 do węzła Wrocław Południe to droga dwujezdniowa dwukierunkowa z dwoma pasami ruchu o długości 5,11 km,

- A8 od węzła Wrocław Południe do węzła Wrocław Północ to droga dwujezdniowa dwukierunkowa 
z trzema  pasami ruchu a od węzła Wrocław Północ do węzła Psie Pole to droga dwujezdniowa dwukierunkowa z dwoma  pasami ruchu. Łączna długość A8 wynosi 22,722 km,

W ciągu całej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia występuje nawierzchnia bitumiczna. Na odcinku od węzła Wrocław Południe do węzła Psie Pole obowiązuje ograniczenie prędkości do 120km/h ze względu minimalizację hałasu spowodowanego ruchem pojazdów. Na ciągu głównym drogi zlokalizowanych jest 28 szt. obiektów inżynierskich.

Droga utrzymywana jest przez Obwód Utrzymania Autostrady Widawa.

- Obwód Drogowy OUA Widawa

km 0+000 do km 29+219 o długości 29,219km, w tym węzły:

| Lokalizacja km | Nazwa węzła | Długość w km |
| --- | --- | --- |
| 4+839 | Węzeł Kobierzyce | 1,909 |
| 6+497 | Węzeł Wrocław Południe | 9,691 |
| 8+981 | Węzeł Wrocław Zachód | 1,787 |
| 13+206 | Węzeł Wrocław Lotnisko | 2,219 |
| 16+386 | Węzeł Wrocław Stadion | 1,776 |
| 24+018 | Węzeł Wrocław Północ | 2,019 |
| 29+219 | Węzeł Wrocław Psie Pole | 1,455 |
|  | RAZEM | 20,856 |

W/w odcinki dróg objęte są poborem opłat dla pojazdów powyżej 3,5t.

4.3 Drogi kategorii GP

Droga krajowa nr 5 na odcinku Wrocław (granica miasta) - węzeł Bielany Wrocławskie (skrzyżowanie 
z drogami A4 i 35) to droga dwujezdniowa dwukierunkowa o długości 0,592km. Jezdnie rozdzielone są barierami linowymi.

Droga krajowa nr 8 na odcinku Przerzeczyn Zdrój – Łagiewniki-Jordanów Śląski – Magnice (początek AOW) to droga jednojezdniowa dwukierunkowa o długości 37,549km.

Droga krajowa nr 35 na odcinku Gniechowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 346) – Małuszów (początek DK35a - obwodnica Tyńca Małego) to droga jednojezdniowa dwukierunkowa o długości 5,022km.

Droga krajowa nr 35a Obwodnica miejscowości Tyniec Mały to droga dwujezdniowa dwukierunkowa o długości 4,690km. Jezdnie rozdzielone są stalowymi barierami energochłonnymi.

Droga krajowa nr 35 na odcinku Węzeł Kobierzyce (koniec Obwodnicy Tyńca Małego) – Węzeł Bielany Wrocławskie ( skrzyżowanie z drogami A4 i 5) to droga o zmiennym przekroju o łącznej  długości 3,751km. W obrębie CH Bielany Wrocławskie jest drogą dwujezdniową dwukierunkową. Jezdnie rozdzielone są stalowymi barierami energochłonnymi.

4.4 Drogi kategorii G

Droga krajowa nr 39 na odcinku Łagiewniki (skrzyżowanie z drogą nr 8) – Strzelin – Biedrzychów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 378) km 0+000 do km 22+296 to droga o łącznej długości 22,296km. W obrębie miasta Strzelin DK39 jest drogą dwujezdniową dwukierunkową; jezdnie oddzielone są pasem zieleni. Na pozostałym odcinku droga ma przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy.

Uwaga: Szczegółowe dane dotyczące dróg (oprócz powierzchni) zawarte są w PDR ( Plan Działań Ratowniczych)

- ZAKRES UTRZYMANIA DRÓG

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM URZĄDZEŃ ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH

Podstawowy zakres robót utrzymaniowych w ramach BUD obejmuje następujące asortymenty robót i usług:

- UTRZYMANIE i REMONTY SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

- UTRZYMANIE i REMONTY OZNAKOWANIA AKTYWNEGO

II. UTRZYMANIE i REMONTY OŚWIETLENIA

Pełen zakres rzeczowy robót i usług oraz przewidywane ich ilości umieszczono                                      w kosztorysie ofertowym.

Wymagania szczegółowe dot. w/w zakresu zawarte są w SST.

Powyższe roboty i usługi  mogą być zlecane zarówno w trybie zwykłym jak również w trybie awaryjnym zależnie od sytuacji i potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie trybu zlecania robót i usług. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł pretensji i nie będzie to podstawą do niewykonania robót              i usług w zakładanym (żądanym) przez Zamawiającego trybie.

- TERMIN REALIZACJI PRAC UTRZYMANIOWYCH

od dnia zawarcia Umowy na okres 3 miesięcy lub do dnia wyczerpania kwoty wskazanej w §4 ust. 1 umowy albo do dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2025-2028 z podziałem na zadania: Zadanie 5 – Prace związane z utrzymaniem urządzeń elektro-energetycznych – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

Wykonawca będzie świadczył usługi w Rejonie Wrocław GDDKiA Oddział we Wrocławiu wg następujących ustaleń:

6.1. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

  - Wszystkie roboty i usługi powinny być wykonywane zgodnie z Umową wraz z załącznikami (w tym OPZ i SST), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji kontraktowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny wykonywanych robót i usług.

  - Realizacja robót i usług bieżącego utrzymania obejmuje całość działań technicznych                 i organizacyjnych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego                      i wymaganej przydatności użytkowej dróg wraz z ich elementami (w tym m.in. skrzyżowań z drogami publicznymi różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi                           z funkcjonowaniem tych skrzyżowań) oraz utrzymanie drogi i jej elementów (nawierzchni, oznakowania, odwodnienia, urządzeń BRD, skarp wykopów i nasypów, obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogami krajowymi oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej).

  - Roboty i Usługi utrzymaniowe wykonywane przez Wykonawcę obejmować będą w szczególności:

- wykonywanie robót i usług bieżącego utrzymania w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników drogi,

- wykonywanie robót i usług bieżącego utrzymania w celu zapewnienia przejezdności dróg,

- bieżące utrzymanie, estetykę, remonty i konserwację dróg i elementów wyposażenia dróg,

- zapewnienie kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń  i sytuacji awaryjnych (bezzwłoczne powiadamianie PID/ZZR/CZR     i Kierownika Służby Liniowej) oraz współpraca z innymi służbami zgodnie z Planami Działań Ratowniczych,

- prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich prac utrzymaniowych, zdarzeń drogowych oraz niezbędnej dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego w OPZ i Umowie oraz ustalonej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- prowadzenie działań interwencyjnych związanych z likwidacją zdarzeń drogowych                i sytuacji awaryjnych lub kryzysowych na drogach w zakresie określonym w danej części zamówienia.

  - Na potrzeby wykonania robót i usług objętych zamówieniem ustala się, następujące sposoby i hierarchię skutecznego powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiającego:

- pocztą elektroniczną wg daty przekazania na serwer odbiorcy, na wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego adresy e-mail lub faxem (dla zleceń w trybie podstawowym i bieżącej korespondencji),

- powiadomienie telefoniczne lub wiadomością SMS/MMS na wskazane przez Wykonawcę      i Zamawiającego numery telefonów komórkowych (dla zleceń w trybie awaryjnym                i bieżących ustaleń),

- pisemne wg daty wpływu,

- przekazanie dokumentu upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy/Zamawiającego z potwierdzeniem odbioru potwierdzonym jego podpisem,

- udział w odbiorach, przeglądach, spotkaniach roboczych, likwidacji zdarzeń drogowych, itp., upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Zamawiającego potwierdzony jego podpisem.

  - Roboty i usługi bieżącego utrzymania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ruchu drogowego, odpowiednimi przepisami dotyczącymi prowadzenia robót i usług branżowych, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

  - Prace przy bieżącym utrzymaniu dróg wykonywane będą przez Wykonawcę w zakresie określonym indywidualnymi zleceniami zgodnie z zasadami zlecania i odbioru robót opisanymi w punkcie 5.9 niniejszego OPZ, SST DM-00.00.00 i Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót.

  - Prace przy bieżącym utrzymaniu dróg wykonywane będą przez Wykonawcę w zakresie określonym indywidualnymi zleceniami zgodnie z zasadami zlecania prac utrzymaniowych.

  - Dla prac realizowanych w systemie zleceń, każdorazowo zostanie wystawione zlecenie, w którym zostanie określony numer drogi, lokalizacja, asortyment robót, ilość, pozycja kosztorysowa oraz termin przekazania placu budowy, termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

  - Dla prac rozliczanych ryczałtowo plac budowy zostanie przekazany w terminie wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy od momentu przekazania placu budowy do momentu odbioru częściowego.

  - Wykonawca uzgadnia termin wejścia na roboty celem wdrożenia organizacji ruchu oraz realizacji robót z właściwym Kierownikiem Służby Liniowej (lub osobą go zastępująca). Podstawą wydania zgody na wejście w pas drogowy jest zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu.

  - Wykonawca robót wprowadzający organizację ruchu zawiadamia pisemnie lub poprzez        e-mail na załączonym formularzu w godz. pracy Urzędu właściwy Obwód Drogowy i Rejon, Zespół Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, Inspektora Nadzoru (o ile został ustanowiony) oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Powyższe zasady postępowania dotyczą również przywracania stałej organizacji ruchu (załącznik nr 4).

  - W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, właściwy organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie  opracowanego przez Oddział „Projektu czasowej organizacji ruchu dla bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu” lub indywidualnie opracowanych i zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót wprowadzający organizację ruchu zawiadamia pisemnie na załączonym formularzu                 (dopuszcza się, e-mail w godz. pracy Urzędu) właściwy Obwód Drogowy i Rejon, Zespół Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, Inspektora Nadzoru (o ile został ustanowiony) oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24h  przed ich rozpoczęciem. Powyższe zasady postępowania dotyczą również przywracania stałej organizacji ruchu (załącznik nr 4).

  - W przypadku konieczności natychmiastowego wykonania określonych prac (prace awaryjne 
i kryzysowe związane z następstwem nieprzewidzianego zdarzenia) dopuszcza się stosowanie projektu uproszczonego. W takiej sytuacji Wykonawca robót wprowadzający organizację ruchu zawiadamia właściwy Obwód Drogowy/Rejon oraz Zespół Zarzadzania Ruchem Oddziału GDDKiA we Wrocławiu o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania. Kierownik Służby Liniowej (lub osoba go zastępująca) w przypadku poleceń dotyczących zdarzeń awaryjnych i kryzysowych przekazuje bezzwłocznie (drogą telefoniczną) informacje do Zespołu Zarządzania Ruchem, który następnie powiadamia o powyższym Policję oraz wszystkich innych zainteresowanych.

  - Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania (oprócz materiałów, które są wykazane jako materiały do przewiezienia na składowisko Zamawiającego), stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach ustawa z dnia 14 grudnia 2012r ( Dz.U. 2020 poz. 797). Koszt związany z transportem, utylizacją materiałów ponosi Wykonawca     i nie podlega on osobnej zapłacie.

  - Materiały wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania właściwemu Kierownikowi Służby Liniowej.

  - Z ramienia Rejonu Nadzór Inwestorski prowadzić będzie Kierownik Służby Liniowej bądź w jego zastępstwie wskazany przez niego Drogomistrz lub inna osobą, która go zastępuje. Bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami jest obowiązkiem Wykonawcy.

  - Osobami upoważnionymi do wydawania i podpisywania zleceń będą Kierownik Rejonu lub osoba go zastępująca, w przypadku zleceń awaryjnych również Kierownicy Służby Liniowej.

  - Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji Umowy i wydatkowaniem środków pełnić będą ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Umowie.

  - Wykonywanie prac możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Kierownikiem Służby Liniowej w porach i na zasadach określonych przez niego                         z zachowaniem technologii robót i wymagań zawartych w dokumentach kontraktowych (Umowa, OPZ, Specyfikacje Techniczne, Procedura zgłaszania i prowadzenia przez Wykonawcę robot w pasie drogowym dróg krajowych w zarządzie Oddziału GDDKiA Wrocław,  Plany Działań Ratowniczych, itp.).

  - Osoby nadzorujące wykonywanie prac z ramienia Zamawiającego mają prawo przerwać wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacjach Technicznych w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego lub przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych.

  - Wykonawca (Kierownik Robót) jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad realizacją prac przez swoich pracowników oraz pracowników Podwykonawców.

  - Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót i usług.

  - Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia prace należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz z zachowaniem wszystkich wymogów         z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący należyte i bezpieczne ich wykonanie.

  - Prace zlecone przez Rejon, Wykonawca wykonywać będzie w terminach określonych              w zleceniach, zgodnie ze specyfiką robót. Z uwagi na znaczne natężenie ruchu oraz określone terminy usunięcia nieprawidłowości Wykonawca powinien rozpatrzyć możliwość realizowania prac także w dni wolne od pracy, w systemie wielozmianowym w tym także     w porze nocnej zwłaszcza w przypadku prac awaryjnych, których wykonanie konieczne jest w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

  - Prace, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego natężenia ruchu, powinny być wykonywane w tych porach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań minimalizujących utrudnienia dla ruchu drogowego. Roboty w pasie drogowym powinny być realizowane w możliwe najkrótszym czasie przy zachowaniu reżimu technologicznego i na możliwie najkrótszych odcinkach.

  - Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art.21a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994( Dz. U.2016 poz.290)

  - Ustala się, że nieprawidłowości na drodze  powinny być usunięte, nie później niż w ciągu 48h dla dróg klasy A i S oraz w ciągu 120h dla dróg klasy GP i G. W przypadku wystąpienia zdarzeń mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ruchu np. przerwania barier ochronnych w pasie rozdziału i na wysokich nasypach itp. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie 24h.

Czas dojazdu wozu patrolowego na wszystkie drogi ( A, S, GP, G) maksymalnie do 1h od momentu wezwania.

  - W przypadku zdarzeń awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich skutków dwuetapowo.

a) etap I – zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia powinno być rozpoczęte w czasie nie dłuższym niż 30 min. Dla klasy drogi A i S oraz w czasie nie dłuższym niż 60 min, dla klasy GP i G 
od momentu otrzymania zgłoszenia. Zabezpieczenie powinno być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo konstrukcji,

b) etap II – likwidacja zagrożenia.

Likwidację zagrożenia należy dokonać w czasie niezbędnym do jego realizacji                         i adekwatnym do skali awarii. Niezależnie jednak od długości czasu trwania należy trwale zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu, aż zagrożenie zostanie całkowicie usunięte.

  - Terminy i częstotliwość wykonywania prac będzie wynikała z aktualnych potrzeb oraz posiadanych środków przez Zamawiającego i  powierzana  do wykonania na podstawie zleceń częściowych.

Ustala się orientacyjny harmonogram wykonywania prac:

- roboty konserwacyjne na drogach dojazdowych i serwisowych w przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczenie lub naprawa w ciągu 48h, naprawa docelowa w terminie do 30 dni od wystawienia zlecenia,

- objazdy dróg – wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego oprócz dróg objeżdżanych w systemie ryczałtowym,

Zamawiający zastrzega, że powyższy harmonogram ma charakter prognozy, opracowanej na podstawie doświadczeń Zamawiającego z lat ubiegłych, a rzeczywiste okresy zwiększonej częstotliwości prac realizowanych w ramach umowy, mogą różnić się od tych wskazanych w harmonogramie.

Wykonanie prac będzie zlecane wg aktualnych potrzeb i wysokości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu.

5.2.Kadra Wykonawcy

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników drogowych, którzy w szczególności:

- posiadają niezbędne do wykonywania prac kwalifikacje, wiedzę, umiejętności                   i doświadczenie,

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi,

- posiadają aktualne badania lekarskie,

- posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy,

- zatrudnieni są na zasadach określonych Kodeksem Pracy.

- Wykonawca zapewni obsadę pojazdów patrolowych i interwencyjnych używanych do wykonywania bieżących prac utrzymaniowych (osoby patrolujące i zabezpieczające roboty) zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. Pracownicy brygad patrolowych 
i interwencyjnych muszą posiadać przez cały okres trwania umowy stosowne uprawnienia do kierowania ruchem oraz znać zagadnienia w zakresie oznakowania miejsc niebezpiecznych i zdarzeń awaryjnych, zgodnie z aktualnym zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego i stosownymi przepisami w tym zakresie. Pracownicy pojazdów patrolowych i interwencyjnych po podpisaniu Umowy zobowiązani są do znajomości aktualnych Planów Działań Ratowniczych na poszczególne drogi. Wersje elektroniczne aktualnych PDR stanowią Załączniki nr 7 do OPZ, a w przypadku ich aktualizowania w trakcie trwania Umowy aktualizacje zostaną przekazane Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności na stanowiskach jn. , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Stanowiska, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, tj. czynności wykonywane na stanowiskach:

elektromonterzy – konserwatorzy, inni robotnicy uczestniczący w realizacji umowy.

Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.

Sposób weryfikacji ww. obowiązku na etapie realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, dokumentującą wypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub Podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca (Kierownik Robót)  zapewni we własnym zakresie nadzór nad pracownikami wykonującymi prace utrzymaniowe.

- Kierownik Robót zobowiązany jest oprócz koordynacji i nadzoru nad pracami realizowanymi pracownikami Wykonawcy, do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w szczególności z Kierownikiem Służby Liniowej i Kierownikiem Rejonu, bądź osobą go zastępującą.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Robót zobowiązany jest do powiadomienia właściwego Kierownika Służby Liniowej lub Drogomistrza                  o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót z podaniem: rodzaju robót, numeru drogi, lokalizacji, czasu trwania utrudnień, Wykonawcę robót, osoby odpowiedzialnej.

- Kierownik Robót winien być wyposażony w telefon komórkowy i być dostępny dla służb Zamawiającego w systemie ciągłym (całodobowo) niezależnie od pory dnia i nocy oraz    w dni świąteczne i wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z aktualnymi zatwierdzonymi projektami COR. Do oznakowania robót należy stosować znaki spełniające wymagania zgodnie z załącznikiem Dz.U. 2019 poz. 2311 wraz z późn. zmianami (wielkość, odblaskowość, barwę i wysokość itp.).

- W przypadku, gdy warunek ten nie może być spełniony Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę zastępującą Kierownika Robót, posiadającą stosowne kwalifikacje i wykazaną w zestawieniu kadry kierowniczej Wykonawcy, z którą będzie zapewniony całodobowy kontakt.

- Każda brygada robocza Wykonawcy powinna być zaopatrzona w środki komunikacji umożliwiające stały kontakt z przedstawicielami Zamawiającego.

- Wszyscy pracownicy przebywający w pasie drogowym, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe. Dodatkowo, pracownicy bezpośrednio realizujący roboty, powinni być wyposażeni w jednolitą odzież roboczą            i ochronną zimową i letnią w kolorze pomarańczowym z przytwierdzonymi pasami, elementami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby, zgodną lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby GDDKiA oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do danego stanowiska pracy. Odzież powinna spełniać wymagania PN-EN ISO 20471 w trzeciej klasie widzialności. Odzież robocza powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzeń) i w czystości.

- Pracownicy muszą być wyposażeni w komplet narzędzi i sprzętu do wykonywania poszczególnych rodzajów robót i usług.

- Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni być wyposażeni w odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej wynikające z zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

- Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy na stanowiskach koordynatorów Umowy, liderów (majstrów) brygad oraz innych pracowników pełniących funkcję kontrolno-nadzorującą zapewni pracowników                      z umiejętnościami posługiwania się językiem polskim w stopniu biegłym, a w sytuacji wykonywania prac wymagających posiadania uprawnień, zapewni tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia, od pozostałego personelu Wykonawcy wymaga się umiejętności porozumiewania się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, a w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu zagranicznego oraz stwierdzenia przez Zamawiającego niewystarczającego poziomu znajomości języka, Wykonawca dodatkowo zapewni komunikację z personelem poprzez tłumaczenie na język polski.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie potencjału kadrowego zgodnie                            z wymaganiami SIWZ i odpowiednich zasobów kadrowych zapewniających terminową         i dobrą jakościowo realizację zlecanych robót i usług.

- Do ręcznego sterowania ruchem w strefie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni osoby odpowiednio przeszkolone oraz posiadające aktualne wymagane uprawnienia do kierowania ruchem na drodze określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) wraz z późn. zmianami.

- Dodatkowo wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na drodze powinni być przeszkoleni ze znajomości zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas prowadzenia usług i/lub robót oraz podczas likwidacji zdarzeń drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż. przez pracowników przez niego zatrudnionych.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie nadzór nad pracownikami wykonującymi prace utrzymaniowe.

5.3. Pojazdy i sprzęt Wykonawcy

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu dla zamówienia podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie całego niezbędnego sprzętu, obejmującego zasoby sprzętowe i techniczne (a w tym m.in.: pojazdy, maszyny, środki transportu, narzędzia, urządzenia techniczne, urządzenia pomocnicze np.: rusztowania, pomosty robocze, zwyżki, podnośniki koszowe, środki pływające, ekrany, urządzenia lokalizacyjne, kamery, itp.), w ilościach, rodzajach i o wydajności zapewniających terminową i dobrą jakościowo realizację zlecanych robót i usług. Liczba, rodzaje i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktu lub wskazaniami (zleceniami) Zamawiającego.

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając do jej realizacji cały niezbędny sprzęt wraz z pojazdami. Sprzęt i urządzenia Wykonawcy powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

- Wszelkie koszty obsługi oraz eksploatacji sprzętu i pojazdów winne być wkalkulowane       w ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów prac.

- Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę koszty związane z opłatami za przejazd płatnymi odcinkami dróg.

- Wykonawca do realizacji umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy i sprzęt z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również zadowalającym stanem technicznym i wizualnym, w tym w szczególności nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii pojazdu, nie będą mieć uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń, powłoka lakiernicza będzie jednorodna.

- Wszystkie pojazdy patrolowe i interwencyjne oraz przystosowane do wykonywania robót na drodze powinny być wyposażone w:

a) lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym błyskowym spełniającą normę PN-EN 12352,
b) tablicę U-26a lub U-26b, umieszczoną z tyłu pojazdu lub na przyczepce – kierunek grotu „strzałki” na tablicach U-26 synchronizuję się ze znakiem C-9 poprzez elektryczne sterowanie pilotem. Przyczepy z poduszkami zderzeniowymi należy montować zgonie       z instrukcją producenta. Pojazdy patrolowe i interwencyjne (patrolowo – interwencyjne) muszą być wyposażone w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym przerywanym z podświetlanym napisem „SŁUŻBA DROGOWA” umieszczoną na dachu samochodu oraz muszą posiadać z tyłu pojazdu znaki: A-14 i obrotowy C-9/10 ze strzałą świetlną oraz tablicę U-3d, folia minimum II generacji. Samochody te powinny być oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i wymaganiami SST, a także być wyposażone w: hak holowniczy dedykowany do przyczepek sygnalizacyjnych, zestaw znaków awaryjnych, zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu drobnego niezbędnego do wykonywania drobnych prac naprawczych, radio CB, telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym, a w razie potrzeby również w tablicę ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Samochód powinien posiadać umieszczony na bokach oraz z tyłu pojazdu napis „SŁUŻBA DROGOWA” na folii odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm.

- Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami szerokości 250 mm na przemian barwy białej      i czerwonej po obwodzie pojazdu, a w razie potrzeby również tablicą ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Wszystkie inne pojazdy, biorące udział w pracach, winny być wyposażone w lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) wraz z późn. zmianami (Rozporządzenie z dnia 14 października 2022 r.) .

- Na drogach klasy A i S oraz GP dwujezdniowych stosuję się pojazdy, w tym przyczepki zabezpieczające pracowników, wyposażone w elementy energochłonne lub urządzenia równoważne, zamontowane na nich lub doczepione jako przyczepki posiadające odpowiednią ocenę techniczną wystawianą w kraju producenta przez akredytowaną jednostkę badawczą uznaną w UE. Tablice i znaki zmiennej treści (VMS) można stosować w zależności od sytuacji (np. w porze nocnej) pod warunkiem, że będą one spełniać parametry określone w rozporządzeniu.

- Wyposażenie każdego pojazdu patrolowego musi zawierać podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie prac utrzymaniowych.

- Wyposażenie każdego pojazdu skierowanego do wykonania zleceń w trybie awaryjnym dla prac elektro-energetycznych musi zawierać podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie prac interwencyjnych. Pojazdy te muszą być oznakowane zgodnie z aktualnym zatwierdzonym projektem COR, a w razie potrzeby wyposażone również          w tablicę ostrzegawczą lub tablicą zamykającą.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wyposażenia pojazdów patrolowo – interwencyjnych zgodnie z zapisami w Planach Działań Ratowniczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia niezbędnego sprzętu, urządzeń                   i materiałów do realizacji Umowy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, OPZ, Planu Działań Ratowniczych.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zasobów ludzkich i sprzętowych w ilościach wystarczających do terminowej realizacji zlecanych prac.

5.4. Zaplecze Wykonawcy

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie zaplecze techniczne, warsztatowe i socjalne dla pracowników wykonujących prace utrzymaniowe.

- Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania zaplecza Obwodów Drogowych na potrzeby Wykonawcy.

- W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza okresowe wykorzystywanie zaplecza Obwodów Drogowych na potrzeby Wykonawcy na warunkach Zamawiającego w szczególności:

- na potrzeby okresowego zmagazynowania materiałów potrzebnych do wykonywania prac utrzymaniowych,

- na potrzeby postojowe pojazdów i jednostek sprzętowych wykorzystywanych przy realizacji prac utrzymaniowych.

- W przypadku wykorzystywania zaplecza Zamawiającego na potrzeby Wykonawcy, odpowiedzialny jest on za utrzymanie porządku w miejscu, które zostanie mu udostępnione oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia infrastruktury zaplecza.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieże materiałów i sprzętu Wykonawcy okresowo złożonych na terenie zaplecza Zamawiającego, do których doszło działaniem strony trzeciej.

- Decyzję o możliwości wykorzystywania zaplecza Obwodu podejmuje Kierownik Służby Liniowej w oparciu o wypracowane na szczeblu Oddziału zasady współpracy                           z Wykonawcami BUD. Odmowa wykorzystania zaplecza Zamawiającego na potrzeby Wykonawcy nie ma wpływu na realizację umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza doposażyć drogę w dodatkowe urządzenia, ich lokalizację uzgodni z Zamawiającym, a pozyskane dane udostępni Zamawiającemu.

- Wszelkie programy do obsługi urządzeń obcych powinny współpracować i być kompatybilne z systemami działającymi w sieci GDDKiA.

  - Wyposażenie dodatkowe

Wymagania w zakresie wyposażenia dodatkowego, a także wymagania kadrowe i sprzętowe dla poszczególnych asortymentów robót i usług szczegółowo określają Specyfikacje Techniczne.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca, dodatkowo wyposażył pojazdy brygad patrolowych                i interwencyjnych w urządzenia monitorujące przebieg przejazdu tj. video – rejestratory (kamery) o parametrach umożliwiających rejestrację przejazdu w warunkach dziennych jak          i nocnych, z określeniem daty i godziny przejazdu wraz z urządzeniami obrazującymi bieżącą lokalizację pojazdu (GPS). W przypadku w/w wyposażenia dodatkowego zaleca się by Wykonawca zapewnił archiwizację zapisów z kamer do 3 miesięcy wstecz i na życzenie Zamawiającego umożliwił nieodpłatnie przegranie tych zapisów.

  - Plan Działań Ratowniczych

Plany Działań Ratowniczych (PDR) opracowane przez Zamawiającego – dla każdej drogi krajowej odrębnie wraz z Załącznikami – stanowią grupę Załączników nr 7 do OPZ. PDR-y będą aktualizowane przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany zapisów PDR-ów będą wykonywane zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28.07.2023 r lub jego późniejszą aktualizacją. W przypadku zaktualizowania PDR-ów w trakcie trwania Umowy ich aktualizacje zostaną przekazane Wykonawcy.

5.6. Odpowiedzialność cywilna

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.

- Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu, sprzętu i pracowników.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem prac,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu, od momentu przekazania placu budowy do odbioru ostatecznego robót, oprócz obiektów utrzymaniowych w systemie całodobowym. W tym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność od momentu przekazania placu budowy do momentu ich przekazania po zakończeniu Umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn   i urządzeń w miejscach wykonywanych robót i usług winno być zgodne z projektem oznakowania wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnym z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz uzgodnionym przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Projekt winien uwzględniać:

          - wszystkie typowe przekroje i charakterystyki drogi, w tym skrzyżowania, węzły, ronda itp.

          - rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych,

          - porę dnia w jakiej prace są wykonywane, w tym porę nocną.

- Wykonawca jest odpowiedzialny ponadto za ewentualne szkody osób trzecich, do których doszło w wyniku zdarzeń na drodze powstałych na skutek nierealizowania przez Wykonawcę obowiązków i wymagań wynikających z Umowy bądź realizowania ich              w sposób niedostateczny tj. niezgodny z wymaganiami Umowy, w tym m.in. przypadkach:

- wykonywania robót i usług niezgodnie z dokumentacją kontraktową, aktualnym zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (COR), obowiązującymi przepisami,

- przekroczenia czasu reakcji na zabezpieczenie miejsca zdarzenia awaryjnego                   w przypadku zleceń awaryjnych/ zgłoszeń wydanych przez Zamawiającego.

- innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego powstałych na skutek nierealizowania przez Wykonawcę zadań wynikających z Umowy bądź realizowania ich w sposób niewłaściwy.

- Wykonawca  odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne.

5.6. USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH PRAC BUD

- W ramach realizacji umowy Wykonawca powinien być przygotowany na realizację wszystkich prac wskazanych w tabeli „Kosztorys ofertowy”.

- Poszczególne pozycje zlecane będą przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb.

Zamawiający nie gwarantuje zrealizowania zakładanego w przedmiarach całego zakresu prac. Prace zlecane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania dróg              i uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych jakie będzie miał do dyspozycji w danym roku kalendarzowym.

- W przypadku nie  wystąpienia potrzeby wykonywania danej pozycji lub braku środków na jej wykonanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej niezlecania.

W przypadku konieczności wykonania prac w zakresie wyższym niż określony w pozycjach przedmiaru,  Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania z zachowaniem tych samych cen jednostkowych.

- Realizacja prac utrzymaniowych będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi      w punkcie „Ustalenia organizacyjne”.

- Roboty należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem technologii i warunków realizacji zgodnych z opisem zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

5.7. USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC W TRYBIE AWARYJNYM

Asortyment prac wykonywanych w systemie awaryjnym:

- wypadek, kolizja drogowa, zdarzenie nadzwyczajne, katastrofa budowlana,

- zabezpieczenie możliwości dostępu osób trzecich do urządzeń pod napięciem lub po kontakcie z właściwym ZE wyłączenie napięcia.

UWAGI:

- Wykonawcy zobowiązani są do zawarcia umów na utylizację materiałów zgodnie                  z obowiązującymi przepisami.

- Prace realizowane w trybie awaryjnym powinny być przeprowadzane w dwóch etapach:

a) etap I – zabezpieczenie miejsca zdarzenia awaryjnego

Zamawiający wymaga, dla dróg objętych niniejszym zamówieniem, wstawiennictwa na miejscu zdarzenia awaryjnego i rozpoczęcia prac związanych z zabezpieczeniem przez Wykonawcę zdarzenia awaryjnego na drodze bezzwłocznie.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia awaryjnego powinno być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo konstrukcji.

b) etap II – likwidacja zagrożenia

Likwidację zagrożenia należy dokonać  w czasie niezbędnym do jego realizacji               i adekwatnym do skali awarii. Niezależnie jednak od długości czasu trwania należy trwale zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu, aż zagrożenie zostanie całkowicie usunięte.

Likwidacja zagrożenia polegać będzie na fizycznym usunięciu zagrożenia.

5.8. USTALENIA EKONOMICZNE

- Rozliczenia wykonanych robót i usług dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe       z podziałem na pozycje przewidziane kosztorysem ofertowym. Rozliczenia wykonanych robót i usług dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe z Oferty Wykonawcy            z podziałem na pozycje przewidziane kosztorysem ofertowym w oparciu o ceny jednostkowe z Oferty Wykonawcy w systemie rozliczeń miesięcznych.

- W cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów prac należy wkalkulować koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i ustaleniach                 w zakresie prowadzenia prac. Ceny jednostkowe robót i usług pozostają takie same           w trakcie całego okresu obowiązywania umowy niezależnie do ilości osób i sprzętu potrzebnych do ich wykonania, miejsca ich wykonywania i zakresu zlecenia oraz okresu, w jakim prace są wykonywane (dni powszednie, dni świąteczne) czy pory dnia.

- W cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów prac należy wkalkulować koszty utylizacji wszystkich wymaganych materiałów nie tylko rozbiórkowych. Rozliczenia ostateczne dokonywane będą na podstawie obmiarów powykonawczych, przy czym zakres prac nie może zostać przez Wykonawcę zwiększony poza poziom określony zleceniem bez uzgodnienia z Zamawiającym.

- Cena jednostkowa za jednostkę obmiarową w tym. m.in. ryczałt miesięczny każdej pozycji kosztorysowej, będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji roboty lub usługi, w zakresie określonym dokumentacją kontraktową (Umowa wraz z załącznikami OPZ, SST) oraz wszelkie koszty wpływające na ceny jednostkowe i ostateczną cenę ofertową, w tym m.in:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, ,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren prowadzonych prac,

- wartość pracy sprzętu (w tym pojazdów, maszyn, narzędzi, urządzeń pomocniczych, rusztowań, pomostów i innego sprzętu) wraz z towarzyszącymi kosztami (w tym m.in: kosztami ich sprowadzenia na teren prowadzonych prac, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażem i demontażem, odwiezieniem, kosztami eksploatacji i innymi kosztami),

- wartość robót rozbiórkowych,

- koszty pośrednie (w tym koszty ogólne (a w tym m.in.: koszty dostosowania się do wymagań warunków Umowy, wymagań OPZ, wymagań ogólnych zawartych w SST DM-00.00.00, wymagań SST - wraz z załącznikami do tych dokumentów; koszty zarządu Wykonawcy, itp.)),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko (a w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji prac oraz w okresie gwarancyjnym),

- koszty koncesyjne,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- inne koszty: Koszty związane z dostosowania się do wymagań Umowy, wymagań OPZ, wymagań ogólnych zawartych w SST DM-00.00.00, wymagań SST wraz z załącznikami do tych dokumentów, obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie (np.: koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia robót, koszty tymczasowej organizacji ruchu, zaplecza Wykonawcy, badań laboratoryjnych, koszty wywozu, utylizacji i składowania odpadów, koszty przejazdu płatnymi odcinkami dróg itp.).

- inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy: Koszty związane                           z dostosowania się do wymagań Umowy, wymagań OPZ, wymagań ogólnych zawartych w DM-00.00.00, wymagań SST wraz z załącznikami do tych dokumentów, obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie wyszczególnione     w kosztorysie, np.:

- koszty ubezpieczeń i zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej,

- koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac objętych umową,

- koszty opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu oraz koszty wyniesienia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub świadczenia usług (w tym zgodnie z udostępnionymi przez Zamawiającego PCOR) oraz kosztami demontażu oznakowania po zakończeniu robót,

- koszty zabezpieczenia strefy robót i usług, gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem robót i usług,

- koszty opracowania i wdrożenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- koszty wykonania robót i usług w dni robocze, w dni wolne od pracy, święta, niedziele oraz w godzinach nocnych,

- koszty organizacji i utrzymania zapleczy Wykonawcy,

- koszty wykonywanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami specyfikacji technicznych,

- koszty usuwania wszelkich wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów,

- koszty koniecznych umów na usługi wspomagające i koszty Wykonawcy z tym związane (w tym m.in. koszty: usług utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych, obsługi systemów monitorowania, usług serwisowych, usług ochrony meteorologicznej, itp.),

- koszty wywozu, utylizacji i składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

- koszty organizacji i utrzymania zapleczy Wykonawcy, technicznych i sprzętowych,

- koszty przejazdu płatnymi odcinkami dróg.

- inne koszty.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT.

Stawki opłaty elektronicznej obowiązujące w Systemie e-TOLL należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca przy szacowaniu kosztów poszczególnych asortymentów prac uwzględni         w swojej ofercie, w zależności od pozycji kosztorysowej wartość pozyskanych materiałów z rozbiórki, które stanowić będą jego własność (poza materiałami z rozbiórki, które należy przekazać Zamawiającemu) oraz koszty utylizacji odpadów powstałych z materiałów rozbiórkowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie prac objętych tą pozycją kosztorysową.

- Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej dróg objętych przedmiotem zamówienia, wizji zapleczy technicznych planowanych do przekazania lub udostępnienia Wykonawcy oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje w ramach przedmiotowego zamówienia w celu ujęcia w ofercie Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia należy wykonywać zgodnie                  z zapisami Umowy, OPZ, SST oraz obowiązującymi przepisami. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. Wymagania odnośnie zakresu  i rodzaju robót i usług, o których mowa w przedmiotowych dokumentach, bezwzględnie obowiązują Wykonawcę nawet wówczas, kiedy znajdują się w jednym z wymienionych dokumentów i nie zostały powtórzone w innym.

- Poszczególne roboty i usługi bieżącego utrzymania objęte zamówieniem, zlecane będą przez Zamawiającego w oparciu o pozycje kosztorysowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezlecania części robót 
i usług i nie gwarantuje zrealizowania zakładanego w kosztorysach ofertowych 
i przedmiarach całego zakresu prac. Roboty i usługi zlecane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowego utrzymania dróg i uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych jakie Zamawiający będzie miał do dyspozycji na bieżące utrzymanie dróg, w danym roku kalendarzowym.

W przypadku nie wystąpienia potrzeby wykonywania danej pozycji kosztorysowej lub braku środków na jej wykonanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej niezlecania.

W przypadku konieczności wykonania prac w zakresie wyższym niż określony w pozycjach kosztorysowych i przedmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania z zachowaniem tych samych cen jednostkowych.

- Zwiększenie lub zmniejszenie zakresu wykonywanych robót i usług w każdym przypadku nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zastosowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe będą obowiązywały przez cały okres umowy na jaki będzie ona zawarta (poza przypadkami o których mowa w ustawie PZP).

- W przypadku oddania do użytkowania w okresie obowiązywania umowy, nowych odcinków dróg i przejęcia ich w zarządzanie przez GDDKiA, bądź zwiększenia zakresu administracyjnego dróg zarządzanych przez Rejon roboty i usługi wskazane                         w kosztorysach należy realizować również na tych odcinkach w oparciu o wartości cen jednostkowych z Oferty Wykonawcy, o ile zostaną one zlecone przez Zamawiającego.

- W przypadku opisanym powyżej, a dotyczącym robót zleconych w formie ryczałtu, cena ryczałtowa będzie przeliczona w sposób proporcjonalny do ilości przedstawionej            w kosztorysie ofertowym (w oparciu o niniejszy OPZ) w stosunku do ilości po przejęciu (oddaniu) nowego odcinka drogi.

- W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości (zakresów) poszczególnych elementów dróg i ich  wyposażenia (np. w wyniku decyzji lub postanowień administracyjnych, wykonania analizy po realizacyjnej, audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowy, remontu, zmian sposobu organizacji ruchu, zmian elementów wyposażenia drogi, zmiany sposobu utrzymania, itp.), objętych jednostką obmiarową w formie ryczałtu, wartość pozycji kosztorysowej zostanie skorygowana do ilości (zakresów) elementów drogi i jej wyposażenia faktycznie zleconych do utrzymania w formie ryczałtu z zastosowaniem cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5.9. ZASADY ZLECANIA I ODBIORU PRAC UTRZYMANIOWYCH

Z uwagi na specyfikę prac utrzymaniowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obowiązki ustawowe nałożone na Zamawiającego jako administratora podległych mu dróg, realizacja robót i usług w ramach umowy odbywać się będzie w niżej ustalonych trybach:

a)	w trybie podstawowym (zlecenia bieżące i zlecenia dla robót i usług objętych ryczałtem), w którym Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie planowanych robót.

b)	w trybie awaryjnym (zlecenia awaryjne), w którym Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie robót i usług mających na celu likwidację nagłych zagrożeń na podległych Zamawiającemu drogach, powstałych w wyniku zdarzeń awaryjnych lub zdarzeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lub innych sytuacji awaryjnych, zwanych zdarzeniami awaryjnymi.

Forma zleceń w zależności od trybu zlecenia będzie miała formę pisemną i/lub ustną:

- pisemnie - pocztą elektroniczną wg daty przekazania na serwer odbiorcy, na wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego adresy e-mail lub faksem (dla zleceń w trybie podstawowym).

Zamawiający wyśle zlecenie (pocztą elektroniczną lub fax-em), a Wykonawca niezwłocznie  potwierdzi w tej samej formie przyjęcie zlecenia do realizacji.

- ustnie - powiadomienie telefoniczne lub wiadomością SMS/MMS na wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego numery telefonów komórkowych (dla zleceń w trybie awaryjnym).

W ślad za zleceniem ustnym Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemne,  w możliwie najszybszym terminie, a Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt jego otrzymania, w tej samej formie.

5.9.1. Zlecenia bieżące

- Zamówienia bieżące wystosowywane będą do Wykonawcy w formie pisemnej w postaci zleceń wystawianych przez Rejon i wysyłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną.

- W zleceniu Zamawiający określi lokalizację, rodzaj, zakres prac oraz terminy przekazania placu budowy, rozpoczęcia i zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia (e-mail, faks) całej korespondencji otrzymanej od Zamawiającego.

- Objęte zleceniem roboty i usługi winny być wykonane w okresie objętym terminem ich realizacji. Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

- Odmowa przyjęcia zlecenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zawartych          w nim prac. Zlecenie takie zostanie przesłane w formie faksu bądź emaila pod adres siedziby Wykonawcy i od tego momentu uważane będzie za skutecznie odebrane.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej (zamieszki, protesty mieszkańców, warunki atmosferyczne itp.) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego                       o wydłużenie terminu zakończenia robót o czas występowania przeszkód.

- Roboty i usługi po ich wykonaniu Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru.

- Odbioru dokonuje w imieniu Zamawiającego Komisja składająca się z osoby nadzorującej 
i wskazanej w Umowie oraz Kierownika Służby Liniowej pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru lub osoby go zastępującej, oraz z ramienia Wykonawcy umocowany w Umowie bądź posiadający stosowne upoważnienie Kierownik Robót.

- Kierownik Rejonu może rozszerzyć listę członków Komisji o ile uzna to za konieczne.

- Protokół podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Rejonu lub w czasie jego nieobecności przez osobę go zastępującą i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Załączniki do protokołu przygotowuje Wykonawca i przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Służby Liniowej.

- Kierownik Rejonu może wskazać inną bądź dodatkową osobę spośród pracowników Rejonu 
do zatwierdzania załączników.

    - Do odbioru Wykonawca przedstawia:

- wykonane roboty i usługi wraz z ich obmiarem powykonawczym sporządzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Kierownika Służby Liniowej/Inspektora Nadzoru,

- sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Służb Liniowej (lub osobę go zastępującą) i osobę nadzorującą Umowę z ramienia Rejonu tabelaryczne zestawienie wartości wykonanych w okresie rozliczeniowym robót i usług, sporządzone narastająco od początku umowy,

- niezbędne świadectwa kontroli jakości (zgodnie z zapisami w Specyfikacjach),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami,

- dokumenty potwierdzające utylizacje,

- rozliczenie materiałów przekazanych Zamawiającemu,

- inne dokumenty określone wymaganiami szczegółowymi.

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami w Umowie. Protokół z wyliczeniami kar umownych, stanowi załącznik do protokołu odbioru. Protokół z wyliczenia kar umownych i potrąceń z tytułu wad trwałych sporządza Kierownik Służby Liniowej lub pracownik Rejonu. Protokół z wyliczenia kar umownych i potrąceń z tytułu wad trwałych stanowi integralną cześć protokołu odbioru i jest podstawą do potrącenia Wykonawcy należnych kar z wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty i usługi.

5.9.3. Zlecenia awaryjne

      - W przypadku wystąpienia na drodze sytuacji awaryjnych, w szczególności takich które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego Zamawiający dokonywać będzie zleceń w trybie awaryjnym z zakresu prac niezbędnych do usunięcia występującego zagrożenia. Zakres prac określa Zamawiający.

      - Zamówienia awaryjne wystosowywane będą do Wykonawcy w formie pisemnej bądź ustnej. W momencie powzięcia wiadomości o występującym zdarzeniu awaryjnym, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności podjęcia działań pisemnie lub ustnie. W pierwszym dniu roboczym Zamawiający prześlę Wykonawcy potwierdzenie pisemne w przypadku zlecenia ustnego.

      - Prace wykonywane w ramach zlecenia awaryjnego winny być realizowane w sposób ciągły, bez zbędnych przerw, aż do całkowitego usunięcia zagrożenia.

      - W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość o wystąpieniu sytuacji awaryjnej przed Zamawiającym, ciąży na nim obowiązek poinformowania Zamawiającego o tym fakcie,      a w przypadku zagrożenia życia podjęcie natychmiastowych działań.

      - Wykonawca ma obowiązek podjęcia działań w ciągu 60 minut od zgłoszenia awarii. Do obowiązków Wykonawcy należy skuteczne zabezpieczenie miejsca awarii oraz po konsultacji 
i uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu i technologii robót przystąpić w trybie pilnym do jej usunięcia.

      - Wykonawca musi posiadać odpowiednie wyposażenie służące do skutecznego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. W przypadku nieskutecznego oznakowania miejsca awarii lub nieprzystąpienia w trybie natychmiastowym do jej usunięcia, Wykonawca, który nie wywiązał się ze zlecenia zostanie obciążony kosztami za wykonanie tego oznakowania przez inną firmę (podmiot).

      - Roboty wykonane w ramach zleceń awaryjnych powiększają zakres robót zaplanowanych do wykonania w ramach zleceń bieżących w danym okresie i rozliczane są w tym okresie. Odbiór robót wykonanych w systemie zleceń awaryjnych odbywa się na tych samych zasadach co odbiór robót bieżących.

      - Zamówienia awaryjne realizowane będą na zasadach szczegółowo opisanych                        w Specyfikacji Technicznej OST D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

6. GOSPODARKA MATERIAŁOWA

Materiały z rozbiórki w zależności od zlecanej pozycji kosztorysowej należy przetransportować na plac składowy odpowiedniego Obwodu Drogowego i spryzmować. Decyzja o przydatności materiału z rozbiórki zostanie podjęta przez Zamawiającego w trakcie trwania prac rozbiórkowych. Materiały pozyskane w trakcie prac bądź rozbiórek, które nie mają być przekazane Zamawiającemu Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.

7. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Zamawiający wymaga zapewnienia (przez cały okres obowiązywania umowy) obsady personalnej wszystkich pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany składać stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie będzie składane                 w cyklach miesięcznych wraz z przedstawioną fakturą.

Wykaz załączników:

- Mapa sieci drogowej administrowanej przez Rejon we Wrocławiu

- Wybrane elementy wyposażenia dróg

- Projekt czasowej organizacji ruchu dla bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Oddział GDDKiA we Wrocławiu

- Procedura zgłaszania i prowadzenia przez Wykonawców robót w pasie drogowym dróg krajowych w zarządzie Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

- Wzór zlecenia

- Wzór potwierdzenia korespondencji

- Plany Działań Ratowniczych

  - Drogi Krajowej nr 5 od km 302+295 do km 444+002

  - Drogi krajowej nr 8 od km 0+000 do km 109+049

  - Drogi krajowej nr 35 od km 0+000 do km 88+077

  - Drogi krajowej nr 39 od km 0+000 do km 40+522