Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w‍ miejscowości Szebnie.

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn.: „Przeprowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w miejscowości Szebnie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem Zamówienia będzie usługa polegającej na przeprowadzeniu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi – badań wstępnych, na części terenu działki o nr ewid. 3003 w m. Szebnie (obręb nr 0014), gm. Jasło, powiat jasielski, woj.‍ podkarpackie.

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie badań wstępnych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 - 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w‍ zakresie:

- benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn; suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,

- węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren,

- wodoprzepuszczalności w próbkach pobranych z głębokości przekraczającej 0,25‍ m p.p.t.,

- sporządzenie dokumentacji badań wstępnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia,

- sporządzenie kart otworów/profili glebowych z opisem.

- W celu wykonania badań na wskazanym obszarze zakłada się wyznaczenie 
minimum 3 sekcji powierzchniowych o powierzchni ok. 0,66 ha każda. Dla każdej z ww. sekcji należy pobrać po 1 próbce zbiorczej gleby, złożonej z przynajmniej 15 próbek pojedynczych, z głębokości 0-0,25 m p.p.t.

- Na terenie każdej sekcji powierzchniowej zostanie wykonany jeden otwór badawczy, z‍ którego zostaną pobrane próbki pojedyncze w‍ przedziałach głębokości: 0,25 - 1,0 m p.p.t., 1,0 – 2,0 m p.p.t., 2,0 – 3,0 m p.p.t., 3,0 – 4,0 m p.p.t. i 4,0 – 5,0 m p.p.t. (do spągu złoża).

- Zakres badań będzie obejmował również określenie poziomu i charakter zwierciadła wód podziemnych, jeżeli wystąpią w zakresie badanych głębokości. Przedmiotowe informacje zostaną naniesione na profile glebowe.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję lokalizacji punktów poboru prób najpóźniej 4 dni robocze przed planowanymi pracami terenowymi, celem ich zatwierdzenia. Podczas poboru prób Zamawiający ustali z Wykonawcą ostateczną lokalizację punktów, w‍ których zostaną wykonane odwierty. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania odwiertów odpadów w całym przedziale z danej głębokości, po ustaleniu z‍ Zamawiającym, będzie możliwe odstąpienie od oznaczenia zawartości substancji w danej próbie.

- Dokumentacja badań wstępnych będzie zawierała informacje o:

- datach pobrania próbek,

- miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

- głębokości pobrania próbek,

- sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,

- właściwościach gleby,

- wynikach pomiarów,

- stwierdzonym zanieczyszczeniu,

- jeżeli istnieją do tego podstawy - wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże niezbędne informacje, materiały
i dokumentacje zgromadzone w toku prowadzonego postępowania, w tym:

- posiadaną dokumentacje geologiczną (np. kartę złoża),

- niezbędne informacje z wypisu z ewidencji gruntów i budynków oraz mapę zasadniczą w wersji elektronicznej.

II Teren objęty badaniami:

- Badaniami zostanie objęta część terenu działki o nr ewid. 3003 (identyfikator działki: 180504_2.0014.3003) w m. Szebnie, gdzie prowadzono przetwarzanie odpadów  w granicach wyeksploatowanego złoża „Szebnie-Stefanik 1”. Na przedmiotowym terenie prowadzone było przetwarzanie odpadów takich jak: gruz, kamienie, elementy ceramiczne, formy odlewnicze, stwierdzono również zakopywanie odpadów komunalnych (szkło, papier, tworzywa sztuczne), oraz np. zmielony plastik i guma z‍ pojazdów samochodowych. Spąg złoża (zwietrzelina piaskowo-łupkowa) występuje na głębokości ok. 4 m p.p.t. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania zdolności do wykonania odwiertu we wskazanym powyżej materiale.

- Przedmiotowa działka ma powierzchnię 24,5‍ ha, a część terenu przedmiotowej działki wymagająca przeprowadzenia badań wstępnych ma powierzchnię ok. 1,97 ha i odpowiada powierzchni złoża „Szebnie-Stefanik 1”. Po uwzględnieniu danych z ewidencji gruntów i‍ budynków, część terenu ww. działki, wymagającą przeprowadzenia badań gleby oraz ziemi, należy zaliczyć do gruntów grupy II (grunty orne, oznaczone symbolem R).

- Teren wymagający przeprowadzania oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (byłe złoże „Szebnie-Stefanik 1”), przedstawiono na poniższej mapie (kolor różowy). Opracowano na podstawie danych Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych „MIDAS” Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy (http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/midas) oraz Głównego Urzędu Geodezji i‍ Kartografii (www.geoportal.gov.pl).

III Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. opracowanie tekstowe w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

2. opracowanie tekstowe w wersji elektronicznej (w formacie pdf) zamieszczone na nośniku CD/DVD – 3 egzemplarze.

Termin wykonania zamówienia: 29 sierpnia 2025 roku.

Rysunek 1. Teren byłego złoża „Szebnie-Stefanik 1” na dz. o nr ewid. 3003, gdzie zostanie przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi (oznaczony kolorem różowym, punkty - układ współrzędnych 1992).