- Przedmiot zamówienia:

Modernizacja punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b zlokalizowanego w Leśnictwo Kamieńczyk, oddział nr 144b, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, dz. nr 403, obręb Jakuszyce, gmina Szklarska Poręba.

- Mechaniczne karczowanie pni – 3 sztuki

- Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych - rozebranie szandorów – ok. 0,3m3

- Ręczne oczyszczenie zbiornika z namułu dodatek za przewóz urobku taczkami na każde dalsze 10 m - oczyszczenie po spuszczeniu wody ze zbiornika na wylocie – ok. 5m3

- Wykonanie i założenie szandorów o gr. 146 mm po ostruganiu, zabezpieczenie środkiem impregnacyjnym do drewna – ok. 5m2

- Okucia dla szandorów ponad 71 mm – ok. 10 sztuk

- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie prowadnic szandorów – ok. 0,72m2

- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - malowanie prowadnic szandorów – ok. 1m2

- Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - 60% powierzchni – ok. 119,40m2

- Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż – ok. 199,55m2

- Spoinowanie murów kamiennych (zaprawa cementowa M 7) – ok. 199,55m2

- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z rozplantowaniem na miejscu – ok. 170m2

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. - materiał pozyskany ze zbiornika użyty do podbudowy pod plac manewrowy – ok. 25m3

- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – ok. 170m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – ok. 170m2

Szczegółowy zakres prac przedstawia załączony do zaproszenia przedmiar robót i rysunek techniczny. Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin przed złożeniem oferty, osoba do kontaktu: Specjalista ds. Budowlanych, Dawid Syguła, tel. 885 055 506. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty końcowego odbioru robót.