Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie jednej fabrycznie nowej :„Szafy chłodniczej dla PSSE w Gostyninie” (dostawa szafy chłodniczej w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026).

Minimalne wymagania techniczne szafy chłodniczej

Parametry ogólne

- Chłodziarka farmaceutyczna/laboratoryjna.

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Rok produkcji: 2026.

- Przeznaczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Parametry techniczne

- Pojemność użytkowa: minimum 450 litrów.

- Zakres temperatury pracy: od +2°C do +8°C.

- Aktywny system stabilizacji temperatury.

- Dynamiczny obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury.

- Wewnętrzne oświetlenie LED.

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz.

- Ekologiczny czynnik chłodniczy.

Wyposażenie

- Drzwi przeszklone z możliwością zabezpieczenia dostępu.

- Wbudowany rejestrator temperatury.

- Możliwość archiwizacji i eksportu danych (USB lub rozwiązanie równoważne).

- Alarm wysokiej temperatury.

- Alarm niskiej temperatury.

- Alarm otwarcia drzwi.

- Alarm zaniku zasilania.

- Rejestrator temperatury powinien umożliwiać archiwizację danych przez minimum 30 dni oraz eksport danych do pliku elektronicznego.

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące.

- Naprawa w miejscu użytkowania lub odbiór urządzenia na koszt Wykonawcy.

Minimalne wymagania dotyczące systemu zasilania awaryjnego UPS

System UPS powinien zapewniać:

- Pełną współpracę z oferowaną chłodziarką.

- Automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia.

- Ochronę sprężarki oraz elektroniki urządzenia.

- Czysty sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego lub rozwiązanie równoważne.

- Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe.

- Czas podtrzymania pracy chłodziarki minimum 6 godzin.

- Możliwość automatycznego ładowania akumulatorów,

- Sygnalizację stanu pracy,

- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorów.

Zakres dostawy

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę urządzenia,

- transport,

- wniesienie do wskazanego pomieszczenia,

- ustawienie,

- uruchomienie,

- instruktaż użytkowników (jeżeli wymagany przez producenta),

- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej.

Wymagania formalne i dokumentacyjne

Przedmiot zamówienia:

- nie może być obciążony prawami osób trzecich,

- musi być fabrycznie nowy,

- musi być kompletny i sprawny technicznie,

- musi posiadać wszelkie wymagane deklaracje zgodności oraz dokumenty dopuszczające do użytkowania.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- kartę gwarancyjną,

- dokumentację techniczną,

- kartę katalogową/specyfikację techniczną,

- fakturę zakupu.

Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Miejsce dostawy:

Siedziba Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67 , 09-500 Gostynin

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru, potwierdzającego zgodność dostarczonego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego oraz jego prawidłowe uruchomienie.