Załącznik nr 2 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet I – Zestaw diagnostyczny do ilościowego oznaczania liczby bakterii grupy coli i Escherichia coli metodą NPL-  Colilert

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Colilert: 1.Jednorazowe, tacki Quanti-Tray/ 2000, każda tacka z 97 dołkami do zliczania bakterii, zakres zliczania od 1 do 2419 cfu/100ml. 2. Odczynnik Colilert-18, podłoże sypkie, porcjowane w saszetkach typu blistry (zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki), umożliwiające odczyt po 18 godzinach, skład wg. PN-EN ISO 9308-2:2014-06 lub równoważny. 3. Sterylne, plastikowe butelki, jednorazowe, z nakrętką o pojemności 120 ml, miarowe, przeźroczyste, nie wykazujące fluorescencji. | 100 szt. 1 op.x 100 szt. 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray /2000 Colilert and Colilert 18 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania szybkiego testu muszą być kompatybilne ze sobą i aparatem (zgrzewarką) Quanti-Tray (Model 2X) będącej na wyposażeniu Sekcji OL-B PSSE w Koninie

- Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość z obowiązującymi normatywami dla producenta pożywek mikrobiologicznych.

- Oczekiwany termin ważności - w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.

- Każdorazowo do dostawy odczynnik Colilert-18 należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznej.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

.

Załącznik nr 3 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet II – Drobny sprzęt

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr DT-34 Elektroniczny z sondą (czujką bagnetową ST01-200-P), ze świadectwem wzorcowania PCA w czterech punktach. Wzorcowanie w 0°C,20°C,55°C,70°C, zakres mierzonych temperatur -100°C do 270°C w laboratorium | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | ##### Nożyczki ze stali nierdzewnej hartowanej, proste, zbieżne trzonki, z jednym ostrzem przytępionym i drugim ostro zakończonym długości 130 mm, przeznaczone do sterylizacji w 180 °C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Skalpel ze stali nierdzewnej hartowanej, długość całkowita 150 mm, przeznaczone do sterylizacji w 180 °C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości (zakres 0,1-1 ml) typu A, ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach (0,1, 0,5 i 1 ml) Pipeta musi być kompatybilna ze sterylnymi końcówkami LABSOLUTE o pojemności 1ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna typu BagPipet -poj. 0,1ml, 0,9 ml, 1,0 ml z kalibracją z dostawą | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Termometr ST-80 elektroniczny typu mini-max z sondą ST05-S-50, tulejka 50 mm, przewód silikonowy 1 m, ze świadectwem wzorcowania PCA w 3 punktach : 20°C, 36°C, 50°C (zakres mierzonych temperatur od -50°C do 200°C, działka elementarna -rozdzielczość 0,1 °C, dokładność ±0,1°C) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | ##### Termohigrometr Termik +S ze świadectwem wzorcowania ze znakiem PCA (18°C-37%, 23°C-28%, 40%, 60%; 27°C-37%) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | ##### Minutnik laboratoryjny na baterie z dużym wyświetlaczem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda nakłuciowa do pomiaru pH podłoży agarowych, którą można podłączyć do pehametru za pomocą kabla o końcówce DIN z jednym bolcem np. DOUBLE PORE lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Termometr z przewodem elastycznym silikonowym o długości min. 2m. Długość ostrza max 120mm, średnica ostrza max Ø4mm. Zakres pomiarowy temperatur od -100°C do +270°C. Dokładność pomiaru w zakresie pomiarowym (-49,9± 149,9ºC) 0,1°C. Rozdzielczość: 0,1°C. Ze świadectwem wzorcowania termometru PCA w 3 punktach wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie w zestawie z baterią. np. Termoprodukt DT-34 z sondą ST-03 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Gruszka pipetowa z wbudowanym filtrem zakres pojemności 0,1-100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Biureta cyfrowa Biureta zasilana bateriami słonecznymi o pojemności 10 ml. Posiada wbudowany zawór odpowietrzający, pozwalający na recyrkulację cieczy do butelki. Tłok wykonany z ECTFE i PTFE, cylinder ze szkła Duran. Zawory ze szkła borokrzemowego. Dokładność: ± 0.2 %. Powtarzalność: ± 0.1 %. Minimalny skok: 0.01 ml. Wraz ze świadectwem wzorcowania PCA w 3 punktach wybranych przez Zamawiającego. Np.: Hirschmann model SOLARUS lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Termometr LB-531TX – miernik z wyświetlaczem: pamięć min/max, zakres pomiarowy: -100 °C do 200°C (ze świadectwem wzorcowania PCA) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania PCA w następujących pkt: 200C 25%, 50%, 75%; 300C 50%. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | HANDY STEP S – pipetor + strzykawki o pojemności 5 ml i 50 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet III – Wskaźniki biologiczne

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Krążek bibuły nasycony zawiesina przetrwalników szczepu Bacillus subtillis, w papierowej kopercie. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) od 108 do 109 na wskaźnik. Np.Biomed lub równoważny | 6 op. po 40 krążków |  |  |  |  |  |
| 2. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus ATCC7953, umieszczony w opakowaniu papierowo-foliowym. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) ) od 108 do 109 na wskaźnik. CFU wynosi 2,5x105 wg normy EN ISO 11138-1,3 lub równoważny Np.Biomed lub równoważny | 15 op. po 10 wskaźników |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet IV – Części wymienne do stacji uzdatniania wody

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr wstępny do oczyszczania wody wodociągowej Np.Nr. kat. JAPLPK001 lub równoważny | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr Vent zbiornika (filtr 0,65 µm) Np.Nr. kat. TANKMPK01 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład Quantum TIX Np.Nr. kat. QTUM0TIX1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład Progard TS2 Np.Nr. kat. PR0G0T0S2 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkład SmartPak Np.nr katalogowy RO SPR00S001 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Vent Filter (o,45μm) Np.nr katalogowy TANKMPK02 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Progard 1 Np.nr katalogowy PR0G00001 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Quantum IX Np.nr katalogowy QTUM000IX lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Milipak 40 Np.nr katalgowy MPGP04001 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE :Membrana odwróconej osmozy RO Np.nr katalogowy CDRC00201 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: lampa A10 TOC Np.nr kat. ZFA10UVM1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy