Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

- Zamawiający

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

- Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wykonawca w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie wcześniej z nim uzgodnionym następujące sprzęty:

Tab. 1

| SPRZĘT: | LICZBA: |
| --- | --- |
| Monitor | 3 szt. |
| Laptop – TYP 1 | 3 szt. |
| Laptop – TYP 2 | 5 szt. |
| Stacja dokująca | 8 szt. |

- Specyfikacja techniczna:

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt spełniać musi minimalne wymagania techniczne określone dla poszczególnego sprzętu.

Tab. 2

| MONITOR |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED o przekątnej minimum 26”. |
| Rozmiar plamki | Maksymalna 0,25 mm. |
| Jasność | Minimum 300 cd/m2. |
| Kontrast statyczny | Minimum 1000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Minimum 170/170 stopni. |
| Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 5 ms (Gray to Gray). |
| Rozdzielczość nominalna | Minimum 2560 x 1440. |
| Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa. |
| Dodatkowe wyposażenie | - Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m. - Kabel sygnałowy DisplayPort o długości minimum 1,8m |
| Złącza | 1 x złącze Display Port, 1 x złącze DVI-D lub HDMI (w przypadku braku złącza DVI dołączona przejściówka: adapter HDMI(M)-DVI(F) lub kabel HDMI(M)-DVI(M) o długości minimum 1,8m),. |
| Dźwięk | Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników). |
| Funkcje dodatkowe | - Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typ A, - Regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm. - Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył - Możliwość obracania ekranu (PIVOT) - Wbudowany zasilacz |
| Standardy i certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna - Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważny |
| Warunki gwarancji | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji. |

Tab. 3

| LAPTOP TYP 1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Wydajność obliczeniowa: | - procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 10400 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, - wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ, - wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 2 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. |
| Pamięć operacyjna: | - minimum 16 GB RAM DDR4 3200 MHz, - możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB |
| Karta graficzna: | - zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, - obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 |
| Wyświetlacz: | - wielkość – w zakresie 15” – 15,8”, - rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min.1080 pikseli; - matowy, - jasność min. 250 cd/m2, - obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli |
| Dysk Twardy: | minimum 500 GB SSD |
| Wyposażenie: | - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa - zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ac, - interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, - co najmniej 4 porty USB w tym co najmniej trzy USB 3.0 lub wyższe i jeden USB-C - Power Delivery, - interfejs HDMI - zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0 , - touchpad lub równoważne, - myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką, - zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze - czytnik linii papilarnych, - wbudowany modem LTE, - porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki – dopuszcza się rozwiązanie combo, - dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię |
| Zarządzanie | Zaawansowane funkcje zarządzania komputerem zgodne z technologią vPro / Pro lub równoważną posiadające możliwość zdalnego przejęcia pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. |
| Wymagania dodatkowe | - BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu, - BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera, - BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej): - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienia hasła na poziomie administratora, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB - automatyczny update BIOS przez sieci – dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS, - system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa. |
| Zabezpieczenia: | - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 - obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock) |
| Zasilanie: | - akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 45Wh, - możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii w zakresie co najmniej 50% w ciągu 30 minut LUB co najmniej 80% w ciągu 1 godziny, - zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz |
| Waga: | nie więcej niż 2,0 kg z baterią |
| System operacyjny: | - Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego, - Dostarczony system operacyjny musi umożliwiać opcjonalne obniżenie jego wersji do Windows 10 Pro 64-bit . W przypadku braku takiej możliwości Zamawiający oczekuje dostarczenia zainstalowanego systemu operacyjnego Windows 10 Pro 64-bit z możliwością aktualizacji go do wersji Windows 11 Pro 64-bit (zgodnie z polityką producenta oprogramowania) - Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). |
| Dokumenty: | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna. - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera), - Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączyć do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważne. |  |
| Warunki gwarancji: | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera, - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego, - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. Do oferty załączono oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 dotyczący usług serwisu urządzeń. |  |

Tab. 4

| LAPTOP TYP 2 |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Wydajność obliczeniowa: | - procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 17500 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, - wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ, - wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 2 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę. |
| Pamięć operacyjna: | - minimum 16 GB RAM DDR4 3200 MHz, - możliwość rozbudowy do, co najmniej 32 GB |
| Karta graficzna: | - zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, - obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4 |
| Wyświetlacz: | - wielkość – w zakresie 14” – 15”, - rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli; - matowy, - jasność min. 250 cd/m2, - obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli |
| Dysk Twardy: | minimum 500 GB SSD |
| Wyposażenie: | - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, - mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa - zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ac, - interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T - wbudowany modem LTE - co najmniej 4 porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 lub wyższe i jeden USB-C - Power Delivery, - interfejs HDMI - zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0 - touchpad lub równoważne, - myszka laserowa, przewodowa na USB, minimum 2 przyciski, z rolką, - zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze, - czytnik linii papilarnych, - porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, - dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię. |
| Zarządzanie | Zaawansowane funkcje zarządzania komputerem zgodne z technologią vPro / Pro lub równoważną posiadające możliwość zdalnego przejęcia pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. |
| Wymagania dodatkowe | - BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu, - BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera, - BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej): - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienia hasła na poziomie administratora, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB - automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS, - system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa |
| Zabezpieczenia: | - zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 - obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock) |
| Zasilanie: | - akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 49Wh, - możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii w zakresie co najmniej 50% w ciągu 30 minut LUB co najmniej 80% w ciągu 1 godziny, - zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz |
| Waga: | nie więcej niż 1,55 kg z baterią |
| System operacyjny: | - Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego, - Dostarczony system operacyjny musi umożliwiać opcjonalne obniżenie jego wersji do Windows 10 Pro 64-bit . W przypadku braku takiej możliwości Zamawiający oczekuje dostarczenia zainstalowanego systemu operacyjnego Windows 10 Pro 64-bit z możliwością aktualizacji go do wersji Windows 11 Pro 64-bit (zgodnie z polityką producenta oprogramowania) - umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego |
| Wsparcie techniczne: | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). |
| Dokumenty: | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna. - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera), - Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączyć do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważne. |
| Warunki gwarancji: | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera, - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego, - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. Do oferty załączono oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 dotyczący usług serwisu urządzeń. |

Tab. 5

| STACJA DOKUJĄCA |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Właściwości | - Stacja uniwersalna podłączana po porcie USB 3.1 typ C - Obsługa do 3 monitorów w rozdzielczości min. Full HD - Wsparcie dla PXE i Wake on Lan - Możliwość ładowania wszystkich wymienionych w zapytaniu typów laptopów w czasie pracy poprzez złącze USB C. |
| Wbudowane interfejsy, porty | - Min. 2 porty cyfrowe w tym min. 1 x Display Port. Zamawiający dopuszcza stację dokującą wyposażoną w złącze miniDisplayport z dostarczonym dodatkowo kablem z różnymi końcówkami, umożliwiającym realizację min. 2 portów cyfrowych, - Min 5 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0 oraz 1 port USB 3.1 typ C - Min. 1 x RJ-45 - Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz |

- Dodatkowe informacje:

- Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany Sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich,

- oferowany Sprzęt musi posiadać deklarację CE lub dokument równoważny, zgodnie  z wymaganiami Specyfikacji technicznej,

- wszystkie urządzenia muszą posiadać podręcznik użytkownika w języku polskim dostępny on-line lub na płycie CD. Instrukcje zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy Sprzętu w formie płyty CD, lub adresu strony internetowej, na której instrukcja jest dostępna, lub jest do pobrania.

- Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt równoważny, zobowiązany jest on wykazać jego równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin dostawy zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

- Termin dostawy zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.

- Wszelkie koszty związane z dostawą leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego sprzętu odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

- Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia, z wyłączeniem okresu gwarancji na baterię - który wynosi 12 miesięcy.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.

- Okres gwarancji będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.

- Odbiór sprzętu będzie obejmował zarówno odbiór ilościowy i jakościowy. Odbiór ilościowy ma na celu potwierdzenie dostarczenia sprzętu zgodnie z zamówieniem, a odbiór jakościowy ma na celu potwierdzenie czy dostarczony sprzęt spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej.

- Kryterium wyboru oferty:

- Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena (C) | 100% |

- Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach:

- kryterium „Cena” - rozumiana jako łączna cena oferty brutto, według następującego wzoru:

CN - najniższa cena

C =     ---------------------------------------------   x 100

CB - cena w ofercie badanej

C	-	liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

CN	-	najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

CB	-	cena w ofercie badanej

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.

- Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w umowie.

- Dostarczony w ramach umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres minimum _______ miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), z wyłączeniem okresu gwarancji na baterię - który wynosi 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego przez Strony bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:

- Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta Urządzenia lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

- Usługa gwarancyjna będzie świadczona w miejscu instalacji Sprzętu, a jeśli naprawa w miejscu instalacji Sprzętu będzie niemożliwa - usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Odbiór Sprzętu nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 16:00;

- Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem ___________ lub drogą elektroniczną pod adresem: ___________ w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania  awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od dnia wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy.

- Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych wraz ze sterownikami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z tego urządzenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego.

- Naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.

- W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 3 dni robocze, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, lub gdy ten sam Sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo pisemnego żądania bezkosztowej wymiany Sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego wymienionego Sprzętu.

- Wymiana Sprzętu na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia pisemnego żądania, o których mowa w punkcie 7.

- Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub zniszczenie Sprzętu po odebraniu go do naprawy z siedziby Zamawiającego.

- Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę Zamawiającego lub zwrócony Wykonawcy w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie pozbawiony nośników informacji np.: zewnętrzne karty pamięci, a w przypadku pamięci wbudowanych wszystkie dane zostaną usunięte przez Zamawiającego.

- W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie Zamawiającego.

- Okres obowiązywania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy lub wymiany elementu Sprzętu na nowe. Okres gwarancji wymienionego elementu Sprzętu ponownie rozpoczyna swój bieg.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w Umowie lub  nie wymieni elementu na nowy w terminie określonym w punkcie 8, to Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, w terminie do 14 dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.

- Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:

- instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego,

- dysponowania zakupionym sprzętem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela,

- wykonywania na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę zastępczego w przypadku niewykonania takiego przeglądu przez Wykonawcę.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy przesłać do dnia 06.09.2023 r. do godz. 15:00 okres ważności oferty min. 30 dni.

- Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ofertyIT@mrit.gov.pl.

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia składane z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa należy załączyć odpowiednie dokumenty umożliwiające weryfikację upoważnienia).