Numer postępowania: WPN.261.18.2025

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zabezpieczenia dla hodowców ryb przed atakami kormorana

Przedmiot zamówienia obejmuje przedłożenie rysunku technicznego do akceptacji zamawiającego, a następnie wykonanie barier mechanicznych stanowiących sztuczne schronienia dla ryb w liczbie 5 sztuk wraz z transportem na miejsce montażu.

- Szczegółowy opis sztucznego schronienia dla ryb:

- klatka o wymiarach 2,0 m x 2,0 m x 0,8 m;

- cztery boki klatki wykonane zostaną z okrągłych prętów nierdzewnych o śr. 6 mm, rozmieszczonych w równych odstępach, odstęp pomiędzy prętami będzie mieścił się w przedziale 12 cm – 12,5 cm;

- góra klatki wykonana z siatki zgrzewanej nierdzewnej o oczkach 25 mm x 25 mm, drut o śr. 3 mm;

- stelaż (krawędzie boków klatki) zbudowany będzie z stalowej nierdzewnej rury o śr. 20 mm lub stalowego nierdzewnego profilu o wymiarach 20 mm x 20 mm;

- dół klatki wolny od prętów czy też siatki;

- podstawa boków klatki wyposażona zostanie w elementy (min. 1 element przypadający na 1 krawędź) umożliwiające stabilne posadowienie konstrukcji na mulistym podłożu dna stawu rybnego, tj. w sposób uniemożliwiający zapadnięcie się konstrukcji w mule, co za tym idzie elementy podstawy boków zbudowane będą z tworzywa sztucznego stabilnego wymiarowo o minimalnej absorpcji wilgoci;

- przy górnej krawędzi zamontować należy cztery uchwyty (rączki) ze stali nierdzewnej, zamontowane po dwie na przeciwległych krawędziach, umożliwiające przenoszenie konstrukcji;

- podstawa zostanie dodatkowo wyposażona w element umożliwiający zakotwienie konstrukcji;

- wszelkie elementy metalowe konstrukcji winny być wykonane ze stali nierdzewnej;

- mając na uwadze dobrostan ryb elementy schronienia nie mogą być ostro zakończone, a końcówki drutów siatki zgrzewanej nie mogą wychodzić poza obręb konstrukcji, tak aby konstrukcja nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.

- Projekt techniczny należy przedłożyć w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia ma składać się z elementów skręcanych umożliwiający sprawny transport, montaż i demontaż klatki tj. czterech ścian bocznych oraz pokrywy górnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość transportu przedmiotu zamówienia w częściach i wykonanie ich montażu na miejscu dostawy w zakresie ustalonym z Zamawiającym.

- Sztuczne schronienia należy dostarczyć do miejsca montażu, które zostanie wskazane przez Zamawiającego na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Miejsce dostawy znajdować będzie się na terenie wybranego przez Zamawiającego obiektu stawowego.

- Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje posadowienia schronień dla ryb w obrębie stawów rybnych.