Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: 	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Administracyjne
			ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

I. INFORMACJE OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw pojazdów, będących własnością Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykaz pojazdów objętych przedmiotem umowy, wyszczególniający m. in. markę, typ, rodzaj i rok produkcji pojazdu, stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega, że w trakcie trwania umowy flota pojazdów może ulec zmianie.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- przeprowadzanie okresowych kontrolnych przeglądów technicznych (OT) z częstotliwością i zakresem czynności wynikających z zaleceń producenta danej marki pojazdu oraz Zamawiającego, a w szczególności:

- diagnostyka komputerowa silnika i jego układów,

- kontrola układu hamulcowego pod względem szczelności układu, stanu okładzin hamulcowych, tarcz, bębnów, przewodów hamulcowych, wspomagania układu hamulcowego,

- kontrola układu hamulca awaryjnego – postojowego,

- diagnostyka komputerowa sprawności elektronicznych układów bezpieczeństwa,

- kontrola zawieszenia przedniego i tylnego oraz stanu sprężyn i amortyzatorów,

- kontrola układu kierowniczego,

- kontrola układu napędowego, stanu przegubów i osłon,

- kontrola układu wydechowego,

- kontrola pasków napędu i osprzętu,

- kontrola układu rozrządu,

- kontrola instalacji elektrycznej wraz z wymianą zużytych akumulatorów,

- kontrola oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w pojeździe,

- kontrola stanu układu sprzęgła,

- kontrola i wymiana oleju w silniku, płynów: chłodzącego, hamulcowego, filtrów: oleju, paliwa, powietrza, kabinowego,

- kontrola i wymiana oleju w skrzyni biegów, w układzie wspomagania i kierowniczym (w zależności od przebiegu i potrzeby pojazdu),

- kontrola układu wentylacji i ogrzewania oraz klimatyzacji,

- kontrola oraz regulacja ciśnienia w kołach pojazdu wraz z kołem zapasowym,

- naprawa niesprawności i uszkodzeń stwierdzonych podczas kontrolnego przeglądu OT wraz z wymianą zużytych oraz niesprawnych części i podzespołów;

- wykonywanie pełnego zakresu napraw pojazdów w zakresie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu;

- zapewnienie płynów technicznych, tj.: olejów, płynów do chłodnic, do układu hamulcowego, do układu wspomagania oraz wszystkich innych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdu;

- wykonywanie napraw ogumienia z wyważeniem kół oraz konserwacja układu klimatyzacji (wymiana lub uzupełnienie czynnika chłodzącego wraz ze środkiem smarującym, odgrzybianie).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części usług. Zakres zamówienia może być pomniejszony o nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

II. WARUNKI REALIZACJI

- Przeglądy okresowe wykonywane będą zgodnie z zakresem i częstotliwością wynikającą z książki serwisowej oraz warunków eksploatacji właściwych dla danego pojazdu określonych przez producenta.

- Przegląd techniczny musi być wykonany w ciągu 24 godzin licząc od zaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego. Jeżeli termin ten wypadnie w dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca wykona usługę następnego dnia roboczego. Do wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest użyć oryginalnych części zamiennych lub ich markowych zamienników, zgodnie z kosztorysem.

- Sezonowa wymiana opon/kół z wyważeniem i zamontowaniem na samochodzie zostanie wykonana niezwłocznie po dostarczeniu pojazdu do Wykonawcy. Ponadto, wykonawca zobowiązuje się, na pisemny wniosek Zamawiającego, do przechowywania opon/kół na terenie zakładu, przez cały okres obowiązywania umowy, w wydzielonym do tego pomieszczeniu. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie jej opon wraz z częściami i materiałami Wykonawcy, o ile Wykonawca oznaczy przynależność opon/kół w sposób jednoznaczny i wyraźny, np. poprzez umieszczenie ich w jednym pojemniku i oznaczenie pojemnika etykietą z nazwą Zamawiającego.

- Wykonawca będzie stosować podczas realizacji przedmiotu umowy części zamienne i materiały eksploatacyjne spełniające normy zalecane przez producenta pojazdu. Materiały eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone.

- W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się stosowanie części regenerowanych, lecz tylko po uprzednim ustaleniu tego z Zamawiającym. Części zdemontowane podczas naprawy Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego do wglądu, tylko w przypadku gdy Zamawiający zaznaczy ten fakt w danym zleceniu naprawy.

- Zamawiający każdorazowo może określić zakres dodatkowych czynności lub napraw, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach przeglądu/przeglądu okresowego.

- Naprawy będą wykonywane w pojazdach nieobjętych gwarancją producenta oraz w pojazdach objętych ważną gwarancją producenta, które nie zostały uznane za naprawy gwarancyjne.

- Naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów wykonywane będą na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego, według bieżących potrzeb, określającego przewidywany zakres czynności do wykonania i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę.

- Po otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania przeglądu technicznego Wykonawca określi szacunkowy koszt przeglądu oraz przewidywany czas realizacji przeglądu.

- Po ustaleniu usterki, a przed rozpoczęciem realizacji naprawy Wykonawca określi szacunkowy koszt naprawy, przewidywany czas realizacji danej naprawy (liczba roboczogodzin) oraz cenę części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, jeżeli wystąpi konieczność ich wymiany i poinformuje o tym Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przedstawiał każdorazowo kosztorys z wyszczególnieniem czasu operacji, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych planowanych do użycia przy wykonaniu usługi.

- Kosztorys powinien być wykonany tego samego dnia, w którym samochód zostanie podstawiony do naprawy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie kosztorysu w dniu następnym.

- Naprawa pojazdu może być rozpoczęta po zatwierdzeniu kosztorysu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Maksymalny koszt naprawy pojazdu, gdy jest technicznie i ekonomicznie uzasadniony, nie może przekroczyć kosztów napraw ustalonych na podstawie kalkulacji netto, sporządzonej wg norm producenta.

- Jeżeli podczas świadczenia zleconej przez Zamawiającego naprawy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozszerzenia zakresu naprawy. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić lub odrzucić rozszerzenie naprawy w tym samym dniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatwierdzenie kosztorysu w dniu następnym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania wykonania usługi z części (materiałów) przez nią powierzonych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u producenta. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia mu do wglądu katalogów norm czasowych.

- Naprawy będą wykonywane w terminach ustalonych przez Strony. W przypadku rozbieżności, o terminie wykonania naprawy decyduje Zamawiający. Wykonanie czynności objętych przedmiotem naprawy zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru, zawierającym informację na temat rodzaju wykonanych czynności oraz wymienionych części.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania pojazdów Zamawiającego do naprawy w dni robocze pomiędzy godziną 08:00 a 20.00.

Kryteria oceny ofert :

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto roboczogodziny  – waga kryterium 100%

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu cenowym i zostanie ocenia jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)  .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (w formie skanu dokumentów) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.ba@mrips.gov.pl Do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 11:00

Dodatkowe informacje:

  zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia;

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;

  Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej;

  Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

  Okres związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

  Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę

Załączniki:

- Wykaz pojazdów objętych przedmiotem umowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Wykonawcy