Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont – części garażowej budynku Obwodu Drogowego w Zwoleniu

- Opis i zakres robót budowlanych

Prace obejmują przygotowanie ścian i sufitów garaży do malowania, należy usunąć pozostałości po zawilgoceniach, uzupełnić nierówności, zagruntować a następnie pomalować ściany i sufity garaży farbą akrylową.  W celu realizacji wskazanych prac należy wynieść i zabezpieczyć zawartość pomieszczeń garażowych oraz po zakończeniu prac umieścić asortyment w garażach.

Zakres prac zamówienia obejmuje wykonanie progów bram garażowych, wymaga to przecięcia posadzki oraz nawierzchni bitumicznej, skucia części nawierzchni przy otworach garażowych oraz obsadzenia kształtownika stalowego, następnie wykonanie wylewki betonowej z odpowiednim spadkiem.

Wymagane w zakresie zamówienia jest wykonanie serwisu bram garażowych, usunięcie usterki braku blokowania się otwieranych bram.

| Zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem, wyniesienie zbędnych mebli, po zakończeniu robót ustawienie | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| Przygotowanie powierzchni do malowania, oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbą akrylowa paroprzepuszczalna | m2 | 557,11 |
| Naprawa bram garażowych |  |  |
| Wykonanie progów bram garażowych 5 szt o dł.3 m każdy. Obsadzenie w posadzce kształtownika stalowego wystającego ok.5 mm ponad powierzchnię posadzki bezpośrednio za bramą garażową w celu zatrzymania przedostającej się wody do wnętrza garażu, przy silnych opadach deszczu woda spływająca z bramy garażowej jest wdmuchiwana przez wiatr do wnętrza garażu | mb | 15,00 |
| Serwis bram garażowych wraz z niezbędnymi naprawami sprawdzenie stanu uszczelek bram, głównie tych uszczelniających bramę z podłożem, naoliwienie mechanizmów oraz naprawa mechanizmu blokady/zatrzymania się bramy w położeniu górnym po otwarciu, obecnie bramy nie blokują się niezależnie od czynników pogodowych, temperatur panujących na zewnątrz. | szt. | 5,00 |