| Temat: | Przebudowa drogi krajowej nr 59 od km 51+173 do km 51+220 – budowa chodnika ( strona prawa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża | drogowa |  |  |
| Wykonawca: | ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO |  |  |
| Inwestor: | SKARB PAŃSTWA - GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. WRONIA 53, 00-874 WARSZAWA (GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD AL. WARSZAWSKA 89, 10-083 OLSZTYN) |  |  |
| Nazwa opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| Numery działek: | 18-771/2 – obręb Piecki, 3-435/1 – obręb Brejdyny |  |  |
| Projektował: |  |  |  |
| Branża drogowa : mgr inż. Renata Kozak |  | WAM/0128/POOD/10 |  |
| Sprawdził: |  |  |  |
| Branża drogowa : mgr inż. Mariusz Raszkiewicz |  | WAM/0129/POOD/10 |  |
| Kategoria obiektu: VIII |  | Data: Olsztyn, 30.07.2025 r. | Numer egz. 1/2 |

# SPIS TREŚCI

I.	SPIS TREŚCI	2

Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3

1.1 Nazwa opracowania	3

1.2 Nazwa Inwestora	3

1.3 Jednostka projektowa	3

1.4 Przedmiot i zakres inwestycji	3

2	Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	3

2.1	Charakterystyka ogólna	3

2.2	Uzbrojenie	3

3	Stan projektowany	4

3.1  Podstawowe parametry do projektowania	4

3.2 Konstrukcja nawierzchni	4

3.3 Obramowanie	4

3.4 Profil podłużny	4

3.5 Przekroje poprzeczne	4

3.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	5

3.7 Odwodnienie	5

3.8 Oznakowanie	5

4	Część rysunkowa:	5

# OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

## 1.1 Nazwa opracowania

Przebudowa drogi krajowej nr 59 od km 51+173 do km 51+220 – budowa chodnika ( strona prawa)

## 1.2 Nazwa Inwestora

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-847 Warszawa, reprezentowany przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

## 1.3 Jednostka projektowa

Road Concept Renata Kozak,

ul. Sienkiewicza 21,

11-600 Węgorzewo

## 1.4 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi krajowej nr 59 od km 51+173 do km 51+220 – budowa chodnika ( strona prawa). Dla inwestycji  przyjęto kilometraż projektowy 0+000 do 0+048.

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, gmina Piecki, na terenie dwóch obrębów tj. Piecki i Brejdyny.

# Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu oraz informacja  warunkach gruntowo-wodnych

## Charakterystyka ogólna

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest po stronie prawej drogi krajowej nr 59. Droga krajowa nr 59 posiada w tym miejscu jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6.0m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa.  Wzdłuż drogi zlokalizowane są obustronne rowy drogowe. W miejscu projektowanego chodnika istnieje przystanek autobusowy oznaczony linią P-17. W km około 51+150 zlokalizowane jest skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1767N w kierunku Brejdyn.

Cały odcinek przebiega w  obszarze niezabudowanym. Odcinek ma prosty układ w planie na całej długości.

## Uzbrojenie

W rejonie inwestycji występuje sieć teletechniczna. Sieć nie koliduje z projektowaną inwestycją. Regulacja rowów nie wpłynie negatywnie na kable teletechniczne – poziom terenu w linii kabla pozostaje bez zmian lub wystąpi niewielki nasyp – max. 20cm.

## Warunki gruntowo-wodne

W ramach rozpoznania wykonano jedno wiercenie i jedno sondowanie DPL. Badania wykonano  w km 51+203. Do głębokości 1,2 m p.p.t. zalegają nasypy budowlane wykształcone jako piaski drobne ze żwirem o zagęszczeniu na poziomie Is = 0,96 (średniozagęszczone, ID = 0,6) do głębokości 0,5  m p.p.t i Is = 0,9 (luźne, ID = 0,3) od gł 0,5 do gł. 1,2 m p.p.t.

Pod nasypem zalegają piaski drobne i średnie, piaski średnie ze żwirem i żwiry. Zgodnie z wynikami sondowania DPL grunty rodzime wykazują zagęszczenie na poziomie ID = 0,68, tj. są zagęszczone.

Poziomu wody gruntowej nie namierzono.

Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto grupę nośności podłoża G1

# Stan projektowany

W ramach zadania planuje się:

- budowę chodnika po stronie prawej

- regulację i oczyszczenie istniejącego rowu drogowego

- budowę balustrady ochronnej dla pieszych

## 3.1  Podstawowe parametry do projektowania

- szerokość chodnika – 2.0-4.0m

- szerokość opaski – 0.5m

- spadek poprzeczny – jednostronny 2%

- spadek podłużny 1.29-4.79%

## 3.2 Konstrukcja nawierzchni

Dane do projektowania DK59

- Kategoria ruchu KR4

- Głębokość przemarzania – 1.2m

- Grupa nośności podłoża – G1

Przyjęto następującą konstrukcję chodnika:

- Kostka betonowa -8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3-15cm

Łącznie: 26 cm

## 3.3 Obramowanie

Projektuje się krawężnik betonowy 20x30cm wystający na 12cm. Krawężnik posadowić na ławie betonowej z oporem. Beton C12/15. Ława grubości 15cm.

## 3.4 Profil podłużny

Projektuje się chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni. W związku z tym projektuje się profil chodnika o spadkach takich samych jak profil drogowy, które wynoszą 1.29-4.79%.

## 3.5 Przekroje poprzeczne

Zaprojektowano profil poprzeczny chodnika o spadku jednostronnym 2% w kierunku istniejącego rowu drogowego.

## 3.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach zabezpieczenia ruchu pieszych zaprojektowano balustradę U-12a w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym. Rozwiązania projektowe na analizowanym odcinku przebudowy drogi nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

## 3.7 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo do istniejących rowów drogowych, które zostaną oczyszczone i wyregulowane.

## 3.8 Oznakowanie

Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu.

# Część rysunkowa:

Rys. 1.0 – Plan orientacyjny

Rys. 2.0 – Plan sytuacyjny

Rys. 3.0 – Profil podłużny

Rys. 4.0 – Przekrój normalny

Rys. 5.0 -  Przekroje poprzeczne