# Opis Przedmiotu Zamówienia dla sali konferencyjnej „D” w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audiowizualnych dla sali konferencyjnej „D” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie.

# W celu zapewnienia realizacji połączeń wideokonferencyjnych wyposażenie powinno składać się z następujących systemów, zintegrowanych do wspólnej pracy:

  - System mikrofonów i nagłośnienia odpowiedzialny za rejestrację głosu osób biorących udział w spotkaniu oraz zrozumiałe nagłośnienie sali.

Prawidłową jakość transmisji mowy zapewnią mikrofony  zamontowane na stałe w urządzeniu „wszystko w jednym”, z dobrą optyką i funkcją pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości dźwięku w średnich salach konferencyjnych.

Należy uwzględnić zapewnienie naturalności odbioru mowy oraz dźwięku z prezentacji multimedialnych poprzez odpowiednie głośniki. Tor audio powinien być uzupełniony o system, odpowiedzialny za eliminację  niepożądanych hałasów, dźwięków w tle (np. szumu klimatyzacji) oraz efektu echa występującego podczas połączeń wideokonferencyjnych.

  - System kamer i wideokonferencji

W celu zapewnienia precyzyjnego i szybkiego automatycznego kadrowania mówcy kamera  powinna posiadać funkcję lokalizowania i kadrowania wszystkich uczestników spotkań. System należy uzupełnić o bezprzewodowy prezenter, dzięki któremu wystarczy bezprzewodowo podłączyć laptop z uruchomionym oprogramowaniem konferencyjnym (np. MS Teams, Cisco WebEx, Zoom, Google Meet itp.) aby uzyskać dostęp do wszystkich urządzeń peryferyjnych dostępnych w sali (mikrofony, głośniki, kamera, prezentacja na wyświetlaczu).  Ponadto należy przewidzieć przygotowania stacji dokującej, kompatybilnej z zaproponowanym systemem wyposażoną w elementy opisane w p. 7

- Zestawienie ilościowe

|  | Opis pozycji | ilość/szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | System VC | 1 |
| 2. | kamera stołowa 360º | 2 |
| 3. | Panel dotykowy | 1 |
| 4. | Uchwyt ścienny do VC | 1 |
| 5. | Uchwyt do panela dotykowego | 1 |
| 6. | Kabel HDMI 3.0 20m | 1 |
| 7. | Organizer kablowy pod blat stołu - biały | 1 |
| 8. | Listwy maskujące | 1 |
| 9. | Stacja dokująca USB-C | 1 |
| 10. | System bezprzewodowej prezentacji treści | 1 |
| 11. | Organizer na przyciski do systemu bezprzewodowej prezentacji treści | 1 |
| 12. | Monitor LCD 85" | 1 |
| 13. | Montaż, integracja urządzeń, programowanie i dokumentacja powykonawcza. | 1 |

- Wymagania szczegółowe:

# Zestawienie minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń:

- System wideokonferencyjny

- Elementy wbudowane: min. 6 mikrofonów formujących wiązkę, kamera PTZ, 2 głośniki, wizjer AI

- Obsługiwane wyświetlacze: 2 (min. do 1080p)

- Rozdzielczość wyświetlania: min. do 1080p

- Rozdzielczość kamery: 4K @30fps

- Pole widzenia po przekątnej: 90°

- Poziome pole widzenia: min. 82,1°

- Pionowe pole widzenia: min. 52,2°

- Zoom: 15x

- Membrany: min. 2x 70mm

- Czułość: Głośność 92 dB SPL przy 1 W, 99 dB SPL przy 8,0 dB, obydwa +/-2 dB w odległości ½ metra

- Częstotliwość próbkowania głośnika: 48 kHz

- Impedancja głośnika: 4 Ohm

- Pasmo przenoszenia mikrofonu: min. 90 Hz – 16 kHz

- Czułość mikrofonu: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa

- Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu: 48 kHz

- Zasięg przechwytywania mikrofonu: min. 4,5 m

- Wykrywanie i kadrowanie wszystkich uczestników spotkań

- Eliminacja dźwięków w tle

- Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą oprogramowania producenta kompatybilnego z urządzeniami Videobar, Videobar USB

- Kamera stołowa

Elementy wbudowane

- 7 mikrofonów formujących wiązki, kamera z podwójnym obiektywem, zarządzana z poziomu oprogramowania producenta systemu wideokonferencyjnego

Kamera

- Rozdzielczość czujnika: 4K

- Zoom: X1

- Poziome pole widzenia: 315°

- Pionowe pole widzenia: 97°

- Pole widzenia po przekątnej: 180°

- Ogniskowa: 1,87 mm

- Głębia ostrości: 50 cm-5 m

- Szybkość klatek (maks.): 60 kl./s

Dane techniczne mikrofonu

- Elementy formujące wiązkę: 7 wielokierunkowych mikrofonów z układem MEMS składających się na sześć adaptacyjnych wiązek akustycznych

- Zasięg przechwytywania: Promień 2,3 m

- Pasmo przenoszenia: 90 Hz – 16 kHz

- Czułość: >-36 dBFS +/-1 dB przy 1 Pa

- Przetwarzanie dźwięku: Usuwanie echa akustycznego (AEC), wykrywanie aktywności głosowej (VAD) z użyciem uczenia maszynowego

- Eliminacja dźwięków: Uczenie maszynowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu złagodzenia szumów stacjonarnych i niestacjonarnych

Kompatybilność

- Typ zasilania: Zasilanie 802.3at Type 2 „PoE+” lub równoważne (zapewniane przez użytkownika)

- Kabel CAT: Cat6 lub lepszy

- Długość kabla CAT: pomiędzy systemem ai kamerą: 40 m

- Tryb USB: Windows 10, Windows® 11 lub nowszy, macOS

PORTY I INTERFEJSY

- 1 x RJ45 (dane audio/wideo przez USB)

- 1 x RJ45 (Power Over Ethernet)

- 1 x RJ45 (Daisychain - moduły mikrofonów rajdowych)

Montaż stołowy (za pomocą zestawu montażowego producenta kamery) lub wolnostojący

- Panel dotykowy systemu wideokonferencyjnego

- Panel ustawiony pod kątem 13°-16°

- Wyświetlacz: min. 10″

- Rozdzielczość: min. 1280 x 800

- Typ ekranu: pojemnościowy z oleofobową powłoką

- Kompatybilny  z:

- - Google Meet™

- - Microsoft Teams Rooms w systemie Windows

- - Urządzenia Zoom Rooms

- - Zoom Rooms na komputery PC

- Uchwyt do systemu wideokonferencyjnego

- Odchylenie pod kątem +/- 10 stopni

- Wbudowany mechanizm regulacji kąta

- Zgodność ze standardem Vesa

- Wysokość: 100 mm

- Szerokość: 236 mm

- Głębokość: 84 mm

- Uchwyt  do panelu

- Obrotowy

- Posiada system poradzenia okablowania na kontrolery

- Grubość blatu: 20-50 mm

- Średnica przelotki: 51-89 mm

- System bezprzewodowej prezentacji:

- W zestawie hub i 2 przyciski

- W zestawie dedykowany kubek na przyciski tego samego producenta

- Aplikacja producenta pozwalająca na przeprowadzanie bezprzewodowej prezentacji

- Złącza wbudowane: min. 1x HDMI out, 1x HDMI in, 1x USB 3.0 typ A , 1 x USB-C, 1x Ethernet

- Obsługa systemów operacyjnych:

  - Windows 10 i wyższe

  - macOS 11 i wyższe

  - Android v9 i wyższe

  - iOS 12 i wyższe

- Protokół natywny: Airplay, Googe Cast, Miracast

- Maksymalna liczba źródeł jednocześnie na ekranie: 2

- Rozdzielczość wyjściowa: min. 4K UHD (3840x2160) @ 30 Hz

- Protokół transmisji bezprzewodowej: IEEE 802.11 a/g/n/ac oraz IEEE 802.15.1

- Protokół uwierzytelniania WPA2-PSK w trybie autonomicznym, WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pomocą przycisku w trybie integracji sieciowej

- Zasięg: min. do 30m między przyciskiem, a hubem

- Połączenie sieciowe: LAN, WI-FI

- Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz i 5 GHz

- Obsługa podwójnego ekranu

- Automatyczne przełączanie pomiędzy wideokonferencją sprzętową w Sali (w Sali istniejący kodek), a wideokonferencją realizowaną za pomocą komputera przyniesionego przez użytkownika

- Port USB-C obsługujący DisplayPort 1.2

- Możliwość zasilania huba poprzez port USB-C o mocy co najmniej 65W

- Możliwość podłączenia huba za pomocą jednego kabla USB-C do wyświetlacza w celu uzyskania obrazu i zasilania

- Stacja dokująca:

- Kompatybilność: Uniwersalny

- Interfejs: USB-C

- Rodzaje wejść / wyjść:

  - USB 3.0 - 3 szt.

  - USB 3.0 Typ C - 1 szt.

  - USB 3.0 Typ C (zasilanie) - 1 szt.

  - HDMI - 1 szt.

  - RJ-45 (LAN) - 1 szt.

  - Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.

  - Czytnik kart pamięci Micro SD - 1 szt.

- Zasilanie: USB

- Dodatkowe informacje: Plug & Play, Aluminiowa obudowa

- Waga: maksimum 135 g

- Dołączone akcesoria: Kabel USB typu C, zasilacz do stacji.

- Monitor LCD:

| Wielkość ekranu | 85” |
| --- | --- |
| Rozdzielczość rzeczywista | Min. 1920 x 1080 px |
| Jasność | 500 nit |
| Czas reakcji matrycy | max 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 32-81 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56-75 Hz |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178 /178 stopni |
| Wbudowane głośniki w monitorze | TAK min. 2 x 10W |
| Złącza | DisplayPort IN x2, DisplayPort OUT, HDMI x3, RS232, RJ45 x 2, USB, złącze pozwalające na wbudowanie odbiornika przesyłania obrazu cyfrowego po sieci LAN |
| Funkcje specjalne | Wbudowany czujnik temperatury. Wbudowany czujnik oświetlenia. System bezprzewodowej komunikacji serwisowej. Matowa matryca LCD. |
| Wyposażenie | uchwyt ścienny w komplecie |

- Pełny: montaż, okablowanie, akcesoria montażowe, programowanie, uruchomienie urządzeń, testy poprawności działania, szkolenie zapewnione przez wykonawcę oraz dokumentacja powykonawcza.