HKN.6031–172/17							Radom, dnia 17.11.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Orka przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 441984/17/SOK i 441985/17/SOK/Z1 
z dnia 08.11.2017r. i 10.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych
w dniu 24.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 441984/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,6 | - | 4 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,025 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,025 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | <0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ±0,12 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ±0,06 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,12 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 812 | 81 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 441985/17/SOKZ1 dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Azotany | mg/l | 4,8 | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - | - | - |
| Chloroform | mg/l | 0,023 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,023 | - | 0,1 | zgodność |
| Mętność | NTU | < 0,20 | - | 0,3 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ± 0,12 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,28 | ± 0,06 | 0,2 | niezgodność |
| pH | - | 7,12 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 812 | ± 81 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza niezgodność 
w zakresie chloru związanego w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 						Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a