HKN.6031–35/17							Radom, dnia 25.05.2017r

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Orka przy ul. Młynarskiej 17 w Radomiu

do sprawozdania  Nr: 170968/17/SOK z dnia 19.05.2017r.

Na podstawie uzyskanego wyniku z badania próbki wody pobranej 
w dniu 09.05.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 170968/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,6 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,3 | ±0,03 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 780 | ±78 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016). 		Wobec powyższego, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników pływalni należy dążyć do wyrównania wartości parametrów zgodnie z w/w rozporządzeniem.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Orka

ul. Młynarska 17, 26-600 Radom

- a/a