Formularz stanu technicznego środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Wagon kolejowy cysterna |
| --- | --- |
| - Marka, typ | Typ 408R / seria Zacs |
| - Numer fabryczny/seryjny | 136/ 33517867286-1 |
| - Numer inwentarzowy | 70000000136 |
| - Rok produkcji/budowy | 1971 |
| - Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | Wagon z przyczyn technicznych nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Niesprawny zbiornik ładunkowy posiadający w połowie zbiornika wżery korozyjne, które w znaczny sposób zmniejszają grubość płaszcza. Decyzją TDT z 17.03.2020 r. wprowadzono zakaz eksploatacji zbiornika głównego. |
| - Historia napraw środka trwałego | Ostatnia naprawa okresowa: 29.04.2016 r, Utrata ważności Świadectwa Sprawności Technicznej nastąpiła w dniu 28.04.2020 r. |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | - Naprawy lub wymiany zbiornika ładunkowego w uzgodnieniu z TDT, - Naprawa podzespołów oraz elementów podwozia i nadwozia wagonu. - Przeprowadzenie badań zbiornika sprężonego powietrza układu hamulcowego przez inspekcję TDT. - Wykonanie naprawy okresowej min. Poziom P5 |
| - Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | nie |
| - Data ostatniego serwisu | Wagon: 29.04.2016 r., Zbiorniki: 29.04.2016 r. |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | Wagon: 28.04.2020 r., Zbiorniki: 30.04.2020 r. |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | tak |
| - Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | Wymaganie naprawy okresowej minimum Poziomu P5 w celu weryfikacji oraz naprawy podzespołów i elementów pojazdu. |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | Nie Brak elementów armatury załadunkowo-wyładowczej zbiornika |
| - Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | Wagon wymaga przeprowadzenia naprawy okresowej w celu weryfikacji oraz ewentualnej naprawy podzespołów i elementów pojazdu. |
| - Uwagi | Przejazd wagonu po sieci PLK PKP S.A. tylko z wyłączonym hamulcem, na podstawie wystawionego przez Rewidenta Świadectwa zdolności do biegu. |