Zał. nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Wstawienie 3 sztuk drzwi wewnętrznych, przeciwpożarowych w klasie EI30 wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. A. Mickiewicza 10 w Przemyślu.”

- Zakres robót budowlanych:

- Wstawienie 3 sztuk drzwi wewnętrznych , przeciwpożarowych w klasie EI30 oraz roboty wykończeniowe – tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych:

- Drzwi na strych – dostawa i montaż.

Demontaż istniejących drzwi

Wymiar – do pobrania podczas wizji lokalnej przez oferenta, przed złożeniem oferty,

wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo,

kolor szary RAL 7038 lub zbliżony,

minimum 2 zawiasy 3-częściowe, w tym 1 sprężynowy ,

zamek pod wkładkę patentową wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy,

klamka antyzaczepowa, ognioodporna, ze stalowym rdzeniem

wkładka patentowa dopasowana do grubości drzwi z 3 kluczami.

Ościeżnica:

kątowa, wykonana ze stali, kolor jak drzwi

uszczelka pęczniejąca

Roboty dodatkowe – szpachlowanie i malowanie ścian – powierzchnia robót do zwymiarowania podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty

- Drzwi do pomieszczenia UPS (1 szt.) i pomieszczenia podręcznego magazynu akt (1 szt.) – dostawa i montaż

Demontaż istniejących drzwi

Wymiar – do pobrania podczas wizji lokalnej przez oferenta, przed złożeniem oferty,

wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm, łączonej bez spawania, malowane proszkowo,

kolor szary RAL 7038 lub zbliżony,

minimum 2 zawiasy 3-częściowe, w tym 1 sprężynowy,

zamek pod wkładkę patentową wpuszczany zapadkowo – zasuwkowy,

klamka antyzaczepowa, ognioodporna, ze stalowym rdzeniem,

wkładka patentowa dopasowana do grubości drzwi z 3 kluczami.

Ościeżnica:

kątowa, wykonana ze stali, kolor jak drzwi

uszczelka pęczniejąca

Roboty dodatkowe – otynkowanie na szerokości 50 cm wokół ościeżnicy powierzchnia robót do zwymiarowania podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem przedmiotu zamówienia. W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej wykonawca będzie mógł m.in. przeprowadzić oględziny pomieszczeń oraz dokonać niezbędnych pomiarów. Z przeprowadzonej wizji lokalnej będzie sporządzony stosowny protokół. Odbycie wizji lokalnej będzie możliwe w dniach roboczych w godzinach 8:00 do 15:00. Osoby z którymi należy się kontaktować w sprawie wizji lokalnej:

- Robert Kazimir – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Zamiejscowego Wydziału O-A PUW w Przemyślu, tel. 731588549;

W przypadku kiedy Wykonawca złoży ofertę bez odbycia wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci jego ofertę.

- Użyte materiały, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich użyciem.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację kolorystyki użytych materiałów.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wymagana dokumentacja odbiorowa: atesty dotyczące użytych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

- Termin wykonania zamówienia: 19 grudnia 2025 r.

- Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu końcowego.