Opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana kotła wraz z osprzętem w kotłowni gazowej 
w Obwodzie Drogowym w Zamysłowie”

Zakup wraz z wymianą kotła gazowego typu VC376/3 EKOTEC 37 KW wraz zasobnikiem CWU 120l na kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem CWU 60l w budynku administracyjnym w Obwodzie Drogowym w Zamysłowie.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego z regulatorem pokojowym i zasobnikiem wody, podłączenie – ustawienie parametrów pracy. Dostosowanie komina do odprowadzenia spalin.

- Lokalizacja: Obwód Drogowy w Zamysłowie, ul. Moderska 10, 62-060 Stęszew.

- Obecnie zainstalowany jest kocioł VC376/3 EKOTEC 37KW, regulator VRC Colormatic 430 i zasobnik CWU o pojemności 120l.

- Parametry cieplne kotła dobrać optymalnie do ogrzania powierzchni budynku (powierzchnia użytkowa: 289,24 m2, powierzchnia zabudowy: 351,60 m2, kubatura: 1352,50 m3).

- Zakres prac objętych zamówieniem:

- Roboty przygotowawcze,

- Demontaż istniejącego kotła VC376/3 EKOTEC 37KW, regulatora VRC Colormatic 430   i zasobnika CWU o pojemności 120l z wyniesieniem,

- Kontrola systemu spalinowego wraz z ewentualną wymianą uszczelek komina,

- Dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego, dwufunkcyjnego oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących,

- Montaż osprzętu kotła (zawory, pompy, filtry, czujnik zewnętrzny temperatury, sterownik, czujnik gazu, centralki alarmowe itp.)

- Montaż nowego regulatora pokojowego,

- Montaż nowego zasobnika na wodę użytkową o pojemności 60l,

- Izolowanie wszystkich elementów tego wymagających,

- Połączenie kotła z obecnie funkcjonującą instalacją grzewczą,

- Wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk) potwierdzone odpowiednim protokołem/ wpisem do książki obiektów budowlanych,

- Prace remontowo-naprawcze oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych,

- wykonanie pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego serwisanta,

- przeszkolenia osób obsługujących kocioł,

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu i podłączenia kotła grzewczego do istniejącej instalacji grzewczej Zamawiającego i dokonać pierwszego rozruchu. Osoba dokonująca montażu i pierwszego uruchomienia kotłów grzewczych musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz zobowiązana jest do zachowania zasad bezpieczeństwa według aktualnego prawa budowlanego. Kotły grzewcze winny zostać dostosowane i wyregulowane do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Po rozruchu kotłów grzewczych należy dokonać stosownego wpisu do karty gwarancyjnej,

- Do dostarczonego kotła grzewczego należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną urządzenia oraz certyfikat potwierdzający parametry kotła oraz jego zgodność z normami polskimi i Unii Europejskiej,

- Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia oraz wykonania przedmiotu umowy, w tym wszystkie koszty materiałów niezbędnych do montażu kotłów grzewczych we wskazanej lokalizacji

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Produkt musi spełniać dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska CE (Conformité Européenne).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- Wymagania dotyczące robót:

  - Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dot. BHP przy wykonywaniu robót budowlanych;

  - Wszystkie materiały, urządzenia i części musza być fabrycznie nowe, z właściwym certyfikatem;

  - Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót Wykonawca zapewni we własnym zakresie;

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

  - Prace prowadzone mogą być tylko w dni robocze w godz. 7:00-15:00 ( po godz. 15:00 obiekt jest zamknięty).

- Obowiązki Wykonawcy:

- Stała współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

- Zapewnienie personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,

- Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

- Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót,

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

- Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty na przedmiot zamówienia, zaleca się dokonać wizji na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, aby uniknąć ewentualnych rozbieżności co do zakresu, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wizja lokalna możliwa jest po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym pod numerem tel. 61 81 34 132, 666 843 004.

- Wykonawca zobowiązany jest określić wynagrodzenie za całość robót. 
W określonej przez Wykonawcę cenie ofertowej musi zostać uwzględniony całkowity koszt zamówienia, a w nim takie składniki jak np. koszty pracy sprzętu, paliwa, dojazdów, ubezpieczeń, czasu pracy, wywozu i utylizacji elementów rozbiórkowych (poza kotłem), uporządkowaniem terenu oraz wszelkich innych składników mających wpływ na cenę, wraz z pozostałymi elementami nierozłącznie związanymi z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia ustala się na 2 miesiące od daty podpisania umowy.