Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

remontu tarasu budynku A wejście boczne do Centralnego Laboratorium w Toruniu

przy ul. Żwirki i Wigury 73

Budynek A Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Toruniu zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury 73 znajduje się na działce nr 532/2 w obrębie 38.

Zadaszenie nad budynkiem wymaga kompleksowego remontu z uwagi na problemy z odprowadzaniem wody opadowej. Taras posiada jedną rynnę spustową, która przy obfitych opadach nie jest w stanie odprowadzać sprawnie wody. Powoduje to przelewanie się wody poza obręb tarasu, powstawanie zacieków po bokach i od spodu tarasu.

Aktualnie na tarasie położonych jest kilka warstw pokrycia dlatego niezbędny jest:

- demontaż płytek ceramicznych oraz warstw papy podkładowej i nawierzchniowej,

- demontaż obróbki blacharskiej oraz orynnowania,

- wykonanie nowej wylewki betonowej,

- ułożenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowana SBS,

- instalacja 2 rynien odpływowych o średnicy 90 mm,

- instalacja 2 rynien spustowych o średnicy 125 mm,

- obróbka blacharska tarasu,

- uzupełnienie i pomalowanie tynku.

Wizja lokalna jest obowiązkowa. Prosimy umawiać się na oględziny w godzinach 8:00-14:00 od wtorku do czwartku (21-23.10.2025 r.).

Załączniki:

- Widok elewacji północnej i południowej.