Załącznik nr 1 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:

- Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Źródliska Jasiołki,

- Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Gołoborze,

- Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Broduszurki,

- Część nr 4: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Kamienne.

- Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Źródliska Jasiołki

  - Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 11/25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Źródliska Jasiołki.

  - Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 15 października 2025 r.

  - Teren objęty zamówieniem:

    - Rezerwat położony jest w miejscowościach Jasiel, Rudawka Jaśliska oraz Wisłok Wielki, gmina Jaśliska i Komańcza, powiat krośnieński.

    - Przedmiot zamówienia obejmuje odkrzaczanie w oddziałach 170d, 170h, 172d, 171p, 314a, 312h, 166a.

    - Łączny obszar objęty pracami wynosi 10 ha.

    - Teren trudnodostępny, większość prac należy wykonać ręcznie.

    - Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

    - Zarządca terenu – Nadleśnictwo Rymanów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia – zakres prac:

- Prace ochronne w obrębie oddziału 166a, na terenie 4 ha, obejmują odkrzaczanie borówczysk celem powstrzymania naturalnej sukcesji zarastania ich powierzchni.

- Dodatkowo na terenach oddziałów nr 170d, 170h, 172d, 171p, 314a, 312h, 166a 
o łącznej powierzchni 6 ha usunięcie roślinności krzewiastej i drzewiastej poprzez wyrywanie wraz z korzeniami (głównie kęp wierzby uszatej oraz wierzby szarej – łozy), która zarasta zabagnione tereny torfowisk – polan śródleśnych.

- Dokładne obszary, na których należy wykonać prace zostaną przedstawione podczas wizji terenowej z przedstawicielem Zamawiającego.

- Zabiegi należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego.

- Uzyskaną biomasę należy pociąć i złożyć w niewymiarowe stosy w wyznaczonych przez Nadleśnictwo Rymanów i/lub RDOŚ w Rzeszowie miejscach.

- Drzewa i krzewy należy wyciąć równo z poziomem gruntu, tak aby powstałe karcze nie wystawały ponad powierzchnię ziemi.

- Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Gołoborze

  - Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 9/23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Gołoborze.

  - Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 15 października 2025 r.

  - Teren objęty zamówieniem:

- Rezerwat położony jest w miejscowościach miejscowości Huczwice, gmina Baligród, powiat leski.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ograniczenie sukcesji drzew i krzewów w wydzieleniu: 130-i oraz częściowo 130-a i 130-b.

- Łączny obszar objęty pracami wynosi około 3 ha.

- Mapa przedstawiająca powierzchnie zabiegów stanowi załączniki nr 13 do SWZ.

- Zarządca terenu – Nadleśnictwo Baligród – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia

  - Przedmiot zamówienia – zakres prac:

- Ograniczenie sukcesji drzew oraz krzewów poprzez ich usunięcie (wycięcie) oraz wyniesienie poza teren gołoborza z południowo-wschodniej skarpy oraz z centralnej części rezerwatu – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ. Całkowita powierzchnia prac wynosi około 3 ha. Nachylenie terenu około 30%. Na obszarze występuje nalot i podrosty drzew (pierśnica poniżej 7 cm) oraz zakrzewienia – ostatnie zabiegi ochrony czynnej realizowane były w 2020 roku.

- Wszystkie cięcia mają zostać wykonane jak najbliżej gruntu (do 10 cm nad nim). Na obszarze gołoborza w przypadku młodych okazów (nalotu) – w miarę możliwości – wyrwanie wraz z systemem korzeniowym.

- Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, przy użyciu sekatorów, ręcznych pił spalinowych itp. Zabrania się wjazdu na obszar objęty pracami sprzętem mechanicznym. Możliwy jest dojazd drogą znajdującą się przy wschodniej granicy rezerwatu przyrody Gołoborze. Warunki i zgodę na przejazd należy ustalić z zarządcą terenu tj. Nadleśnictwem Baligród.

- Powstała podczas prac biomasa, zostanie wyniesiona poza miejsce wycinki 
i zdeponowana w jego pobliżu, w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Nadleśnictwa Baligród lub Zamawiającego.

- Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Broduszurki

- Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Broduszurki (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 5594).

- Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 15 października 2025 r.

- Teren objęty zamówieniem:

- Rezerwat położony na terenie miejscowości Winne-Podbukowina, gmina Dubiecko, powiat przemyski.

- Łączny obszar objęty pracami wynosi 25 ha.

- Mapa przedstawiająca powierzchnię prac stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

- Zarządca terenu – Miasto i Gmina Dubiecko – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

- Przedmiot zamówienia – zakres prac:

- Przywrócenie łąkowego charakteru terenu na powierzchni 3 ha – usuwanie odrostów pojedynczych egzemplarzy drzew (pierśnica na wysokości 1,3m do 10 cm) i krzewów w ramach kontynuacji zabiegu przeprowadzonego w roku 2023.

- Całość pozyskanej biomasy, o której mowa w pkt 1 ma zostać zebrana i:

      - powierzchnia A – złożona w pryzmy we wskazanych miejscach lub zezrąbkowana 
i wywieziona poza rezerwat przyrody,

      - powierzchnia B i C – wywieziona poza granice rezerwatu przyrody.

- Usunięcie powalonych drzew i krzewów z pła torfowcowego w obrębie zbiorników wodnych oraz ich obrzeży na powierzchni około 0,5 ha z usunięciem powstałej biomasy we wskazane miejsce znajdujące się nie dalej niż 30 metrów od zbiorników wodnych (powierzchnie wskazane na mapie stanowiącej załącznik nr 14 do SWZ, ostateczne wskazanie nastąpi na gruncie).

- Usunięcie pojedynczych egzemplarzy oraz skupisk czeremchy amerykańskiej z terenu całego rezerwatu przyrody (25 ha) poprzez jej wyrwanie z korzeniami lub w przypadku braku takiej możliwości poprzez wycięcie na wysokości gruntu oraz usunięcie jej z terenu rezerwatu.

- Z uwagi na okresowo podmokły teren, prace muszą zostać przeprowadzone ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie darni lub jego przepadek na podmokłym terenie.

- Zabiegi, o których mowa w pkt 1-4 należy wykonać przy użyciu lub z pomocą narzędzi ręcznych (siekiera, piła, kosa spalinowa sekator, maczeta, liny, wyciągarki, bloczki itp.) oraz spalinowych (piła spalinowa, zrębarka),

- Brak możliwości stosowania otwartego ognia (z uwagi na pokłady torfu).

- Część nr 4: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Kamienne

- Podstawa wykonywanych działań: Zarządzenie nr 13/25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Kamienne.

- Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 15 października 2025 r.

- Teren objęty zamówieniem:

- Rezerwat położony na terenie miejscowości Opaka, w gminie Lubaczów, w powiecie lubaczowskim.

- Łączny obszar objęty pracami wynosi około 8,19 ha.

- Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

- Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lubaczów – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

- Przedmiot zamówienia – zakres prac:

    - Prace obejmują obszar całego rezerwatu przyrody – 8,19 ha.

    - Wyrwanie z korzeniami lub w przypadku braku takiej możliwości wycięcie na wysokości gruntu krzewów i podrostów drzew z siedliska świetlistej dąbrowy (nie będących gatunkami siedliskotwóryczmi), ze szczególnym uwzględnieniem m. in. czeremchy amerykańskiej, kęp leszczyny, nalotów i podrostów bukowych i grabowych.

    - Pozyskaną biomasę złożyć w stosach lub pryzmach poza obszarem rezerwatu do samoistnego rozkładu.

    - Zabiegi przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła spalinowa, kosa spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu.

    - W przypadku czeremchy amerykańskiej w miarę możliwości należy wyrwać naloty 
i podrosty wraz z systemem korzeniowym.

    - Bezpośredni dojazd do rezerwatu drogą leśną.

- DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z zarządcą terenu warunków przebywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia na gruntach pozostających w jego zarządzie i stosowania się do jego wskazówek, np. dotyczących trasy dojazdu do poszczególnych powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochronne. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany jest stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz współdziałać z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.

- O terminie rozpoczęcia prac terenowych, Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego oraz zarządcę terenu, w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem wraz z przedstawieniem harmonogramu prac terenowych.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.

- W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt wizji terenowej obszaru realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.

- Przed przystąpieniem prac Wykonawca winien sprawdzić stopień nasiąknięcia gleby wodą i zastosować sprzęt o masie, która nie spowoduje powstania kolein i innych znacznych zniszczeń wierzchniej warstwy gleby – dotyczy dróg dojazdowych oraz części w których dopuszczony jest wjazd na teren prac.

- Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.

- Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi, Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów 
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Na potrzeby przeprowadzanej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa 
w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). W myśl art. 83f ust. 1 pkt 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych rezerwatu przyrody.

- Zabrania się palenia biomasy na terenie rezerwatu przyrody. W przypadku wskazanego 
w opisie wywiezienia biomasy – może ona zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie 
z załącznikiem nr 11 do SWZ.

- Po podpisaniu umowy zostanie ustalony termin lustracji terenowej, mającej na celu wskazanie drzew do wycinki/ powierzchni/ miejsc składowania biomasy w terenie.

- Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.