- ………………………    2.  ………………………

Scenariusz nr 1								Imię i Nazwisko

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

- Zapoznanie z instrukcją BHP na stanowisku do ćwiczeń przy usuwaniu awarii wycieków substancji niebezpiecznych (instalacja przemysłowa).

- Ćwiczenia zabezpieczone przez zestaw PSP R1 znajdujący się w wyznaczonym miejscu.

- Szczegółowy opis czynności/zadań do wykonania:

- Liczba ćwiczących: 2 osoby (ocena pracy roty),

- Opis sytuacji zastanej na miejscu zdarzenia:

Działania ratownicze w strefie I. Z rozszczelnionej instalacji przemysłowej wycieka medium. Obok rozlewiska leży nieprzytomna osoba. Dzień słoneczny bezwietrzny.

- Opis zadania do wykonania:

Korzystając z dostępnego sprzętu w pojeździe pożarniczym:

- zastosuj środki ochrony indywidualnej adekwatnie do sytuacji,

- rozpoznaj sytuację,

- zidentyfikuj substancję na podstawie oznaczeń,

- przekaż meldunek do KDR,

- ewakuuj osobę poszkodowaną do granicy strefy,

- ogranicz wyciek substancji niebezpiecznej.

- Sprzęt potrzebny do wykonania ćwiczenia:

- Samochód gaśniczy wraz ze sprzętem zgodnie z minimalnym normatywem wyposażenia w zakresie podstawowym (załącznik nr 2 do „Zasad organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ksrg”).

- Ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ III, wraz z rękawicami i butami zapewniającymi odporność chemiczną.

- Środki ochrony indywidualnej.

- Kryteria oceny: (check lista)

| Lp. | Kryterium oceny | Zal / nzal |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokonał rozpoznania wstępnego |  |
| 2. | Wyznaczył strefy |  |
| 3. | Zabezpieczył miejsce zdarzenia |  |
| 4. | Dobrał i użył środki ochrony indywidualnej |  |
| 5. | Odszukał dostępne informacje identyfikacyjne materiałów niebezpiecznych |  |
| 6. | Rozróżnił i scharakteryzował substancję niebezpieczną i jej właściwości w oparciu o oznakowanie materiałów niebezpiecznych |  |
| 7. | Zidentyfikował zagrożenia na miejscu zdarzenia oraz skutki i następstwa wycieku |  |
| 8. | Ocenił potrzebę dokonania ograniczenia wycieku substancji niebezpiecznej wg własnych kompetencji |  |
| 9. | Ewakuował osobę poszkodowaną ze strefy zgodnie z zasadami |  |
| 10. | Przekazał meldunek KDR na podstawie którego oceniono potrzebę dysponowania SGRChem-Eko, PRM, inne służby |  |

Błąd krytyczny (pkt 1, 2, 3, 4, 6, 9) (sytuacja/czynność zagrażająca zdrowiu lub życiu ćwiczącego strażaka bądź innym osobom przebywającym w bezpośrednim sąsiedztwie)

....................................................................................................................................................

Podpis oceniającego:

…………………………