Remont schodów wejściowych do budynku GDDKiA w Starachowicach.

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Prace przygotowawcze i zabezpieczające. |  |  |  |
| 1 d.1 | analiza indywidualna | Przygotowanie i wydzielenie miejsca wykonania prac, oznaczenie prac (prace prowadzone w czynnym obiekcie) uporządkowanie po zakończeniu robót, zabezpieczenie stolarki drzwiowej na czas prowadzenia robót. | r-g | 35 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1306-01 | Demontaż balustrad schodowych | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0808-08 | Rozbiórka cokolików | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 10.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.920 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0102-03 | Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0201-08 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych | m2 | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm | kg | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0203-10 | Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego B-25 W8 wodoodporny | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0436-05 analogia | Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 13 d.1 | KNNR 2 1301-01 analogia | Montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej (wcześniej zdemontowanej) | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |