Opis przedmiotu zamówienia – (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych, nieużywanych przenośnych urządzeń nawigacyjnych GPS z funkcją komunikacji satelitarnej, przeznaczonych do wykorzystania w działaniach ratowniczych GOPR.

2. Wymagania techniczne (parametry minimalne):

- Ręczny odbiornik GPS z obsługą systemów: GPS, GLONASS, Galileo i QZSS,

- Wymiary i masa: zbliżone do 6,2 × 16,3 × 3,5 cm, masa min.200 –max. 250 g,

- Ekran: kolorowy, czytelny w słońcu, min. 2,6” (240x400 px), odporny na zarysowania,

- Zasilanie : Akumulator litowo-jonowy, czas pracy minimum 165 godzin (tryb standardowy GPS),

- Odporność: klasa wodoszczelności  minimum IPX7 lub wyższa, odporność na wstrząsy i niskie temperatury,

- Mapy: wbudowane mapy topograficzne Europy, możliwość wgrywania map PL TOPO,

- Pamięć wewnętrzna: minimum 16 GB + slot microSD,

- Interfejsy: USB-C, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi,

- Wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty
obserwacyjne i tereny piknikowe)

- Szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny
podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe)

- Obsługa funkcji geocache

- Elektroniczny kompas 3-osiowy, barometr, rejestracja trasy, waypointów i śladów, latarka sygnalizacyjna LED, pomiar powierzchni,

- Wykres śladów: 20 000 punktów, 250 śladów zapisanych w formacie gpx, 300
archiwów zapisanych w formacie fit,

- Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach),

- Zgodność z własnymi mapami (500 własnych kafelków map)

- Język interfejsu: polski,

- Akcesoria: oryginalny kabel USB, klips mocujący, instrukcja obsługi w języku polskim.

3. Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, z datą produkcji nie starszą niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na adres: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej, ul. Jana Styki 3, 35-006 Rzeszów.

- Urządzenia muszą być gotowe do pracy po uruchomieniu (zainstalowane mapy, aktywowana licencja in Reach).

4. Termin realizacji: nie później niż do dnia 19 grudnia 2025 r.

5. Gwarancja i serwis: Gwarancja producenta min. 24 miesiące, serwis realizowany na terenie Polski.

6. Bezpłatny transport do: Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej, ul. Styki 3, 35-006 Rzeszów.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego