Załącznik nr 1

do decyzji znak: WOO-I.420.6.2025.SK.17 z dnia 
25 listopada 2025  r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów w zakresie odbiorników wód opadowych i roztopowych”.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie gmin: Łączna, powiat skarżyski, Zagnańsk, Nowiny, Morawica, Chęciny, powiat kielecki oraz Sobków, Jędrzejów, powiat jędrzejowski.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano przebudowę systemu odwodnienia linii kolejowej nr 8 modernizowanej w oparciu o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.51 z dnia 29.07.2022 r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”, według wariantu W2. Nowe rozwiązania układu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w większości będą zakładały ich odbiór poprzez rowy kolejowe zbierające wody opadowe z torowiska do istniejących lub projektowanych odbiorników (m.in. rzek, cieków, rowów melioracyjnych, rowów, urządzeń chłonnych/infiltracyjnych, zbiorników retencyjnych lub retencyjno-infiltracyjnych). Przebudowę systemu odwodnienia linii kolejowej nr 8 przewidziano na odcinkach linii kolejowej nr 8:

- od km ok. 163+940 do km ok. 175+025 w ramach odcinka realizacyjnego inwestycji A1-2 (od km ok. 161+810 do km ok. 175+001),

- od km ok. 199+073 do km ok. 233+150 w ramach odcinków realizacyjnych inwestycji B1-1 (od km ok. 196+095 do km ok. 218+095) i B1-2 (od km ok. 218+129 do km ok. 233+150).

Zamierzenie obejmuje następujące obiekty/elementy:

| Nr obiektu/ elementu | Nazwa/rodzaj obiektu/elementu | Kilometraż (około) i strona LK8 | Gmina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kładka dla pieszych KŁ-1 | 160+243 L/P | Łączna |
|  | Kładka dla pieszych KŁ-2 | 160+286 L/P |  |
| 2 | Poletko chłonne | 164+700 L | Zagnańsk |
| 3 | Mulda retencyjno-chłonna | 165+020 L |  |
| 4 | Mulda retencyjno-chłonna | 165+120 P |  |
| 5 | Mulda retencyjno-chłonna | 165+800 P |  |
| 6 | Mulda retencyjno-chłonna | 165+830 L |  |
| 7 | Zbiornik retencyjny podziemny, szczelny z pompownią | 170+320 P |  |
| 8 | Mulda retencyjno-chłonna | 171+260 P |  |
| 9 | Zbiornik retencyjny podziemny, szczelny z pompownią | 171+380 P |  |
| 10 | Mulda retencyjno-chłonna | 174+235 P |  |
| 10a | Przepust PR32 nad ciekiem okresowym | 174+337 L/P |  |
| 11 | Mulda retencyjno-chłonna | 174+360 L |  |
|  | Mulda retencyjno-chłonna | 174+370 P |  |
| 12 | Niecka wypadowa z przepustu | 174+700 P |  |
| 13 | Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZB-1 | 200+110 - 200+290 L | Nowiny |
| 13a | Most MO-7’ nad rowem okresowym | 201+761 L/P | Morawica |
| 14 | Mulda retencyjno-chłonna | 202+000 P |  |
| 15 | Poletko chłonne | 202+345 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 202+144 - 202+343 L |  |
| 16 | Rów kolejowy chłonny | 202+550 - 202+945 P |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 202+746 - 202+946 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 202+970 - 203+170 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 202+972 - 203+079 P |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 203+236 - 203+560 L |  |
|  | Most MO-6 nad suchą doliną | 202+958 L/P |  |
| 17 | Rów kolejowy chłonny | 204+051 - 204+380 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 204+130 - 204+380 P |  |
| 18 | Kładka dla pieszych KŁ-3 | 207+783 L/P | Chęciny |
| 19 | Rów kolejowy chłonny | 210+200 - 210+465 P | Sobków |
|  | Rów kolejowy chłonny | 210+271 - 210+465 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 210+491 - 210+600 P |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 210+492 - 210+600 L |  |
| 20 | Mulda retencyjno-chłonna | 211+580 P |  |
| 21 | Mulda retencyjno-chłonna | 211+720 P |  |
| 22 | Mulda retencyjno-chłonna | 211+740 L |  |
| 23 | Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZB-3 | 211+987 L |  |
| 24 | Mulda retencyjno-chłonna | 212+190 P |  |
| 25 | Mulda retencyjno-chłonna | 212+320 P |  |
| 26 | Mulda retencyjno-chłonna | 212+681 P |  |
| 27 | Mulda retencyjno-chłonna | 212+957 P |  |
| 28 | Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZB-4 | 214+900 P |  |
| 29 | Mulda retencyjno-chłonna | 214+900 L |  |
| 30 | Zbiornik retencyjny szczelny ZB-5 | 217+800 P |  |
| 31 | Zbiornik retencyjny szczelny ZB-6 | 220+430 P |  |
| 32 | Zbiornik retencyjny z przelewem awaryjnym do rowu ZB-2 | 222+160 P | Jędrzejów |
| 33 | Rów kolejowy chłonny | 224+236 - 224+450 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 224+269 - 224+450 P |  |
| 34 | Most MO-10 nad suchą doliną | 224+908 L/P |  |
| 35 | Rów kolejowy chłonny | 225+275 - 225+381 L |  |
|  | Rów kolejowy chłonny | 225+300 - 225+382 P |  |

W ramach odprowadzania wód opadowych i roztopowych zaprojektowano:

- Poletka chłonne, których budowę przewidziano w celu wykluczenia niekontrolowanego rozlewu po terenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych rowów kolejowych. Zaprojektowano poletka wypełnione na głębokość 0,25 m tłuczniem, boki poletek zabezpieczone obrzeżami chodnikowymi;

- Muldy retencyjno-chłonne, których budowę przewidziano w celu odebrania wód opadowych i roztopowych z projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej, drenaży i drenokolektorów oraz rowów kolejowych. Dno muld stanowiące warstwę filtracyjną znajdować się będzie w zagłębieniu terenu lub na poziomie istniejącego terenu. W celu zabezpieczenia przed rozlaniem się wód opadowych i roztopowych z muldy na tereny przyległe, wykonane zostaną groble o wysokości ok. 0,5 m i szer. góry ok. 0,3 - 0,5 m. Skarpy wykonane będą w nachyleniu 1:2, 1:1,5 lub 1:1 w zależności od lokalizacji urządzenia. Wysokość muldy 0,2 - 0,4 m. Warstwa filtracyjna o głębokości 0,2 - 0,6 m wypełniona będzie żwirem w geowłókninie. Przestrzeń niewypełniona materiałem filtracyjnym stanowić będzie przestrzeń retencyjną muldy;

- Niecka wypadowa z przepustu o wymiarach ok. dł. 28,0 x szer. 3,0 x wys. 0,5 m, ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Na skarpach oraz na dnie niecki rozplantowany zostanie humus z mieszanką traw. Pole przed proj. wylotem z przepustu drogowego do niecki zostanie wyłożone kamieniem łamanym, ułożonym ze spadkiem w kierunku dna niecki;

- Rowy kolejowe chłonne zaprojekowane w lokalizacjach, gdzie warunki gruntowo-wodne pozwalały na zastosowanie urządzeń infiltracyjnych. Warstwa filtracyjna o wysokości ok. 0,2 - 0,5 m wypełniona zostanie żwirem frakcji ok. 20 - 40 mm w geowłókninie, dno rowów zaprojektowano o szerokości ok. 0,6 - 1,0 m, pochylenie skarp 1:1,5;

- Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne – ZB-1 o powierzchni ok. 3140 m2 i głębokości ok. 0,3 m, ZB-3 o powierzchni ok. 285 m2 i głębokości ok. 0,25 m, ZB-4 o powierzchni ok. 1150 m2 i głębokości ok. 0,2 m, zaprojektowano jako ziemne o nachyleniu skarp 1:2 lub 1:1. W przypadku zbiornika ZB-1 dno stanowić będzie warstwę filtracyjną z gruntu rodzimego o wysokości warstwy filtracyjnej 1,5 m, zaś w przypadku zbiorników ZB-3 oraz ZB-4 dno stanowić będzie żwir frakcji 20 - 40 mm o wysokości warstwy filtracyjnej kolejno 0,3 m oraz 0,6 m;

- Zbiornik retencyjny szczelny podziemny z pompownią wód deszczowych i roztopowych o pojemności roboczej ok. 47,8 m3 oraz wymiarach ok. dł. 5,5 x szer. 4,6 x wys. 3,0 m. Wody ze zbiornika odprowadzone będą do projektowanego rowu kolejowego w km 170+314 (zgodnie z dokumentacją projektową wylot WYLkd41), następnie do Cieku od Ścięgien;

- Zbiornik retencyjny szczelny podziemny z pompownią wód deszczowych i roztopowych o pojemności roboczej ok. 50,8 m3 oraz wymiarach ok. dł. 5,5 x szer. 4,6 x wys. 3,0 m. Wody ze zbiornika odprowadzone będą do projektowanego rowu kolejowego w km ok. 171+377 (zgodnie z dokumentacją projektową wylot WYLkd51), następnie do istniejącego rowu;

- Zbiorniki retencyjne szczelne - betonowe, bezodpływowe, zbudowane z układu dwóch zbiorników o parametrach pojedynczego modułu: pojemność całkowita ok. 516 m3, wysokość wewnętrzna ok. 1,5 m, długość zewnętrzna ok. 60,4 m, szerokość zewnętrzna ok. 6,4 m (ZB-5); pojemność całkowita ok. 704 m3, wysokość wewnętrzna ok. 3,0 m, długość zewnętrzna ok. 52,4 m, szerokość zewnętrzna ok. 5,0 m (ZB-6). Zbiorniki wyniesione zostaną 10 cm ponad teren i otoczone skarpami o nachyleniu 1:1 umocnionymi płytami ażurowymi na podsypce piaskowo-cementowej;

- Zbiornik retencyjny z przelewem awaryjnym do rowu - zbiornik ziemny o powierzchni ok. 224 m2 i głębokości ok. 1,5 m, skarpy o nachyleniu 1:1 i 1:1,5 wypełnione humusem z domieszką traw. W obrębie wylotu wykonane zostaną umocnienia z płyt ażurowych na skarpach oraz kamienia łamanego w dnie zbiornika. Przelew awaryjny zaprojektowano jako rów otwarty umocniony płytami ażurowymi.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano również:

- Kładki dla pieszych:

  - rozbiórka istniejącej kładki KŁ-1 w km 160+243 L/P i budowa nowej kładki dla pieszych KŁ - 2 w km ok. 160+286 L/P, która służyć będzie jako przejście nad torami, pomiędzy peronami na stacji,

  - budowa kładki dla pieszych KŁ-3 w km ok. 207+783 L/P pomiędzy peronami na stacji Wolica oraz jako ciąg komunikacyjny łączący ul. Szkolną z ul. Kolejową;

- Przepust zlokalizowany nad ciekiem okresowym (bez nazwy) w km ok. 174+337 L/P zostanie ze względu na niedostateczny stan rozebrany. W miejsce rozebranego obiektu zaprojektowano nowy przepust PR32 o świetle 2,0 x 2,0 m i długości ok. 18,4 m (zakres prac określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 r. ulegnie zmianie w zakresie zwiększenia światła z 1,5 m x 1,5 m). Wewnątrz obiektu z obu stron zaprojektowano półki dla zwierząt o szerokości 40 cm, które zostaną wyłożone warstwą gruntu rodzimego, zachowując naturalny charakter przejścia;

- Mosty:

- rozbiórka istniejącego i budowa w tej samej lokalizacji nowego mostu MO-6 nad suchą doliną w km ok. 202+958 L/P. Most o konstrukcji ramowej monolitycznej z jazdą na podsypce, szerokość obiektu ok. 12,45 m, światło poziome ok. 4,7 m, światło pionowe ok. 1,95 m, ilość przęseł: 1. Prace w korycie obejmą oczyszczenie i wyprofilowanie suchej doliny pod i w obrębie obiektu, następnie wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego na długości ok. 22 m,

- rozbiórka istniejącego i budowa w tej samej lokalizacji nowego mostu MO-10 nad suchą doliną w km ok. 224+908 L/P. Most o konstrukcji ramowej monolitycznej z jazdą na podsypce, szerokość obiektu ok. 12,18 m, światło poziome ok. 3,2 m, światło pionowe ok. 1,37 m, ilość przęseł: 1. Prace w korycie obejmą oczyszczenie i wyprofilowanie suchej doliny pod i w obrębie obiektu, następnie wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego na długości ok. 20 m;

- Most MO-7’ - zmiana nazewnictwa obiektu inżynieryjnego w km ok. 201+761 L/P. Obiekt w ewidencji PKP PLK S.A. widnieje jako wiadukt kolejowy, natomiast z rozpoznania w terenie wynika, że pod obiektem zlokalizowany jest rów prowadzący okresowo wody. W związku z powyższym zmieniono nazewnictwo obiektu. Zakres prac określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2022 r. polegający na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie nowego pozostaje bez zmian.

Prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji realizowane będą w granicach istniejącego terenu kolejowego.

Wycinka drzew i krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego minimum, obejmować będzie usunięcie jedynie drzew i krzewów kolidujących z planowaną infrastrukturą. Łączna ilość drzew przeznaczonych do usunięcia wynosi ok. 155 szt., a powierzchnia krzewów ok. 3,06 ha.

Iwona Kędzierska - Gębska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Kielcach

/-podpisany cyfrowo/